Nr postępowania: ST.I.271.3.2026

Załącznik nr 3.1 do  Oferty

Integralna część oferty

UWAGA:

Załącznik jest integralną częścią oferty, nie podlega uzupełnieniu, jeśli nie zostanie złożony oferta zostanie odrzucona.

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu do działań ratowniczych

|  | APARAT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH 6 SZT. |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania techniczne – użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia wykonawca wpisując słowo „SPEŁNIA” / „NIE SPEŁNIA” na potwierdzenie spełnienia wymagań |
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Warunki ogólne: |  |
| 1.1 | Aparaty ochrony dróg oddechowych (6szt.) Fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. Aparat powietrzny kompletny w komplecie pełne wyposażenie: noszak, automat, butla z powietrzem oraz maska oddechowa. Butla kompozytowa: 6,8l/300 bar, torba z usztywnianą klapą na maskę, uchwyt do automatu Czarna osłona butli kompozytowej 6,8l z odblaskami Aparat oddechowy: Zakres ciśnienia średniego Około 3,5 barów do 10,0 barów Wydajność przepływu powietrza: minimum Około 600 l/min przy 300 barach minimum Około 350 l/min przy 20 barach Reduktor ciśnienia: Zakres ciśnienia średniego: od około 6,0 bara do 8,0 bara Wydajność przepływu powietrza: około 600 l/min do 1,000 l/min sygnalizator bezruchu 6sz. Szt. Waga nie więcej niż 250 g (z baterią) Częstotliwość do 3.0 kHz Funkcja wskaźnika zestaw diod LED Alarm 95 dB Alarm wstępny, alarm zasadniczy Żywotność baterii minimum 200 godzin pracy; 10 godzin czas alarmu | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.2 | Pasy: Pasy naramienne w kształcie litery S i pas biodrowy Pasy wykonane z materiału, który całkowicie eliminuje wchłanianie cieczy. Pas biodrowy: Pas butli: materiał aramidowy Rdzeń: wyścielenie z pianki poliuretanowej opóźniającej działanie płomienia Skorupa zewnętrzna: powlekany materiał aramidowy, opóźniający działanie płomienia, odporny na rozdarcie i przewodzący z warstwowym paskiem wykonanym z taśmy poliamidowej pokrytej gumą CR Akcesoria: pas piersiowy (włókno modakrylowe), uchwyt węża, uchwyt ratowniczy, amortyzator (elastomer termoplastyczny) Uprząż: Uprząż w kształcie litery S Włókno szklane wzmocnione poliamidem | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.3 | System prowadzenia przewodów w specjalnych tunelach stelaża | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.4 | Odblaskowe elementy uprzęży zwiększające bezpieczeństwo użytkownika. | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.5 | Stelaż nie cięższy niż 4,0 kg Możliwość regulacji długości stelaża za pomocą jednej ręki Stelaż z regulacją wysokości obsługiwaną jedną ręką wykonane z włókna szklanego wzmocnione poliamidem, powierzchnia zmniejszająca palność i przewodząca | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.6 | Maska: Maska gazoszczelna G1. Nagłowie gumowe Szerokie pole widzenia bez zniekształceń (ponad 90% naturalnego pola widzenia) System przepływu powietrza zapobiegający parowaniu wizjera i zmniejsza opór podczas oddychania 4 różne złącza automatów oddechowych do aparatów typu AirGo/AirMaXX i G1 | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.7 | Możliwość mycia maszynowo, umożliwia materiał z jakiego wykonany jest aparat, dopuszczone przez producenta. | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.8 | Układ pneumatyczny: reduktor ciśnienia, główne urządzenie ostrzegające o niskiej wartości ciśnienia, manometr mechaniczny, wysokociśnieniowe szybkozłącze butli, bezpośrednie podłączenie umożliwiające szybkie napełnianie butli bez konieczności zdejmowania aparatu | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.9 | Zamawiający nie dopuszcza łączenia masek, reduktorów ciśnieniowych i butli pochodzących z kompletów wyprodukowanych przez różnych producentów | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.10 | Instrukcja w języku polskim | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.11 | Maska Posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP. | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.12 | Odporność na korozję norma: EN 60068-2-11 | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.13 | Odporność na płomień: IP67 | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.14 | Okres gwarancji: Wszystkie komponenty zaprojektowane z myślą o długim okresie użytkowania, z gwarancją producenta na 10 lat | Spełnia/ nie spełnia* |

|  | KAMERA TERMOWIZYJNA 1SZT. |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania techniczne – użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia wykonawca wpisując słowo „SPEŁNIA” / „NIE SPEŁNIA” na potwierdzenie spełnienia wymagań |
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Warunki ogólne: |  |
| 1.1 | Fabrycznie nowa kamera termowizyjna w zestawie z walizką | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.2 | Rozdzielczość obrazu: 320x240 | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.3 | Wyświetlacz:4” kolorowy | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.4 | Wodoszczelna: tak | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.5 | Możliwość nagrywania wideo | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.6 | Możliwość pracy w temperaturze do 260 stopni | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.7 | Możliwość obsługi nawet w grubych rękawicach | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.8 | zoom cyfrowy min. 2x | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.9 | Pamięć urządzenia: możliwość przechowywania do 200 zdjęć | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.10 | Czas pracy baterii po pełnym naładowaniu: minimum 4 godziny | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.11 | Kamera termowizyjna z polem widzenia minimum 50°x38°, częstotliwość odświeżania obrazu minimum 25 Hz, | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.12 | rozdzielczość podczerwieni minimum 240x180 pikseli, Detektor/zakres widzenia: matryca detektorowa | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.13 | Płaszczyzny ogniskowej (FRA), | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.14 | Latarka LED o mocy minimum 250 lumenów, | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.15 | Czas rozruchu poniżej 20 sek., | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.16 | Tryb obrazu przełączany: podstawowy lub termiczny, tryb strażacki- pożarowy- inspekcyjny, | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.17 | Zakres pomiaru temperatur: od -20°C do 150°C od 0°C do 650°C, czas pracy: minimum 4 godziny po pełnym naładowaniu, | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.18 | Temperatura pracy: od -20°C do 85° przy 150°C: 15 min. przy 260°C 5 min., | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.19 | W zestawie z 2 szt. baterii, ładowarka do baterii, walizka na kamerę, za | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.20 | wodoszczelność IP67 | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.21 | Instrukcja obsługi w j. polskim | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.22 | Okres gwarancji producenta nie mniej niż 24 miesięcy | Spełnia/ nie spełnia* |

|  | AGRGAT PRĄDOTWÓRCZY 1 SZT. |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania techniczne – użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia wykonawca wpisując słowo „SPEŁNIA” / „NIE SPEŁNIA” na potwierdzenie spełnienia wymagań |
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Warunki ogólne: |  |
| 1.1 | Agregat fabrycznie nowy | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.2 | Trójfazowy | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.3 | Maksymalna moc z przedziału: 10-11KM | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.4 | Moc maksymalna: nie mniej niż 6,5 kVA (400V) | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.5 | Rodzaj paliwa: benzyna | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.6 | Ilość faz: 3 | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.7 | Pojemność zbiornika paliwa: z przedziału 6l-7l | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.8 | Rozruch-ręczny/elektryczny | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.9 | Funkcja tłumienia drgań | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.10 | Waga bez paliwa: nie więcej niż 100 kg | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.11 | Silnik: 4-suwowy | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.12 | Moc nominalna: nie mniej niż 1,8 kW | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.13 | Gniazda: 230V 16 A, 400V 16A | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.14 | Czas pracy: minimum do 2h na pełnym zbiorniku | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.15 | Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.16 | Rozrusznik elektryczny | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2 | Informacje dodatkowe |  |
| 2.1 | Stopień ochrony: IP23 | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2.2 | Instrukcja obsługi w j. polskim | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2.3 | Okres gwarancji producenta nie mniej niż 24 miesięcy | Spełnia/ nie spełnia* |

|  | ZESTAW PODPÓR DO STABILIZACJI |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania techniczne – użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia wykonawca wpisując słowo „SPEŁNIA” / „NIE SPEŁNIA” na potwierdzenie spełnienia wymagań |
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Warunki ogólne: |  |
| 1.1 | Fabrycznie nowy zestaw podpór ratowniczych do stabilizacji: Zestaw podpór do stabilizacji max (Podpora PT-1200 – szt. 3, Szybka stabilizacja SW350 – szt. 2, Klin schodkowy – szt. 2, Zawiesie 1cm 1t – szt. 3, Szakla mała – szt. 3, Pas transportowy 5m z grzechotką – szt. 3, Głowica do trójnogu z przedłużkami – szt. 1, Zestaw osłon na krawędzie – szt.1, Zestaw drewna – szt. 1) | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.2 | Podpora PT-1200- szt. 3: długość w pozycji transportowej: nie więcej niż 1200 mm możliwość regulacji długości w zakresie nie mniej niż 800 mm nośność: nie mniej niż do 1500 kg stopa ślizgowo-oporowa przegubowa o kącie pracy 170 stopni 6 punktów zaczepowych zintegrowany pas napinający o nośności nie mniej niż 5t i długości 5m zabezpieczenie termiczne pasa podpora wykonana z profili stalowych wzmacniana elementami ciętymi laserem całość cynkowana galwanicznie i częściowo malowana powłokami ochronnym | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.3 | System szybkiej stabilizacji SW350 – szt. 2: wysokość: minimum 90 mm, maksymalnie 350 mm przenoszone obciążenia: do 1000 kg nośność mechanizmu i pasa: do 2500 kg wymiary: długość z otwartym mechanizmem pasa: do 650 mm długość z zamkniętym mechanizmem pasa: do 500 mm szerokość: do180 mm wysokość w pozycji transportowej: do 90 mm waga: nie więcej niż 12 kg | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.4 | Klin schodkowy – szt. 2: Klin schodkowy o wymiarach 600x250x80 wykonany ze specjalnie suszonego drewna dębowego | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.5 | Zawiesie – szt. 3: Zawiesie pasowe typu B uszyte z dwóch warstw taśmy. W standardzie zakończone obustronnie pętlami. Zawiesie DOR: 1.0T długość: 1m szerokość: 30mm dopuszczalne obciążenie robocze DOR (t): prosto: 1.0 zaciąg: 0.8 U: 2.0 45: 1.4 | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.6 | Szakla mała – szt. 3 | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.7 | Pas transportowy 5m z grzechotką – szt. 3: Pas transportowy zgodnie wg normy PN-EN12195 2,5/5 t 5 m Szekla 7/8 6,5t | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.8 | Głowica do trójnogu z przedłużkami – szt. 1: Typ:GPT-3 Konstrukcja: Stalowa, spawana Maksymalne obciążenie: 1200.0 kg Punkty mocowania: 1 x 1200.0 kg / 3 x 340.0 kg Powłoka: Lakier proszkowy RAL 6018 Wymiary:320 x 320 x 105 mm Waga nie więcej niż 5 kg | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.9 | Głowica do trójnogu z przedłużkami – szt. 1, Typ:GPT-3 Konstrukcja: Stalowa, spawana Maksymalne obciążenie: 1200.0 kg Punkty mocowania: 1 x 1200.0 kg / 3 x 340.0 kg Powłoka: Lakier proszkowy RAL 6018 Wymiary:320 x 320 x 105 mm Waga nie więcej niż 5 kg | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.10 | Zestaw osłon na krawędzie – szt. 1, zestaw osłon na ostre krawędzie - ZK-10 Zestaw składa się z: Osłona słupków - 2szt mata mała - 1szt, mata duża - 1szt, torba transportowa Całość wykonana z łatwo zmywalnego materiału PVC o wysokiej gramaturze, odpornej mechanicznie tkaniny technicznej 1000, wypełniacza. Krawędzie zabezpieczone taśmą wraz z odblaskami podnoszącymi trwałość osłon oraz ich widoczność. Kaptury na słupki posiadają taśmy z odblaskami oraz taśmy z rzepem umożliwiające sztywny montaż. Maty wyposażono dodatkowo w wkładki magnetyczne dzięki którym stabilnie utrzymują się na karoserii pojazdu. | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.11 | Zestaw drewna – szt. 1 - 1 kpl klocki o przekroju 100 x 100 mm i długości 600 mm -10 szt., klocki o przekroju 100 x 50 mm i długości 600 mm -4 szt., kliny drewniane o przekroju 100 x 100 mm i długości 500 mm oraz górną częścią płaską o długości 100 mm. – 4 szt., kliny drewniane o przekroju 100 x 50 mm i długości 500 mm oraz górną częścią płaską o długości 100 mm. – 4 szt., płyta ze sklejki o wymiarach 600 x 600 mm i grubości minimum 21 mm – 2 szt. pas transportowy - 4szt. Wykonane z drewna o klasie konstrukcyjnej C24. | Spełnia/ nie spełnia* |

|  | MOTOPOMPA POŻARNICZA 2 SZT. |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania techniczne – użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia wykonawca wpisując słowo „SPEŁNIA” / „NIE SPEŁNIA” na potwierdzenie spełnienia wymagań |
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Warunki ogólne: |  |
| 1.1 | Fabrycznie nowa motopompa pożarnicza (2szt.). Rok produkcji nie wcześniej niż 2025. | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Silnik: |  |
| 1.2 | 2- suwowy, 2 cylindrowy, benzynowy | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.3 | Typ paliwa: benzyna bezołowiowa 95 | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.4 | Chłodzony wodą | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.5 | Układ rozruchowy: rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny zapewniający rozruch silnika w każdych warunkach | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.6 | System dozowania oleju do paliwa: automatyczny | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.7 | Zapłon: elektryczny układ zapłonowy | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.8 | Akumulator: 12V-16Ah/5h | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.9 | Wyjście DC (maks.) 12V-35 W | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.10 | Moc nominalna: min. 60KM (44 kW) | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2 | Pompa: |  |
| 2.1 | Typ: jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa Nasady tłoczne: 2 X Storz B (75) Nasada ssawna: 1xStorz A (110) Wydajność: -dla wysokości ssania 1,5 m: - przy ciśnieniu 8 bar: minimum 2.000 l / min. -dla wysokości ssania 7,5 m: - przy ciśnieniu 8 bar: minimum 1.000 l / min. Wymiary: Ciężar motopompy: Waga bez paliwa: nie więcej niż 120 kg | Spełnia/ nie spełnia* |
| 3 | Wyposażenie: |  |
| 3.1 | Ładowarka akumulatorowa | Spełnia/ nie spełnia* |
| 3.2 | Statyw oświetleniowy z reflektorem 12V/35W | Spełnia/ nie spełnia* |
| 3.3 | Skrzynka z tworzywa sztucznego z narzędziami: klucz do świec, śrubokręt płaski i krzyżakowy. | Spełnia/ nie spełnia* |
| 3.4 | Dodatkowe wymagania: Sprzęt posiada Świadectwo dopuszczalności CNBOP Spełnia normę PN-EN 14466 | Spełnia/ nie spełnia* |
| 3.5 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Spełnia/ nie spełnia* |
| 3.6 | Okres gwarancji producenta nie mniej niż 24 miesięcy | Spełnia/ nie spełnia* |

|  | MOTOPOMPA SZLAMOWA 1 SZT. |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania techniczne – użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia wykonawca wpisując słowo „SPEŁNIA” / „NIE SPEŁNIA” na potwierdzenie spełnienia wymagań |
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Warunki ogólne: |  |
| 1.1 | Fabrycznie nowa motopompa szlamowa | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.2 | Zużycie paliwa: nie więcej niż 4 l/h | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.3 | Wydajność minimum 1640 l/min | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.4 | Średnica króćcy przyłączeniowych: ssawny 4 cale, Tłoczny:4 cale | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.5 | Moc silnika nie mniej niż 7,1 kW, nie mniej niż 9,5 KM, minimum 3600 obr/ min | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.6 | Pojemność zbiornika paliwa: nie mniej niż 6 l nie więcej niż 7 l | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.7 | Masa: nie więcej niż 80 kg | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.8 | Średnica zanieczyszczeń nie mniej niż 30 mm | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.9 | Oil Alert | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2 | Wyposażenie dodatkowe: |  |
| 2.1 | metalowy kosz ssawny do pompy | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2.1 | klucz do otwierania pokrywy pompy | Spełnia/ nie spełnia* |
| 3 | Informacje dodatkowe: |  |
| 3.1 | pompa posiada świadectwo dopuszczenia | Spełnia/ nie spełnia* |
| 3.2 | Instrukcja obsługi w j. polskim | Spełnia/ nie spełnia* |
| 3.3 | Okres gwarancji producenta nie mniej niż 24 miesięcy | Spełnia/ nie spełnia* |

|  | POMPA ELEKTRYCZNA 1 SZT. |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania techniczne – użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia wykonawca wpisując słowo „SPEŁNIA” / „NIE SPEŁNIA” na potwierdzenie spełnienia wymagań |
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Warunki ogólne: |  |
| 1.1 | Fabrycznie nowa | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.2 | Pompa przeznaczona do efektywnego wypompowywania wody zanieczyszczonej | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.3 | Przenośna pompa zanurzeniowa z silnikiem elektrycznym | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.4 | Możliwość pracy w pozycji pionowej, poziomej lub w pełni zanurzonej | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.5 | Pozostawia warstwę wody maksymalnie 10 mm | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.6 | Możliwość pompowania wody o zanieczyszczeniach do 10 mm | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.7 | Moc znamionowa: 400V/ 3 fazy | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.8 | Prąd znamionowy: 6A | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.9 | Nasada tłoczna: B/75mm | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.10 | Wydajność pompowania: minimum 1200 l/min | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2 | Informacje dodatkowe: |  |
| 2.1 | Klasa ochrony pompy wodoszczelność IP68 | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2.2 | Certyfikowana zgodnie z normą EN 1442 | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2.3 | Instrukcja w j. polskim | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2.4 | Okres gwarancji producenta nie mniej niż 24 miesięcy | Spełnia/ nie spełnia* |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić skreślając słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ. Dokument nie podlega uzupełniniu.

Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie niniejszego dokumentu w formacie pdf.

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

……………………………