Załącznik nr 8 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Przedmiot zamówienia | Opis wymaganych min. parametrów | Należy w szczególności: - wskazać producenta, model, rok produkcji, okres gwarancji - uzupełnić dane liczbowe w zakresie wskazanych (pogrubionych) pozycji (w opisie wskazano wartości graniczne do których należy się odnieść) - potwierdzić występowanie min. parametrów bądź wskazać ich brak |
| --- | --- | --- |
| Kosiarka wrzecionowa | - trzycylindrowy lub czterocylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony cieczą - pojemność silnika 850 - 1000 cm³ - moc silnika 18 - 20 KM - pojemność zbiornika paliwa 25 - 30 l - napęd hydrostatyczny, obsługa 2 pedałami nożnymi - opony typu TURF w rozmiarze min. 20x10.00-10 - wspomaganie układu kierowniczego - trzy napędzane hydraulicznie lub elektrycznie wrzeciona wraz z koszami na trawę - szerokość koszenia w zakresie 155-160 cm - regulacja wysokości koszenia w zakresie od 16 do 32 mm - funkcja ostrzenia na obrotach wstecznych - 6 lub 7 noży tnących na wrzecionie - średnica bębnów tnących maks. 128 mm - przednie rolki spiralne lub rowkowane o średnicy min. 75 mm - tylne rolki gładkie o średnicy min. 50 mm - masa kosiarki maks. 650 kg - szerokość w pozycji koszenia maks. 185 cm - szerokość w pozycji transportowej maks. 170 cm - wysokość maks. 195 cm - regulowana kolumna kierownicza - amortyzowany fotel operatora - kontrolki ostrzegawcze: ciśnienia oleju silnikowego, ładowania akumulatora, temperatury oleju hydraulicznego, temperatury płynu chłodzącego silnik - licznik motogodzin - kosiarka nowa, rok produkcji 2025 lub 2026 | Producent ……………….…….. Model ………………………….. Rok produkcji ……...………….. Okres gwarancji w miesiącach ………………. Pojemność silnika …………….. Moc silnika …………………….. Wykaz punktów naprawczych (może być dołączenie do Załącznika nr 8): ………………………………… ………………………………… ………………………………… Informacja o zapewnieniu serwisu mobilnego: …………………………………... …………………………………… |