mgr inż. arch. Michał Kondracki

ul. Z.Krasińskiego 23/14, 23-204 Kraśnik

Biuro projektowe: ul. M.Konopnickiej 1, 23-204 Kraśnik

tel. 792 371 589, mail: architektura.krasnik@gmail.com

PROJEKT  TECHNICZNY (PTd)

(BRANŻA DROGOWA)

STRONA TYTUŁOWA

I N W E S T Y C J A:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK "BAJKOWA KRAINA"

I N W E S T O R :	  GMINA TRZYDNIK DUŻY

TRZYDNIK  DUŻY 59A, 23-230 TRZYDNIK  DUŻY

A D R E S :	Działki numer ewidencyjny: 250/4, 255/1,  obręb geod.  0018-Wola Trzydnicka, gmina Trzydnik Duży (identyfikator: 060707_7.0018)

Kat. obiektu  XXV

| Branża | Imię nazwisko, tytuł zawodowy nr uprawnień , podpis PROJEKTANT | Data opracowania | Imię nazwisko, tytuł zawodowy nr uprawnień , podpis SPRAWDZAJĄCY |
| --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | mgr inż. Patrycja Sokal - Ludwich upr. bud. nr LUB/0010/PWBD/17 | 12.2025 | mgr inż. Łukasz Wójtowicz upr. bud. nr LUB/0033/PWBD/22 |

###### SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Część opisowa

- Podstawa opracowania

- Przedmiot inwestycji.

- Istniejący stan zagospodarowania.

- Projektowane zagospodarowanie terenu. Stan projektowany

- Przyjęte parametry techniczne

- Rozwiązanie sytuacyjne

- Konstrukcja nawierzchni

- Rozwiązanie wysokościowe

- Odwodnienie

- Część rysunkowa

- Orientacja 							skala 1 : 25 000

2.	Projekt zagospodarowania terenu				skala 1 : 500

- Plan sytuacyjny						skala 1 : 500

- Przekrój poprzeczny. Przekrój normalny			skala 1 : 50

I. CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania

- Mapa do celów projektowych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenów przy istniejącym budynku przedszkola publicznego w miejscowości Wola Trzydnicka w ramach zadania pn. „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK "BAJKOWA KRAINA"”. Całość zamierzenia lokalizowana jest na działkach inwestora nr ew. 226/1 i 250/4, obr. geod. 0018-Wola Trzydnicka, gmina Trzydnik Duży.

Inwestycja w zakresie branży drogowej obejmować będzie:

- wykonanie rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania terenu,

- wykonanie robót ziemnych i wyprofilowanie podłoża,

- wbudowanie krawężnika zniżonego 15x30 cm,

- wbudowanie obrzeża 6x20 cm,

- wykonanie nawierzchni placu, chodników, dojść i drogi dojazdowej,

- odtworzenie wysokościowe terenu otaczającego.

- Istniejący stan zagospodarowania.

W chwili obecnej działki objęte niniejszym opracowaniem posiadają częściowo funkcjonalne zagospodarowanie terenu, jednakże ze względu na zmianę sposobu użytkowania oraz konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących norm i przepisów wymagają one przebudowy i uzupełnienia.

W chwili obecnej układ komunikacyjny jest znikomy, tj. budynek przedszkola posiada częściowo utwardzony płytami drogowymi dojazd od strony drogi gminnej. Brak jakichkolwiek miejsc parkingowych czy też dojść dla pieszych.

- Projektowane zagospodarowanie terenu. Stan projektowany

- Przyjęte parametry geometryczne zjazdu

- szerokość dojazdu:						4,00 m,

- szerokość chodnika						2,00 m,

- obramowanie chodnika od strony zieleńca:			obrzeże 6x20 cm

- połączenie nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdów

z ciągami pieszymi:	krawężnik 15x30 cm (zaniżony do 2,00 cm)

- połączenie nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdów

z chodnikiem:	krawężnik 15x30 cm (wyniesiony do 12,00 cm)

- połączenie nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdów

z miejscami parkingowymi:	krawężnik 15x30 cm (wyniesiony do 4,00 cm)

- powierzchnia drogi dojazdowej i placu na wiatę śmietnikową:	328,50 m2

- powierzchnia chodnika z betonowej kostki:			129,00 m2

- powierzchnia parkingów z betonowej kostki:			132,00 m2

- Rozwiązanie sytuacyjne

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje uzupełnienie i rozbudowę istniejącego w chwili obecnej zagospodarowania, w zakresie branży drogowej.

Droga dojazdowa zaprojektowana została o szerokości równej 4,00 m wraz z przylegającym po prawej stronie chodnikiem o szerokości równej 2,00 m. Przedmiotowy chodnik lokalnie został odsunięty od drogi dojazdowej ze względu na występujący hydrant p.poż., który nie jest przewidziany do przebudowy.

Chodnik wzdłuż miejsc parkingowych zawężony został do szerokości równej 1,50 m.

Zaniżenie krawężnika projektuje się w miejscu miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej, tj. na wysokość równą 2,00 cm a także na całej długości zatoki parkingowej celem oddzielenia tych powierzchni. Na pozostałych odcinkach wyniesienie chodnika wynosi 12,00 cm.

Dodatkowo, na końcu drogi dojazdowej zaprojektowany został plac przeznaczony jako podłoże wiaty śmietnikowej.

- Konstrukcja nawierzchni

- (A) Konstrukcja nawierzchni chodnika

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej					6 cm

- podsypka grysowa 2-5 mm								3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie							15 cm

- (B) Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej, placu i parkingu

    - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej					8 cm

    - podsypka grysowa 2-5 mm								3 cm

    - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie							10 cm

    - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 31,5/63 mm

stabilizowanego mechanicznie							15 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku							10 cm

4.4. Rozwiązanie wysokościowe

Ukształtowanie wysokościowe projektowanego zagospodarowania wszystkich elementów dostosowane zostało do naturalnego ukształtowania terenu oraz pozostałych elementów zagospodarowania działek z uwzględnieniem dopuszczalnych maksymalnych pochyleń podłużnych oraz poprzecznych, szczególnie w odniesieniu do ciągów pieszych (dojść i schodów).

- Odwodnienie

Ze względu na ukształtowanie wysokościowe dostosowane do istniejącego terenu stosunki wodne nie ulegną zmianie.

# II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Orientacja 							skala 1 : 25 000

2.	Projekt zagospodarowania terenu				skala 1 : 500

- Plan sytuacyjny						skala 1 : 500

- Przekrój poprzeczny. Przekrój normalny			skala 1 : 50