mgr inż. arch. Michał Kondracki

ul. Z.Krasińskiego 23/14, 23-204 Kraśnik

Biuro projektowe: ul. M.Konopnickiej 1, 23-204 Kraśnik

tel. 792 371 589, mail: architektura.krasnik@gmail.com

PRZEDMIAR ROBÓT

(BRANŻA DROGOWA)

STRONA TYTUŁOWA

I N W E S T Y C J A:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK "BAJKOWA KRAINA"

I N W E S T O R :	  GMINA TRZYDNIK DUŻY

TRZYDNIK  DUŻY 59A, 23-230 TRZYDNIK  DUŻY

A D R E S :	Działki numer ewidencyjny: 250/4, 255/1,  obręb geod.  0018-Wola Trzydnicka, gmina Trzydnik Duży (identyfikator: 060707_7.0018)

Kat. obiektu  XXV

| Branża | Imię nazwisko, tytuł zawodowy nr uprawnień , podpis PROJEKTANT | Data opracowania |
| --- | --- | --- |
| Drogowa | mgr inż. Łukasz Wójtowicz upr. bud. nr LUB/0033/PWBD/22 | 12.2025 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Charakterystyka robót: Kod CPV: 45110000-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0112-020-052 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Charakterystyka robót: D 01.00.00 krotność= 1,00 |  |  |  |  | 0,30 ha |  |
| 1. |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,30 |
| 2 | KNNR 6 0802-080-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych Charakterystyka robót: D 01.02.04 krotność= 1,00 |  |  |  |  | 128,00 m2 |  |
| 1. |  | 128 |  |  |  |  | 128,00 |
| 2. ROBOTY ZIEMNE - KORYTOWANIE Charakterystyka robót: Kod CPV: 45111000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 1 0113-010-050 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Charakterystyka robót: D 01.02.02 krotność= 1,00 |  |  |  |  | 853,00 m2 |  |
| 1. |  | 721+132 |  |  |  |  | 853,00 |
| 4 | KNKRB 06 0101-0101-060 Wykonanie koryta dla nawierzchni Charakterystyka robót: D 04.01.01 krotność= 1,00 |  |  |  |  | 311,75 m3 |  |
| 1. |  | Nawierzchnia drogi i placu nawrotowego |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 721*0,35 |  |  |  |  | 252,35 |
| 3. |  | Nawierzchnia miejsc parkingowych |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 132*0,35 |  |  |  |  | 46,20 |
| 5. |  | Nawierzchnia chodnika |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 132*0,10 |  |  |  |  | 13,20 |
| 3. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA Charakterystyka robót: Kod CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNNR 6 0403-030-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej Charakterystyka robót: D 08.01.01b krotność= 1,00 |  |  |  |  | 159,50 m |  |
| 1. |  | 32+5+30,5+30+37,5+14+6,5+4 |  |  |  |  | 159,50 |
| 6 | KNNR 6 0403-030-040 Krawężniki betonowe zaniżone o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej Charakterystyka robót: D 08.01.01b krotność= 1,00 |  |  |  |  | 35,50 m |  |
| 1. |  | 30,5+5 |  |  |  |  | 35,50 |
| 7 | KNNR 6 0404-010-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Charakterystyka robót: D 08.03.01 krotność= 1,00 |  |  |  |  | 77,00 m |  |
| 1. |  | 14,5+2+2,5+2+6+9+5,5+2,5+31+2 |  |  |  |  | 77,00 |
| 4. PODBUDOWA - NAWIERZCHNIA CHODNIKA Charakterystyka robót: Kod CPV: 45112730-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 0103-030-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Charakterystyka robót: D 04.01.01 krotność= 1,00 |  |  |  |  | 129,00 m2 |  |
| 1. |  | 129 |  |  |  |  | 129,00 |
| 9 | KNNR 6 0109-010-050 Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Charakterystyka robót: D 04.05.00; D 04.05.01A krotność= 1,50 |  |  |  |  | 129,00 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 8 |  |  |  |  | 129,00 |
| 5. PODBUDOWA - NAWIERZCHNIA DROGI DOJAZDOWEJ, PLACU I MIEJSC PARKINGOWYCH Charakterystyka robót: Kod CPV: 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 6 0103-030-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Charakterystyka robót: D 04.01.01 krotność= 1,00 |  |  |  |  | 460,50 m2 |  |
| 1. |  | droga dojazdowa i plac nawrotowy |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 328,5 |  |  |  |  | 328,50 |
| 3. |  | miejsca parkingowe |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 132 |  |  |  |  | 132,00 |
| 11 | KNNR 6 0204-020-050 Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego 0/63 ,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm Charakterystyka robót: D 04.04.02a krotność= 1,00 |  |  |  |  | 460,50 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 10 |  |  |  |  | 460,50 |
| 12 | KNNR 6 0204-050-050 Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego 0/31,5,grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm Charakterystyka robót: D 04.04.02b krotność= 1,00 |  |  |  |  | 460,50 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 10 |  |  |  |  | 460,50 |
| 6. NAWIERZCHNIA - NAWIERZCHNIA CHODNIKA Charakterystyka robót: Kod CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 6 0502-020-050 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem Charakterystyka robót: D 05.03.23a krotność= 1,00 |  |  |  |  | 129,00 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 8 |  |  |  |  | 129,00 |
| 7. NAWIERZCHNIA - NAWIERZCHNIA DROGI DOJAZDOWEJ, PLACU I MIEJSC PARKINGOWYCH Charakterystyka robót: Kod CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 6 0502-03010-050 Drogi z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem Charakterystyka robót: D 05.03.23a krotność= 1,00 |  |  |  |  | 460,50 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 10 |  |  |  |  | 460,50 |
| 8. OZNAKOWANIE POZIOME Charakterystyka robót: Kod CPV: 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 6 0705-060-050 Oznakowanie poziome grubowarstwowe (oznakowanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej) Charakterystyka robót: D 07.01.01 krotność= 1,00 |  |  |  |  | 18,00 m2 |  |
| 1. |  | 3,6*5 |  |  |  |  | 18,00 |
| 9. OZNAKOWANIE PIONOWE Charakterystyka robót: Kod CPV: 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 6 0702-010-020 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 60 mm (oznakowanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej) Charakterystyka robót: D 07.02.01 krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 17 | KNNR 6 0702-040-020 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 (oznakowanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej) Charakterystyka robót: D 07.02.01 krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |