SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR)

Branża sanitarna

- Przedmiot opracowania

Inwestor: Gmina Trzydnik Duży

Trzydnik Duży 59A, 23-230 Trzydnik Duży

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w branży sanitarnej, realizowanych w ramach zadania polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń przedszkola na pomieszczenia żłobka zlokalizowanego w Woli Trzydnickiej 52a, 23-230 Trzydnik Duży.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz montaż klimatyzatora w ograniczonym zakresie, zgodnie z dokumentacją projektową.

- Zakres robót

Zakres robót objętych niniejszą STWiOR obejmuje wyłącznie:

- wykonanie wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,

- montaż przyborów sanitarnych w wyżej wymienionych pomieszczeniach,

- montaż klimatyzatora typu split (jednostka wewnętrzna na korytarzu, jednostka zewnętrzna – zgodnie z projektem),

- wykonanie niezbędnych podejść instalacyjnych, przejść przez przegrody, izolacji oraz prób szczelności,

- roboty towarzyszące i wykończeniowe w zakresie branży sanitarnej.

Pozostałe instalacje sanitarne oraz pomieszczenia nieobjęte powyższym zakresem nie wchodzą w przedmiot niniejszej STWiOR.

- Lokalizacja i charakterystyka obiektu

Roboty prowadzone będą w istniejącym, użytkowanym budynku przedszkola w Woli Trzydnickiej, adaptowanym na potrzeby żłobka. Budynek posiada wykonane instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, które w części objętej opracowaniem podlegają przebudowie, dostosowaniu lub uzupełnieniu.

Roboty prowadzone będą wewnątrz budynku. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników obiektu oraz ochronę istniejących elementów budowlanych i instalacyjnych.

- Podstawa wykonania robót

Podstawę realizacji robót stanowią:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny branży sanitarnej,

- niniejsza STWiOR,

- przedmiar robót (traktowany pomocniczo),

- wizja lokalna wykonana przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót,

- obowiązujące normy, przepisy techniczno-budowlane oraz przepisy BHP i PPOŻ,

- wymagania sanitarne i higieniczne dla obiektów opieki nad dziećmi do lat 3.

- SIWZ oraz umowa z Wykonawcą robót budowlanych.

- Materiały

  - Wymagania ogólne:

- materiały muszą być nowe, pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych, atesty PZH oraz certyfikaty wymagane przepisami,

- materiały przeznaczone do kontaktu z wodą pitną muszą spełniać wymagania higieniczne.

  - Instalacje wodno-kanalizacyjne:

- rury i kształtki z tworzyw dopuszczonych do instalacji wewnętrznych (PP, PEX, PVC, PE-RT),

- zawory odcinające i regulacyjne,

- syfony, podejścia kanalizacyjne,

- izolacje termiczne przewodów wody ciepłej i zimnej.

  - Przybory sanitarne:

- miski ustępowe, umywalki, zlewy techniczne – dostosowane do użytkowania przez dzieci,

- baterie sanitarne z ograniczeniem temperatury lub mieszaczem termostatycznym,

- elementy montażowe i stelaże.

  - Klimatyzacja:

- klimatyzator typu split o parametrach zgodnych z projektem,

- orurowanie chłodnicze izolowane termicznie,

- instalacja skroplin (grawitacyjna lub z pompką – zgodnie z projektem),

- elementy mocujące i konstrukcyjne.

- Sprzęt

Wykonawca użyje sprzętu zapewniającego prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót, w szczególności:

- elektronarzędzi montażowych,

- urządzeń do zgrzewania i łączenia rur,

- sprzętu do prób szczelności instalacji,

- narzędzi do montażu urządzeń klimatyzacyjnych.

- Transport i składowanie

- Materiały należy transportować i składować zgodnie z zaleceniami producentów.

- Instalacje i urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zawilgoceniem.

- Wykonanie robót

  - Instalacje wodno-kanalizacyjne

- wykonanie tras przewodów zgodnie z projektem,

- montaż podejść do przyborów sanitarnych,

- wykonanie spadków przewodów kanalizacyjnych,

- montaż armatury i przyborów sanitarnych,

- izolacja przewodów,

- przeprowadzenie prób szczelności instalacji.

  - Montaż klimatyzatora

- montaż jednostki wewnętrznej na korytarzu w miejscu wskazanym w projekcie,

- montaż jednostki zewnętrznej w lokalizacji projektowej,

- wykonanie instalacji chłodniczej i odprowadzenia skroplin,

- uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawności działania.

  - Kontrola jakości robót

- kontrola zgodności robót z projektem i STWiOR,

- sprawdzenie jakości użytych materiałów,

- kontrola prawidłowości wykonania podejść, spadków i połączeń,

- próby szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnych,

- testy działania klimatyzatora.

- Odbiór robót

  - Odbiory częściowe

Odbiorowi podlegają roboty zanikające, w szczególności instalacje przed zakryciem.

  - Odbiór końcowy

Odbiór końcowy obejmuje:

- sprawdzenie kompletności robót,

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

- protokoły prób i uruchomień,

- protokół odbioru końcowego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego

  - Nadzór nad realizacją robót sprawuje Inspektor nadzoru inwestorskiego, działający w imieniu Inwestora, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do:

- kontroli zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, niniejszą STWiOR, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa,

- żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dopuszczających materiały i urządzenia do stosowania w budownictwie (deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty higieniczne),

- uczestnictwa w próbach szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz w uruchomieniu klimatyzatora,

- wydawania poleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub wad wykonawczych,

- wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, bądź wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją.

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

- zgłaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót zanikających i ulegających zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem,

- umożliwienia Inspektorowi nadzoru przeprowadzania kontroli na każdym etapie realizacji robót,

- stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy lub protokołem.

- Obmiar robót

Jednostki obmiarowe:

- m – przewody instalacyjne,

- szt. – przybory sanitarne i urządzenia,

- kpl. – klimatyzator.

Uwaga:

Przedmiar robót załączony przez Inwestora ma charakter pomocniczy i poglądowy i nie stanowi jedynej podstawy do sporządzenia oferty.

Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do:

- przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie wszystkich obiektu objętego zamówieniem,

- zapoznania się z rzeczywistym stanem technicznym pomieszczeń,

- dokonania własnych pomiarów, obliczeń oraz analizy zakresu robót,

- uwzględnienia w ofercie wszystkich robót, materiałów, czynności i kosztów niezbędnych do prawidłowego, kompletnego i zgodnego z STWiOR wykonania zamówienia.

Złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Wykonawca uwzględnił wszelkie okoliczności mające wpływ na zakres i koszt robót. Niedoszacowanie, pominięcie lub błędne oszacowanie pozycji przedmiarowych nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec Inwestora w trakcie realizacji umowy.

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe, określone w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość robót objętych niniejszą STWiOR, w tym wszystkie czynności, materiały, urządzenia, prace pomocnicze oraz koszty niezbędne do prawidłowego, kompletnego i zgodnego z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne i nie podlega waloryzacji, niezależnie od rzeczywistego zakresu robót, ilości zużytych materiałów ani ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, przedmiarem robót (jeżeli występuje), a stanem faktycznym stwierdzonym w trakcie realizacji robót.

- Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.)

- Rozporządzenia sanitarne i higieniczne dla żłobków,

- Polskie Normy i wytyczne branżowe,

- przepisy BHP i PPOŻ.

- Kody CPV

45000000-7 – Roboty budowlane,

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne,

45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych,

45331220-4 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych.

Data opracowania: Kraśnik, dnia 10.02.2026 r.

Podpis osoby sporządzającej: ………………………………..