# Załącznik nr 4 do SWZ

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz do wypełnienia dla Wykonawcy

| Lp. | Minimalne Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) * |
| --- | --- | --- |
| A. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Autobus: fabrycznie nowy, nieużywany, bezwypadkowy | TAK/NIE |
| 2. | Rok produkcji: 2025 lub 2026 | ………………….. (określić) |
| 3. | Liczba miejsc siedzących (łącznie z miejscem dla kierowcy): 20 | TAK/NIE |
| 4. | Autobus musi posiadać aktualne świadectwo homologacji wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz. U. 2023 poz. 1651) tj. homologację auta bazowego oraz homologację potwierdzającą przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz być oznakowany zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych. | TAK/NIE |
| B. | SILNIK |  |
| 1. | Pojemność: od 1950 do 3000 cm3 | ………………….. cm3 (określić) |
| 2. | Rodzaj paliwa: olej napędowy | TAK/NIE |
| 3. | Moc silnika: minimum 140 kW | ………………….kW (określić) |
| 4. | Średnie zużycie paliwa: nie więcej niż 15 l/100 km | …………………..l/100km (określić) |
| 5. | Ograniczenie prędkości: do 100 km/h/WE | ……………….. km/h/WE (określić) |
| C. | WYPOSAŻENIE |  |
| 1. | ABS, ASR, ESP (lub systemy równoważne) | TAK/NIE |
| 2. | Minimum 6- biegowa manualna skrzynia biegów lub automatyczna skrzynia biegów | ………………….. (określić) |
| 3. | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK/NIE |
| 4. | Poduszka powietrzna dla kierowcy | TAK/NIE |
| 5. | Klimatyzacja przednia | TAK/NIE |
| 6. | Klimatyzacja przedziału pasażerskiego | TAK/NIE |
| 7. | Immobiliser | TAK/NIE |
| 8. | Regulacja kolumny kierowniczej | TAK/NIE |
| 9. | Regulacja fotela kierowcy (komfortowy, resorowany) | TAK/NIE |
| 10. | Pełne przeszklenie przestrzeni pasażerskiej | TAK/NIE |
| 11. | Przyciemniane szyby boczne przestrzeni pasażerskiej ograniczające możliwość wglądu do przestrzeni pasażerskiej z zewnątrz przy jednoczesnym swobodnym widoku z wnętrza pojazdu oraz pełniące funkcję osłony przeciwsłonecznej zapobiegającej nagrzewaniu wnętrza zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK/NIE |
| 12. | Drzwi boczne prawe sterowane elektrycznie (w strefie kierowcy) | TAK/NIE |
| 13. | Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz przez osoby z niepełnosprawnością | TAK/NIE |
| 14. | Oświetlenie działu pasażerskiego | TAK/NIE |
| 15. | Klimatyzacja z nawiewem na wszystkie rzędy siedzeń | TAK/NIE |
| 16. | Tachograf cyfrowy z homologacją II etapu kategorii M2 (przebudowy na autobus) | TAK/NIE |
| 17. | Filtr przeciwpyłowy | TAK/NIE |
| 18. | Komputer pokładowy | TAK/NIE |
| 19. | Podłokietnik fotela kierowcy | TAK/NIE |
| 20. | Centralny zamek | TAK/NIE |
| 21. | Elektryczne szyby przód | TAK/NIE |
| 22. | Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka boczne | TAK/NIE |
| 23. | Półki przestrzeni pasażerskiej | TAK/NIE |
| 24. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe | TAK/NIE |
| 25. | Drzwi tylne nieprzeszklone | TAK/NIE |
| 26. | Lampy przeciwmgielne przód | TAK/NIE |
| 27. | Pełnowymiarowe koło zapasowe | TAK/NIE |
| 28. | Dodatkowy komplet opon zimowych z felgami stalowymi | TAK/NIE |
| 29. | Alarm | TAK/NIE |
| 30. | Poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych | TAK/NIE |
| 31. | Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych | TAK/NIE |
| 32. | Podświetlenie stopnia bocznego - wejściowego | TAK/NIE |
| 33. | Obniżony stopień boczny | TAK/NIE |
| 34. | Radio odtwarzacz z nagłośnieniem | TAK/NIE |
| 35. | Kamera cofania tył | TAK/NIE |
| 36. | Podłoga pokryta wykładziną gumową antypoślizgową | TAK/NIE |
| 37. | Podłoga płaska na całej długości | TAK/NIE |
| 38. | Część foteli tylnych rzędów zamocowanych na szybkozłączach | TAK/NIE |
| 39. | Dodatkowa gaśnica | TAK/NIE |
| 40. | Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego wraz z izolacją termiczną | TAK/NIE |
| 41. | Zamontowane fotele z zintegrowanymi zagłówkami, regulacją oparcia, z 3 pkt. pasami bezpieczeństwa, podłokietniki | TAK/NIE |
| 42. | Szyberdach – spełniający rolę wyjścia awaryjnego | TAK/NIE |
| 43. | Wybijaki szyb samochodowych, zamontowanych na słupkach + oznaczenie wyjścia awaryjnego | TAK/NIE |
| 44. | Ogrzewanie powietrzne nie zależne od pracy silnika (webasto) | TAK/NIE |
| 45. | Dodatkowe oświetlenie przedziału pasażerskiego | TAK/NIE |
| 46. | Dywaniki gumowe w przedziale kierowcy | TAK/NIE |
| D. | PRZYSTOSOWANIE DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM DWÓCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH INWALIDZKICH: |  |
| 1. | Autobus musi posiadać homologację na przewóz osób niepełnosprawnych | TAK/NIE |
| 2. | Atestowana winda elektryczna wewnętrzna | TAK/NIE |
| 3. | Możliwość umieszczenia 2 wózków inwalidzkich po wcześniejszym zdemontowaniu siedzeń pasażerskich w tylnej części pojazdu | TAK/NIE |
| 4. | Atestowane szyny do mocowania wózków inwalidzkich | TAK/NIE |
| 5. | Atestowane dwa komplety pasów zaczepowych do mocowania dwóch wózków inwalidzkich na szynach | TAK/NIE |
| 6. | Atestowane pasy biodrowe dla osób podróżujących na wózku inwalidzkim | TAK/NIE |
| 7. | Wytrzymała podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną gumową ze wzmocnieniem na wózki | TAK/NIE |
| E. | WYMAGANIA TECHNICZNE ŚRODOWISKOWE |  |
| 1. | Spełniający normy: EURO 6 | TAK/NIE |

* Należy wybrać właściwe TAK lub NIE. W przypadku pozycji OKREŚLIĆ należy wpisać oferowane parametry.

Uwaga! Parametry oferowane przez Wykonawcę muszą być zgodne z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego

(należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej

lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)