Załącznik nr 1a do SWZ

# FORMULARZ   TECHNICZNY    POJAZDU

# w postępowaniu pn.: Zakup samochodu samowyładowczego do 3,5 t

| Lp. | DANE PODSTAWOWE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marka |  |
|  | Model |  |
|  | Kolor |  |

| L.p. | Minimalne wymagania techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego | Spełnienie wymogu przez Wykonawcę |  | Oferowane przez Wykonawcę parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |  |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy rok produkcji 2025 lub 2026 |  |  |  |
| 2. | Dopuszczalna masa całkowita maksymalnie 3,5 t |  |  |  |
| 3. | Silnik wysokoprężny |  |  |  |
| 4. | Pojemność skokowa silnika min. 2 900,00 cm3 |  |  |  |
| 5. | Moc minimalna 155 km |  |  |  |
| 6. | Skrzynia biegów manualna 6-cio stopniowa (6+1) |  |  |  |
| 7. | Koła tylne bliźniacze, obręcze stalowe |  |  |  |
| 8. | Osłony lamp tylnych |  |  |  |
| 9. | Oświetlenie zewnętrzne: zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym |  |  |  |
| 10. | Skrzynia wywrotki stalowa (podłoga oraz burty) |  |  |  |
| 11. | Kabina 3 – osobowa z jednym rzędem siedzeń, komora silnika przed kabiną załogi |  |  |  |
| 12. | Wspomaganie kierownicy |  |  |  |
| 13. | Czujniki parkowania i kamera cofania |  |  |  |
| 14. | Mechaniczna i elektroniczna blokada tylnego mostu |  |  |  |
| 15. | Napęd na tylne koła |  |  |  |
| 16. | Tylne koła bliźniacze |  |  |  |
| 17. | Wywrotka o wymiarach min. 3600 x 2000 mm x 500 mm |  |  |  |
| 18. | Specjalna konstrukcja ramy pośredniej oraz skrzyni samowyładowczej umożliwia wywrot do tyłu i na boki oraz zapewnia dużą wytrzymałość |  |  |  |
| 19. | Zaczep kulowy do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t, instalacja elektryczna do przyczepy |  |  |  |
| 20. | Rama pośrednia stalowa cynkowana ogniowo o podwyższonej wytrzymałości |  |  |  |
| 21. | Skrzynia piaskowana i malowana proszkowo |  |  |  |
| 22. | Siłownik pięciostopniowy umożliwiający duży kąt wywrotu |  |  |  |
| 23. | Na przedniej burcie siatka chroniąca kabinę kierowcy |  |  |  |
| 24. | Podłoga skrzyni stalowa, gładka o grubości min. 3 mm |  |  |  |
| 25. | Burta tylna uchylna w osi górnej i dolnej |  |  |  |
| 26. | Burty boczne otwierane tradycyjnie w dół |  |  |  |
| 27. | Słupek tylny stały |  |  |  |
| 28. | Sterowanie elektryczne na pilocie |  |  |  |
| 29. | Zasilanie z Pawer Pack |  |  |  |
| 30. | Wyposażenie fabryczne: klimatyzacja manualna, radio z zestawem głośnomówiącym z android auto, centralny zamek z pilotem, okno w tylnej ścianie, koło zapasowe |  |  |  |
| 31. | Tylne zawieszenie wzmocnione – co najmniej 10 piór resorów fabrycznych |  |  |  |
| 32. | Homologacja dopuszczająca do ruchu po drogach publicznych |  |  |  |
| 33. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy wraz z kosztami serwisu – wyższa punktowana (podać oferowaną), maksymalnie 24 miesiące |  |  |  |
| 34. | Czas realizacji: do 100 dni od dnia podpisania umowy |  |  |  |

UWAGI:

Tabelę wypełnia Wykonawca.

W przypadku spełnienia / nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce. W rubryce „oferowane przez Wykonawcę parametry” należy wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania zamawiającego.

Nie złożenie załącznika nr 1a wraz z ofertą lub niekompletne wypełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

........................................................

kwalifikowany podpis/podpis zaufany/elektroniczny podpis

osobisty Wykonawcy lub osoby upoważnionej