Załącznik nr 18 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 17

Kocioł warzelny parowy 200 l - nowy

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 1 szt.

Typ / Nr fabryczny: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Kocioł warzelny parowy, nowy, nieużywany, wykonany ze stali nierdzewnej |  | TAK |  |  |
|  |  | Pojemność robocza zbiornika warzelnego 200 dm3 |  | TAK |  |  |
|  |  | Wymiary w mm: - średnica zbiornika warzelnego od 680 do 690 mm -średnica obudowy od 950 do 960 mm - długość od 1000 do 1020 mm - szerokość od 1320 do 1330 mm -wysokość od podłogi do płyty górnej: od 900 do 920 mm - odległość zaworu spustowego od podłogi: od 290 do 300 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Moc grzewcza: od 29 do 30 kW |  | TAK |  |  |
|  |  | Zużycie pary: od 40 do 45 kg/h |  | TAK |  |  |
|  |  | Pojemność ogrzewacza 28 dm3 |  | TAK |  |  |
|  |  | #### Ciśnienie robocze pary wodnej 0,04 MPa |  | TAK |  |  |
|  |  | #### Temperatura robocza pary wodnej 110° C |  | TAK |  |  |
|  |  | #### Przyłącze instalacji pary G 1* lub wąż średnica wew. 38mm |  | TAK |  |  |
|  |  | #### Przyłącze instalacji kondensatu G ¾” lub G 1/2” lub wąż średnica wew. 12,5 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Zawór odcinający parowy (kulowy) G1" |  | TAK |  |  |
|  |  | Odwadniacz parowy G3/4” lub G 1/2” |  | TAK |  |  |
|  |  | Wyposażony w armaturę bezpieczeństwa z zaworem nastawionym na ciśnienie otwarcia 0,05 MPa |  | TAK |  |  |
|  |  | Urządzenie należy wpiąć w istniejącą instalację zasilania parą technologiczną u Zamawiającego. Przyłącze pary i wody ¾” |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres min. 6 lat | TAK |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |
|  |  |  | Paszport techniczny/ karta urządzenia | TAK |  |  |