Załącznik Nr 1 do SWZ

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania ogólne

- Instrukcja obsługi w języku polskim dla każdego urządzenia.

- 36 - miesięczna gwarancja Wykonawcy na oferowany sprzęt, liczona od dnia protokolarnego odbioru dostawy.

- Oferta na urządzenia równoważne

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej na zestawy bezprzewodowe wymienione poniżej, pod warunkiem, że parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe i odsłuchowe oferowanych urządzeń równoważnych będą takie same (lub lepsze) jak publikowane przez producenta parametry urządzeń wymienionych powyżej.

W wypadku złożenia oferty na urządzenia równoważne wymagane jest złożenie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej jednoznacznie informującej, że parametry
techniczne, funkcjonalne i użytkowe oferowanych urządzeń równoważnych są takie same
lub lepsze, jak publikowane przez producenta parametry urządzeń wymienionych
w zestawach powyżej.

1. Komplet aktywnych zestawów głośnikowych szerokopasmowych Typ 1 i Typ 2 wraz z elementami montażowymi, akcesoriami
połączeniowymi, instalacją oraz konfiguracją

Nagłośnienie efektowe widowni zostanie zrealizowane za pośrednictwem ośmiu aktywnych
zestawów głośnikowych Typ 1 i Typ 2 o dwóch różnych kątach dyspersji w jednej płaszczyźnie. Zestawy Typ 1 montowane będą do balustrady przy pomocy uchwytów typu Y z możliwością regulacji ich ustawienia w dwóch płaszczyznach, a zestawy Typ 2 pod pomostem technicznym nad sceną przy pomocy uchwytów U z możliwością regulacji ich ustawienia w jednej
płaszczyźnie. Konstrukcja uchwytu zapewni stabilny montaż do powierzchni płaskiej oraz uwzględni możliwość szybkiego montażu i demontaż bez użycia narzędzi, do przygotowanych punktów montażowych. Zostaną przewidziane odpowiednio zabezpieczone przyłącza
zlokalizowane w bezpośrednim miejscu montażu zestawów głośnikowych oraz w szafie
amplifikatoryjnej, połączonej ze stanowiskiem realizatora dźwięku.

| Aktywny zestaw głośnikowy szerokopasmowy Typ 1 |  |
| --- | --- |
| Parametry, których spełnienie jest wymagane dla projektowanego urządzenia | Wartość |
| Ilość elementów: | 6 sztuk |
| Typ zestawu głośnikowego | Szerokopasmowy, źródło punktowe z falowodem |
| Rodzaj zestawu głośnikowego | Aktywny (Self-powered) |
| Dolna częstotliwość graniczna pasma przenoszenia zestawu głośnikowego (w Hz) | ≤ 80 Hz |
| Górna częstotliwość graniczna pasma przenoszenia zestawu głośnikowego (w kHz) | ≥ 17,5 kHz |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego generowanego przez zestaw głośnikowy mierzony w odległości 1 m w polu swobodnym (w dB) | ≥ 127 dB SPL |
| Ilość wbudowanych przetworników niskich częstotliwości LF | ≥ 2 |
| Średnica membrany przetwornika/-ów LF (w calach) | 5"- 7" |
| Ilość wbudowanych przetworników wysokich częstotliwości HF | ≥ 1 |
| Średnica cewki przetwornika/-ów HF (w calach) | ≥ 2" |
| Propagacja zestawu głośnikowego w płaszczyźnie poziomej (w stopniach) | 110 (+ 0 / - 10) |
| Propagacja zestawu głośnikowego w płaszczyźnie pionowej (w stopniach) | 50 (+ 5 / - 5) |
| Wbudowany wzmacniacz mocy | TAK |
| Klasa wbudowanego wzmacniacza mocy | Klasy D |
| Liczba kanałów wzmacniacza mocy | ≥ 2 |
| Wbudowany port analogowy sygnału audio | TAK |
| Rodzaj złącza analogowego sygnału audio | typu XLR |
| Ilość wbudowanych złączy portu analogowego sygnału audio (wejście/wyjście) | ≥ 2 |
| Wysokość obudowy zestawu głośnikowego (mm) | ≤ 527 mm |
| Szerokość obudowy zestawu głośnikowego (mm) | ≤ 249 mm |
| Głębokość obudowy zestawu głośnikowego (mm) | ≤ 355,6 mm |
| Wraz z zestawem należy dostarczyć przewód hybrydowy obustronną konfekcją XLR MALE/XLR FEMALE i PowerCon niebieski/szary | ≥ 7 m |
| Waga netto zestawu głośnikowego (kg) | ≤ 19 kg |

| Zestaw - Uchwyt Typ 1 do podwieszania aktywnego zestawu głośnikowego szerokopasmowego Typ 1 |  |
| --- | --- |
| Parametry, których spełnienie jest wymagane dla projektowanego urządzenia/elementu | Wartość |
| Ilość elementów: | 6 zestawów |
| Typ uchwytu | Uchwyt Y-kształtny do pojedynczego zestawu głośnikowego wraz z akcesoriami montażowymi |
| Uchwyt powinien być wykonany w sposób fabryczny z blach stalowych, impregnowanych i malowanych metodą proszkową | TAK |
| Konstrukcja seryjnie (tj. dedykowana przez Producenta) kompatybilna z zestawem głośnikowym szerokopasmowym Typ 1 | TAK |
| Możliwość regulacji jego ustawienia w orientacji horyzontalnej | TAK |
| Możliwość regulacji jego ustawienia w orientacji wertykalnej | TAK |
| Konstrukcja uchwytu powinna zapewniać stabilny montaż do konstrukcji scenicznej, sztankietów technicznych lub podkonstrukcji z uwzględnieniem pojedynczego punktu podwieszenia - w zestawie z każdym z uchwytów należy dostarczyć ramię montażowe typu „szubienica” o nośności w skrajnym ustawieniu nie mniejszej niż 45 kg, przy masie własnej nie większej niż 3,5 kg oraz z możliwością stałej zmiany kąta ustawienia w orientacji horyzontalnej (odchylenia ramienia) w zakresie nie mniejszym niż 180 stopni, dodatkowo należy uwzględnić komplet śrub montażowych pozwalających na montaż zespołu uchwytów do balustrady oraz linkę zabezpieczającą o współczynniku bezpieczeństwa dla minimum 50 kg | TAK |
| Waga netto uchwytu (kg) | ≤ 8 kg |

| Aktywny zestaw głośnikowy szerokopasmowy Typ 2 |  |
| --- | --- |
| Parametry, których spełnienie jest wymagane dla projektowanego urządzenia | Wartość |
| Ilość elementów: | 2 sztuki |
| Typ zestawu głośnikowego | Szerokopasmowy, źródło punktowe z falowodem |
| Rodzaj zestawu głośnikowego | Aktywny (Self-powered) |
| Dolna częstotliwość graniczna pasma przenoszenia zestawu głośnikowego (w Hz) | ≤ 80 Hz |
| Górna częstotliwość graniczna pasma przenoszenia zestawu głośnikowego (w kHz) | ≥ 17,5 kHz |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego generowanego przez zestaw głośnikowy mierzony w odległości 1 m w polu swobodnym (w dB) | ≥ 127,5 dB SPL |
| Ilość wbudowanych przetworników niskich częstotliwości LF | ≥ 2 |
| Średnica membrany przetwornika/-ów LF (w calach) | 5"- 7" |
| Ilość wbudowanych przetworników wysokich częstotliwości HF | ≥ 1 |
| Średnica cewki przetwornika/-ów HF (w calach) | ≥ 2" |
| Propagacja zestawu głośnikowego w płaszczyźnie poziomej (w stopniach) | 80 (+ 0 / - 10) |
| Propagacja zestawu głośnikowego w płaszczyźnie pionowej (w stopniach) | 50 (+ 0 / - 10) |
| Wbudowany wzmacniacz mocy | TAK |
| Klasa wbudowanego wzmacniacza mocy | Klasy D |
| Liczba kanałów wzmacniacza mocy | ≥ 2 |
| Wbudowany port analogowy sygnału audio | TAK |
| Rodzaj złącza analogowego sygnału audio | typu XLR |
| Ilość wbudowanych złączy portu analogowego sygnału audio (wejście/wyjście) | ≥ 2 |
| Wysokość obudowy zestawu głośnikowego (mm) | ≤ 527 mm |
| Szerokość obudowy zestawu głośnikowego (mm) | ≤ 249 mm |
| Głębokość obudowy zestawu głośnikowego (mm) | ≤ 355,6 mm |
| Wraz z zestawem należy dostarczyć przewód hybrydowy obustronną konfekcją XLR MALE/XLR FEMALE i PowerCon niebieski/szary | ≥ 12 m |
| Waga netto zestawu głośnikowego (kg) | ≤ 19 kg |

| Zestaw - Uchwyt Typ 2 do podwieszania aktywnego zestawu głośnikowego szerokopasmowego Typ 2 |  |
| --- | --- |
| Parametry, których spełnienie jest wymagane dla projektowanego urządzenia/elementu | Wartość |
| Ilość elementów: | 2 zestawy |
| Typ uchwytu | Uchwyt U-kształtny do pojedynczego zestawu głośnikowego |
| Uchwyt powinien być wykonany w sposób fabryczny z blach stalowych, impregnowanych i malowanych metodą proszkową | TAK |
| Konstrukcja seryjnie (tj. dedykowana przez Producenta) kompatybilna z aktywnym zestawem głośnikowym szerokopasmowym Typ 2 | TAK |
| Konstrukcja uwzględniająca potwierdzony współczynnik bezpieczeństwa obciążenia roboczego | ≥ 5:1 |
| Możliwość regulacji jego ustawienia w orientacji wertykalnej | TAK |
| Waga netto uchwytu (kg) | ≤ 8 kg |
| Konstrukcja uchwytu powinna zapewniać stabilny montaż do konstrukcji scenicznej lub sztankietów technicznych - w zestawie należy dostarczyć komplet śrub montażowych pozwalajacych na montaż uchwytu pod pomostem technicznym oraz linkę zabezpieczającą o współczynniku bezpieczeństwa dla minimum 50 kg | TAK |

| Zestaw przyłączy mobilnych Typ 1 - Typ 3 dla aktywnych zestawów głośnikowych |  |
| --- | --- |
| Parametry, których spełnienie jest wymagane dla projektowanego urządzenia | Wartość |
| Ilość elementów Typ 1: | 1 sztuk |
| Ilość elementów Typ 2: | 2 sztuki |
| Ilość elementów Typ 3: | 2 sztuki |
| Ilość złączy sygnałowych XLR w przyłączu Typ 1 | ≥ 8 x XLR MALE |
| Rozszycie sygnałowe w przyłączu Typ 1 | TAK, ≥ 8 x XLR MALE do XLR FEMALE, długość min. 10 m |
| Obudowa metalowa przyłącza Typ 1 | TAK, o wysokości 2U do systemu Rack 19” |
| Ilość złączy sygnałowych XLR w przyłączu Typ 2 | ≥ 4 x XLR MALE |
| Ilość złączy wyjść zasilających PowerCon - pojedynczy obwód zasilania w przyłączu Typ 2 | ≥ 4 x PowerCon |
| Ilość złączy sygnałowych XLR w przyłączu Typ 3 | ≥ 2 x XLR MALE |
| Ilość złączy wyjść zasilających PowerCon - pojedynczy obwód zasilania w przyłączu Typ 3 | ≥ 2 x PowerCon |
| Wtyki/gniazda producenta o uznanej reputacji do profesjonalnych zastosowań scenicznych | TAK, za standard Zamawiający uznaje wtyki/gniazda wykonane przez firmę NEUTRIK albo AMPHENOL (nazwy własne producenta - uznane powszechnie za standard branżowy) |
| Obudowy przyłączy Typ 2 i Typ 3 wykonane w standardzie D-Shape | TAK |
| Zamawiający dopuszcza Wykonanie Warsztatowe zgodne z postanowieniami ogólnymi | TAK |
| Grawer | TAK, wymagana numeracja kanałów naniesiona w sposób permanentny przy pomocy znakowania laserowego |

2. Profesjonalny zestaw mikrofonów bezprzewodowych

System musi oferować naturalny przekaz dźwięku poprzez zastosowanie cyfrowego toru
radiowego o wysokiej rozdzielczości z pełnym pasmem przenoszonych częstotliwości
akustycznych. System musi mieć możliwość szyfrowania sygnału gwarantujący prywatność
konferencji i spotkań o charakterze poufnym. System musi zapewniać możliwość pracy
do minimum 60 kanałów jednocześnie w jednym paśmie wspólnym dla wszystkich mikrofonów w zestawie, co pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnego spektrum radiowego.
Zestaw musi mieć możliwość współpracy z profesjonalnym systemem zarzadzania
częstotliwościami radiowymi. System zasilania nadajników musi być oparty na akumulatorach
w technologii litowo-jonowej gwarantujący długi czas pracy na jednym ładowaniu i precyzyjny pomiar tego czasu.

Zestaw musi składać się̨ z bezprzewodowych mikrofonów ręcznych i nadajników przypinanych, odbiorników, systemu sieciowego zarządzania i monitorowania pracy, dystrybucji sygnałów
antenowych i opcjonalnego systemu zaawansowanego zasilania nadajników opartego
na technologii akumulatorów litowych z ładowarkami.

| Stacjonarny, poczwórny odbiornik diversity, z wbudowanym skanowaniem częstotliwości |  |
| --- | --- |
| Parametry, których spełnienie jest wymagane dla projektowanego urządzenia | Wartość |
| Ilość elementów: | 2 sztuki |
| Zakres częstotliwości pracy UHF | Mieszczący się w zakresie 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości minimum 164 MHz |
| Ilość odbiorników we wspólnej obudowie typu rack 1U | 4 |
| Odłączane anteny i dystrybutor antenowy | TAK, ½ falowe, wbudowana dystrybucja sygnału antenowego |
| Zakres dynamiki | ≥ 120 dB (A) wyjścia analogowe, ≥130 dB wyjścia Dante |
| Pasmo przenoszenia, zniekształcenia harmoniczne | 20Hz - 20kHz (+/-1dB), <0,1%THD |
| Zakres regulacji wzmocnienia audio | Od -18dB do + 42dB (co 1dB) |
| Złącza wyjściowe | Symetryczne: XLR |
| Zdalne monitorowanie parametrów nadajników | TAK |
| System detekcji zakłóceń radiowych częstotliwości pracy nadajników | TAK |
| Szyfrowanie sygnału | 256 bitowe, certyfikowany standard AES256 |
| Program do zarządzania systemem, doboru częstotliwości i monitorowania pracy | TAK, na platformy Mac OSX i PC Windows |
| Aplikacja na bezprzewodowe urządzenia mobilne do zarządzania systemem, doborem częstotliwości i monitorowania pracy | TAK, na urządzenia mobilne iOS/Android |
| Przyłącze sieciowe Ethernet do zdalnego zarządzania i transmisji cyfrowej audio | TAK, podwójne 10/100 Mbps z rozdzieleniem sygnału dla sterowania systemem i transmisji cyfrowej dźwięku w standardzie Dante |
| Obudowa metalowa | TAK, o wysokości 1U do systemu Rack 19” |
| Zasilanie | Wbudowany zasilacz sieciowy 100-240V AC |

| Nadajnik osobisty (Bodypack) |  |
| --- | --- |
| Parametry, których spełnienie jest wymagane dla projektowanego urządzenia | Wartość |
| Ilość elementów: | 8 sztuk |
| Zakres częstotliwości pracy UHF | Mieszczący się w zakresie 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości minimum 64 MHz |
| Typ modulacji radiowej | Specjalistyczny, sygnał cyfrowy |
| Zakres dynamiki | ≥ 120 dB (A) |
| Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne | 20Hz - 20kHz (+/-1dB), <0,1%THD |
| Szyfrowanie sygnału | 256 bitowe, certyfikowany standard AES256 |
| Moc promieniowana w.cz. | Przełączana 1mW, 10mW lub 20mW |
| Liczba równocześnie pracujących nadajników w pojedynczym kanale TV o szerokości 8 MHz | > 20 |
| Zasięg pracy nadajnika | Minimum 100m w optymalnych warunkach |
| Typ złącza wejściowego | 4 bolcowy mini konektor (TA4M) |
| Typ akumulatora | Dedykowany, wymienny, w technologii litowo-jonowej |
| Wskaźnik czasu pracy nadajnika | Podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach (dla dedykowanego akumulatora litowo-jonowego) |
| Minimalny czas pracy na akumulatorze | ≥ 8 godz akumulator Li-Ion |
| Minimalny czas pracy na baterii typu AA | ≥ 8 godz, 2x bateria AA/Alkaliczna |
| Zakres temperatury otoczenia w której może pracować nadajnik (przechowywanie) | -18°C do +50°C (-29°C do +74°C) |
| Obudowa | metalowa |

| Miniaturowy mikrofon nagłowny |  |
| --- | --- |
| Parametry, których spełnienie jest wymagane dla projektowanego urządzenia | Wartość |
| Ilość elementów: | 8 sztuk |
| Przetwornik/średnica/charakterystyka | Miniaturowy MEMS/5 mm/dookólna |
| Dolna częstotliwość graniczna pasma przenoszenia mikrofonu (w Hz) | ≤ 20 Hz |
| Górna częstotliwość graniczna pasma przenoszenia mikrofonu (w kHz) | ≥ 20 kHz |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego dla mikrofonu dołączanego do nadajnika bezprzewodowego | ≥ 132 dB max SPL |
| Certyfikowana odporność na kurz, pot i wodę | TAK, klasyfikacja minimum IP57 |
| Nakładki zmieniające charakterystykę częstotliwościową | TAK |
| Osłonka przeciw wietrzna | TAK, zatrzaskowa |
| Złącze do nadajnika bezprzewodowego | TAK, typu Switchcraft TQG/TA4F |
| Uchwyt nagłowny | TAK, regulowany, obustronny |
| Kabel wzmocniony, elastyczny | TAK, bez pamięci zagięcia, o grubości maksymalnie 2 mm |
| Waga | ≤ 20 g |

| Pasywna antena dookólna |  |
| --- | --- |
| Parametry, których spełnienie jest wymagane dla projektowanego urządzenia | Wartość |
| Ilość elementów: | 2 sztuki |
| Rodzaj anteny | Specjalna konstrukcja dookólna, ½ falowa |
| Zakres pracy | 470 - 1100 MHz |
| Montaż na statywie w uchwycie mikrofonowym | TAK |

| Akumulator Li-Ion |  |
| --- | --- |
| Parametry, których spełnienie jest wymagane dla projektowanego urządzenia | Wartość |
| Ilość elementów: | 8 sztuk |
| Akumulator w technologii Litowo jonowej (Li-Ion) | TAK |
| Brak efektu „pamięciowego” | Tak, ogniwa mogą być doładowywane w dowolnym momencie |
| Kompatybilność z nadajnikiem bezprzewodowym | TAK |

| Ładowarka do systemowych akumulatorów Li-ion Typ 1 |  |
| --- | --- |
| Parametry, których spełnienie jest wymagane dla projektowanego urządzenia | Wartość |
| Ilość elementów: | 1 sztuka |
| Liczba gniazd do ładowania ogniw lub nadajników | 2 ze wskaźnikiem stanu LED |
| Łączenie ładowarek bokami ze wspólnym zasilaniem | TAK |
| Wyświetlacz informujący o stanie poszczególnych ogniw | TAK, stan naładowania akumulatora |
| Zasilacz sieciowy 230V | TAK |
| Ładowarka do systemowych akumulatorów Li-ion Typ 2 |  |
| Parametry, których spełnienie jest wymagane dla projektowanego urządzenia | Wartość |
| Ilość elementów: | 3 sztuki |
| Liczba gniazd do ładowania ogniw lub nadajników | 2 ze wskaźnikiem stanu LED |
| Łączenie ładowarek bokami ze wspólnym zasilaniem | TAK |
| Wyświetlacz informujący o stanie poszczególnych ogniw | TAK, stan naładowania akumulatora |
| Zasilacz sieciowy 230V | NIE |

Załącznik Nr 2 do SWZ

………………………..

nazwa, adres wykonawcy

- Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu

Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych,
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawca lub
upoważniony reprezentant wykonawcy oświadczam, że spełniam indywidualnie lub razem z
wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

- Informacja  w  związku  z  poleganiem  na  zasobach  innych  podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

- Oświadczenie  dotyczące  podanych  informacji

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………, dnia  ………………………………

/miejscowość/ 			    /data/

…………………………………………………

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

# Załącznik nr 3 do SWZ

Nazwa i adres wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie:

w zależności od podmiotu podać NIP / PESEL, KRS / CEiDG

NIP 	 PESEL

KRS 	 CEiDG

telefon 	 e-mail

reprezentowany przez: ……………….........................................................................………………

imię, nazwisko, stanowisko (podstawa do reprezentacji)

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

ul. Kilińskiego 45

90-257 Łódź

FORMULARZ OFERTY

(należy złożyć w terminie składania ofert)

- W związku z ogłoszeniem, w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji,
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja
zadania pn.: „Zakup sprzętu elektro-akustycznego dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi”, znak: 1/2026/TJ, przedkładamy niniejszym naszą ofertę, informując jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej, bez wnoszenia
dodatkowych, własnych warunków realizacji zamówienia.

- Oferujemy dostawę następujących urządzeń:

| L.p. | Rodzaj urządzenia | Producent urządzenia | Symbol urządzenia | Liczba szt./zest. | Cena netto za szt. | Wartość netto | Cena brutto za szt. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Aktywny zestaw głośnikowy szerokopasmowy, Typ 1 |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw – uchwyt Typ 1 do podwieszania aktywnego zestawu głośnikowego szerokopasmowego Typ 1 |  |  | 6 zestawów |  |  |  |  |
| 3. | Aktywny zestaw głośnikowy szerokopasmowy, Typ 2 |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw – uchwyt Typ 2 do podwieszania aktywnego zestawu głośnikowego szerokopasmowego Typ 2 |  |  | 2 zestawy |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw przyłączy mobilnych Typ 1 – Typ 3 dla aktywnych zestawów głośnikowych |  |  | Typ 1 / 1 szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Typ 2/ 2 szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Typ 3/ 2 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Stacjonarny, poczwórny odbiornik diversity z wbudowanym skanowaniem częstotliwości |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Nadajnik osobisty (bodypack) |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Miniaturowy mikrofon nagłowny |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 9. | Pasywna antena dookólna |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Akumulator Li-Ion |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Ładowarka do systemowych akumulatorów Li-Ion Typ 1 |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12. | Ładowarka do systemowych akumulatorów Li-Ion Typ 2 |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | ----------- |  | -------------- |  |

Kryterium funkcjonalności technicznej:

| L.p. | RODZAJ URZĄDZENIA I JEGO FUNKCJONALNOŚĆ | TAK/NIE *niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Aktywny zestaw głośnikowy szerokopasmowy, Typ 1 |  |
|  | Za zastosowanie aktywnego zestawu głośnikowego szerokopasmowego Typ 1, którego dolna częstotliwość graniczna pasma przenoszenia (pomiar z tolerancją +/- 4dB) będzie niższa niż 67 Hz, Zamawiający przyzna 3 punkty. | tak/nie* |
|  | Za zastosowanie aktywnego zestawu głośnikowego szerokopasmowego Typ 1, którego charakterystyka fazowa zawarta w zakresie częstotliwość ≤ 95 Hz do ≥ 18 kHz będzie wyrównana tj. z tolerancją ±45° względem osi 0° wykresu fazowego, Zamawiający przyzna 3 punkty. | tak/nie* |
|  | Za zastosowanie aktywnego zestawu głośnikowego szerokopasmowego Typ 1, który będzie wyposażony w minimum trzykanałowy wzmacniacz mocy, Zamawiający przyzna 3 punkty. | tak/nie* |
|  | Za zastosowanie aktywnego zestawu głośnikowego szerokopasmowego Typ 1, którego waga netto ≤ 12,5 kg, Zamawiający przyzna 3 punkty. | tak/nie* |
| 2. | Zestaw – uchwyt Typ 1 do podwieszania aktywnego zestawu głośnikowego szerokopasmowego Typ 1 |  |
|  | Za zastosowanie uchwytu, którego konstrukcja uwzględniają możliwość szybkiego montażu i demontaż bez użycia narzędzi, Zamawiający przyzna 3 punkty. | tak/nie* |
|  | Za zastosowanie uchwytu, którego konstrukcja uwzględnia trzy połączone ze sobą elementy, pozwalające na podwieszenie zestawu od dołu, od góry, jak również w jego środkowej części, Zamawiający przyzna 3 punkty. | tak/nie* |
| 3. | Aktywny zestaw głośnikowy szerokopasmowy, Typ 2 |  |
|  | Za zastosowanie aktywnego zestawu głośnikowego szerokopasmowego Typ 2, którego dolna częstotliwość graniczna pasma przenoszenia (pomiar z tolerancją +/- 4dB) będzie niższa niż 67 Hz, Zamawiający przyzna 3 punkty. | tak/nie* |
|  | Za zastosowanie Aktywnego zestawu głośnikowego szerokopasmowego Typ 2, którego charakterystyka fazowa zawarta w zakresie częstotliwość ≤ 95 Hz do ≥ 18 kHz będzie wyrównana tj. z tolerancją ±45° względem osi 0° wykresu fazowego, Zamawiający przyzna 3 punkty. | tak/nie* |
|  | Za zastosowanie aktywnego zestawu głośnikowego szerokopasmowego Typ 2, który będzie wyposażony w minimum trzykanałowy wzmacniacz mocy, Zamawiający przyznać 3 punkty. | tak/nie* |
| 4. | Zestaw – uchwyt Typ 2 do podwieszania aktywnego zestawu głośnikowego szerokopasmowego Typ 2 |  |
|  | Za zastosowanie uchwytu, którego konstrukcja uwzględnia możliwość szybkiego montażu i demontaż bez użycia narzędzi, Zamawiający przyzna 3 punkty. | tak/nie* |

Do złożonej oferty dołączamy karty katalogowe w języku polskim, pozwalające na zweryfikowanie przez zamawiającego parametrów technicznych oferowanych urządzeń.

- Informujemy, że:

- złożona przez nas oferta powoduje/nie powoduje* powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, dla:

….………………………………………...…….. (wskazać nazwę lub rodzaj towaru lub usługi)

o wartość ………………..…………………………….. (wskazać wartość bez kwoty podatku),

- podana przez nas cena zawiera w sobie wszystkie elementy opisane w SWZ
oraz opłaty i inne obciążenia publicznoprawne za wykonanie przedmiotu zamówienia,

- zapoznaliśmy się z SWZ oraz jej załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
Jesteśmy związani określonymi w nich warunkami i zasadami postępowania,

- zobowiązujemy się do wykonania przedmiot zamówienia w terminie określonym w SWZ,

- postanowienia wzoru umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń
i w przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w brzmieniu określonym w SWZ, a także w miejscu i terminie wskazanym przez
zamawiającego.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, tj. 30 dni,

- uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia,

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016 r.) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferta została złożona na  ………  kolejno ponumerowanych stronach wraz z załącznikami.

………………., dnia …………………

miejscowość

……………………….………………………

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SWZ

…………………………

nazwa, adres wykonawcy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako wykonawca lub upoważniony reprezentant wykonawcy oświadczam, że:

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych,

- Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………….……. pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………, dnia  …………………………

/miejscowość/ 		          /data/

…………………………………………………………
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa nr ……………………..

zawarta w dniu                        2026 r., pomiędzy:

Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi,

z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź,

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 2,

prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

NIP 724-000-34-73, REGON 000279172,

zwanym w dalszej części umowy zamawiającym,

reprezentowanym przez:

…………………………………………. – dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

z siedzibą w ............................................................................................................................,

wpisanym do rejestru ………………………………………………………,

NIP ………………………………………..…….., REGON ………………………………….,

zwanym w dalszej części umowy wykonawcą,

reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................,

o następującej treści:

§ 1 PODSTAWA PRAWNA

- Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie przepisów art. 275 pkt. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie oferty wykonawcy.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wykonawcy.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: „Zakup sprzętu elektroakustycznego dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi” w postaci zintegrowanego systemu nagłośnienia dolby sorround
z systemem mikrofonów bezprzewodowych oraz montażem i kalibracją na Scenę Kameralną.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3 SPOSÓB DZIAŁANIA WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie z należytą starannością i z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz wedle swojej najlepszej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

- Dostawa zostanie zrealizowana przez wykonawcę w dzień roboczy, ustalony wcześniej
z zamawiającym, w godzinach: 9:00 – 15:00, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Sprzęt objęty dostawą będzie fabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany.

- Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej wykonawca nie będzie mógł wykonać umowy
w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym zamawiającego. W takim przypadku strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.

- Pod pojęciem siły wyższej, strony rozumieją zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec,
w szczególności: wojna akty terroru, epidemia, strajki, zamieszki, katastrofy spowodowane siłami przyrody.

§ 4 WYNAGRODZENIE

- Łączne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwotę: ………. zł netto (słownie: ………………….),  …………. zł brutto (słownie: ……………………..).

- Zapłata zostanie dokonana po wykonaniu dostawy w terminie realizacji zamówienia wskazanego w § 3 ust. 2, po jej protokolarnym odbiorze. Wzór protokołu odbioru dostawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Termin płatności – przelew do 30 dni, liczony od dnia otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.

- Płatność nastąpi przelewem, na konto wykonawcy, wskazane w fakturze.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca
z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy.

§ 5 CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

- Umowa została zawarta na okres od dnia zawarcia umowy, do dnia ………………… r.

- Zamawiający,  oprócz przypadków przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie
7 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu już wykonanej części umowy.

§ 6 KARY UMOWNE

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
na zasadzie następujących kar umownych:

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

- w przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez jedną ze stron, bez winy drugiej strony, strona odstępująca zapłaci drugiej stronie umowy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Jeżeli wartość szkody poniesionej przez zamawiającego przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej, zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7 GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji prawidłowego działania sprzętu objętego dostawą przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru dostawy.

- Wykonawca, w chwili dokonywania odbioru dostawy, przekaże zamawiającemu dokument gwarancji.

§ 8 POUFNOŚĆ INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Strony umowy oświadczają, iż realizują obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W
(Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) - RODO, w zakresie danych osobowych osób wskazanych do reprezentacji oraz realizacji umowy. Klauzula informacyjna Teatru dostępna jest w siedzibie oraz na stronie www.teatrjaracza.pl/rodo lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą „Klauzula informacyjna stanowi załącznik do umowy”.

- Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść zawartej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Koordynatorem działań związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony wykonawcy
jest ………………, tel. …………………., e-mail: sekretariat@teatrjaracza.pl

- Koordynatorem działań związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony zamawiającego
jest: …………………….., tel. ……………..………, e-mail: ………………………………….…………..

- Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zamawiający:                                                                     Wykonawca:

………………………………                                      ………………………………

Załącznik nr 2

do umowy z dnia …………………..

P R O T O K Ó Ł      O D B I O R U

W dniu …………………………, w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi,
przy ul. Kilińskiego 45, 90 – 257 Łódź, dokonano odbioru ilościowo – jakościowego zadania
pod nazwą: „Zakup sprzętu elektro-akustycznego dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi” (zintegrowany system nagłośnienia dolby sorround z systemem mikrofonów bezprzewodowych oraz montażem
i kalibracją na Scenę Kameralną):

| L.p. | Nazwa urządzenia (nazwa/typ/model) | Liczba szt./ zestawów | Nr seryjny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Dostawa została przyjęta/nieprzyjęta*, ze względu na: …………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszy protokół potwierdza, że wszystkie elementy systemu są sprawne i zostały dostarczone w wymaganej przez zamawiającego liczbie sztuk.

………………………..                                                  ………………………..

(przedstawiciel zamawiającego)                                                                    (przedstawiciel wykonawcy)

Łódź, dnia …………………….

Załącznik nr 3

do umowy z dnia …………….

Dane osobowe w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą
o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami sektorowymi.

  - Administratorem jest Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90-257),
przy ul. Jana Kilińskiego 45, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Samorząd Województwa Łódzkiego, reprezentowany przez Dyrektora.

  - Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych
ze swoimi danymi osobowymi może Pani/Pan się skontaktować listownie (na adres
Administratora) z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź mailowo
dane.osobowe@teatrjaracza.pl.

  - Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia tzn.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do
podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży
takiego jak realizacja zadań czy obowiązek archiwizacyjny.

  - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek
przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy,
organy kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie
podpisanych umów.

  - W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy
przysługuje Pani/Panu: prawa dostępu do danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu -
korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest
w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.

  - W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, ul. Moniuszki 1A,
00-014 Warszawa.

  - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.  W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę można wycofać w każdym czasie,
informując o tym Administratora pisemnie bądź mailowo na adresy wskazane powyżej.

  - Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.