Załącznik Nr 1 do SWZ

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający zamierza nabyć 3 szt. konsolet oświetleniowych wraz z zintegrowanymi systemami zdalnego zarządzania oświetleniem. Urządzenie musi posiadać parametry techniczne nie gorsze, niż:

- Konsola obsługuje samodzielnie minimum 12 288 parametrów DMX oraz minimum 24 576 parametrów DMX z procesowaniem sieciowym.

- Posiada minimum 10 suwaków.

- Konsola jest wyposażona w przynajmniej 4 enkodery parametrów z minimum 1 przyciskiem.

- Sterownik posiada wbudowane:

  - minimum 2 gniazda DP dla zewnętrznych monitorów ze wsparciem dla funkcji
sterowania dotykowego,

  - minimum 4 wbudowane wyjścia DMX512-A XLR 5-pin,

  - minimum 4 gniazda USB typ A,

  - minimum 2 gniazda USB typ C,

  - podświetlaną klawiaturę dedykowaną do oprogramowania.

- Minimum 1 dedykowana lampka do podświetlenia przestrzeni roboczej.

- Wymiary konsoli powinny wynosić- 740 (+- 0,6%) x 373 (+- 3%) x 117 (+- 12%) mm.

- Waga całkowita sterownika mieszcząca się w przedziale od 7,35 kg do 12,3kg.

- 60-miesięczna gwarancja Wykonawcy na oferowany sprzęt, liczona od dnia protokolarnego odbioru dostawy.

- Dostępna wersja oprogramowania wgranego w sterownik oświetleniowy na komputery
osobiste z systemem Windows 11.

- Przynajmniej jeden port blokady typu Kensington.

Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem składników, parametrów i przeznaczenia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, w której w sposób niebudzący wątpliwości zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment posiada nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne w odniesieniu do asortymentu określonego przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę	równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

Załącznik Nr 2 do SWZ

………………………..

nazwa, adres wykonawcy

- Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu

Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych,
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawca lub
upoważniony reprezentant wykonawcy oświadczam, że spełniam indywidualnie lub razem
z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

- Informacja  w  związku  z  poleganiem  na  zasobach  innych  podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

- Oświadczenie  dotyczące  podanych  informacji

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………, dnia  ………………………………

/miejscowość/ 			    /data/

…………………………………………………

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

# Załącznik nr 3 do SWZ

Nazwa i adres wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie:

w zależności od podmiotu podać NIP / PESEL, KRS / CEiDG

NIP 	 PESEL

KRS 	 CEiDG

telefon 	 e-mail

reprezentowany przez: ……………….........................................................................………………

imię, nazwisko, stanowisko (podstawa do reprezentacji)

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

ul. Kilińskiego 45

90-257 Łódź

FORMULARZ OFERTY

(należy złożyć w terminie składania ofert)

- W związku z ogłoszeniem, w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji,
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja
zadania pn.: „Zakup sprzętu elektro-akustycznego dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi”,  (3 szt. konsolet oświetleniowych wraz z zintegrowanymi systemami zdalnego zarządzania
oświetleniem) znak: 2/2026/TJ, przedkładamy niniejszym naszą ofertę, informując
jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji
przetargowej, bez wnoszenia dodatkowych, własnych warunków realizacji zamówienia.

- Oferujemy dostawę następujących urządzeń:

| L.p. | Rodzaj urządzenia | Producent urządzenia | Symbol urządzenia | Liczba szt./zest. | Cena netto za szt. | Wartość netto | Cena brutto za szt. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Konsoleta oświetleniowa wraz z zintegrowanym systemem zdalnego zarządzania oświetleniem |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | ----------- |  | -------------- |  |

Kryterium funkcjonalności technicznej:

| L.p. | RODZAJ URZĄDZENIA I JEGO FUNKCJONALNOŚĆ | TAK/NIE *niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Oprogramowanie konsoli powinno umożliwiać bezpośrednie zaimportowanie plików show zapisanych w formacie „ASCII” z zachowaniem: (jeżeli wykonawca w swojej ofercie wykaże, że oferowane przez niego urządzenie będzie posiadało wskazane niżej funkcjonalności, oferta otrzyma dodatkowo 10 punktów) |  |
|  | pełnej funkcjonalności pracy zawartych kolejek scen Cue dla wszystkich urządzeń zapisanych w pliku | tak/nie* |
|  | dopasowania bibliotek urządzeń zawartych w show w formacie „ASCII” do aktualnie zwartych w oprogramowaniu sterownika oświetleniowego | tak/nie* |
|  | funkcji utworzenia bibliotek urządzeń podczas importowania show w formacie „ASCII” w logice oprogramowania sterownika oświetleniowego os na podstawie niestandardowych bibliotek urządzeń zawartych w importowanym show | tak/nie* |
| 2. | Wbudowany wizualizator 3D posiadający: (jeżeli wykonawca w swojej ofercie wykaże, że oferowane przez niego urządzenie będzie posiadało wskazane niżej funkcjonalności, oferta otrzyma dodatkowo 10 punktów) |  |
|  | wsparciem dla rzeczywistości rozszerzone (AR) | tak/nie* |
|  | uwzględnienie rzeczywistej jasności wyrażonej w lumenach podczas wizualizacji światła w środowisku 3D | tak/nie* |
|  | funkcję wyznaczania stref w przestrzeni 3D pozwalających na sterowanie oświetleniem, którego wiązki przecięły zdefiniowaną przestrzeń. Sterowanie urządzenia oświetleniowymi spełniającymi wspomniany w tym podpunkcie warunek odbywa się po przez - wyciemnienie i rozjaśnienie urządzenia oraz wyzwolenie palety, presetu lub makra | tak/nie* |
| 3. | Zaawansowany silnik zarządzania barwą urządzeń oświetleniowych: (jeżeli wykonawca w swojej ofercie wykaże, że oferowane przez niego urządzenie będzie posiadało wskazane niżej funkcjonalności, oferta otrzyma dodatkowo 20 punktów) |  |
|  | biblioteki urządzeń oświetleniowych mogą zostać rozszerzone o pełną kalibrację barwną dla posiadanego przez nich źródła światła | tak/nie* |
|  | możliwość dokładnego zdefiniowania przebiegu zmiany barwy pomiędzy dwoma różnymi barwami zapisanymi w następujących po sobie scenach oświetleniowych | tak/nie* |
|  | graficznej wizualizacji na wykresie spektrum światłą posiadanych przez urządzenie oświetleniowe emiterów światła z informacją o poziomie zaświecenia w zakresie od 0 do 100 (FL) | tak/nie* |

Do złożonej oferty dołączamy karty katalogowe w języku polskim, pozwalające na zweryfikowanie przez zamawiającego parametrów technicznych oferowanych urządzeń.

- Informujemy, że:

- złożona przez nas oferta powoduje/nie powoduje* powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, dla:

….………………………………………...…….. (wskazać nazwę lub rodzaj towaru lub usługi)

o wartość ………………..…………………………….. (wskazać wartość bez kwoty podatku),

- podana przez nas cena zawiera w sobie wszystkie elementy opisane w SWZ
oraz opłaty i inne obciążenia publicznoprawne za wykonanie przedmiotu zamówienia,

- zapoznaliśmy się z SWZ oraz jej załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
Jesteśmy związani określonymi w nich warunkami i zasadami postępowania,

- zobowiązujemy się do wykonania przedmiot zamówienia w terminie określonym w SWZ,

- postanowienia wzoru umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń
i w przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w brzmieniu określonym w SWZ, a także w miejscu i terminie wskazanym przez
zamawiającego.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, tj. 30 dni,

- uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia,

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016 r.) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferta została złożona na  ………  kolejno ponumerowanych stronach wraz z załącznikami.

………………., dnia …………………

miejscowość

……………………….………………………

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SWZ

…………………………

nazwa, adres wykonawcy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako wykonawca lub upoważniony reprezentant wykonawcy oświadczam, że:

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych,

- Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………….……. pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………, dnia  …………………………

/miejscowość/ 		          /data/

…………………………………………………………
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa nr ……………………..

zawarta w dniu                        2026 r., pomiędzy:

Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi,

z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 45, 90-257 Łódź,

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 2,

prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

NIP 724-000-34-73, REGON 000279172,

zwanym w dalszej części umowy zamawiającym,

reprezentowanym przez:

…………………………………………. – dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

z siedzibą w ............................................................................................................................,

wpisanym do rejestru ………………………………………………………,

NIP ………………………………………..…….., REGON ………………………………….,

zwanym w dalszej części umowy wykonawcą,

reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................,

o następującej treści:

§ 1 PODSTAWA PRAWNA

- Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie przepisów art. 275 pkt. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie oferty wykonawcy.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wykonawcy.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: „Zakup sprzętu elektroakustycznego dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi” w postaci 3 szt. konsolet oświetleniowych wraz z zintegrowanymi
systemami zdalnego zarządzania oświetleniem.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3 SPOSÓB DZIAŁANIA WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie z należytą starannością i z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz wedle swojej najlepszej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

- Dostawa zostanie zrealizowana przez wykonawcę w dzień roboczy, ustalony wcześniej
z zamawiającym, w godzinach: 9:00 – 15:00, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Sprzęt objęty dostawą będzie fabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany.

- Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej wykonawca nie będzie mógł wykonać umowy
w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym zamawiającego. W takim przypadku strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.

- Pod pojęciem siły wyższej, strony rozumieją zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec,
w szczególności: wojna akty terroru, epidemia, strajki, zamieszki, katastrofy spowodowane siłami przyrody.

§ 4 WYNAGRODZENIE

- Łączne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwotę: ………. zł netto (słownie: ………………….),  …………. zł brutto (słownie: ……………………..).

- Zapłata zostanie dokonana po wykonaniu dostawy w terminie realizacji zamówienia wskazanego w § 3 ust. 2, po jej protokolarnym odbiorze. Wzór protokołu odbioru dostawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Termin płatności – przelew do 30 dni, liczony od dnia otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.

- Płatność nastąpi przelewem, na konto wykonawcy, wskazane w fakturze.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca
z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy.

§ 5 CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

- Umowa została zawarta na okres od dnia zawarcia umowy, do dnia ………………… r.

- Zamawiający,  oprócz przypadków przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie
7 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu już wykonanej części umowy.

§ 6 KARY UMOWNE

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
na zasadzie następujących kar umownych:

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

- w przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez jedną ze stron, bez winy drugiej strony, strona odstępująca zapłaci drugiej stronie umowy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Jeżeli wartość szkody poniesionej przez zamawiającego przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej, zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7 GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji prawidłowego działania przedmiotu dostawy przez okres 60 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru dostawy.

- Wykonawca, w chwili dokonywania odbioru dostawy, przekaże zamawiającemu dokument gwarancji.

§ 8 POUFNOŚĆ INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Strony umowy oświadczają, iż realizują obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W
(Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) - RODO, w zakresie danych osobowych osób wskazanych do reprezentacji oraz realizacji umowy. Klauzula informacyjna Teatru dostępna jest w siedzibie oraz na stronie www.teatrjaracza.pl/rodo lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą „Klauzula informacyjna stanowi załącznik do umowy”.

- Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść zawartej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Koordynatorem działań związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony wykonawcy
jest ………………, tel. …………………., e-mail: sekretariat@teatrjaracza.pl

- Koordynatorem działań związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony zamawiającego
jest: …………………….., tel. ……………..………, e-mail: ………………………………….…………..

- Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zamawiający:                                                                     Wykonawca:

………………………………                                      ………………………………

Załącznik nr 2

do umowy z dnia …………………..

P R O T O K Ó Ł      O D B I O R U

W dniu …………………………, w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi,
przy ul. Kilińskiego 45, 90 – 257 Łódź, dokonano odbioru ilościowo – jakościowego zadania
pod nazwą: „Zakup sprzętu elektro-akustycznego dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi” (3 szt. konsolet oświetleniowych wraz z zintegrowanymi systemami zdalnego zarządzania oświetleniem):

| L.p. | Nazwa urządzenia (nazwa/typ/model) | Liczba szt./ zestawów | Nr seryjny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Dostawa została przyjęta/nieprzyjęta*, ze względu na: …………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszy protokół potwierdza, że wszystkie elementy systemu są sprawne i zostały dostarczone w wymaganej przez zamawiającego liczbie sztuk.

………………………..                                                  ………………………..

(przedstawiciel zamawiającego)                                                                    (przedstawiciel wykonawcy)

Łódź, dnia …………………….

Załącznik nr 3

do umowy z dnia …………….

Dane osobowe w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą
o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami sektorowymi.

  - Administratorem jest Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90-257),
przy ul. Jana Kilińskiego 45, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Samorząd Województwa Łódzkiego, reprezentowany przez Dyrektora.

  - Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych
ze swoimi danymi osobowymi może Pani/Pan się skontaktować listownie (na adres
Administratora) z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź mailowo
dane.osobowe@teatrjaracza.pl.

  - Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia tzn.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do
podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży
takiego jak realizacja zadań czy obowiązek archiwizacyjny.

  - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek
przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy,
organy kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie
podpisanych umów.

  - W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy
przysługuje Pani/Panu: prawa dostępu do danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu -
korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest
w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.

  - W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, ul. Moniuszki 1A,
00-014 Warszawa.

  - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.  W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę można wycofać w każdym czasie,
informując o tym Administratora pisemnie bądź mailowo na adresy wskazane powyżej.

  - Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.