Zał. nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ciągnik komunalny fabrycznie nowy– silnik wysokoprężny 3- cylindrowy o mocy min 35 KM, hydrauliczne wspomaganie kierownicy, wspomaganie kierownicy, kabina:

- komfortowa kabina wyposażona w wentylacje i ogrzewanie

- dwoje drzwi

- otwierane przednie i tylne okno

- ogrzewana tylna szyba

- fotel z obiciem tkaninowym z amortyzacją pneumatyczną

- światła robocze LED:

- przekładnia hydrostatyczna bezstopniowa – dwa zakresy,

- sterowanie jazdą przy użyciu pedałów (jazda do przodu / jazda do tyłu) dla przekładni hydrostatycznej,

- przedni TUZ- ramiona kat. I,

- hydrauliczny amortyzator wstrząsów przedniego tuz-a,

- 2 pary złączy hydraulicznych – środek (1 para przedni tuz i 1 para osprzęt),

- 2 pary złączy hydraulicznych tył,

- WOM tył ok. (600 obr/min), środek (2100 obr/min),

- tylny TUZ z zaczepami hakowymi, Zaczep rolniczy i transportowy

Pług śnieżny - maszyna nowa

- Szerokość robocza min/max 132/150 cm.

- Uchylne lemiesze

- Pulpit sterowniczy

- Stopa podporowa

- Kopiowanie poprzeczne terenu +/- 6 º ;

- Dwie niezależnie sterowane odkładnice

- Oświetlenie 12V/24V

Rozsiewacz komunalny – maszyna nowa

- System wysiewu – tarczowo-odśrodkowy,

- Pojemność zbiornika – 0,32 m³ (min),

- Prędkość obrotowa WOM min. – 540 obr/min,

- Dopuszczalna ładowność min. – 200 kg,

- Szerokość rozrzutu z przystawką – 1,2 - 5 m,

Kosiarka bijakowa – kolumnowa - maszyna nowa

Kosiarka bijakowa przeznaczona ma być do pracy przy utrzymaniu infrastruktury komunalnej oraz zieleni miejskiej. Maszyna ma służyć do koszenia trawy, ścinania chwastów i zarośli na terenach niezagospodarowanych.

- Szerokość robocza 1,30 m (tolerancja wymiaru +/- 5%),

- Moc wymagana 20 KM (min.),

- Liczba młotków bijakowych 32 szt. (min.),

- Masa min. -250 kg,

- Obroty WOM (obr./min) – 540,

- Kategoria zaczepu – I.

Kosiarka bijakowa z klapą uchylną – maszyna nowa

- Waga min. - 300 kg

- Narzędzia rozdrabniające min. 32 młotki/bijak lub min. 64 noże typu Y

- Przekładania sprzęgłem jednokierunkowym

- Prędkość obrotowa wału bijakowego (min.) 2700 obr./min

- Szerokość koszenia do -180 cm (tolerancja wymiaru +/- 5%)

- Maksymalna prędkość obrotowa WOM (min.) 540 obr./min

- Układ zawieszenia tył TUZ kat. I i II

- Średnica wału tnącego 108 mm

- Średnica wału z nożami 310 mm

- Średnica wału bijakowego 310 mm

- Średnica wału kopiującego 102 mm