V 2.1

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczne Wodociągi” realizowanego przez Gospodarkę Komunalną Stara Biała Sp. z o.o. w ramach Inwestycji C3.1.1 „Cyberbezpieczeństwo – CyberPL” – Cyberbezpieczne Wodociągi, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Spis treści

I ZAMAWIAJĄCY	3

II Definicje	5

III Wartość zamówienia	6

IV Opis przedmiotu zamówienia	6

V Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	66

VI Miejsce i Terminy wykonania zamówienia	67

VII Warunki udziału w postępowaniu	67

VIII Przesłanki wykluczenia Wykonawcy	67

IX Obowiązek zatrudniania przez wykonawcę osób na podstawie stosunku pracy (art. 95 PZP)	69

X Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania	69

XI Poleganie na zasobach podmiotów trzecich	71

XII Podwykonawstwo	71

XIII Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP	71

XIV Kryterium równoważności	73

XV Opis sposobu składania ofert w postępowaniu	73

XVI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert	74

XVII Wzór umowy	75

XVIII RODO	75

XIX Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej	75

XX Sposób obliczenia ceny	78

XXI Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	78

XXII Środki ochrony prawnej	79

ZAŁĄCZNIKI	83

# I ZAMAWIAJĄCY

Gospodarka Komunalna “Stara Biała” Sp. Z o. o.

Ul. Andrzeja Kmicica 33

09-411 Biała

Niniejszy dokument określa minimalne wymagania dla zamówienia z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczne Wodociągi”, realizowanego w ramach Inwestycji C3.1.1 „Cyberbezpieczeństwo – CyberPL”, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami ustawy prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r. (dz.u. z 2024 r. poz. 1320) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).  Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty  z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).

Zamawiający w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy  nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 94 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.

Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.04.2026 r. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# II Definicje

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu z wykorzystaniem następujących definicji:

| Lp. | Termin | Definicje |
| --- | --- | --- |
| 1. | OPZ | Opis przedmiotu zamówienia |
| 2. | Umowa | Należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości |
| 3. | Zamawiający | Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, obowiązaną na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do jej stosowania. |
| 4. | Wykonawca | należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. |

# III Wartość zamówienia

- Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dz.u. z 2024 r. poz. 1320).

# IV Opis przedmiotu zamówienia

Część 1

- Agregat mobilny – 1 sztuka.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego w obudowie wyciszonej wraz z homologowaną przyczepą transportową przystosowaną do przewozu i pracy agregatu.

Agregat musi być kompletny, gotowy do pracy automatycznej i dostarczony zamontowany na przyczepie.

- Wymagania minimalne – agregat prądotwórczy

| Parametr | Opis |
| --- | --- |
| Parametry elektryczne | - Moc znamionowa PRP: min. 60 kVA, - Moc maksymalna ESP: min. 65 kVA, - Napięcie znamionowe: 400 V, 50 Hz, - Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25 %, - THD < 3%, - Praca w trybie ręcznym i automatycznym, |
| Budowa i wyposażenie | - Silnik wysokoprężny Diesel 1500 obr/min, - Prądnica bezszczotkowa, klasa izolacji H, - Obudowa wyciszona do pracy zewnętrznej, - Zbiornik paliwa min. 260 l, - Sterownik z funkcją automatycznego startu agregatu (AMF), - Wyłącznik główny generatora, - Ładowarka akumulatora oraz grzałka silnika, - Przycisk STOP awaryjny, |
| Parametry eksploatacyjne | - Czas pracy przy 75% obciążenia min. 20 h, - Poziom hałasu ok. 67 dBA w odległości 7 m, - Stopień ochrony prądnicy IP23 - Prąd startowy prądnicy 320% In 10s |
| Normy i dyrektywy | - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE - Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE - Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE - Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE - ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022 - PN-EN ISO 8528-13:2016 - PN-EN 60204-1 |

2. Wymagania minimalne – przyczepa transportowa

Agregat musi zostać dostarczony na przyczepie drogowej typu platforma przystosowanej do transportu agregatów do min. 80 kVA.

Parametry przyczepy

- Wymiary platformy transportowej min. 2500 × 1300 mm,

- Dopuszczalna masa całkowita: do 2700 kg,

- Oś: 2 osie hamowane,

- Koła min. 185R14C,

- Homologacja drogowa UE,

Wyposażenie wymagane

- Podłużne wzmocnienia pod montaż agregatu,

- Minimum 4 podpory stabilizujące do pracy postojowej,

- Wzmocnione koło podporowe,

- Kliny pod koła,

- Kompletne oświetlenie drogowe,

3. Zakres dostawy

Wykonawca zapewni:

- dostawę agregatu,

- zamontowanie go na przyczepie,

- wyważenie zestawu transportowego,

- dokumentację techniczną i instrukcję obsługi.

Część 2

- Serwer z oprogramowaniem – 1 sztuka.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | - Obudowa Rack o wysokości max 2U - 24 slotów na dyski 2.5” - Obudowa wyposarzona w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. |
| Zarządzanie wewnątrzukładowe | Oferowane rozwiązanie powinno wykorzystywać mechanizmy zgodne z architekturą Data Center Modular Hardware System, co umożliwia m.in.: - zastosowanie modularnych komponentów serwerowych o ustandaryzowanych formatach i interfejsach, co zapewnia elastyczność i łatwość rozbudowy lub wymiany podzespołów, - komunikację między modułami typu mikrokontroler (MCU) i układ programowalny logiczny (CPLD) z prędkością transmisji 250 kbps, zapewniającą niezawodne przesyłanie sygnałów sterujących i diagnostycznych, - oszczędność miejsca i uproszczenie okablowania dzięki efektywnej wymianie informacji jedna strona na raz - możliwość dynamicznej rekonfiguracji połączeń między modułami w odpowiedzi na zmieniające się obciążenia lub zadania, co poprawia wykorzystanie zasobów. - integrację zaawansowanych systemów zarządzania i bezpieczeństwa opartych na DC-SCM (Secure Control Module), oferujących m.in. zdalne zarządzanie i telemetrię wysokiej prędkości. |
| Płyta główna | - Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. - Obsługa procesorów 16 rdzeniowych. - Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. - Na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. - Płyta główna powinna obsługiwać co najmniej do 4TB pamięci RAM. |
| System chłodzenia | System chłodzenia serwera powinien składać się z zestawu redundantnych modułów chłodzących. Moduły chłodzące powinny mieć możliwość wymiany na gorąco (hot swappable), co ułatwia ich serwisowanie i wymianę bez konieczności wyłączania serwera. Układ komponentów i konstrukcja obudowy powinny być zoptymalizowane pod kątem maksymalnego pokrycia chłodzeniem krytycznych podzespołów przy minimalnym zużyciu energii modułów chłodzących. Efektywność jednostki chłodzenia powinna być automatycznie regulowana na podstawie wielu sensorów temperatury rozmieszczonych w różnych miejscach serwera (procesor, pamięć DIMM, chipset, dyski twarde, OCP). System powinien zapewniać metody sterowania otwartą i zamkniętą pętlą, które optymalizują chłodzenie przy minimalnym poziomie hałasu i mocy wentylatorów. System musi pozwalać na konfigurację i monitorowanie parametrów chłodzenia przez wbudowane oprogramowanie zarządzające, aby mieć możliwość dostosowywanie i kontrolę efektywności chłodzenia zdalnie oraz na bieżąco. |
| Chipset | - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| Procesor | - Zainstalowane dwa procesory min. 16-rdzeniowe, taktowanie min. 2,6 Ghz klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem dający w teście Passmark [Dual CPU] dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/ wynik nie mniejszy niż 79 000 punktów. |
| RAM | - 16x 32GB DDR5 RDIMM 6400MT/s, |
| Dyski twarde | - Zainstalowane: - 6x dyski 1.92 TB SSD Mixed Use Hot-Plug skonfigurowane w RAID 1 - 2x dyski 2.4TB 10k SAS - 2x dyski 3.2 TB Mixed Use NVMe U2 |
| Gniazda PCI | - cztery sloty PCIe |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | - Karta sieciowa 4 x RJ-45, 10 Gb/s, 10GBase-T, OCP 3.0 - Karta światłowodowa wyposażona w dwa porty SFP28, 25GbE, OCP 3.0 - dwa adaptery: SFP+ do RJ45, 1/2.5/5/10 GbE. |
| Video | - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |
| Konsola | System powinien posiadać możliwość podłączenia konsoli zarządzającej sprzętem spełniającej poniższe warunki: • Monitorowanie stanu serwerów, w tym odczyt parametrów zdrowia, inwentarza i konfiguracji. • Konfigurowanie ustawień serwera, takich jak parametry sieci, hasła administratora i kolejność urządzeń rozruchowych. • Bezpośrednią komunikację z kontrolerem serwera za pomocą technologii bezprzewodowej. • Zdalne zarządzanie serwerami poprzez połączenie z konsolą zarządzania. • Pobieranie informacji o serwerach takich jak inwentarz, status, alerty oraz logi. • Konfigurowanie serwerów zdalnie. • Wysyłanie poleceń sterowania zasilaniem i innych poleceń. • Otrzymywanie powiadomień o alertach z systemów zarządzania. • Pobieranie informacji o gwarancji. • Uruchamianie zewnętrznych aplikacji, takich jak klienci zdalnego pulpitu. • Zabezpieczenie danych w aplikacji poprzez szyfrowanie z użyciem klucza specyficznego dla urządzenia. • Opcjonalne zabezpieczenie dostępu do aplikacji za pomocą hasła i biometrii. • Automatyczne wylogowanie w przypadku braku aktywności. • Połączenie z serwerami za pomocą technologii Bluetooth Low Energy (BLE) lub Wi-Fi. • Wyświetlanie szczegółowych informacji o serwerze oraz dzienników. • Otrzymywanie automatycznych powiadomień z konsoli zarządzania. • Przypisywanie adresów IP i modyfikowanie haseł. • Konfigurowanie atrybutów BIOS. • Wyłączanie i włączanie serwera oraz dostęp do konsoli systemowej. • Pobieranie danych z systemów zarządzania typu "jeden do wielu". • Wyświetlanie certyfikatu systemu w celu weryfikacji tożsamości przy pierwszym połączeniu. |
| Zasilacze | - Redundantne, Hot-Plug min. 1500W klasy Titanium |
| System Operacyjny | - 2 x Microsoft Windows Server 2025 Datacenter (16 Core) – licencja wieczysta. Licencja musi pokrywać liczbę wszystkich rdzeni w zainstalowanych procesorach. - Licencja na system operacyjny musi umożliwiać zainstalowanie dowolnej ilości maszyn wirtualnych z wykorzystaniem oprogramowania Hyper-V (przy założeniu, że na maszynach wirtualnych zostanie zainstalowany także system operacyjny Microsoft Windows Server 2025 Datacenter przy użyciu dostarczonej licencji). |
| Licencje dostępowe CAL | - Microsoft Windows Server CAL 2025 (15 licencji na urządzenie) |
| Elementy montażowe | - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych z ramieniem na kable |
| Bezpieczeństwo | - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 V3 - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem - Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzającego spełnienie powyższych zaleceń. |
| Karta Zarządzania | Karta zarządzająca Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - Uwierzytelnianie dwuskładnikowe RSA SecurID (2FA). - Dostęp do zdalnej konsoli HTML5. - Obsługa wirtualnych nośników danych. - Zdalne udostępnianie plików (RFS). - Współpraca wirtualnej konsoli (do sześciu użytkowników). - Czat w ramach wirtualnej konsoli - Zarządzanie kluczami - Zarządzanie z poziomu portu USB Dual-Mode Type-C znajdującego się na panelu przednim serwera. - Wirtualny schowek. - Możliwość uwierzytelniania z wykorzystaniem Simple 2-Factor Authentication (Simple 2FA) - Zarządzanie kluczami: Secure Enterprise Key Management (SEKM) i Local Key Management (iLKM). - Automatyczna rejestracja certyfikatów SSL. - Zaawansowane zarządzanie termiczne. - Graficzne wyświetlanie zużycia energii w czasie rzeczywistym. - Historyczne dane zużycia energii. - Limitowanie zużycia energii (Power Capping). - Dostosowanie przepływu powietrza PCIe (LFM). - Zdalne wdrażanie systemu operacyjnego. - Zapisywanie wideo z awarii systemu. - Zarządzanie jednostkami przetwarzania danych (DPU). - Konfiguracja progów zużycia dysków SSD. - Dynamiczna konfiguracja wirtualnych adresów pamięci masowej. |
| moduł podłączeniowy do zarządzania serwerem | Dodany modół umożliwiający bezprzewodowe zarządzanie serwerem, bez potrzeby fizycznego podłączania się do konsoli ani korzystania z tzw. kart typu crash. Oferowane urządzenie powinno: - Umożliwiać komunikację z serwerem za pośrednictwem łączności bezprzewodowej (Bluetooth lub Wi-Fi) przy użyciu dedykowanej aplikacji instalowanej na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) z systemem Android i/lub iOS. - Zapewniać administratorowi możliwość: - monitorowania stanu serwera, przeglądania logów oraz prowadzenia inwentaryzacji komponentów, - konfiguracji serwera, wysyłania poleceń administracyjnych oraz uzyskiwania dostępu do raportów serwisowych, - przeprowadzania aktualizacji oprogramowania układowego, uruchamiania narzędzi diagnostycznych i pełnego zarządzania serwerem bez konieczności użycia klawiatury, monitora i myszy. - Funkcjonować bez użycia dodatkowych kabli czy kart zewnętrznych, co pozwala na przyspieszenie i uproszczenie pracy administratora w środowiskach serwerowych o dużej gęstości sprzętu (szafy rackowe). - Być aktywowane bezpośrednio z poziomu obudowy serwera i umożliwiać łatwe parowanie z urządzeniem mobilnym, np. poprzez kod QR lub standard BLE (Bluetooth Low Energy). Rozwiązanie to powinno wspierać administratorów podczas inwentaryzacji, rekonfiguracji infrastruktury serwerowej oraz umożliwiać szybkie reagowanie na komunikaty i alerty systemowe. |
| Oprogramowanie do zarządzania | Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; - możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; - wsparcie dla protokołów – WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH; - możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń; - możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram; - szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; - możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS; - grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; - automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń; - szybki podgląd stanu środowiska; - podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; - szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; - generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; - filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; - integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej; - możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; - możliwość podmontowania wirtualnego napędu; - kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; - możliwość importu plików MIB; - przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; - aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania); - możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; - możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; - moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych. |
| Oprogramowanie do monitorowania | Oparta na chmurze aplikacja Producenta oferowanego urządzenia, która zapewnia proaktywne monitorowanie i rozwiązywanie problemów infrastruktury IT oraz integrację z platformą wirtualizacji VMware. Zaproponowane rozwiązanie musi posiadać następujące funkcjonalności: - Monitoring: - ilość podłączonych oraz rozłączonych systemów - stan podłączonych urządzeń - informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem w oparciu o najlepsze praktyki i szczegółową analizę posiadanych systemów - Informacje o alertach z podziałem na minimum: krytyczne, błędy, ostrzeżenia - informacje o statusie gwarancji dla poszczególnych urządzeń - informacje o stanie licencji na posiadane oprogramowanie rozszerzające funkcjonalności urządzeń - informacje w oparciu o dane historyczne umożliwiające określenie trendów krótko- i długoterminowej prognozy wykorzystania przestrzeni na pamięciach masowych. - Wykrywanie anomalii w oparciu o analizę zajętości przestrzeni na pamięciach masowych - Wykrywanie anomalii wydajnościowych w oparciu o uczenie maszynowe oraz porównanie parametrów historycznych i bieżących. Funkcjonalność ta musi wspierać serwery, urządzenia sieciowe oraz systemy pamięci masowych. - Monitorowanie wydajności, przepustowości oraz opóźnień dla systemy pamięci masowych. - Zaimplementowana analityka predykcyjna umożliwiająca określenie szacowanego czasu awarii dla optyki przełączników FC. - Szczegółowe informacje dla serwerów o modelu, konfiguracji, wersjach firmware poszczególnych komponentów adresacji IP karty zarządzającej. - Monitoring parametrów serwerów z informacją o minimum: - Obciążeniu procesora - Zużyciu pamięci RAM - Temperaturze procesorów - Temperaturze powietrza wlotowego - Zużyciu prądu - Zmianach w fizycznej konfiguracji serwera - Dla wszystkich wymienionych parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Monitoring parametrów pamięci masowych z informacją o minimum: - Opóźnieniach - IOPS - Przepustowości - Utylizacji kontrolerów - Pojemność całkowita i dostępna - Wszystkie informacje muszą być dostępne zarówno dla całej pamięci masowej jak i poszczególnych LUN-ów. - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Dane historyczne o wykorzystaniu przestrzeni pamięci masowej muszą być przechowywane co najmniej 2 lata - Informacje o poziomie redukcji danych - Informacje o statusie replikacji oraz snapshotów - Monitoring parametrów przełączników sieciowych z informacją o minimum: - Modelu, oprogramowania, adresacji IP, MAC adres, nr seryjny - Stanie komponentów: zasilacze, wentylatory - Podłączonych hostach - Ilości i statusu portów - Utylizacji procesora - Utylizacji poszczególnych portów - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Aktualizacja firmware - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla systemów pamięci masowych, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla serwerów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla rozwiazań HCI, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, dla systemów przełączników FC, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, dla deduplikatorów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - Raporty - Możliwość generowania raportów dla serwerów zawierających informację o: - Nazwie hosta, modelu serwera, nr serwisowym, dacie końca okresu kontraktu serwisowego, zainstalowanym systemie operacyjnym, protokole komunikacyjnym z systemem pamięci masowej - Średnim obciążeniu: procesorów, pamięci RAM, IO, - Możliwość generowania raportów dla systemów pamięci masowych zawierających informację o: - Nazwie, nr seryjnym, lokalizacji urządzenia, modelu urządzenia, wersji oprogramowania, zajętości systemu oraz poziomu redukcją danych, informacje o utworzonych LUN-ach i systemach pliku, status replikacji - Generowanie raportów do plików CSV i PDF - Cyberbezpieczeństwo - Analiza środowiska w oparciu o najlepsze praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa sprawdzająca stan poszczególnych urządzeń w środowisku i przypisujący im odpowiedni wynik bezpieczeństwa. System musi informować administratora o wykrytych lukach bezpieczeństwa oraz sposobie ich zabezpieczenia. - Musi istnieć możliwość tworzenia własnych polityk bezpieczeństwa w oparciu o wzorce dla poszczególnych urządzeń. - Stała analiza środowiska IT umożliwiająca wykrycie ataku ransomware na podstawie analizy posiadanych danych. - Możliwość przypisania dedykowanych ról dla poszczególnych administratorów. - Wspierane urządzenia - Urządzenie Producenta dostarczane w ramach postępowania - Posiadane przez Zamawiającego serwery, urządzenia pamięci masowych, przełączniki sieciowe, przełączniki SAN, rozwiązania HCI, deduplikatory Producenta oferowanego urządzenia (jeśli takie są w posiadaniu Zamawiającego) - Wirtualny asystent - Wbudowana w platformę funkcjonalność wirtualnego asystenta w oparciu o algorytmy GenAI przy dostępie do bazy wiedzy producenta urządzeń oraz analizie danych z monitoringu poszczególnych elementów infrastruktury; - Możliwość rozszerzenia funkcjonalności - Możliwość rozbudowy systemu o zintegrowane i dodatkowe płatne moduły do monitoringu aplikacji oraz zarządzania incydentami w ramach infrastruktury IT. - Inne - Oferowana platforma musi posiadać dedykowaną aplikację na urządzenia iOS oraz Android |
| Certyfikaty | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 - Serwer musi posiadać deklaracja CE. - Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025. |
| Dokumentacja użytkownika | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Warunki gwarancji | - Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrażanej technologii na okres 5 lat. - W przypadku awarii dysku, uszkodzony element zostaje u klienta - Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie i przez Internet. - Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. - Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. - Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki. - Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. - Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego. - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: - Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego. - Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy. - Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową. - Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu. - Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową serwisową zakupionego produktu. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. - Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta, opatrzone numerem postępowania, potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta - Oświadczenie producenta serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. |

- UTM – 1 sztuka.

| Lp. | Element konfiguracji | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa sieci | 1. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji adresów dla interfejsów, routingu, firewall, systemu IPS oraz usług sieciowych takich jak np. DHCP. |
| 2. | Zapora sieciowa | 2. Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection. 3. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT n:1, NAT 1:1 oraz PAT. 4. Urządzenie ma umożliwiać ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (częściowo jako router, a częściowo jako bridge). 5. Interface (GUI) do konfiguracji firewall ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy, port docelowy, etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. 6. Administrator ma mieć możliwość budowania reguł firewall na podstawie: interfejsów wejściowych i wyjściowych ruchu, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, geolokacji hosta źródłowego bądź docelowego, reputacji hosta, usług internetowych (web services), użytkownika bądź grupy z bazy LDAP, pola DSCP nagłówka pakietu, przypisania kolejki QoS, określenia limitu połączeń na sekundę, godziny oraz dnia nawiązywania połączenia. 7. Urządzenie ma umożliwiać filtrowanie jedynie na poziomie warstwy 2 modelu OSI tj. na podstawie adresów mac. 8. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych, niezależnie konfigurowalnych, zestawów reguł firewall. 9. Edytor reguł firewall ma posiadać wbudowany analizator reguł, który wskazuje błędy i sprzeczności w konfiguracji reguł. 10. Urządzenie ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę LDAP (wewnętrzną oraz zewnętrzną), zewnętrzny serwer RADIUS, zewnętrzny serwer Kerberos. 11. Urządzenie ma umożliwiać wskazanie trasy routingu dla wybranej reguły niezależnie od innych tras routingu (np. routingu domyślnego). 12. System musi umożliwiać budowanie reguł bezpieczeństwa w oparciu o definiowane przez administratora harmonogramy czasowe. |
| 3. | Intrusion Prevention System (IPS) | 13. System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalie w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. 14. Moduł IPS ma być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się, aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy. 15. Moduł IPS ma zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń. 16. Administrator ma mieć możliwość tworzenia własnych sygnatur dla systemu IPS. 17. Moduł IPS ma nie tylko wykrywać, ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz JavaScript żądanej przez użytkownika strony internetowej nie blokując dostępu do tej strony po usunięciu zagrożenia. 18. Urządzenie ma umożliwiać inspekcję ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, POP3S oraz SMTPS. 19. Administrator ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP. 20. Urządzenie ma umożliwiać ochronę między innymi przed atakami typu SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS) oraz złośliwym kodem Web2.0. 21. Po zakupie stosownej licencji moduł IPS ma zapewniać analizę protokołów przemysłowych co najmniej takich jak: Modbus, UMAS, S7 200-300-400, EtherNet/IP, CIP, OPC UA, OPC (DA/HDA/AE), BACnet/IP, PROFINET, SOFBUS/LACBUS, IEC 60870-5-104, IEC 61850 (MMS, Goose & SV). 22. Urządzenie musi zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur kontekstowych. |
| 4. | Kształtowanie pasma (Traffic Shapping) | 23. Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma. 24. Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja reguły firewall ma być możliwe względem pojedynczego połączenia, adresu IP, zautoryzowanego użytkownika, pola DSCP. 25. Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma, a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). 26. Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma na podstawie aplikacji generującej ruch. |
| 5. | Ochrona antywirusowa | 27. Urządzenie wyposażone w minimum jeden komercyjny system antywirusowy. 28. Dostarczona licencja na 2 lata dla komercyjnego systemu antywirusowego. 29. Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym. 30. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu wykrycia infekcji. |
| 6. | Ochrona antyspam | 31. Urządzenie ma posiadać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). 32. Ochrona antyspam ma działać w oparciu o: a. białe/czarne listy, b. DNS RBL, c. Skaner heurystyczny. 33. W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator ma mieć możliwość modyfikowania listy serwerów RBL znajdujących się w domyślnej konfiguracji urządzenia. 34. Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin. |
| 7. | Wirtualne sieci prywatne (VPN) | 35. Urządzenie ma umożliwiać stworzenie sieci VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). 36. Urządzenie ma wspierać co najmniej następujące typy sieci VPN: a. PPTP VPN, b. IPSec VPN, c. SSL VPN. 37. SSL VPN ma działać co najmniej w trybach tunelu i portalu. 38. Producent urządzenia ma umożliwiać pobranie klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. 39. Klient SSL VPN ma być dostępny z poziomu portalu uwierzytelniania (captive portal) 40. Urządzenie ma umożliwiać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover). 41. Urządzenie ma umożliwiać wsparcie dla technologii XAuth, Hub ‘n’ Spoke oraz modconf. 42. Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tuneli IPSec Policy Based oraz Route Based. |
| 8. | Filtr dostępu do stron WWW | 43. Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL. 44. Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL zawierającą co najmniej 50 kategorii tematycznych stron internetowych. 45. Administrator ma mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL. 46. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru ma być przynajmniej: a. blokowanie dostępu do adresu URL, b. zezwolenie na dostęp do adresu URL, c. blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora. 47. Administrator ma mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 4 różnych stron z komunikatem o zablokowaniu strony. 48. Strona blokady ma umożliwiać wykorzystanie zmiennych środowiskowych. 49. Filtr URL musi uwzględniać komunikację po protokole HTTPS. 50. Urządzenie ma umożliwiać identyfikację i blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME. 51. Urządzenie ma umożliwiać stworzenie listy stron dostępnych po protokole HTTPS, które nie będą deszyfrowane. 52. Urządzenie musi oferować możliwość filtrowania wyników wyszukiwania z użyciem SafeSearch |
| 9. | Uwierzytelnianie | 53. Urządzenie ma umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników co najmniej w oparciu o: a. lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), b. zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), c. usługę katalogową Microsoft Active Directory. 54. Urządzenie ma umożliwiać równoczesne użycie co najmniej 5 różnych baz LDAP. 55. Urządzenie ma umożliwiać uruchomienie specjalnego portalu (captive portal), który ma zezwalać na autoryzację użytkowników co najmniej w oparciu o protokoły: a. SSL, b. Radius, c. Kerberos. 56. Urządzenie ma umożliwiać transparentną autoryzację użytkowników w usłudze katalogowej Microsoft Active Directory w oparciu o co najmniej dwa mechanizmy. 57. Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie może wymagać instalacji dedykowanego agenta. 58. Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie może wymagać modyfikacji schematu domeny. 59. Rozwiązanie musi mieć możliwość transparentnego uwierzytelniania użytkowników w ramach infrastruktury VDI (Virtual Desktop Infrastructure) poprzez dedykowanego agenta. Metoda ta musi wspierać co najmniej technologie Citrix Virtual Apps i Microsoft Remote Desktop Services (RDS). 60. Urządzenie musi posiadać wbudowany moduł zapewniający podwójne uwierzytelnianie 2FA poprzez zastosowanie czasowych haseł jednorazowych (TOTP). 61. Wbudowany moduł 2FA musi dawać możliwość wykorzystania haseł TOTP w ramach tuneli SSLVPN, IPSec, jak również logowania do portalu uwierzytelniania, webowego interfejsu administracyjnego i SSH. |
| 10. | Administracja łączami do internetu (ISP) | 62. Urządzenie ma umożliwiać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). 63. Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: a. równoważenie względem adresu źródłowego, b. równoważenie względem połączenia. 64. Mechanizm równoważenia obciążenia ma uwzględniać wagi przypisywane osobno dla każdego z łączy do Internetu. 65. Urządzenie ma umożliwiać przełączenie na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego (tzw. Failover). 66. Urządzenie ma wspierać mechanizm SD-WAN zapewniając automatyczną optymalizację i wybór najkorzystniejszego łącza. 67. W zakresie SD-WAN urządzenie ma zapewniać obsługę mechanizmu SLA (monitorowanie opóźnienia, jitter, wskaźnika utraty pakietów). 68. Monitorowanie dostępności łącza musi być możliwe w oparciu o ICMP oraz TCP. |
| 11. | Routing (trasowanie) | 69. Urządzenie ma umożliwiać statyczne trasowanie pakietów. 70. Urządzenie ma umożliwiać trasowanie połączeń IPv6 co najmniej w zakresie trasowania statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. 71. Urządzenie ma umożliwiać trasowanie pakietów z poziomu wybranej reguły firewall (tzw. Policy Based Routing). 72. Urządzenie ma umożliwiać dynamiczne trasowanie pakietów w oparciu co najmniej o protokoły: RIPv2, OSPF oraz BGP. |
| 12. | Administracja urządzeniem | 73. Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. 74. Interfejs konfiguracyjny ma być dostępny poprzez przeglądarkę internetową, a komunikacja ma być możliwa zarówno poprzez niezaszyfrowany protokół HTTP, jak zaszyfrowany protokół HTTPS. 75. Administrator ma mieć możliwość wskazania do komunikacji innego portu niż 443 TCP. 76. Urządzenie ma umożliwiać zarządzanie przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami. 77. Urządzenie musi oferować możliwość wykorzystania wbudowanych profili administracyjnych określających dostęp do poszczególnych modułów systemu na prawach: brak dostępu, dostęp tylko do odczytu lub pełen odczyt i zapis. 78. Urządzenie ma umożliwiać zarządzenia z poziomu konsoli (SSH) 79. Urządzenie ma umożliwiać zarządzanie poprzez dedykowaną platformę centralnego zarządzania. 80. Interfejs konfiguracyjny platformy centralnego zarządzania ma być dostępny poprzez przeglądarkę internetową, a komunikacja ma być zabezpieczona za pomocą protokołu HTTPS. 81. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny urządzenia musi oferować narzędzia diagnostyczne, co najmniej ping, traceroute, nslookup. 82. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować narzędzia do przechwytywania pakietów, wyświetlania otwartych połączeń sieciowych. 83. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować możliwość zdefiniowania polityki haseł stosowanych w całym systemie w zakresie minimalnej ilości znaków czy złożoności hasła. 84. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować możliwość generowania skryptów z czynności wykonywanych przez administratora ( script recording ). 85. System musi oferować możliwość zdefiniowania własnych obiektów sieciowych, obiektów URL, certyfikatów, usług internetowych (web services). 86. Urządzenie musi oferować portal uwierzytelniania (captive portal) dla użytkowników. 87. Urządzenie ma umożliwiać zapisywanie logów na wbudowanym dysku. 88. Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie logów na zewnętrzny serwer (syslog) z wykorzystaniem transmisji nieszyfrowanej jak i szyfrowanej (TLS). 89. Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie logów za pomocą protokołu IPFIX. 90. Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie backupu konfiguracji (kopia zapasowa) co najmniej w zakresie: a. manualnego eksportu do pliku w dowolnym momencie czasu, b. automatycznego eksportu do serwerów producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora, z możliwością wyboru częstotliwości co najmniej: raz dziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu 91. Urządzenie ma umożliwiać odtworzenie backupu konfiguracji pochodzącego bezpośrednio z serwerów producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora. 92. Urządzenie ma umożliwiać anonimizację logów co najmniej w zakresie adresu źródłowego oraz nazwy użytkownika. 93. Rozwiązanie musi dawać możliwość ręcznej aktualizacji baz zabezpieczeń poprzez wskazanie pliku aktualizacji w trybie offline z poziomu interfejsu graficznego. |
| 13. | RAPORTOWANIE | 94. Urządzenie ma posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu. 95. System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania. 96. System raportowania ma posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu IPS, skanera Antywirusowego, skanera Antyspamowego. 97. System raportowania ma umożliwiać wygenerowanie co najmniej 25 różnych raportów. 98. System raportowania ma umożliwiać edycję konfiguracji bezpośrednio z poziomu raportu. 99. System raportowania ma umożliwiać eksport wyników raportu do formatu CSV. 100. Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o dedykowany system zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny pochodzący od tego samego producenta. 101. Urządzenie ma umożliwiać monitorowanie swojego stanu w wykorzystanie protokołu SNMP w wersji 1, 2 i 3. 102. Urządzenie ma umożliwiać monitorowanie ruchu sieciowego bezpośrednio w konsoli GUI, a także z poziomu konsoli (SSH). |
| 14. | Pozostałe usługi i funkcje | 103. Urządzenie ma umożliwiać stworzenie interfejsu zagregowanego w oparciu o protokół LACP. 104. Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer DHCP z możliwością dynamicznego przypisywania adresów jak i statycznego przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej. 105. Urządzenie ma pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP (tzw. DHCP Relay). 106. Konfiguracja serwera DHCP ma być niezależna dla IPv4 i IPv6. 107. Urządzenie ma umożliwiać stworzenia różnych konfiguracji DHCP dla różnych podsieci skonfigurowanych zarówno na interfejsach fizycznych jak i wirtualnych (VLAN) w zakresie określenia bramy, serwerów DNS, nazwy domeny). 108. Urządzenie ma posiadać usługę DNS Proxy. 109. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla Spanning-tree protocol (RSTP/MSTP). 110. Urządzenie musi oferować wsparcie dla IEEE 802.1Q VLAN. 111. Urządzenie musi mieć zaimplementowane Open API 112. Urządzenie ma posiadać dwie niezależne partycje np. w celu zapewnienia działania na wypadek awarii podczas aktualizacji oprogramowania układowego (firmware). W tym celu ma być możliwe zsynchronizowanie aktywnej partycji z zapasową przed aktualizacją firmware lub w dowolnym innym momencie. |
| 15. | Gwarancja i serwis | 113. Urządzenie ma być objęte 24-miesięczną gwarancją producenta na dostarczone elementy systemu oraz licencję dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa. 114. W okresie obowiązywania gwarancji ma być zapewnione wsparcie techniczne świadczone co najmniej drogą e-mail lub przez dedykowany do tego portal. |
| 16. | Parametry sprzętowe | 115. Urządzenie ma być wyposażone w dysk SSD o pojemności co najmniej 200 GB. 116. Urządzenie wyposażone jest w redundantne zasilanie z sygnalizacją pracy poszczególnych zasilaczy. 117. Liczba portów Ethernet 2,5Gbps – min. 8 z możliwością rozszerzenia do 16. 118. Liczba portów światłowodowych 1Gbps – min. 2 z możliwością rozszerzenia do 10. 119. Urządzenie ma pozwalać na instalację modułu rozszerzeń z poniższej listy: a. Moduł z 8 interfejsami miedzianymi 2,5Gbps b. Moduł z 4 interfejsami miedzianymi 10Gbps. c. Moduł z 4 interfejsami światłowodowymi 1Gbps. d. Moduł z 8 interfejsami światłowodowymi 1Gbps. e. Moduł z 4 interfejsami światłowodowymi 10Gbps. 120.Urządzenie ma umożliwiać dostęp do Internetu za pomocą modemu 3G oraz 4G pochodzącego od dowolnego producenta. 121. Urządzenie ma być wyposażone w min. 2, różniące się typem, porty konsolowe. Przynajmniej jeden port konsolowy ma być typu RJ45. 122. Przepustowość Firewall (1518 bajtów UDP) – minimum 10Gbps. 123. Przepustowość Firewall wraz z włączonym systemem IPS (1518 bajtów UDP) – minimum 5Gbps. 124. Przepustowość filtrowania Antywirusowego – minimum 1.3 Gbps. 125. Przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES – minimum 2.5Gbps. 126. Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec – minimum 1000. 127. Maksymalna liczba tuneli typu SSL VPN (tryb tunelu) – minimum 150. 128. Maksymalna liczba tuneli typu SSL VPN (tryb portalu) – minimum 150. 129. Obsługa interfejsów 802.11q (VLAN) – minimum 256. 130. Liczba równoczesnych sesji – minimum 600 000 i nie mniej niż 30 000 nowych sesji/sekundę. 131. Urządzenie ma umożliwiać budowanie klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive. 132. Urządzenie nie ma limitu na liczbę użytkowników. 133. Liczba reguł filtrowania – minimum 16 384. 134. Liczba tras statycznego routingu – minimum 5 120. 135. Liczba tras dynamicznego routingu – minimum 10 000. 136. Możliwość instalacji w szafie RACK 19”, wysokość urządzenia 1U. 137. Urządzenie musi być wyposażone w moduł TPM. |

- Macierz dyskowa – 1 sztuka.

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | - Maksymalnie Rack 2U, minimalnie 12 wnęk na dyski 3,5’’ |
| Procesor | - Minimum 6 rdzeniowy, 12 wątkowy, wspierający szyfrowanie sprzętowe, min. 2.2 GHz w trybie podstawowym, min. 8,5MB cache |
| Pamięć | - Minimum 8GB w technologii DDR4 z możliwością rozszerzenia do 64GB i obsługą ECC |
| Porty | - Min.: 2 x 10GbE Base-T z obsługą protokołu IEEE 802.3ad oraz IEEE 802.3x, ramki jumbo min. 9kB, wsparcie dla LRO, GSO, SR-IOV i RSS, 4 x 1GbE Base-T, 2 x USB 3.2, min. 2 x wew. sloty PCIex8 gen. 3 |
| Zasilanie | - Redundantne, min. 500W |
| Dyski | - Minimum cztery dyski SSD SATA o pojemności 3.84TB każdy, dedykowane i certyfikowane przez producenta rozwiązania o min. parametrach: odczyt losowy 88 000 IOPS, zapis losowy 30 000 IOPS, DWPD 1, możliwość aktualizacji firmware bezpośrednio z urządzenia, typowe zużycie mocy 5W dla odczytu i zapisu, 1.5W dla spoczynku, maksymalna temperatura pracy min. 70°C - Minimum cztery dyski HDD SATA o pojemności 16TB każdy, dedykowane i certyfikowane przez producenta rozwiązania o min. parametrach: 7 200RPM, cache 512MB, wypełnienie helowe, MTBF: 1,2 miliona godzin, możliwość aktualizacji firmware bezpośrednio z urządzenia, typowe zużycie mocy 8W podczas pracy, 5W dla spoczynku, maksymalna temperatura pracy min. 60°C |
| Funkcje | - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, F1; wsparcie dla systemów plików min. Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, exFAT, HFS+; wsparcie dla protokołów: SMB, FTP, NFS, WebDAV, AFP; uwierzytelnianie Kerberos; wsparcie wirtualizacji dla OpenStack, Citrix, VMware vSphere ESXi 8.0 i Microsoft Hyper-V; możliwość rozszerzenia obsługi pojedynczego wolumenu do rozmiaru min. 990TB; możliwość utworzenia kopii całego systemu; obsługa do 4800 kont użytkowników i 900 połączeń SMB; możliwość tworzenia klastrów HA z tym samym typem urządzenia (natywna funkcja producenta); obsługa systemu operacyjnego urządzenia w języku polskim, szyny do montażu rack - producenta oferowanego urządzenia |
| Dodatkowe wyposażenie | - Dedykowany i certyfikowany przez producenta oferowanego rozwiązania moduł pamięci o pojemności min. 16GB |
| Certyfikaty/Dokumenty | - VCCI, BIS, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, RoHS, oświadczenie producenta oferowanego urządzenia (lub autoryzowanego dystrybutora), że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na rynek polski lub EU. |
| Gwarancja | - Min. 60 miesięcy na urządzenie z wyposażeniem i dyski SSD oraz min. 36 miesięcy na dyski HDD – gwarancja producenta oferowanych urządzeń - Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta, opatrzone numerem postępowania, potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta |
| Usługa montażu | Wykonawca zamontuje dostarczoną macierz dyskową w szafie rack w serwerowni w siedzibie zamawiającego. |

- UPS – 2 sztuki.

| Lp. | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Typu Rack 19” |
| 2. | Topologia | Line-interactive |
| 3. | Moc skuteczna / Moc pozorna | 2700 W / 3000 VA |
| 4. | Interfejs komunikacyjny | - 1 x 10/100/1000 Base-T (Komunikacja i zarządzanie) - 1 x USB |
| 5. | Gniazda wyjściowe | IEC 320 C13 - 8 szt. IEC 320 C19 - 1 szt. RJ-45 USB |
| 6. | Kable | - 1 x kabel komunikacyjny do UPS (2 metry) - 1 x kabel zasilający do UPS’a (2 metry) - 2 x kabel umożliwiający podłączenie zasilania od UPSa do dostarczonego serwera i macierzy dyskowej. |
| 7. | Oprogramowanie i zarządzanie | Do UPSa musi być dołączone oprogramowanie (z wymaganą licencją, jeśli jest niezbędna) umożliwiające konfigurację bezpiecznego wyłączenia serwera po zaniku zasilania w tym także środowisk wirtualnych (Hyper-V). Oprogramowanie musi działać na systemie operacyjnym Microsoft Windows Server 2025 x64 Datacenter. |
| 8. | Zabezpieczenia | Przeciwzwarciowe Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe Termiczne Zabezpieczenie przed przeładowaniem |
| 9. | Sygnalizacja pracy | Wyświetlacz LCD Diody LED Dźwiękowa |
| 10. | Dodatkowe wymogi | Zimny start Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Wyłącznik obwodu z możliwością resetu Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora Alarmy dźwiękowe Automatyczny test Wbudowany wyświetlacz LCD Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania EPO (Emergency Power Off) Inteligentny Slot UPS musi zostać dostarczony wraz z oryginalnymi bateriami. Wymiana baterii nie może powodować przerwania pracy zasilacza. |
| 11. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące na UPS oraz baterie. |
| 12. | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji. Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |
| 13. | Usługa montażu | Wykonawca zamontuje dostarczone UPS-y w szafie rack w siedzibie Zamawiającego. |

- Szafa rack – 1 sztuka.

| Lp. | Element konfiguracji | Opis wymagań technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość | Wysokość (podana w jednostkach EIA) - 42U |
| 2 | Wyposażenie | Szafa wyposażona w zdejmowane drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, zdejmowane panele boczne. Drzwi przednie perforowane, zamykane na klamkę z kluczykiem, z przewodem uziemiającym. Możliwość zmiany drzwi przednich – prawe/lewe. Drzwi tylne perforowane, dzielone, zamykane na klamkę z kluczykiem. Słupki pionowe – regulowana głębokość instalacji w szafie, otwory montażowe numerowane w pozycjach U. Kółka transportowe oraz nóżki poziomujące w miejscu docelowej instalacji. |
| 3 | Wymiary | Minimalna głębokość: 120 cm Minimalna szerokość: 80 cm Minimalna wysokość: 2000 cm |
| 4 | Obciążenie | Możliwe obciążenie - 800kg |
| 5 | Wymagane normy | 1) Zgodność z normami EIA-310 |
| 6 | Listwy zasilające | Dwie listwy zasilające 19", 9 gniazd, z wyłącznikiem i zabezpieczeniem 1,8 m wtyk C14, gniazda CEE 7/5. |
| 7 | Wyposażenie dodatkowe dla szafy | 4 x wentylator 2 x organizator kabli 19" 1U szczotkowy, 1 x organizator kabli 19" 1U grzebieniowy |
| 8 | Gwarancja | 3 lata gwarancji producenta |
| 9 | Usługa montażu | 1. Wykonawca zobowiązany jest do montażu szafy rack oraz całego dostarczonego sprzętu (w tym m.in. serwera, macierzy dyskowej, przełączników sieciowych, wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM) w niej zgodnie z obowiązującymi normami (m.in. TIA/EIA, ISO/IEC) oraz dobrymi praktykami instalacyjnymi stosowanymi w centrach danych. 2. Sprzęt w szafie rack musi być zainstalowany w sposób zapewniający: - prawidłową wentylację oraz swobodny przepływ powietrza (uwzględnienie kierunku nawiewu i wywiewu), - odpowiednie rozmieszczenie urządzeń pod kątem ergonomii i serwisowania (np. cięższe elementy na dole szafy), - właściwe uziemienie i podłączenie do zasilania zgodnie z dokumentacją producentów. 3. Okablowanie (zasilające i sieciowe) musi być: - ułożone estetycznie i przejrzyście, z zastosowaniem organizacji kabli (listwy, prowadnice, rzepy itp.), - opisane i oznaczone w sposób jednoznaczny i trwały, - oddzielone logicznie – kable zasilające i sygnałowe prowadzone oddzielnie. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia istniejącego sprzętu i okablowania z obecnej szafy rack do nowej szafy rack w sposób minimalizujący przerwy w pracy systemów oraz do odtworzenia pełnej funkcjonalności infrastruktury w nowej szafie. 5. Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - aktualną dokumentację rozmieszczenia sprzętu i okablowania w szafie, - opis i zdjęcia wykonanej instalacji. 6. Wykonawca odpowiada za demontaż i wyniesienie starej szafy rack z serwerowni oraz pozostawienie pomieszczenia w stanie uporządkowanym. |

- Zarządzalne przełączniki sieciowe – 2 sztuki.

| Lp. | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ obudowy | RACK 1U |
| 2. | Obsługiwane warstwy | L2/L3 |
| 3. | Zarządzalny | Tak |
| 4. | Dostęp | Przeglądarka WWW (GUI) Wiersz poleceń (CLI) Aplikacja |
| 5. | Architektura sieci | Gigabit Ethernet |
| 6. | Całkowita liczba portów | 28 |
| 7. | Złącza | RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt. 10G SFP+ - 4 szt. |
| 8. | Moduły SFP+ | Wszystkie Interfejsy SFP+ przełącznika sieciowego wyposażone w Adaptery: SFP+ do RJ45, 1/2.5/5/10 GbE. |
| 8. | Obsługiwane standardy | IEEE 802.3 IEEE 802.3 u IEEE 802.3 x IEEE 802.3 z IEEE 802.3 ab IEEE 802.3 ad IEEE 802.3 ae IEEE 802.3 an IEEE 802.3 az IEEE 802.1 AB IEEE 802.1 d IEEE 802.1 p IEEE 802.1 s IEEE 802.1 w IEEE 802.1 Q IEEE 802.1 x |
| 9. | Liczba grup VLAN | 4096 |
| 10. | Szybkość przekierowań pakietów | 95 Mb/s |
| 11. | Przepustowość | 128 Gb/s |
| 12. | Bufor pamięci | 1,5 MB |
| 13. | Warstwa przełączania | 3 |
| 14. | Dodatkowe informacje | Head-of-line (HOL) blocking Link Aggregation Spanning Tree QoS VLAN |
| 15. | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Elementy montażowe |
| 16. | Gwarancja | dożywotnia (gwarancja producenta) |
| 17. | Usługa montażu | Wykonawca zainstaluje dostarczone przełączniki sieciowe w szafie rack w siedzibie Zamawiającego. |

- Przełączniki sieciowe PoE – 1 sztuka.

| Lp. | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ obudowy | RACK 1U |
| 2. | Obsługiwane warstwy | L2/L3 |
| 3. | Zarządzalny | Tak |
| 4 | Wyświetlacz LCM | (1) dotykowy 1,3" |
| 5 | Wymagania aplikacyjne Sieci UniFi | Wersja 5.12.11 i nowsza |
| 6 | Interfejs zarządzania | Ethernet, Oprogramowanie UniFi Network Controller |
| 7. | Interfejs sieciowy | (24) porty GbE RJ45 (2) porty 1/10G SFP+ (w zestawie z Adapterami SFP+ do RJ45, 1/2.5/5/10 GbE) |
|  | Interfejs PoE | (16) PoE/PoE+ (Pin: 1, 2+; 3, 6-) (8) 60W PoE++; PoE/PoE+ (Pin: 1, 2+; 3, 6-) / PoE++ (Para A: 1, 2+; 3, 6-) (Para B: 4, 5+; 7, 8-) |
| 8. | Całkowita przepustowość bez blokady | 44 Gb/s |
| 9. | Pojemność przełączenia | 88 Gb/s |
| 10. | Przepływność przekazywania | 65,472 Mpps |
| 11. | Metoda zasilania | (1) Uniwersalne wejście, 100–240V AC, 50/60 Hz (1) Wejście DC USP-RPS, 52V DC, 7,69A; 11,5V DC, 2,61A |
| 12. | Zasilanie | AC/DC, wewnętrzne, 450 W |
| 13. | Obsługiwany zakres napięcia | 100–240V AC |
| 14. | Pobór mocy | Max 50W (Wyłączając wyjście PoE) |
| 15. | Łączna dostępna moc PoE | 400 W |
| 16. | Maks. moc PoE na port wg PSE | PoE+: 32W PoE++: 64W |
| 17. | Zakres napięcia w trybie PoE | PoE: 44–57V PoE+: 50–57V |
| 18. | Ochrona przed ESD/EMP | Powietrze: ± 16 kV, kontakt: ± 12 kV |
| 19. | Certyfikacje | CE, FCC, IC |
| 20. | Funkcje przełączania |  |
|  | Funkcje warstwy 2 | IGMP snooping STP/RSTP z priorytetami i wyłączaniem na poziomie portu Izolacja portów Kontrola burzowa Voice VLAN Port mirroring Agregacja portów LACP Ograniczenie szybkości transmisji multicast / broadcast Blokowanie adresów MAC Kontrola przepływu Kontrola 802.1X Ramki Jumbo Ochrona pętli własnej DHCP snooping / Guarding Limitowanie szybkości egress LLDP-MED Port ograniczony według MAC Izolacja urządzenia za pomocą ACL |
|  | Funkcje warstwy 3 | DHCP dla sieci zarządzanych lokalnie Przekaźnik DHCP Routing między sieciami VLAN na tym samym przełączniku Statyczne routowanie między lokalnymi sieciami Izolacja sieci za pomocą ACL |
| 21. | Materiał obudowy | Stal SGCC |
| 22. | Wymiary | 442 x 285 x 44 mm (17,4 x 11,2 x 1,7") +/-10% |
| 23. | Gwarancja | Min. 24 miesiące (gwarancja producenta) |
| 24. | Wszystkie Interfejsy SFP+ przełącznika sieciowego wyposażone w Adaptery: SFP+ do RJ45, 1/2.5/5/10 GbE). | Tak |
| 25. | Usługa montażu | Wykonawca zamontuje dostarczony przełącznik sieciowy w szafie rack w siedzibie Zamawiającego |

- Access Pointy – 3 sztuki.

| Lp. | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Montaż | Ścienne/sufitowe |
| 2. | Częstotliwość pracy | 2,4GHz, 5GHz i 6 GHz |
| 3. | Szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 688 Mbps |
| 4. | Szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 2882 Mbps |
| 5. | Szybkość przesyłania danych (6 GHz) | 5765 Mbps |
| 6. | Interfejs sieciowy | (1) port 1/2.5 GbE RJ45 |
| 7. | Interfejs zarządzania | Ehernet, Oprogramowanie UniFi Network Controller |
| 8. | Technologia MIMO | Tak |
| 9. | Standardy WiFi | 802.11a/ 802.11b/ 802.11g/ 802.11n/ 802.11ac (WiFi 5)/ 802.11ax (WiFi 6/6E)/ 802.11be (WiFi 7) |
| 10. | Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| 11. | BSSID | 8 na radio |
| 12. | VLAN | 802.1Q |
| 13. | Max. moc TX 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz | 22 dBm 26 dBm 23 dBm |
| 14. | Klienci jednocześni | 300+ |
| 15. | Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| 16. | Metoda zasilania | PoE+ |
| 17 | Zasilanie | UniFi Przełącznik PoE |
| 18. | Obsługiwany zakres napięcia | 44—57V DC |
| 19. | Maksymalne zużycie mocy | 21W |
| 20. | Typ anteny | Wewnętrzne |
| 21. | Gwarancja | Min. 24 miesiące (gwarancja producenta) |
| 22. | Możliwość podłączenia pod kontroler WiFi (w celu centralnego zarządzania wieloma takimi samymi AP) | Tak |
| 23. | Usługa montażu | Wykonawca zamontuje dostarczone Access Pointy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego |

- Kontroler WiFi – 1 sztuka.

| Lp. | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Interfejs zarządzania | Ethernet, Bluetooth, Oprogramowanie UniFi Network Controller |
| 2. | Interfejs sieciowy | (1) port GbE RJ45 |
| 3. | Pojemność dysku SSD | 1 TB SATA SSD 2.5" |
| 4. | Pamięć | 32 GB eMMC / 3 GB RAM |
| 5. | Metoda zasilania | PoE Szybkie ładowanie adapterem 2.0/3.0, 9V DC, 2A |
| 6. | Wyświetlacz | 1.42" |
| 7. | Certyfikacje | FCC, CE, IC |
| 8. | Gwarancja | Min. 24 miesiące (gwarancja producenta) |
| 9. | Możliwość pełnego wsparcia dla aplikacji UniFi. | Tak |
| 10. | Usługa montażu | Wykonawca zamontuje dostarczony kontroler WiFi w szafie rack w siedzibie Zamawiającego |

- Zintegrowany System Bezpieczeństwa (SIEM).

Przedmiotem zamówienia jest zaawansowany system cyberbezpieczeństwa dostarczany w modelu SaaS, zapewniający kompleksową ochronę infrastruktury IT organizacji. System powinien oferować centralną konsolę zarządzania, wysoką dostępność (co najmniej 99,9%) oraz wsparcie dla szerokiej gamy urządzeń, w tym serwerów, stacji roboczych i urządzeń mobilnych. Wszystkie moduły i funkcje muszą pochodzić od jednego producenta, a dane przetwarzane w systemie muszą być zgodne z regulacjami GDPR oraz standardami bezpieczeństwa, takimi jak ISO/IEC 27001:2022 i SOC 2 Type 2. Wymagane jest także, aby system był sklasyfikowany jako rozwiązanie czołowe w uznanych raportach branżowych, takich jak Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms oraz Forrester Wave for Extended Detection and Response Platforms.

Oczekiwany system powinien móc integrować moduły odpowiedzialne za detekcję i odpowiedź na zagrożenia (EDR/XDR), ochronę tożsamości użytkowników (ITDR), zarządzanie incydentami oraz identyfikację podatności w infrastrukturze IT (ASM). Kluczowym elementem funkcjonalności jest możliwość przeprowadzania szczegółowych analiz incydentów, ułatwiających zrozumienie zakresu i przyczyn ataków.

System powinien być dostarczony z usługami wsparcia technicznego i usługami wdrożeniowymi.
Ważnym elementem zamówienia jest potwierdzenie skuteczności rozwiązania w praktyce poprzez jego ocenę w niezależnych raportach branżowych. Dodatkowe punkty oceny ofert mogą być przyznane za rozbudowę funkcji systemu, takich jak większa liczba analiz w sandboxie czy rozwinięcie modułów ochrony tożsamości oraz analizy zagrożeń. Zamawiający przewiduje możliwość dalszego rozwoju funkcjonalności systemu, dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Wymagania ogólne

- Centralna konsola systemu musi być dostępna jako usługa SaaS (Software-as-a-Service) z gwarantowaną dostępnością na poziomie minimum 99,9%. Do ochrony stacji roboczych i serwerów wymagane jest użycie dedykowanego agenta.

- Wszystkie moduły funkcjonalne systemu muszą być dostarczone przez jednego producenta w celu zachowania spójności technologicznej i integralności architektury.

- System musi gwarantować, że dane są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w EOG, zgodnie z wymogami RODO.

- System musi być zgodny z RODO i posiadać certyfikat ISO/IEC 27001:2022 lub wykazywać zgodność z SOC 2 Type 2. Jest to kluczowe dla ochrony danych i ciągłości bezpieczeństwa informacji, minimalizując ryzyko naruszeń.

- Dojrzałość i skuteczność systemu musi być poświadczona przez co najmniej następujące niezależne instytucje badające rynek EDR/XDR:

  - Wymagane jest, aby system był sklasyfikowany co najmniej jako Lider (ang. Leader) w raporcie Forrester Wave For Extended Detection and Response Platforms Q2 2024.

  - System musi być sklasyfikowany jako lider w raporcie Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms za lata 2023 i 2024.

  - System w teście Enterprise 2025 w ramach niezależnej ewaluacji rozwiązań EDR realizowanej przez MITRE musi osiągnąć skuteczność detekcji technik na poziomie 85 procent.

- System ma zostać dostarczony z 24-miesięczną subskrypcją obejmującą ochronę dla 20 stacji roboczych oraz 6 serwerów. Wszystkie moduły funkcjonalne systemu muszą być dostarczone z takim samym okresem licencji.

- System musi zagwarantować, że dane dotyczące alarmów i incydentów będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 90 dni.

- System musi przechowywać szczegółowe dane telemetryczne pochodzące z chronionych systemów (serwerów, stacji roboczych). Dane te muszą być dostępne do ręcznego przeszukiwania zarówno w konsoli systemu, jak i za pośrednictwem interfejsu API. Należy zapewnić brak jakichkolwiek ograniczeń licencyjnych dotyczących ręcznego przeszukiwania tych danych w konsoli.

- W celu zapewnienia integralności danych i zgodności z wymogami regulacyjnymi, system musi archiwizować logi audytowe przez minimalny okres 180 dni. Wymagane jest rejestrowanie co najmniej następujących zdarzeń: logowania użytkowników, wszelkie modyfikacje konfiguracji systemu oraz wykorzystanie interfejsu API.

- System musi posiadać wsparcie i możliwość  instalacji agenta na co najmniej następujących systemach operacyjnych:

  - Microsoft:

    - Windows 7 SP1

    - Windows 10  (x86-64 oraz arm64) i Windows 11 (x86-64 oraz arm64)

    - Windows Server 2012 i 2012 R2

    - Windows Server 2016, 2019, 2022 i 2025

    - Windows Server Core 2016, 2019, 2022 i 2025

  - Linux

    - Oracle Linux 7, 8, 9 i 10

    - Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9 i 10

    - Rocky Linux 8, 9 i 10

    - Ubuntu 18, 20, 22 i 24

    - Debian 9, 10, 11, 12 i 13

  - Apple macOS 14, 15 i 26

- System obligatoryjnie musi zapewniać możliwość instalacji agenta na platformach Windows 7 SP1 oraz Windows 10, niezależnie od statusu wsparcia rozszerzonego ze strony producenta. Wersja agenta przeznaczona dla wymienionego systemu operacyjnego musi pozostawać w aktywnym cyklu wsparcia technicznego producenta oraz regularnie otrzymywać aktualizacje mechanizmów detekcyjnych i prewencyjnych.

- System musi udostępniać pakiety instalacyjne w następujących formatach:

  - Dla systemów Microsoft: msi lub exe

  - Dla systemów Linux: pakiet rpm i deb

  - Dla macOS: pakiet pkg

- Komunikacja między agentem a konsolą systemu musi być realizowana przy użyciu protokołu HTTPS w wariancie co najmniej TLS 1.2 i odbywać się:

  - Bezpośrednio

  - Pośrednio przez proxy systemowe

  - Pośrednio przez proxy wskazane w trakcie instalacji

- Dokumentacja systemu musi wskazywać adresy IP oraz adresy URL, z którymi komunikuje się agent nawiązując komunikację z konsolą systemu, aby umożliwić udrożnienie komunikacji sieciowej.

- System musi oferować interfejs zarządzania dostępny przez przeglądarkę internetową. Komunikacja z tym interfejsem musi być zabezpieczona protokołem HTTPS, wykorzystującym co najmniej TLS1.2. Interfejs webowy systemu nie może zawierać komponentów takich jak Flash, Silverlight, aplety Java, ActiveX czy wtyczki NPAPI.

- System musi udostępniać interfejs API do zarządzania. Wymagane jest, aby uwierzytelnianie do tego interfejsu opierało się na protokole OAuth2. Ponadto, System powinien zapewniać granularną autoryzację, umożliwiając klientom OAuth2 precyzyjne określenie zakresu dostępu do poszczególnych obszarów funkcjonalnych.

- Interfejs API systemu musi umożliwiać co najmniej następujące akcje:

  - Wykonanie kwerendy do danych telemetrycznych z endpointa i z systemów trzecich

  - Pobranie pliku instalacyjnego agenta

  - Uruchomienie skryptu na wskazanym hoście

  - Zarządzenia izolacją sieciową danego hosta

  - Przywrócenie pliku z kwarantanny

  - Pobranie informacji o alarmach

  - Zlecenie skanowania hosta

  - Pobranie pliku z hosta

- System musi zapewniać funkcjonalność umożliwiającą zdefiniowanie zestawu dozwolonych publicznych adresów IP. Adresy te będą wykorzystywane do autoryzacji logowania do konsoli zarządzania systemem oraz nawiązywania połączeń z interfejsem programistycznym (API).

- System musi zapewniać możliwość integracji z zewnętrznymi katalogami użytkowników i posiadać wsparcie dla SAML 2.0 i SCIM.

- System musi posiadać wbudowany katalog użytkowników oraz obsługiwać drugi czynnik uwierzytelniający wykorzystujący tokeny sprzętowe zgodne z FIDO (ang. Fast Identity Online).

- Podczas tworzenia lokalnych kont administracyjnych system musi wymagać, aby hasła spełniały minimalne kryteria złożoności: minimum 12 znaków, w tym małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne.

- System nie może wprowadzać ograniczeń licencyjnych dotyczących liczby użytkowników ani równoczesnych logowań. Wszyscy użytkownicy muszą mieć indywidualne konta imienne dla pełnej rozliczalności działań.

- System musi umożliwiać określenie zakresu dostępu z wykorzystaniem matrycy ról i ich przypisania do użytkownika lub do grupy użytkowników. Rola musi definiować dostęp do określonego obszaru administracyjnego systemu, jego rodzaj (tylko do odczytu, pełen dostęp) oraz jego zasięg (wszystkie lub wybrane hosty).

- System powinien obsługiwać minimum pięć poziomów ważności alarmów, takich jak: informacyjny, niski, średni, wysoki i krytyczny.

- System dla alarmów zgrupowanych w ramach incydentu musi automatycznie tworzyć łańcuchy przyczynowo skutkowe reprezentujące zależności pomiędzy procesami wykorzystywanymi w trakcie ataku i powiązane dane telemetryczne, celem ułatwienia przeanalizowania wykorzystywanych technik, określenia zakres ataku, ustalenia celu i zakresu ataku oraz zweryfikowania, czy atak się powiódł.

- System musi umożliwiać zarządzanie incydentami co najmniej w następującym zakresie:

  - Przypisanie incydentu do analityka

  - Zmianę stanu incydentu np: badany, false positive, true positive, duplikat, testy

  - Dodawanie notatek

  - Określenia minimalnego czasu na podjęcie analizy incydentu przez analityka wraz ze ścieżką eskalacji, jeśli ten czas zostanie przekroczony.

- System musi mapować alarmy do frameworku MITRE ATT&CK.

- System musi umożliwiać tworzenie wyjątków dla reguł prewencyjnych co najmniej na podstawie certyfikatu producenta oprogramowania i ścieżki do pliku.

- System musi posiadać możliwość kontroli urządzeń podłączanych do portów USB co najmniej na systemach windows i macOS w następującym zakresie:

  - Określenia jak typ urządzenia USB można podłączyć

  - Określenia zakresu dostępu do pamięci masowej USB:

    - Brak dostępu

    - Tylko odczyt

    - Odczyt i zapis

    - Odczyt, zapis i uruchamianie

- System musi posiadać możliwość kontroli pamięci masowej podłączanej przez wbudowane (podłączone przez PCIe) czytniki kart SD co najmniej na systemach windows i macOS w następującym zakresie:

  - Brak dostępu

  - Tylko odczyt

  - Odczyt i zapis

  - Odczyt, zapis i uruchamianie

- System musi zapewniać możliwość zarządzania host firewallem na platformach Windows, macOS i Linux.

- System musi umożliwiać konfigurację manualnych i automatycznych aktualizacji agenta dla określonych grup hostów. Polityka aktualizacji  agenta musi umożliwiać wskazanie:

  - Dnia tygodnia i zakresu czasu, w którym aktualizacja nie będzie wykonywana

  - Wersji agenta: względnie wobec najnowszych wydanych lub bezwzględnie (konkretna wersja)

- System musi umożliwiać kontrolę nad procesem pobierania aktualizacji mechanizmów detekcyjno-prewencyjnych przez agenta, obejmując co najmniej:

  - Agent pobiera aktualizację natychmiast po opublikowaniu przez producenta

  - Agent pobiera aktualizację z określonym opóźnieniem od momentu publikacji przez producenta

- System musi umożliwiać dynamiczne grupowanie hostów z wykorzystaniem co najmniej następujących atrybutów: nazwa hosta, system operacyjny, adres ip, podsieć ip, znacznik, atrybuty Active Directory (co najmniej nazwa domeny i pojemnik OU).

- System musi umożliwiać nawiązanie zdalnego połączenia konsolowego do hosta chronionego agentem oferując co najmniej następujące funkcje:

  - Podgląd uruchomionych procesów

  - Podgląd systemów plików

  - Podgląd stanu socketów sieciowych

  - Wyłączenie wskazanego procesu

  - Uruchomienie skryptu z biblioteki

  - Pobranie i wgranie pliku z hosta

  - Zrzut pamięci procesu

  - Zrzut pamięci systemu operacyjnego

  - Wyłączenie i restart systemu

- System musi zapewniać możliwość zdalnej izolacji sieciowej hosta, blokując cały ruch sieciowy (włączając w to ruch DNS) z wyjątkiem połączeń z systemem oraz protokołu DHCP, na czas trwania izolacji.

- System musi umożliwiać budowanie biblioteki skryptów oraz ich zdalne uruchamianie zarówno na pojedynczych hostach, jak i na grupach hostów. Niezbędne jest zapewnienie obsługi co najmniej wymienionych języków skryptowych:

  - Systemy windows: powershell lub python

  - Systemy Linux: skrypty bash lub python

  - Systemy MacOS: skrypty zsh lub python

- System musi umożliwiać bezpośrednią integrację z usługą VirusTotal oraz DomainTools. Wraz z Systemem nie jest wymagane dostarczenie licencji do żadnego z w/w narzędzi.

- System musi zapewniać możliwość blokowania uruchamiania plików binarnych na podstawie ich wartości skrótu (hasha), zarówno globalnie, jak i dla określonych grup hostów.

- System musi umożliwiać tworzenie własnych reguł detekcyjno-prewencyjnych. Reguły te muszą opierać się co najmniej na określeniu łańcucha przyczynowo-skutkowego procesów oraz na parametrach linii poleceń.

- System musi posiadać możliwość budowania własnych list indykatorów (ang. Indicator Of Compromise) w formie nazw domenowych, adresów IPv4 i IPv6 oraz hashy SHA256 i MD5 poprzez:

  - Manualne dodanie indykatorów

  - Programowe dodanie indykatorów przez interfejs API

  - Import indykatorów z pliku

- System powinien oferować możliwość tworzenia niestandardowych kokpitów (ang. dashboard). Użytkownicy mogą w tym celu korzystać zarówno z gotowych kontrolek (ang. widget), jak i definiować własne kontrolki za pomocą własnych zapytań do danych telemetrycznych.

- System musi zapewniać możliwość przeszukiwania wszystkich danych telemetrycznych zarówno za pomocą kreatorów, jak i manualnie, przy użyciu zapytań. Zapytania muszą umożliwiać łączenie i filtrowanie danych telemetrycznych z różnych źródeł, przekształcanie wyników oraz obsługę wyszukiwania pełnotekstowego (ang. free text search), czyli wyszukiwanie dowolnego ciągu znaków bez konieczności wskazywania konkretnego pola. Zasady tworzenia zapytań muszą być jasno opisane w dokumentacji systemowej.

- System musi zapewniać funkcjonalność zapisywania zapytań do danych telemetrycznych w bibliotece zapytań.

- System musi umożliwiać wykonywanie zapytań do danych telemetrycznych i pobieranie wyników za pośrednictwem interfejsu API.

- System musi zapewniać funkcję eksportu wyników kwerendy do pliku tekstowego zawierającego dane telemetryczne.

- System musi umożliwiać transformację kwerendy dotyczącej danych telemetrycznych w regułę korelacyjną. Reguła ta, uruchamiana zgodnie z określonym harmonogramem, będzie generować alarmy, jeśli kwerenda zwróci więcej niż jeden rekord.

- System musi posiadać możliwość pobierania zgodnie z żądanym harmonogramem list indykatorów ze wskazanych adresów URL oraz oferować możliwość ich wykorzystania do budowy reguł korelacyjnych. W szczególności musi posiadać możliwość pobierania indykatorów publikowanych przez CERT Polska w ramach listy ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami.

- System musi posiadać następujące możliwości przetwarzania logów z systemów trzecich:

  - Co najmniej 10 GB logów dziennie

  - Okres retencji logów co najmniej 180 dni

  - Dedykowany kolektor do logów (maszyna wirtualna lub oprogramowanie)

  - Gotowe parsery i reguły korelacyjne co najmniej dla następujących systemów:

    - Firewalli Cisco ASA

    - Firewalli Cisco FirePower

    - Firewall Palo Alto Networks

    - Cisco Identity Services Engine

    - FortiMail

    - VMware ESXi

    - Microsoft Entra ID

    - Microsoft Exchange Online

  - Wspierany przez Sztuczną Inteligencję wbudowany generator parserów dla logów z systemów trzecich innych niż wskazane w punkcie podpunkcie d.

- Konsola systemu musi umożliwiać centralne zarządzanie konfiguracją oraz aktualizacją dedykowanego kolektora do logów z systemów trzecich.

- System musi posiadać wbudowany moduł SOAR (ang. Security Orchestration, Automation and Response) umożliwiający automatyczną obsługę alarmów w tym m.in. możliwość zmiany konfiguracji (orkiestracji) innych systemów bezpieczeństwa i rozszerzenie kontekstu alarmu poprzez integrację z systemami trzecimi. Wbudowany moduł SOAR musi umożliwiać budowanie spersonalizowanych scenariuszy obsługi (ang. playbooki) z wykorzystaniem graficznego narzędzia bez potrzeby pisania kodu.

- Wbudowany moduł SOAR musi posiadać możliwość orkiestracji systemów bezpieczeństwa wewnątrz sieci Zamawiającego (systemów on-prem) oraz systemów bezpieczeństwa dostarczanych w formie usługi chmurowej (systemy SaaS).

- Wbudowany moduł SOAR musi umożliwiać zrealizowanie co najmniej następujących scenariuszy (ang. playbooków):

  - Wysłanie powiadomienia mailowego i via Microsoft Teams w przypadku, gdy mechanizmy detekcyjno-prewencyjne agenta przestały funkcjonować poprawnie.

  - Włączenie skanowania hosta w odpowiedzi na alarm o wskazanej istotności.

  - Wysłanie maila do wskazanych adresatów w odpowiedzi na alarm o wskazanej istotności celem potwierdzenia załączenia izolacji sieciowej hosta.

  - Założenie zgłoszenia w systemie Jira w odpowiedzi na alarm o wskazanej istotności lub alternatywnie wywołanie konfigurowalnego webhooka w odpowiedzi na alarm o wskazanej istotności celem integracji z systemem do śledzenia zgłoszeń.

  - Raz na dobę wysyłanie powiadomienia mailowego o serwerach, na których agent jest offline.

  - Wyszukuje wszystkie maszyny, na których działa lub działał proces o wskazanym sha256 a następnie zatrzymuje proces (jeśli ciagle działa) i usuwa plik o wskazanym sha256.

  - W odpowiedzi na alarm o zadanej ważności  pochodzący z modułu ITDR musi nastąpić reset hasła użytkownika, którego poświadczenia są powiązane z alarmem. Jeśli użytkownik należy do danej grupy w katalogu Active Directory, to reset hasła wymaga akceptacji wskazanego operatora. W przeciwnym wypadku reset hasła zostanie wykonany automatycznie. Operator o konieczności podjęcia decyzji zostanie powiadomiony na kanale Microsoft Teams lub drogą mailową. Użytkownik, którego hasło zostanie zresetowane musi zostać o tym fakcie powiadomiony drogą mailową.

Wymagania dla agenta

- Agent nie może wykorzystywać Oracle Java JRE/JDK.

- Instalacja agenta nie może wymagać restartu systemu operacyjnego.

- Agent musi weryfikować poprawność certyfikatu w trakcie nawiązywania połączenia z systemem w celu ochrony przed atakami man-in-the-middle z wykorzystaniem mechanizmu certificate pinning lub podobnego.

- Agent musi posiadać mechanizmy ochronne uniemożliwiające wyłączenie agenta lub wpłynięcie na jego poprawne funkcjonowanie nawet przez użytkowników z podwyższonymi uprawnieniami (ang. anti-tampering) na systemach Windows, macOS i Linux.

- Odinstalowanie agenta musi być chronione unikalnym hasłem dla każdej chronionej stacji, tak aby uniemożliwić odinstalowanie agenta nawet użytkowników z podwyższonymi uprawnieniami na systemach Windows, macOS i Linux.

- W trakcie instalacji agenta musi istnieć możliwość nadania agentowi nieusuwalnego bezpośrednio z konsoli systemu znacznika, który może zostać wykorzystany jako atrybut do grupowanie hostów.

- W trakcie instalacji agenta musi istnieć możliwość wskazania dedykowanego serwera proxy, z którego agent będzie korzystał nawiązując połączenie z systemem.

- Agent musi wykrywać i blokować próby wyłączenia usługi Volume Shadow Copy Service (VSS) oraz inne próby uszkodzenia migawek VSS.

- Agent musi realizować ochronę przed atakami klasy Bring Your Own Vulnerable Driver poprzez wykrywanie i blokowanie prób ładowania podatnych sterowników.

- Agent musi bezpośrednio na chronionym hoście zapewniać ochronę przed znanymi i nieznanymi złośliwymi plikami binarnymi co najmniej w następujący sposób:

  - Weryfikacja reputacji pliku w bazie threat intelligence producenta systemu

  - Lokalna analiza statyczna bazująca na uczeniu maszynowym (ang. Machine learning)

- Agent musi zapewnić ochronę przed znanymi i nieznanymi złośliwymi makrami w plikach Microsoft Word i Microsoft Excel co najmniej w następujący sposób:

  - Weryfikacja reputacji makra w bazie threat intelligence producenta

  - Lokalna analiza statyczna bazująca na uczeniu maszynowymi (ang. Machine learning)

- Agent musi posiadać możliwość usuwania złośliwych makr wykrytych w plikach Microsoft Word i Microsoft Excel.

- Agent musi realizować ochronę przed zaszyfrowaniem dysku i plików przez złośliwe oprogramowanie (ochrona anty-ransomware’owa) w scenariuszu, gdzie próba szyfrowania podejmowana jest bezpośrednio na chronionym systemie i pośrednio z wykorzystaniem sieci.

- Agent musi wykonywać analizę plików binarnych po tym jak zostały zapisane w systemie plików.

- Agent musi zapewniać ochronę anty-exploitową.

- Agent musi posiadać możliwość umieszczania złośliwych plików w kwarantannie.

- Agent musi automatycznie wykonywać skanowanie pamięci masowej natychmiast po jej podłączeniu do portu USB.

- Agent, poprzez analizę złożonych łańcuchów przyczynowo skutkowych i wykrywanie technik i taktyk stosowanych przez cyberprzestępców, musi zapewnić ochronę przed atakami klasy Living of The Land wykorzystującymi legalne narzędzia systemowe w groźny sposób.

- Agent musi zapewniać ochronę przed atakami mającymi na celu kradzież poświadczeń użytkowników.

- Agent musi posiadać możliwość automatycznej remediacji złożonych ataków co najmniej poprzez wyłączenie złośliwych procesów, umieszczenie plików w kwarantannie, usunięcie zadań z harmonogramu i wpisów z rejestru.

- Agent musi integrować się z Windows Security Center.

- Agent musi obsługiwać następujące tryby pracy:

  - W jądrze systemu (używać sterownika) na systemach Windows

  - W jądrze systemu (używać kernel modułu) lub poza jądrem systemu (aka user space) na systemach Linux

  - Poza jądrem systemu na systemach MacOS

- Agent dla systemów Windows, MacOS i Linux musi zbierać i wysyłać do systemu co najmniej następujące dane telemetryczne:

  - Utworzenie nowego procesu i zakończenie procesu

  - Operacje na socketach sieciowych dla TCP i UDP

  - Rozwiązywane domeny DNS

  - Operacje na plikach

  - Zdarzenia z event logu dotyczące uwierzytelnienia.

  - Operacje na rejestrze (tylko systemy Windows)

- W przypadku braku łączności z systemem agent musi lokalnie przechować dane telemetryczne i wysłać je do systemu po przywróceniu łączności sieciowej.

Usługi

- Wraz z systemem należy zapewnić usługę wsparcia technicznego świadczoną bezpośrednio przez producenta systemu przez cały okres ważności subskrypcji. Usługa musi umożliwiać otwieranie zgłoszeń serwisowych w trybie 24/7. Wymaga się co najmniej 1 godzinnego czasu odpowiedzi inżyniera wsparcia technicznego w przypadku zgłoszeń krytycznych i 4 godzinnego w pozostałych.

Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia oraz uruchomienia systemu na infrastrukturze serwerowej Zamawiającego po dokonaniu dostawy przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, wraz z jego konfiguracją i sprawdzeniem poprawności działania

- System kontroli dostępu do sieci (NAC).

Podstawowa funkcjonalność systemu NAC:

- System musi posiadać funkcjonalność aktywnego zapobiegania dostępu do sieci nieautoryzowanych użytkowników i urządzeń końcowych.

- System musi współpracować z urządzeniami wielu producentów (tzw. multi vendor)

- System musi być w pełni zarządzany z poziomu interfejsu graficznego dostępnego przez przeglądarkę internetową z jednej konsoli, interfejs WEB w wersji HTML5 niewymagających obsługi dodatkowych wtyczek.

- System musi wspierać funkcjonalność instalacji rozproszonej na wielu maszynach (serwerach) fizycznych lub wirtualnych w ramach jednej licencji.

- System musi wspierać mechanizm DISASTER RECOVERY – tworzenia kopii lustrzanej całego systemu w celu zachowania ciągłości działania w ramach jednej licencji.

- System musi umożliwiać elastyczną rozbudowę poprzez dodawanie licencji w przypadku wzrostu liczby obsługiwanych stacji końcowych.

- System musi umożliwiać obsługę co najmniej 100 jednoczesnych unikatowych autoryzacji do sieci w ciągu dnia (w tym gości) oraz zapewniać skalowalność do przynajmniej 200 jednoczesnych unikatowych autoryzacji do sieci poprzez rozbudowę oferowanego rozwiązania.

- Licencja ma być zwalniana po rozłączeniu urządzenia końcowego.

- System musi umożliwiać obsługę jednocześnie podłączonych agentów oraz BYOD (Bring Your Own Device) co najmniej tyle samo co licencja na jednoczesne unikatowe autoryzacje do sieci w ciągu dnia.

- System musi umożliwiać instalację na maszynie wirtualnej (VM), PaaS lub maszynie fizycznej, w tym:

  - VM – min. VMWare ESXi co najmniej w wersji 5.x, Hyper-V w wersji min 2012, Proxmox w wersji min 5.x, KVM w wersji min 7.x, Citrix XenServer w wersji min 4.x

  - Maszyny fizyczne - serwery wspierane przez producenta.

- System musi posiadać funkcjonalność serwerów:

  - serwera RADIUS dla infrastruktury sieciowej,

  - serwera OTP dla infrastruktury VPN, Captive Portal, Tacacs+,

  - serwera SYSLOG,

  - serwera TACACS+,

  - serwera Monitoringu,

  - serwera DHCP,

  - serwera polityk uwierzytelniania i kontroli dostępu 802.1X,

  - serwera WWW (HTTP/HTTPS) dla uwierzytelnienia gościnnego.

- System musi umożliwiać realizację wysokiej dostępności elementów funkcjonalnych, poprzez zapewnienie redundancji dla modułów realizujących dostępu do sieci i DHCP.

- System musi umożliwiać uwierzytelnianie administratorów za pomocą wewnętrznej bazy użytkowników i/lub zewnętrznych systemów autoryzacji w tym OpenLDAP, Microsoft ActiveDirectory, WebServices/API, Radius, relacyjnych baz danych: min MySQL, MSSQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, ODBC.

- System musi umożliwiać uwierzytelnianie tożsamości i urządzeń końcowych za pomocą wewnętrznej bazy i/lub zewnętrznych systemów autoryzacji w tym OpenLDAP, Microsoft ActiveDirectory, Google G Suite, WebServices/API, Radius, relacyjnych baz danych: min MySQL, MSSQL, MariaDB, PostgresSQL, Oracle, ODBC.

- System musi umożliwiać synchronizację danych (tożsamości, urządzenia końcowe, jednostki organizacyjne, konta administracyjne, adresy MAC) z zewnętrznych systemów (min. AirWatch, IBM MaaS, MobileIron, Microsoft Intune, Google Workspace, Famoc, Microsoft Active Directory, Radius, OpenLDAP, relacyjnych baz danych (jak MySQL, MSSQL, MariaDB, PostgresSQL, Oracle, ODBC), CheckPoint, Service Now.

- Podczas synchronizacji musi umożliwiać mapowanie grup lokalnych z grupami zdalnymi, atrybutami Active Directory, tworzenia lokalnych haseł, certyfikatów, wysłania konfiguracji dostępowych poprzez email.

- System musi wspierać funkcjonalność API dla masowych operacji CRUD (Create, Read, Update, Delete) na obiektach systemu oraz procedur blokowania dostępu do sieci.

- System musi mieć możliwość autoryzacji protokołem NTLM z wieloma serwerami Microsoft Active Directory, także nie połączonych relacjami zaufania.

- System musi mieć możliwość obsługę wielu PKI dla różnych grup użytkowników.

- System musi posiadać funkcjonalność tworzenia kont administracyjnych z konfigurowalnym dostępem do dowolnych spośród wszystkich funkcjonalności systemu oraz do dowolnych obiektów utworzonych i/lub zarządzanych w systemie.

- System musi mieć możliwość zmiany parametrów kont Microsoft Active Directory (min. Login, Hasło, Imię, Nazwisko, Email, Status).

- System musi posiadać funkcjonalność konfiguracji praw kontroli dostępu do poszczególnych elementów menu interfejsu oraz obiektów na poziomie ich dodawania, edycji, kasowania.

- Interfejs graficzny systemu musi być dostępnym w różnych wersjach językowych (min. w języku angielskim i polskim).

- System musi umożliwiać kontrolę dostępu do interfejsu graficznego administratora na podstawie adresu IP lub podsieci.

- System musi posiadać możliwość raportowania podłączonych tożsamości, urządzeń końcowych podłączonych do sieci, min. Tożsamość, mac adres, urządzenie końcowe, port, SSID, urządzenie sieciowe, informacja o autoryzacji oraz przydzielony Vlan z przydzielonym adresem IP.

- System musi zapewniać scentralizowane monitorowanie urządzeń sieciowych. W systemie musi być dostępny dedykowany interfejs graficzny, na którym dostępny jest podgląd wszystkich portów i modułów zarządzanego urządzenia.

- System musi umożliwiać monitoring urządzeń sieciowych oraz końcowych za pomocą protokołu min. SNMP.

- System musi umożliwiać zbieranie danych inwentaryzacyjnych, ich zmian oraz sprawdzanie kondycji urządzeń sieciowych oraz końcowych za pomocą min. protokołu SNMP.

- Funkcjonalność zarządzania urządzeniami sieciowymi w zakresie monitoringu, zapisu konfiguracji zmian, konfiguracji ustawień portu z zakresu min. VLANów, Autoryzacji, Statusu, Opisu.

- System musi obsługiwać możliwość automatycznego egzekwowania zdefiniowanych polityk na urządzeniach sieci przewodowej i bezprzewodowej.

- System musi posiadać możliwość konfiguracji serwera DHCP dla stworzonych podsieci IP.

- System musi umożliwiać konfigurację własnych szablonów przesyłanych wiadomości e-mail oraz wydruku poświadczeń dostępu do sieci.

- System musi posiadać funkcjonalność automatycznego wyszukiwania urządzeń sieciowych oraz końcowych w wybranych podsieciach minimum za pomocą protokołu SNMP w wersji 1, 2c oraz 3.

- System musi posiadać funkcjonalność wysyłania zdarzeń np. do systemów SIEM minimum protokołem Syslog informacji z serwerów autoryzacji, DHCP, VPN, OTP, Tacacs+.

- System musi posiadać mechanizm tworzenia cyklicznej kopii bezpieczeństwa lokalnie lub na udziałach zewnętrznych.

- System musi posiadać wbudowany Captive Portal do obsługi logowania się do sieci oraz rejestracji tożsamości i urządzeń końcowych (BYOD).

- System musi posiadać możliwość logowania w oparciu o portale społecznościowe, minimum: Facebook i Google, LinkedIn.

- System musi posiadać możliwość wysyłania danych rejestracyjnych poprzez email, bramkę SMS oraz zapasową bramkę SMS.

- System musi posiadać funkcję personalizacji strony gościnnej.

- Captive Portal musi się automatycznie dostosować formatem do podłączonego urządzenia końcowego min: komputer, tablet, telefon.

- Captive Portal musi umożliwiać rejestracje gości potwierdzanych przez konta typu sponsor.

- Captive Portal musi mieć możliwość włączenia dwuskładnikowego uwierzytelniania konta (OTP) minimum za pomocą tokenu wygenerowanego na Google Authenticatorze lub wysłanego przez bramkę SMS oraz zapasową bramkę SMS.

- Captive Portal musi umożliwiać logowanie za pomocą kont lokalnych oraz Microsoft Active Directory.

- Captive Portal musi posiadać możliwość zmiany hasła kont lokalnych oraz Microsoft Active Directory.

- Captive Portal musi umożliwiać logowanie typu HotSpot za pomocą kodu dostępu.

- Captive Portal musi umożliwiać tworzenie dynamicznych pól formularza rejestracyjnego, np.: pole tekstowe, lista wyboru.

- Interfejs graficzny Captive Portalu musi być dostępnym w różnych wersjach językowych (min. w języku angielskim, polskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i ukraińskim).

- Captive Portal musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji dla OTP.

- Captive Portal powinien wspierać automatyczne kasowanie wygasłych kont gościnnych: na żądanie, okresowo wg zadanej liczbie dni.

- Captive Portal powinien umożliwiać konfiguracje maksymalnej ilości nieudanych logowań.

- System musi umożliwiać budowanie powiązań urządzeń sieciowych minimum za pomocą protokołów LLDP, CDP.

- System powinien posiadać mechanizm integracji z systemami zewnętrznymi za pomocą protokołu, min. Syslog, SNMP Trap, Rest API, w celu wykrywania anomalii, blokowania dostępu do sieci, rozłączania tożsamości/urządzenia końcowego.

- System powinien posiadać mechanizm rozłączania dostępu do sieci z poziomu interfejsu aplikacji z możliwością określenia dodania tożsamości, urządzenia końcowego, mac adresu do kwarantanny.

- System powinien posiadać mechanizm rozłączania sesji min SNMP, komend CLI, RADIUS CoA zgodnie z RFC 5176.

- System musi posiadać dedykowanego agenta min dla systemu Windows, Mac OS, Linux w celu profilowania urządzeń końcowych.

- System musi obsługiwać różne metody profilowania do wykrywania typu urządzeniu, systemu operacyjnego, przez co najmniej DHCP Fingerprinting, DHCP SPAN, SNMP, Vendor OUI, TCP, Active Directory, CDP/LLDP, HTTP/S, DNS, Radius, WMI, MDM, WinRM, ONVIF.

- System musi umożliwiać integracje z zewnętrznymi rozwiązaniami typu MDM (min. AirWatch, IBM MaaS, MobileIron, Microsoft Intune, Google Workspace, Famoc).

- System musi posiadać funkcjonalność dwuskładnikowego uwierzytelniania konta (OTP) realizowaną poprzez tworzenie tokenu w Google Authenticator i SMS, minumum na systemach: FortiGate, Pulse Secure, OpenVPN, Palo Alto, Cisco ASA.

- System musi umożliwiać współpracę z agentem instalowanym na systemie końcowym, który zapewni sprawdzenie systemu końcowego pod kątem zgodności z polityką bezpieczeństwa co najmniej:

  - Czy system jest aktualny z możliwością automatycznego naprawienia niezgodności

  - Czy włączony jest firewall

  - Czy jest uruchomiony system antywirusowy i aktualna baza sygnatur

  - Czy jest włączone szyfrowanie dysku systemowego

  - Czy urządzenie końcowe jest podłączone do domeny Microsoft Active Directory

  - Czy na dysku znajdują się pliki lub katalogi wskazane przez administratora

  - Czy w systemie są uruchomione procesy wskazane przez administratora

  - Czy w systemie są uruchomione usługi wskazane przez administratora z możliwością automatycznego naprawienia niezgodności

  - Czy w systemie są wpisy w rejestrze wskazane przez administratora wg klucza, a także pod kątem:

    - Wartości klucza rejestru

    - Typu wartości: Number, String, Version

- System musi posiadać możliwość wysyłania komunikatów do użytkowników min za pomocą agenta i Captive Portal.

- System musi współpracować z serwerem tokenów.

- System musi posiadać mechanizm autokonfiguracji sieci (autokonfiguratory sieci) urządzeń końcowych (sieci przewodowej i bezprzewodowej) bez potrzeby angażowania pracowników działo IT dla systemów co najmniej:

  - Microsoft Windows

  - Mac OS

  - iOS

  - Android

- System musi posiadać możliwość instalacji certyfikatu końcowego użytkownika poprzez mechanizm autokonfiguracji sieci (autokonfiguratory sieci).

- System musi wspierać protokół IPv6 min dla konsoli SSH, komunikacji RADIUS, NTP, SNMP, komunikację z Microsoft Active Directory.

Mechanizmy uwierzytelniania

- System musi wspierać protokoły uwierzytelniania RADIUS oraz RADIUS Proxy dla zewnętrznego serwera RADIUS.

- System musi obsługiwać uwierzytelnianie w oparciu o następujące protokoły:

  - MAC,

  - PAP/ASCII,

  - CHAP,

  - SNMP,

  - 802.1X.

- wraz z możliwością wyboru szczegółowego sposobu uwierzytelniania np. IEEE 802.1x (PEAP), IEEE 802.1x (EAP-TLS), IEEE 802.1x (EAP-TTLS), MAC (PAP), MAC (CHAP), MAC (MD5), TEAP, itp.

- System musi umożliwiać uwierzytelnianie 802.1X urządzeń końcowych i tożsamości.

- System musi umożliwiać uwierzytelnianie SNMP Trap urządzeń końcowych.

- System musi wspierać implementację protokołu 802.1X z różnymi suplikantami (min. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i 8.1, Windows 10, Windows 11, Apple Mac OS X Supplicant, Apple iOS Supplicant, Google Android Supplicant, Ubuntu Supplicant).

- System musi umożliwiać tworzenie polityk uwierzytelniania opartych o złożone reguły:

  - Tożsamość/Urządzenie końcowe,

  - Grupa tożsamości/urządzeń końcowych,

  - Parametry urządzeń końcowych, min: system operacyjny, wersja,

  - Atrybuty Active Directory,

  - Jednostka organizacyjna tożsamości/urządzeń końcowych,

  - Urządzenia sieciowe sieci przewodowej, bezprzewodowej,

  - Grupy urządzeń sieciowych,

  - Porty urządzeń sieciowych,

  - Grupy portów urządzeń sieciowych,

  - Jednostka organizacyjna portów,

  - Punkty dostępowe (AP) i/lub nazwa sieci bezprzewodowej (SSID),

  - Data, czas ważności polityki,

  - Wewnętrzny Captive Portal,

  - Metoda autoryzacji.

- System musi umożliwiać przypisywanie sieci VLAN i/lub atrybutów RADIUS zwrotnych VSA podczas etapu autoryzacji, np.: ACL, Quality of Service, co najmniej następujących producentów: Cisco Networks, Aruba Networks, Extreme Networks, Hewlett Packard Enterprise, Juniper Networks, Ruckus Networks, MicroTik, Ubiquiti Networks.

- System musi wspierać funkcjonalność IP-to-ID Mapping, polegającą na łączeniu tożsamości, adresu IP, adresu MAC.

- System musi wspierać funkcjonalność auto rejestracji, polegającą na łączeniu tożsamości, urządzenia końcowego, adresu MAC podczas etapu autoryzacji, minimum za pomocą mechanizmów SNMP, DHCP, NMAP, WMI.

- System musi posiadać możliwość wdrażania polityk w całej sieci za pomocą jednej konsoli.

- System musi posiadać lokalną bazę tożsamości, tworzoną w oparciu o pojedynczą tożsamość i/lub w postaci zbiorczego pliku w formacie CSV.

- System musi posiadać lokalną bazę urządzeń końcowych, tworzoną w oparciu o pojedynczy obiekt i/lub w postaci zbiorczego pliku w formacie CSV.

- System musi umożliwiać konfigurację czasu ważności hasła dla tożsamości gościnnych w dniach.

- System musi umożliwiać tworzenie hasła dnia, dla tożsamości zarejestrowanych przez wewnętrzny Captive portal.

- System musi posiadać lokalną bazę urządzeń końcowych, tworzoną w oparciu o urządzenie końcowe i/lub w postaci zbiorczego pliku w formacie CSV. Lokalna baza urządzeń końcowych musi być tworzona per urządzenie końcowe na podstawie unikalnego adresu MAC.

- System musi wspierać uwierzytelnienie urządzeń końcowych na podstawie zawartych w lokalnej bazie adresów MAC.

- System musi wspierać funkcjonalność różnych typów autoryzacji na pojedynczym porcie urządzenia sieciowego: min. autoryzację pojedynczą, autoryzację wielokrotną, uwierzytelnianie urządzeń typu Voice VLAN, równoczesną obsługę różnych typów autoryzacji skonfigurowanych na porcie i/lub autoryzację poprzez portal www.

- System musi umożliwiać integrację z EDUROAM w zakresie autoryzacji użytkowników.

- System musi umożliwiać przesyłanie zwrotnych parametrów do systemów zewnętrznych i/lub urządzeń sieciowych za pomocą protokołu min. HTTP zawierających min. informacje o identyfikatorze tożsamości, adresie MAC oraz IP.

Obsługa serwerów certyfikatów CA

- System musi posiadać funkcjonalność zintegrowanego serwera certyfikacji CA (Certificate Authority) oraz zapewniać współpracę z zewnętrznymi serwerami CA.

- Funkcja CA zintegrowana oraz zewnętrzna musi zapewniać przynajmniej następujące funkcjonalności:

  - możliwość generowania i podpisywania certyfikatów dla tożsamości i urządzeń końcowych.

  - możliwość bezpiecznego przechowywania certyfikatów tożsamości i urządzeń końcowych.

  - Możliwość generowanie certyfikatów za pomocą protokołu SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol).

  - usługę OCSP (Online Certificate Status Protocol).

Obsługa serwerów DHCP

- System musi posiadać funkcję zintegrowanego serwera DHCP.

- System musi wspierać funkcjonalność auto rejestracji, polegającą na łączeniu urządzenia końcowego, adresu MAC podczas pracy serwera DHCP.

- System musi zapewniać przynajmniej następujące funkcjonalności serwera DHCP:

  - Uruchamianie usługi dla wybranych podsieci,

  - Przypisanie ustalonego adresu IP dla adresu MAC.

  - Przypisanie różnych adresów IP dla konkretnego adresu MAC z różnych podsieci,

  - Możliwość zwracania adresów IP wyłącznie dla wybranej i wcześniej zdefiniowanej grupy adresów MAC,

  - Możliwość określania braku dostępu dla wybranych adresów MAC,

  - Monitoring obciążenia puli dynamicznych, poziomu decline, braku konfiguracji, ograniczenia dla zdefiniowanej grupy adresów MAC,

  - Możliwość ustawienia dodatkowych parametrów zwrotnych przesyłanych przez serwer DHCP,

  - Możliwość podglądu aktualnego obciążenia podsieci w widoku graficznym adresacji IP dla przydziału statycznego i dynamicznego,

  - Możliwość zmiany przydziału dynamicznego na statyczny bez restartu usługi,

  - Dokonywanie zmian bez konieczności wyłączania usług.

Obsługa serwerów TACACS+

System musi umożliwiać tworzenie grup uprawnień do kontroli dostępów urządzeń sieciowych:

- System musi umożliwiać grupowanie urządzeń końcowych oraz administratorów.

- System musi umożliwiać tworzenia haseł administratorom.

- System musi umożliwiać tworzenie listy komend uprawnień dla administratorów

- System musi raportować o wszystkich wydanych komendach na kontrolowanych urządzeniach sieciowych.

- System musi umożliwiać zmianę hasła administratora z poziomu urządzenia sieciowego wg ustalonego czasu.

- System musi umożliwiać logowanie za pomocą poświadczeń Microsoft Active Directory.

- System musi wspierać logowanie administratorów za pomocą tokenów OTP.

- System musi umożliwiać przypisywanie atrybutów zwrotnych VSA podczas etapu autoryzacji.

Raportowanie i monitoring

System musi umożliwiać generowanie raportów oraz monitoring przynajmniej następujących parametrów:

- Monitoring autoryzacji.

- Monitoring dla zdarzeń systemowych.

- Monitoring dla zdarzeń DHCP.

- Monitoring dla tożsamości.

- Monitoring dla urządzeń końcowych.

- Monitoring dla urządzeń sieciowych.

- Raport stanu systemu (min. szczegółowy dane z nodów systemu, wykorzystanie polityk dostępu, ostatnie krytyczne błędy, niski status komponentów drukarek, ostanie aktywności serwerów autoryzacji, DHCP, urządzeń sieciowych uwzględniający ostatnią aktywność autoryzacji, obciążenie procesora, pamięci, zmiany konfiguracji, obciążenie serwera DHCP, autoryzacji, obciążenia portów – przepustowość, liczby autoryzacji) dostępny min. z poziomu konsoli CLI, interfejsu WWW oraz raportu email.

- Raport ze zdarzeń logowania z informacją o nadam adresie IP.

- Raport stanu systemu z poziomu konsoli CLI min. obciążenie procesora, pamięci, przestrzeni dyskowej, działania usług.

- Raport z logów DHCP z informacją o polityce dostępu logowania do sieci.

- System musi posiadać mechanizm graficznego podglądu stanu przełącznika i portów w czasie rzeczywistym.

- System musi wspierać mechanizm graficznego podglądu urządzeń sieciowych działających w stosie.

- System musi wspierać mechanizm graficznego podglądu wykrytych niezgodności vlanów w urządzeniach sieciowych działających w środowisku.

- System musi wpierać funkcjonalność graficznego monitoringu zasobów zarządzanych drukarek sieciowych.

- System musi posiadać mechanizm graficznego podglądu stanu tożsamości oraz urządzeń końcowych w tym podstawowe dane, ostatnia autoryzacja do sieci, wykorzystanie urządzeń końcowych wg tożsamości na dzień, parametry urządzeń końcowych, min: system operacyjny, wersja.

- System musi umożliwiać podgląd tożsamości, urządzeń końcowych zalogowanych do sieci w czasie rzeczywistym z podziałem wg urządzeń sieciowych, kontrolerów wifi.

- Raport z logów OTP z informacją o poprawnej i błędnej autoryzacji, wysłanego tokenu przez bramkę SMS.

- Raport zdarzeń Microsoft Active Directory, minimum:

  - Logowania, wylogowania z system w tym błędne logowania

  - Logowania do sieci 802.1X

Alarmy

- System musi umożliwiać generowanie alarmów systemowych w sytuacjach krytycznych za pomocą:

  - wiadomości e-mail,

  - Syslog,

  - notyfikacji systemowych.

- Alarmy mogą być generowane w sytuacjach, min:

  - Ilości obsługiwanych transakcji RADIUS,

  - Opóźnienie obsługi transkacji RADIUS,

  - Statusu krytycznego modułów.

- System musi posiadać zestaw narzędzi diagnostycznych dla rozwiązywania problemów, w tym:

  - badanie łączności IP za pomocą ping, traceroute,

  - tcpdump protokołów RADIUS, TACACS+,

  - wyszukiwanie zdarzeń RADIUS z uwzględnieniem:

    - nazwy użytkownika,

    - adresu MAC,

    - statusu uwierzytelnienia (udana lub nieudana),

    - powodu, jeżeli uwierzytelnienie nieudane,

    - zakresu czasowego, co do dnia, godziny i minuty,

  - wykonanie zdalnego polecenia na urządzeniu sieciowym.

Licencja wsparcia technicznego producenta oprogramowania:

Wykonawca dostarczy licencję systemu NAC w formie subskrypcji na okres 36 miesięcy.

producenta oprogramowania. Licencja ta powinna obejmować minimum:

- Kontakt mailowy z działem wsparcia technicznego w celu rozwiązania problemów związanych z wdrożeniem lub obsługą systemu NAC

- Rozwiązywanie powtarzalnych i rozwiązywalnych problemów związanych z oprogramowaniem a także wsparcie przy identyfikacji problemów trudnych do powtórzenia.

- Wsparcie przy rozwiązywaniu problemów oraz pomoc w określaniu parametrów dla konfiguracji oprogramowania oraz wstępne obejścia dla wykrytych problemów.

- Dostęp do dokumentacji i instrukcji na stronie internetowej.

Dostęp do aktualizacji i poprawek, które powinny być dostępne z poziomu interfejsu oprogramowania.

Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia oraz uruchomienia systemu na infrastrukturze serwerowej Zamawiającego po dokonaniu dostawy przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, wraz z jego konfiguracją i sprawdzeniem poprawności działania

- Dostawa i wdrożenie systemu do monitorowania sieci przemysłowej.

Przedmiotem zamówienia jest:

- wdrożenie systemu monitorowania sieci przemysłowej służącego do monitorowania sieci przemysłowej, składającego się z sond sprzętowych oraz oprogramowania do zarządzania i analizy ruchu sieciowego (system IDS),

- dostawa licencji oraz sond sprzętowych,

- udzielenie wsparcia dla administratorów Zamawiającego,

- organizacja i realizacja szkoleń dla administratorów Zamawiającego.

- Funkcjonalność i specyfikacja.

- Oprogramowanie musi być w 100% niezależne od dostawców automatyki oraz zawierać wsparcie dla urządzeń przemysłowych wykorzystywanych przez Zamawiającego.

- Przetwarzane dane w systemie nie mogą być przesyłane poza infrastrukturę Zamawiającego.

- Całość rozwiązania, tj. system IDS wraz z silnikiem analitycznym oraz wszystkie sondy systemowe – zarówno sondy fizyczne, jak i wirtualne – muszą pochodzić od jednego producenta. Producent systemu IDS musi być jednocześnie producentem sond, a rozwiązanie powinno stanowić spójny, zintegrowany produkt, zaprojektowany i rozwijany jako całość.

- System IDS musi posiadać interfejs graficzny min. w języku polskim i angielskim, który ma być dostępny przez przeglądarkę internetową. Dostęp do interfejsu musi być zabezpieczony protokołem szyfrowania TLS. Zamawiający musi mieć możliwość importu własnego certyfikatu.

- System IDS nie może ograniczać wielkości przestrzeni dla przechowywanych logów i archiwalnego ruchu sieciowego. Musi umożliwiać ustawienie czasu przechowywania informacji o anomaliach i archiwum ruchu sieciowego.

- System IDS musi umożliwiać konfigurowanie poziomów dostępu dla użytkowników.

- System IDS musi umożliwiać aktualizację bazy danych, oprogramowania, podatności w trybie offline.

- System IDS musi umożliwiać synchronizację czasu przy użyciu protokołu NTP.

- System IDS musi zapewniać:

- pasywne monitorowanie sieci przemysłowej Zamawiającego,

- automatyczne tworzenie graficznej mapy rządzeń min.: PLC, HMI, RTU, IED, stacje operatorskie SCADA, wraz z możliwością filtrowania po urządzeniach, protokołach, portach.

- szczegółową inwentaryzację urządzeń,

- automatyczne odzwierciedlenie połączeń komunikacyjnych,

- informowanie o zmianach min.: utrata urządzenia, pojawienie się nowego urządzenia, zmiana komunikacji,

- wykrywanie podatności urządzeń i oprogramowania w sieci przemysłowej wykorzystując powszechnie znane podatności CVE na podstawie bazy MITRE i/lub NIST,

- budowę mapy topologii sieci przemysłowej wraz z informacją o sposobie komunikacji,

- obsługę LLDP, CDP, CIP, SSDP.

- System IDS musi posiadać mechanizmy alarmujące, które będą działać w trakcie budowania modelu sieci przemysłowej w celu wykrywania zagrożeń w procesie nauki.

- System IDS musi posiadać zaimplementowane mechanizmy wsparcia i rozumienia komend dla głównych protokołów OT i IT.

- System IDS musi mieć możliwość dodawania nowego typu protokołu.

- System IDS musi działać na kopii ruchu oraz musi być w 100% pasywny. Nie może generować żadnego dodatkowego ruchu w monitorowanej sieci ani mieć wpływu na komunikację w sieci przemysłowej.

- Kopia ruchu sieciowego musi się odbywać na bazie kopii dostarczanej ze SPAN/mirror portów przełączników, lub w trybie „pass-through / in-line” przy wpięciu do linii.

- System IDS musi umożliwiać analizę ruchu sieciowego: Packet Capture (pliki PCAP).

- System IDS musi monitorować i klasyfikować cyberincydenty oraz zdarzenia operacyjne.

- System IDS powinno być oparte na technologii uczenia maszynowego i umożliwiać modelowanie sieci w czasie maksymalnie 5 dni.

- System IDS musi umożliwiać generowanie potencjalnych wektorów ataku, bazując na analizie ruchu sieciowego oraz rekomendować sposoby zwiększenia bezpieczeństwa.

- System IDS musi umożliwiać integrację z systemami typu SIEM (np. poprzez Syslog)

- System IDS musi zapewniać w trybie ciągłym monitoring online sieci przemysłowej z alarmowaniem w czasie rzeczywistym wykorzystując metody /techniki behawioralne.

- System IDS musi umożliwiać sortowanie alarmów zgodnie z min.: stopniem, ważności, typie, czasie wystąpienia.

- System IDS musi umożliwiać wysyłanie wiadomości e-mail w razie wystąpienia alarmów.

- System IDS musi gromadzić informacje o zaistniałych alarmach min.: opis techniczny alarmu, stopień oraz ważność, rekomendacje, plik z ruchem sieciowym.

- System IDS musi pozwalać na głęboką analizę pakietów (DPI) dla min. protokołów: MODBUS RTU, DNP3.

- System IDS musi wspierać analizę ML/AI dla protokołów min.: Profinet, Profibus, Powerlink, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, TASE2, DNP3, OPC UA, OPC, EtherCAT, GE EGD, EtherNet/IP, BUSZ, CIP, IEC- 61850, SRTP, BACnet.

- System IDS musi identyfikować anomalie w ruchu sieciowym oraz incydenty w tej sieci.

- System IDS musi obsługiwać incydenty w zakresie min.: wykrywania, rejestrowania, analizy, ustawienia priorytetu, ustawienia statusu, podejmowanie działań naprawczych, rekomendacji.

- System IDS musi wykrywać zagrożenia min.:

- malware/”zero-day”,

- atak DOS/DDOS,

- atak typu ATP,

- spyware, skanowanie sieci,

- zagrożenia Man-in-the-Middle,

- anomalie min.: rozpoznawanie częstotliwości komunikacji urządzeń, niezgodność, komend, skanowanie PLC, skanowanie urządzeń sterujących,

- wykrywanie połączeń do innej sieci LAN/internet,

- wykrywanie połączeń do kluczowych urządzeń wraz z prezentacją sposobu komunikacji.

- System IDS musi pozwalać na generowanie raportów w zakresie analizy danych.

- System IDS musi umożliwiać instalację sond programowych w środowisku Linux.

- System IDS musi umożliwiać szyfrowaną komunikację z sondami sprzętowymi.

- System IDS musi umożliwiać zapamiętywanie widoków graficznych skonfigurowanych przez użytkownika.

- System IDS musi zapewniać funkcjonalność budowy oraz utrzymania Software Bill of Materials (SBOM) dla monitorowanej infrastruktury przemysłowej, realizowaną w sposób pasywny, bez ingerencji w pracę urządzeń końcowych.

- System IDS musi mieć możliwość ukrywania urządzeń typu MULTICAST/BORADCAST.

- System IDS musi mieć możliwość wykrywania producenta urządzenia min. pod adresie MAC.

- System IDS musi umożliwiać eksport listy urządzeń do pliku CSV i/lub PDF z podziałem na podsieć.

- System IDS musi umożliwiać eksport protokołów do pliku CSV i/lub PDF z informacją w której podsieci zostały one wykryte.

- System IDS musi mieć możliwość eksportu co najmniej do pliku PCAP wybranych pakietów.

- System IDS musi mieć możliwość zdalnej zmiany konfiguracji oraz firmware sond sprzętowych.

- Sondy sprzętowe muszą posiadać możliwość przechowywania danych na karcie pamięci w formie zaszyfrowanej min. AES128.

- Sonda sprzętowa musi mieć możliwość instalacji na szynie DIN.

- Sonda sprzętowa musi być zasilana napięciem 24 VDC z podtrzymaniem bateryjnym do 30 minut przy zaniku zasilania z sieci.

- Sonda sprzętowa musi wspierać: DHCP, stały adres IP.

- Sonda sprzętowa musi być zabezpieczona przed ingerencją tzn.: dane muszą zostać skasowane przy próbie odczytu pamięci FLASH.

- Sonda sprzętowa musi generować alarm w systemie IDS podczas próby otwarcia obudowy.

- Sonda sprzętowa musi posiadać pasywny interfejs monitorujący RS485.

- Sonda sprzętowa musi posiadać pasywny interfejs monitorujący RS422.

- Sonda sprzętowa musi posiadać pasywny interfejs monitorujący RS232.

- Sonda sprzętowa musi posiadać pasywny interfejs monitorujący CAN.

- Sonda sprzętowa musi posiadać min. jeden interfejs monitorujący RJ45 10/100Mbps pracujący w trybie Span-port. Interfejs monitorujący RJ45 nie może identyfikować się w sieci poprzez adres MAC oraz musi być pozbawiony funkcji Tx.

- Sonda sprzętowa musi umożliwiać przekazywanie do systemu IDS wskazaną część ruchu sieciowego min.: dla wybranych urządzeń logicznych, protokołu.

- Sonda sprzętowa musi umożliwiać przekazywać do systemu IDS strumień sieciowy w formacie IPFIX.

- Dostawa, wdrożenie.

- Wykonawca dostarczy:

- sondy sprzętowe w liczbie 3 szt. do monitorowania sieci przemysłowej,

- licencję wieczystą na system IDS dla nielimitowanej liczby monitorowanych urządzeń,

- usługi wsparcia serwisowego producenta systemu IDS na okres 36 miesięcy.

serwis producenta systemu IDS ma obejmować:

- Dostęp do dokumentacji technicznej i instrukcji systemu IDS w języku polskim.

- Dostęp do nowych wersji systemu IDS.

- Dostęp do aktualizacji i poprawek systemu IDS.

- Dostęp do aktualizacji oprogramowania sond sprzętowych.

- Wymianę uszkodzonych sond sprzętowych w razie awarii.

- Przekazanie danych kontaktowych do działu technicznego producenta systemu IDS.

- Wsparcie administratorów Zamawiającego w zakresie obsługi systemu IDS podczas

wdrożenia i późniejszej eksploatacji.

- Wsparcie administratorów Zamawiającego przy identyfikacji problemów a także ich

rozwiązywaniu lub zastosowaniu obejścia.

- Wykonawca zainstaluje i zalicencjonuje oraz skonfiguruje system IDS w środowisku serwerowym wskazanym przez Zamawiającego.

- Licencje systemowe oraz sprzęt serwerowy zapewni Zamawiający.

- Wykonawca przeprowadzi instalację sond sprzętowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Miejsce w szafach zapewni Zamawiający a Wykonawca wykona wszystkie niezbędne połączenia pomiędzy dostarczonym sprzętem a istniejącą infrastrukturą oraz zapewni wymagane okablowanie. Instalacja sond sprzętowych nie może powodować przerw działania sieci ani wprowadzać zakłóceń do sieci.

- Wykonawca przeprowadzi pełną konfigurację i wdrożenia systemu u Zamawiającego (konfiguracja serwera, oprogramowania, konfiguracja switchy itp.), zapewniając pełną funkcjonalność i sprawność systemu pod nadzorem Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie hasła, użyte w oprogramowaniu wraz z opisem ich funkcji i uprawnień w systemie.

- Dla całego powyższego zakresu dot. instalacji, konfiguracji i parametryzacji Wykonawca przeprowadzi testy sprawdzające prawidłowość jego wykonania i działania.

- Wszystkie powyższe prace mają być zrealizowane w siedzibie i pod nadzorem Zamawiającego.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla administratorów Zamawiającego z konfiguracji i administracji systemem IDS. Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia zdalnie. Termin szkolenia zostanie uzgodniony w późniejszym terminie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą opisującą wszystkie prace oraz sposób konfiguracji poszczególnych urządzeń do 14 dni kalendarzowych od dnia zrealizowania całego powyższego zakresu. Zakończenie wdrożenia i jego odbiór nastąpi po odebraniu dokumentacji powykonawczej.

- Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury informatycznej.

| Pozyskiwanie informacji o sprzęcie, zarządzanie widokami, funkcje ogólne | - Centralne zarządzanie wynikami skanowania sprzętu i oprogramowania - Zdalne wykrywanie urządzeń w sieci za pomocą protokołów PING, ARP oraz SNMP - Automatyczne wykrywanie adresów IP, MAC, DNS, Systemu Operacyjnego wraz z informacją o aktualizacji - Automatyczne wykrywanie, czy komputer jest członkiem domeny oraz do jakiej domeny lub grupy roboczej należy - Odwzorowanie struktury organizacji w oparciu o Active Directory - Jednostronna synchronizacja komputerów oraz drukarek z AD oraz AAD (Odwzorowanie wszystkich wprowadzonych zmian w rekordach Active Directory) - Automatyczne skanowanie całości lub wybranych grup Active Directory (oraz AAD) oraz sieci - Mapowanie atrybutów obiektów AD (oraz AAD) do obiektów programu - Grupowanie wyposażenia z podziałem na jednostki organizacyjne w firmie (np. względem działów, lokalizacji, statusów) - Inwentaryzacja dowolnych elementów wyposażenia (biurka, szafy, telefony, etc.) - Utworzenie własnych typów elementów wyposażenia - Łączenie elementów wyposażenia w zestawy - Przypisywanie zasobu do wielu zestawów - Makrodefinicje w celu spersonalizowania nazw elementów w drzewku wyposażenia - Grupowanie, sortowanie i filtrowanie po dowolnie nadanych atrybutach - Podpięcie dowolnych załączników, np. skany faktur, gwarancji oraz wszelkich innych plików - Przypisywanie sprzętu do konkretnych osób - Przypisywanie sprzętu do wybranej firmy - Automatyczne wyznaczanie 'Głównego użytkownika' komputera - Wiązanie wielu rekordów wyposażenia z użytkownikiem - Przypisywanie sprzętu do dowolnej lokalizacji - Definiowanie własnych, dowolnych atrybutów sprzętu - Aktywnym komputerom (bez określonego statusu) przydzielany jest status 'W użyciu' - Wydruk etykiet z kodami kreskowymi do inwentaryzacji wyposażenia - Dowolna treść kodu kreskowego - Określanie loga jednostki oraz użycia go na wydrukach - Grupowa zmiana domeny/grupy roboczej zasobu |
| --- | --- |
| Informacje o sprzęcie | - Automatyczne wykrywanie typu komputera (Desktop\Notebook\Serwer\Kontroler domeny) na podstawie wyników skanowania sprzętu - Wykrywanie komputerów typu All-In-One - Automatyczne wykrywanie typów stacji roboczej (Tower\Desktop\SFF\uSFF) - Automatyczne uzupełnianie informacji o procesorze, liczbie rdzeni, ilości pamięci RAM, rozmiarze dysku, nazwie karty graficznej i rozdzielczości monitora w obiekcie zasobu po wykonaniu skanowania sprzętu - Odczytywanie indeksów wydajności poszczególnych komponentów komputera: CPU, GPU, HDD, RAM - Automatyczna aktualizacja nazwy komputera w przypadku jej zmiany - Definiowanie statusów dla sprzętu (Nowy, Do kasacji, W serwisie, itd. ) - Szczegółowa informacja na temat podzespołów sprzętu (procesor, bios, płyta główna, pamięć, dyski twarde, monitory, karty graficzne i muzyczne, etc. ) - Odczyt informacji o module TPM - Odczyt D3Dscore z WinSAT - Inwentaryzacja osprzętu komputerowego (monitory, drukarki, myszki, urządzenia sieciowe: Switch, Router, Access Point, Bridge, Modem, NAS, UPS, itd.) - Automatyczne wykrywanie lokalnych drukarek (USB) na podstawie wyników skanowania sprzętu - Automatyczne wykrywanie i tworzenie monitorów (producent, numer seryjny, rozdzielczość, odczyt firmy, działu, osoby odpowiedzialnej, głównego użytkownika) - Automatyczne tworzenie zestawów: Komputer + Monitor - Automatyczne utworzenie zestawów: Komputer + drukarka lokalna - Automatyczne utworzenie zestawów: host + maszyny wirtualne - Automatyczne wykrywanie czy komputer jest maszyną wirtualną - Wykrywanie maszyn wirtualnych typu: Parallels Virtual Platform - Określanie informacji o wykorzystywanej wirtualizacji - Podgląd zestawów, do których należy zasób - Cykliczne wykonywanie skanowania sprzętu z różnymi ustawieniami - Przypisywanie stałego atrybutu COA, który będzie uwzględniany na raportach wyposażenia i audytu - Definiowanie szczegółowych informacji finansowych - Obsługa walut w danych finansowych - Definiowanie bazy dostawców sprzętu i oprogramowania - Automatyczne odczytywanie ServiceTag oraz modelu komputera (na podstawie wyników skanowania sprzętu) - Automatyczna aktualizacja adresów IP komputerów bez zainstalowanego agenta - Agent odczytuje identyfikator SID komputera - Określanie adresu interfejsu webowego urządzenia sieciowego - Określanie typu gwarancji dla zasobu - Określenie wpływu biznesowego wybranego zasobu - Tworzenie własnych typów gwarancji - Określanie ikony dla typów zasobów - Integracja z Dell API - Wyszukiwanie i identyfikacja duplikatów zasobów - Geolokalizacja komputerów z agentem |
| Raporty zasobów | - Raport dodanych załączników - Automatyczne tworzenie historii zmian sprzętu - Raport zbiorczy historii zmian w sprzęcie - Ewidencja zdarzeń serwisowych - Dodawanie notatek\komentarzy dla zdefiniowanych obiektów zasobów - Informacja na temat pojemności dysków twardych oraz wolnego miejsca - Wydruk\dodawanie jako załącznik protokołu przekazania\zwrotu\utylizacji sprzętu - Wydruk\dodawanie jako załącznik protokołu przekazania dla całego zestawu - Kreator szablonów wydruków WYSIWYG - Definiowanie dedykowanych profili protokołów - Zapisywanie protokołów podczas generowania jako załącznik do zasobu - Wydruk\dodawanie jako załącznik Karty informacyjnej do elementu wyposażenia - Wydruk lub zapis do pliku raportów ze szczegółami sprzętu - Porównywarka wyników skanowania sprzętu - Dzienniki zdarzeń systemu Windows - Automatyczny monitoring i raportowanie zmian w podzespołach sprzętu - Geolokalizacja komputerów z agentem |
| Zarządzanie zasilaniem | - Zdalne włączanie i wyłączenie komputerów - Obsługa SecureOn przy WakeOnLan - Tworzenie harmonogramów wyłączania i włączania komputerów - Wybór 5 trybów zamknięcia systemu: Blokada komputera, Uśpienie, Hibernacja, Wyłączenie, Wymuszenie wyłączenia, Restart - Możliwość anulowania /wyświetlenia komunikatu jeśli jest zalogowany użytkownik - Możliwość przerwania / odłożenia zadania na żądanie użytkownika - Wymuszenie wylogowania użytkownika przed wyłączeniem komputera - Raport zadań jednorazowych oraz harmonogramów - Monitoring obciążenia CPU |
| Funkcje dodatkowe | - Zdalne wykonywanie skryptów (batch/powershell) - Obsługa zadań jednorazowych i cyklicznych - Podpisywanie skryptów Powershell certyfikatem - Wykonywanie skryptów w kontekście sesji użytkownika lub usługi - Skrypty wykonywane po uruchomieniu komputera lub zalogowaniu użytkownika - Wykonywanie zadań dla wszystkich komputerów - Edytor skryptów z funkcją kolorowania składni - Wykorzystywanie predefiniowanych skryptów - Import informacji o wyposażeniu z pliku CSV - Wyszukiwanie sterowników, informacji o komputerze, informacji o gwarancji w bazie producenta (DELL) - Mechanizm automatycznego tworzenia rekordów producenta sprzętu (na podstawie wyników skanowania sprzętu) - Generowanie kodów paskowych, QR dla każdego elementu wyposażenia - Obsługa kodów QR - Archiwum zasobów - Przeniesienie utylizowanego wyposażenia do archiwum - Automatyczne usunięcie informacji sieciowych oraz licencji agenta dla zasobu archiwizowanego - Zarządzanie sprzętem przez aplikacje mobilną - Powiadomienia o kończącej się gwarancji\umowie serwisowej dla zasobu - Zachowanie ostatniego skanu sprzętu podczas konserwacji bazy danych - Powiadomienia o utworzeniu monitora, wykryciu maszyny wirtualnej - Grupowa zmiana atrybutów - Personalizacja statusów zasobów |
| Zarządzanie oprogramowaniem | Licencje - Inwentaryzacja licencji - Automatyczne tworzenie licencji na podstawie kluczy produktów - Odczytu OriginalProductKey (BIOS/UEFI) dla systemu operacyjnego - Import licencji z pliku tekstowego - Automatyczne generowanie historii zmian w licencji - Określanie statusu licencji - Tworzenie własnych atrybutów licencji - Tworzenie notatek oraz załączników w dowolnym formacie do licencji - Tworzenie licencji z poziomu rozliczenia audytu legalności - Tworzenie licencji z poziomu raportu kluczy licencji - Tworzenie zestawów licencji - Relacja licencji z użytkownikiem, firmą, działem, lokalizacją - Zmiana typu licencji dla wybranej grupy - Kompletna informacja na temat posiadanych licencji (typ, producent, program licencjonowania, czas ważności, informacje finansowe) - Przypisywanie licencji do komputera - Definiowanie wymaganych atrybutów legalności (faktura, nośnik, COA, etc.) - Definiowanie ilości posiadanych licencji w rozbiciu na użytkowników oraz stanowiska - Definiowanie licencji przeznaczonych do przyszłego zakupu - Definiowanie kluczy seryjnych i przypisywanie do licencji - Automatyczne usunięcie wiązania pomiędzy zasobem archiwizowanym a licencją - Określenie wpływu biznesowego wybranej licencji Skanowanie oprogramowania - Skanowanie oprogramowania na podstawie harmonogramu oraz definicji skanera - Automatyczna kontrola zmian w stanie zainstalowanego oprogramowania bez zlecania skanów - Śledzenie zmian w stanie zainstalowanego oprogramowania - Zdalny skan komputerów (bieżący lub okresowy) - Zmiana priorytetu skanowania oprogramowania - Skan komputerów niepodłączonych do sieci - Wysyłanie wyników skanowania offline na serwer FTP (Audyt) - Przekazywanie konfiguracji wzorcowej dla skanera offline - Identyfikacja zainstalowanych aplikacji na podstawie wzorców oprogramowania - Prawidłowe rozpoznanie aplikacji nawet mimo zmiany jej nazwy - Określanie masek plików dla publikacji elektronicznych (e-book) - Skan plików skompresowanych - Skan oraz identyfikacja zawartości archiwów zapisanych w formatach: 7z, arj, bz2, bzip2, cab, gz, gzip, img, iso, jar, lha, lzh, lzma, msi, nrg, rar, tar, taz - Wbudowane profile skanowania (np. profil wzorcowy) - Definicja własnych ustawień skanowania - Porównywanie wyników skanowania oprogramowania - Wykrywanie plików multimedialnych - Wykrywanie i inwentaryzacja plików dowolnego typu (np. multimedia, czcionki, grafika) - Odczytywanie informacji o składnikach aplikacji, których programy instalacyjne nie są zgodne ze standardem MSI - Identyfikacja SID użytkownika, dla którego zainstalowano oprogramowanie - Bezpłatna, automatycznie aktualizowana baza wzorców aplikacji\pakietów\systemów operacyjnych - Nadpisanie bazy wzorców najnowszą, oficjalną bazą producenta - Definiowanie katalogów wykluczonych / uwzględnionych w skanowaniu z wykorzystaniem symboli wieloznacznych (* , %) Audyt oprogramowania - Rozliczanie pakietów aplikacji - Rozliczanie systemów operacyjnych - Rozliczanie licencji typu „Downgrade”, "Upgrade" oraz instalacji innego oprogramowania w ramach licencji - Audyt oprogramowania rozliczany automatycznie - informacja o stanie posiadanych licencji i faktycznie zainstalowanych programach z uwzględnieniem wybranych zestawów licencji. - Historia audytów (Wyniki audytów są przechowywane w bazie danych - można do nich wracać w dowolnej chwili, porównywać je i generować stosowne raporty) - Wsparcie procesu Audytu przez zaimportowanie materiału zdjęciowego i jego obróbkę - Gotowe metryki audytowanego komputera - załącznik do protokołu przekazania stanowiska komputerowego (sprzęt + oprogramowanie) - Uwzględnianie w rozliczeniu oprogramowania liczby aktywacji zapisanej w szablonie licencji Funkcje - Mechanizm informujący o nowej bazie wzorców oprogramowania - Definiowanie własnych wzorców oprogramowania - Automatyczne tworzenie wzorców oprogramowania dla systemów operacyjnych - Automatyczne dodawanie informacji o wydawcy oprogramowania dla nowych wzorców, tworzonych na podstawie wyników skanowania - Wykrywanie kluczy/identyfikatorów programów - W przypadku aktywacji systemu Windows z użyciem serwera KMS, klucza MAK (Multiple Activation Keys) lub VLK (Volume License Keys) odczytywane jest 5 ostatnich znaków klucza - Odczytywanie informacji o częściowych kluczach pakietów Microsoft Office - Drukowanie lub zapisywanie do pliku raportów ze szczegółami oprogramowania - Zbiorcze raporty wyników skanowania oprogramowania - Pakiety, pliki, systemy operacyjne, kluczy zainstalowanych aplikacji - Raport z informacjami o pakietach oprogramowania uwzględniający parametry: przybliżona wielkość, adres strony internetowej, lokalizacja pliku instalacyjnego, architektura aplikacji, itd. - Raport z informacjami o systemach operacyjnych uwzględniający parametry: Data instalacji, Architektura systemu, Wersja kompilacji, itd. - "Wielkie raporty" (Możliwość utworzenia zbiorczych raportów obejmujących np. wszystkie przeskanowane pliki) - Zdalna instalacja dowolnego oprogramowania zgodnego ze standardem Windows Installer (*.msi) - Zdalna dezinstalacja oprogramowania - Utworzenie harmonogramu dezinstalacji oprogramowania - Generowanie skryptu deinstalacji aplikacji na podstawie otrzymanych wyników skanowania oprogramowania - Raport stanu oprogramowania antywirusowego, anty-szpiegowskiego oraz zapory sieciowej - Raport zainstalowanych aktualizacji systemu Windows |
| Kontrola wykorzystania sprzętu i oprogramowania | Pozyskiwanie informacji o użytkownikach, zarządzanie widokami, funkcje ogólne - Dane gromadzone dla konkretnych użytkowników (na bazie kont Windows) - jeden użytkownik może mieć przypisanych wiele kont Windows i pracować na różnych komputerach - Odczyt informacji o kontal lokalnych komputera, wraz z odczytem grup do, których konto należy - Grupowanie użytkowników z podziałem na jednostki organizacyjne w firmie (np. względem działów) - Określanie firmy do której należy użytkownik - Określanie przełożonego dla użytkownika - Prezentacja 'stanu użytkownika' (obecny, nieobecny, nowy). - Prezentacja 'statusu użytkownika' (Zatrudniony, zwolniony, itd.) - Zarządzanie stanowiskami użytkowników - Przeniesienie rekordu użytkownika do archiwum - Funkcjonalności automatycznego generowania zmian rekordu użytkownika – Historia użytkownika - Odczytywanie informacji o użytkownikach z Active Directory oraz AAD - Pełna synchronizacja rekordów użytkowników (Odwzorowanie wszystkich wprowadzonych zmian w rekordach Active Directory oraz AAD) - Baza danych teleadresowych użytkowników z możliwością tworzenia raportów i zestawień - Podgląd zdjęcia przypisanego do użytkownika - Przypisywanie do użytkownika załączników (pliki) - Przypisywanie notatek do użytkownika - Ewidencja zdarzeń przypisanych do użytkowników - Automatyczne tworzenie działów na podstawie informacji odczytanych z Active Directory Raporty - Analiza aktywności użytkowników - Grupowanie danych według komputerów jeśli użytkownik wykorzystywał więcej niż jedno stanowisko - Analiza zdarzeń sesji użytkownika (Logowanie, Wylogowanie, Zablokowanie, Odblokowanie, Nawiązanie połączenia RDP, Zakończenie połączenia RDP ) - Analiza przerw w pracy - Analiza jakości pracy (liczba kliknięć myszą, liczba wpisanych znaków) - Analiza aktywności mikrofonu oraz kamery - Analiza wykorzystania poszczególnych aplikacji w czasie - Analiza czasu działania aplikacji, na pierwszym planie oraz sumarycznie - Uwzględnienie lub wyłączenie z raportu aplikacji bez aktywności użytkownika - Kategoryzacja danych czasu pracy (czas pozytywny, neutralny oraz negatywny). - Statystyki najczęściej wykorzystywanych aplikacji - Statystyki wykorzystania komputerów przez poszczególnych użytkowników - Statystyki aktywności użytkownika i grup użytkowników - Generowanie raportów z monitoringu użytkowników dla wybranego zakresu godzin - Kontrola wydruków - historia zadań drukowania zainicjowanych przez poszczególnych użytkowników - Kontrola wydruków - Monitoring wydruków obejmuje szczegółowe parametry (np. format papieru, orientacje, skalowanie, itd.) - Informacje o drukowanych dokumentach (osoba, nazwa pliku, ilość stron, ilość kopii, cz-b/kolor, dpi) - Monitoring wydruków na drukarkach sieciowych - Monitoring użytkowników stacji terminalowych - Informacja o operacjach na nośnikach zewnętrznych (CD/DVD, HDD, FDD, Pen Drive, etc.) - Informacje o awariach, poczynaniach użytkowników: zakończonej aktualizacji, akcji podpięcia przenośnych dysków, włożenia płyt do napędów CD/DVD, śledzenie uruchomienia aplikacji przez użytkownika, monitoring informujący o małej ilości miejsca - Raport zbiorczy historii zmian w rekordach użytkowników Funkcje - Blokada niepożądanych aplikacji. Programy mogą być blokowane dla całej firmy lub tylko dla wybranych użytkowników. - Autoryzacja nośników zewnętrznych na podstawie wykrytych urządzeń - Konfigurowanie praw dostępu do plików i katalogów zapisanych na nośnikach zewnętrznych - Automatycznie budowana baza informacji o napędach zewnętrznych - Blokada dostępu do napędów zewnętrznych (m.in. HDD, FDD, Pen Drive, etc.) - Odczyt i blokada urządzeń PTP/MTP - Określanie praw dostępu w zależności od typu urządzenia, np. Pendrive, CD/ROM - Komunikacja z użytkownikami (Skype, mail) bezpośrednio z zakładki Użytkownicy - Informacje o ostatnio zalogowanych osobach na stacjach klienckich - Automatyczne tworzenie licencji – Dodawanie do licencji użytkowników, którzy są głównymi użytkownikami komputera, na którym wykryto licencje - Komentowanie przerw pracy - Kategoryzacja przerwy w pracy na podstawie komentarza |
| Kontrola wykorzystania Internetu | Funkcje - Blokada stron internetowych dla poszczególnych użytkowników, możliwość zastosowania filtrów, blokada WWW po zawartości (ContentType) - Blokada stron internetowych dla protokołu http \ https w najpopularniejszych przeglądarkach WWW - Kategoryzacja stron internetowych - Import stron WWW z pliku lub ze schowka - Slowniki kategorii stron WWW - Blokada dostępu do witryn zgodnie z harmonogramem - Blokada trybu incognito w przeglądarce Google Chrome Raporty - Raporty dotyczące aktywności użytkowników w Internecie - Analiza czasu przebywania na poszczególnych stronach lub domenach (z uwzględnieniem informacji o tytule strony i wersji przeglądarki ) - Monitoring stron internetowych dla protokołu http \ https (Edge, Chrome, Opera, Vivaldi, Firefox) - Analiza liczby wejść na poszczególne strony lub domeny - Kategoryzacja odwiedzanych domen i stron - Raport informujący o plikach pobranych przez przeglądarki WWW - Raport informujący o danych wysłanych przez przeglądarki (bez Firefox) - Monitoring plików pobieranych przez przeglądarki internetowe |
| Helpdesk | Obsługa - Rejestracja i obsługa zgłoszeń - Obsługa zgłoszeń w modelu Kanban - Określanie relacji pomiędzy zgłoszeniami (np.. Kopia, Incydent nadrzędny) - Edycja zgłoszeń powiązanych w oknie zgłoszenia bieżącego - Kategoria zgłoszeń może posiadać swojego opiekuna, który może zarządzać każdym zgłoszeniem danej kategorii - Komentarze zgłoszenia obsługujące HTML oraz osadzanie obrazów - Opis zgłoszenia w formacie HTML - Nawiązywanie połączeń zdalnych bezpośrednio z edytora incydent - Tworzenie notatek dla zgłoszeń - Zapisywanie wersji roboczej komentarza - Archiwizacja zgłoszeń - Monitoring czasu pracy nad incydentem (time tracking) - Raport ewidencji czasu pracy nad zgłoszeniem - Informacja o czasie reakcji do podjęcia zgłoszenia - Dodanie prywatnego komentarza - Znaki @ oraz # pozwalają na wspominanie użytkownika oraz wpisu bazy wiedzy w komentarzu zgłoszenia - Dodanie załączników do incydentów, również do komentarza - Określanie dodatkowych subskrybentów dla notyfikacji e-mail dotyczącej zmian w incydencie - Określanie uprawnień do incydentów (Publiczne, Prywatne, dla określonych działów) - Zarządzanie filtrami zdefiniowanymi dla listy zgłoszeń - Obsługa nazwy DNS oraz adresów IP (IPv4, IPv6) dla zgłoszeń - Wydruk historii zgłoszenia - Widok kalendarza (Planowanie rozwiązania incydentów) - Korelacja incydentu z elementem zasobów - Raport zbiorczy historii zmian - Tworzenie i planowanie zastępstw, osoba zastępująca otrzymuje na czas zastępstwa dostęp do obsługi zgłoszeń osoby zastępowanej - Wyszukiwanie komentarzy przy użyciu funkcji globalnego wyszukiwania - Czas reakcji oraz realizacji wyznaczany automatycznie na podstawie umów SLA - Automatyczne podpowiedzi rozwiązań dostępnych w bazie wiedzy na podstawie wpisywanego tematu - Określenie wpływu biznesowego wybranego zgłoszenia - Podgląd wiadomości źródłowej przy tworzeniu zgłoszenia lub komentarza na podstawie zgłoszeń email - Duplikacja i replikacja zgłoszeń - Powiadomienia o liczbie nieprzeczytanych zgłoszeń - Automatyzacja obsługi zgłoszeń z wykorzystaniem utworzonych reguł Konfiguracja - Architektura drzewa dla kategorii zgłoszeń - Tworzenie szablonów odpowiedzi - Cykliczne raportowanie Listy incydentów - Tworzenie własnych dodatkowych atrybutów dla zgłoszeń - Personalizowane szablony wiadomości email z możliwością ustawienia stałego załącznika - Notyfikacje e-mail o utworzeniu\zmianie\usunięciu incydentu - Notyfikacje e-mail o zbliżających się terminach realizacji incydentu (Deadline) - Automatyczny import wiadomości e-mail, jako zgłoszeń helpdesk (POP3 oraz IMAP) - Import zgłoszeń helpdesk ze skrzynek współdzielonych (shared mailbox) - Obsługa wielu kont pocztowych (Import + notyfikację email) - Tworzenie własnych trybów oraz priorytetów incydentów - Personalizacja widoku raportu listy incydentów - Profile zgłaszających w helpdesk - Personalizacja kolorów statusów zgłoszeń - Automatyczne przypisywanie zgłoszeń do użytkowników - Weryfikacja wiadomości źródłowych pobieranych z serwera pocztowego - Konfiguracja maksymalnej wielkości załącznika Moduł połączeń zdalnych - Operacje na plikach i katalogach - Zarządzanie procesami i rejestrem - Monitoring pracy wykonywanej na komputerze - Zdalny podgląd pulpitów wielu stacji (Funkcja Company Online) - Wywoływanie Windows Remote Desktop na danej stacji z poziomu aplikacji - Wysyłanie wiadomości do użytkowników - Uruchamianie na stacjach programów z wiersza poleceń Command Line - Zdalne uruchamianie komputera za pomocą funkcji Wake-On-Lan - Wake-On-Lan pozwala na definicję portu oraz adresu komputera docelowego - Przejęcie kontroli nad stacją roboczą - Blokada klawiatury i myszki na stacji klienckiej w trakcie przejęcia kontroli pulpitu zdalnego - Przesyłanie kombinacji klawiszy Ctrl + Alt + Delete w zdalnym pulpicie - Przejęcie kontroli nad komputerem bez zalogowanego użytkownika - Wysyłanie pytania o zgodę na zdalny dostęp lub wysyłania komunikatu z informacją o rozpoczęciu podglądu pulpitu - Podgląd pulpitu zdalnego w osobnym oknie z opcją fullscreen - Obsługa wielu monitorów dla podglądu pulpitu - Wybór monitora, z którego ma być przekazywany obraz podglądu pulpitu - Nawiązywanie połączenia pulpitu zdalnego z wieloma komputerami jednocześnie - Połączenie pulpitem zdalnym w konfiguracji NAT-NAT - Zarządzanie usługami systemu Windows - Raport Sesje zdalnego pulpitu - Wybór adresu IP, na którym ma być zestawione połączenie DirectPC - Wybór portu, na którym klient nasłuchuje połączenia zdalnego - Wykorzystanie protokołu autorskiego lub MS RDP do połączeń zdalnych Baza wiedzy - Wbudowana baza wiedzy - Artykuły bazy wiedzy mogą być przypisane do kategorii zgłoszeń helpdesk - Kopiowanie artykułów - Edytor HTML - Osadzanie załączników w treści artykułów - Osadzanie multimediów w treści artykułów - Baza wiedzy pozwala na tworzenia artykułów prywatnych oraz publicznych - Szybkie kopiowanie wpisów bazy wiedzy - Artykuły bazy wiedzy mogą zostać powiązane ze zgłoszeniami z systemu helpdesk - Artykuły bazy wiedzy mogą zostać przypięte, dzięki czemu zawsze będą widoczne na liście artykułów - Informacja o liczbie odsłon artykułu bazy wiedzy - Bezpośrednie linkowanie artykułów bazy wiedzy SLA - Definiowanie planów umów SLA - Definiowanie czasu obowiązywania umów SLA - Definiowanie czasu pracy działów wsparcia technicznego - Definiowanie dni wolnych na podstawie kalendarza świąt i dni wolnych - Definiowanie czasów reakcji oraz realizacji zgłoszenia - Notyfikacje mailowe o zbliżających się terminach reakcji oraz realizacji - Automatyczne przypisanie umowy SLA do zgłoszenia na podstawie informacji o rozwiązującym, temacie wiadomości, priorytecie, kategorii, opisie - Raportowanie o statusie i postępie w realizacji zgłoszeń z przypisaną umową SLA |
| Centralne repozytorium załączników | Funkcje - Załączniki przechowywane w centralnym repozytorium - Utworzenie relacji załącznika z innymi elementami systemu 1 - N (jeden do wielu) - Dodawanie i modyfikacja załączników z poziomu innych zasobów - Załączniki typu: link, udział oraz plik - Pełna informacja o załączniku: twórca, data utworzenia, rozmiar, nazwa pliku, miniatura - Historia zmian załącznika |
| Zarządzanie użytkownikami | Funkcje - Raportowanie aktywności pracy - Przeglądanie ostatnio zgłoszonych incydentów - Powiązanie użytkownika z licencją - Dostęp webowy do statystyk monitoringu, zgłoszeń helpdesk oraz powiązanych z użytkownikiem zasobów - Cykliczne, automatyczne generowanie raportów - Generowanie raportu obecności / nieobecności użytkownika wraz z korelacją jego aktywności na komputerze - Zgłoszenia dotyczące wniosków nieobecności użytkowników - Automatyczne typowanie użytkowników zastępujących dla zgłaszanych nieobecności - Zarządzanie wnioskami nieobecności użytkowników przez przełożonych, informowanie przełożonych N poziomów wyżej o urlopie użytkownika - Automatyczne utworzenie relacji przełożony - podwładny na podstawie skanów Active Directory - Możliwość drukowania karty informacyjnej użytkownika, zawierającej informacje kontaktowe, informacje o powiązanych zasobach, licencjach oraz dostępy nadane w module RODO - Generator struktury organizacji na podstawie powiązań użytkowników i ich przełożonych - Planowanie dni wolnych w widoku kalendarza - Planowanie zastępstw podczas nieobecności |
| Raportowanie cykliczne | Użytkownicy - Raport historia sesji - Raport Nośniki danych - Raport Operacje na plikach - Raport wydruków - Raport użycia aplikacji - Raport nagłówów okien - Raport odwiedzonych stron WWW - Najczięściej odwiedzane strony internetowe - Raport Wysyłane pliki - Raport czasu pracy przy komputerze Zasoby - Raport historii zasobów - Raport informujący o nowych zasobach - Raport informujący o nadchodzących terminach w zasobach - Raport Zasoby zarchiwizowane - Raport Systemy Operacyjne Podstawowe - Raport Informacje o autoryzowanych agentach Oprogramowanie - Raport zainstalowanego oprogramowania - Raport Szczegóły plików Helpdesk - Raport incydentów (Helpdesk) - Raport czasu pracy nad zgłoszeniem - Raport Czasy SLA |
| Automatyzacja | Lista dostępnych reguł: Ogólne - Zakończenie asysty serwisowej AS lub AS Plus - Wygaśnięcie certyfikatu SSL - Kończące się licencje na agenta - Zapełniona baza danych - Zbyt duży rozmiar folderu cache Zasoby - Brak połączenia od agenta - Brak wolnej przestrzeni na dysku - Ostrzeżenie od Windows Security Center - Zakończenie skanowania sprzętu - Dodanie zasobu - Zmiana zasobu - Usunięcie zasobu - Zakończenie okresu gwarancyjnego - Zakończenie umowy serwisowej - Powielenie zasobów Oprogramowanie - Zmiana oprogramowania - Zakończenie skanowania oprogramowania - Zamknięcie audytu Licencje - Dodanie licencji - Zmiana licencji - Usunięcie licencji - Wygaśnięcie licencji - Planowana wymiana licencji Użytkownicy - Dodanie użytkownika - Zmiana użytkownika - Usunięcie użytkownika - Logowanie użytkownika - Wylogowanie użytkownika Helpdesk - Dodanie zgłoszenia - Usunięcie zgłoszenia - Zmiana zgłoszenia - Brak aktywności w zgłoszeniu Lista dostępnych Akcji: - Wykonywanie skryptu na podstawie zdefiniowanej reguły - Wysłanie powiadomienia w konsoli Master / Konsola Web na podstawie zdefiniowanej reguły - Wysyłanie powiadomienia mailowego na podstawie zdefiniowanej reguły (inicjator zdarzenia, Administratorzy, konkretny użytkownik, rozwiązujący, zgłaszający, subskrybenci) - Modyfikacja zasoby / użytkownika / zgłoszenia - w zależności od reguły - Dodanie komentarza (dla reguł Helpdesk) - Wysyłka wiadomości SMS |
| RODO | Funkcje - Inwentaryzacja zbiorów danych, dostępów oraz powierzeń do zbiorów danych, dokumentów bezpieczeństwa, historii naruszeń bezpieczeństwa, szkoleń oraz wniosków o zapomnienie - Wydruk raportów tabelarycznych: czynności przetwarzania, dostępów, powierzeń, listy dokumentów, statystyki zgłoszeń RODO, listę szkoleń, historii naruszeń bezpieczeństwa, wniosków o zapomnienie - Wydruk wniosków o nadanie uprawnień, modyfikacji oraz anulowania upoważnienia - Wstępne wypełnienie wniosków o zmianę dostępu - Utworzenie zgłoszeń za pomocą przycisków szybkiej akcji - Delegowanie zadań w helpdesk dla osób odpowiedzialnych za zbiory danych - Archiwizacja zbiorów - Definiowanie czynności przetwarzania - Przypisywanie zbioru danych do czynności przetwarzania - Przydzielanie dostępów do czynności przetwarzania - Zapisywanie historii zmian wniosków o dostęp do zbiorów - Dodawanie historycznych dostępów oraz wniosków o dostęp - Filtrowanie użytkowników w raporcie Dostępy Raporty - Raport zbiorczy Czynności przetwarzania - Raport zbiorczy Zbiory danych - Raport zbiorczy zinwentaryzowanych dostępów - Raport zbiorczy zinwentaryzowanych powierzeń - Raport zbiorczy zinwentaryzowanych dokumentów - Raport zbiorczy historii naruszeń bezpieczeństwa - Raport zbiorczy wniosków o dostęp - Raport zbiorczy Dostępy |
| Sygnalista | Funkcje - Tworzenie zgłoszeń w postaci anonimowej lub nieanonimowej - Usuwanie metadanych z załączników zgłoszeń - Usuwanie danych osobowych ze zgłoszeń - Podział interfejsu na publiczny oraz dla wewnętrzny - Dashboard podsumowujący wykorzystanie portalu sygnalisty - Przypisywanie rozwiązujących zgłoszenia sygnalistów w zależności od typu zgłoszenia lub jego źródła - Definiowanie własnych atrybutów, kategorii, trybów zgłoszeń oraz poziomów ryzyka - Definiowanie stron publicznych (dostępnych dla sygnalistów) - Obsługa wielu języków stron publicznych - Natywne wsparcie języka ukraińskiego - Definiowany limit załączników - Wyróżnienie zgłoszeń o przekroczonym czasie reakcji Raporty - Raport zgłoszeń - Historia zmian - Statystyka zgłoszeń - Pozostały czas na przyjęcie zgłoszenia - Pozostały czas do zakończenia - Widgety: Kategorie zgłoszeń, Poziomy ryzyka, Tryby zgłoszeń, Statusy zgłoszeń, Ostatnio dodane |
| Portal Web | Funkcje - Wallboard - ekran zbiorczy prezentujący wybrane informacje z całego systemu - Dashboard każdego modułu z najważniejszymi informacjami w postaci widgetów - Widok “Mój dzień” zawierający oś czasu z aktywnością użytkownika - Rozbudowane filtry dla raportów tabelarycznych - Zarządzanie użytkownikami, agentami, zasobami, licencjami, działami, audytami - Konfiguracja portalu helpdesk, kont administracyjnych oraz organizacji - Raporty dla każdego modułu w formie tabelarycznej - Obsługa helpdesk oraz bazy wiedzy - Obsługa modułu RODO - Obsługa modułu automatyzacja - Obsługa modułu Sygnalita - Automatyczne logowanie przy pomocy aplikacji - Logowanie za pomocą poświadczeń domenowych (SSO) - Logowanie za pomocą konta AzureAD lub AAD - Wydruk raportów tabelarycznych - Kontrola statystyk użytkowników - Menu szybkiego dodawania nowych elementów (użytkownik, nieobecność, zasób, licencja, zgłoszenie, artykuł bazy wiedzy, zbiór danych, czynność przetwarzania) - Przełączanie wersji językowej bez ponownego logowania do systemu - Nawigacja Breadcrumb |
| Funkcjonalności ogólne | - Określanie praw dostępu do grup zasobów lub użytkowników - Aplikacja desktopowa służąca do zarządzania systemem może być zainstalowana na dowolnej liczbie komputerów ("Licencja pływająca") - Dodatkowa aplikacja webowa umożliwiająca dostęp do systemu i zarządzanie systemem - Wersja angielska (en-US) interfejsu użytkownika - Praca w oparciu o silniki baz danych: MS SQL lub PostgreSQL - Swobodna migracja danych pomiędzy MS SQL i PostgreSQL - Zdalna instalacja i dezinstalacja agentów na stacjach roboczych - Odczytywanie struktury organizacji z Active Directory - Skaner sieci wykorzystywany do wykrywania nowych urządzeń - Mechanizm automatycznego tworzenia komputera na podstawie danych przesłanych przez agenta - Mechanizm automatycznego tworzenia użytkowników na podstawie danych przesłanych przez agenta - Automatycznie dodane komputery\użytkowników są powiązane z odpowiednią grupą zgodną z OU w Active Directory - Definiowanie nieograniczonej liczby użytkowników systemu - Określanie ról dla kont systemu: Administratorzy, Menadżerowie, Zarządcy, Pracownicy - Indywidualny login i hasło dla poszczególnych użytkowników - Automatyczne logowanie do systemu - Zarządzanie uprawnieniami użytkowników - określanie dostępu do poszczególnych obiektów systemu (konkretny użytkownik, konkretny zasób lub ich grupy) , możliwość ograniczenia operacji (wyświetlanie, tworzenie, edycja, usuwanie) - Dostęp do programu chroniony przy pomocy uwierzytelniania wieloskładnikowego - Określanie ról użytkowników - zarządzanie grupami - Zabezpieczenie Agentów przed nieautoryzowanym wyłączeniem lub usunięciem - Eksport danych do plików zewnętrznych (Excel, html, CSV, PDF, TXT, MHT, RTF, BMP) - Zgodny z pracą w sieciach WLAN - Podgląd aktualnych zadań serwera - Centrum informacji - przekrojowy raport na temat zdarzeń oraz statusu monitorowanych komputerów i użytkowników - Wielopoziomowe drzewo lokalizacji oraz relacje lokalizacji z firmami - Wyszukiwanie danych w tabelach raportów - Dowolne definiowania grup sprzętu i użytkowników - Tworzenie dowolnych raportów ad-hoc - sortowanie kolumn grupowanie, ukrywanie/odkrywanie kolumn, zaawansowane filtrowanie danych w oparciu o funkcje logiczne - Definiowanie i zapamiętywanie własnych widoków - Eksport danych bezpośrednio do MS Excel - Budowa zestawień metodą drag'n'drop - Budowa modułowa z możliwością przypisywania określonych wtyczek programu (funkcji) do poszczególnych Agentów - Obsługa protokołu SSL zapewniającego bezpieczną komunikację Master-Serwer oraz Agent-Server. - Połączenia pomiędzy komponentami realizowane za pomocą HTTP/HTTPS lub net.TCP - Mechanizm kompresji pakietów danych przesyłanych przez Agenta - Automatyczne wykrywanie lokalizacji serwera aplikacji (WS-Discovery) - Przekazanie agentowi nowych parametrów połączenia z usługą serwera (serwer zapasowy) - Definiowanie konfiguracji serwera proxy dla połączenia Agent-Server - Mechanizm zdalnego pobierania bieżących aktualizacji do programu - Help kontekstowy wraz z podręcznikiem użytkownika w polskiej wersji językowej - Dostęp do bazy wiedzy systemu - Definiowanie ustawień pracy Agentów (optymalizacja dla dużej liczby komputerów) - Dedykowane narzędzie, dostarczane z systemem, do wykonywania kopii bazy danych, niezależnie od wersji silnika bazy danych (MSSQL, PostgreSQL). Uruchomienie narzędzia backupu bazy w trybie wsadowym - Manualna i automatyczna konserwacja bazy danych - usuwanie wyników skanowania oprogramowania - Personalizacja pakietu instalacyjnego agenta - Określanie polityki haseł dla systemu - Zmiana języka systemu podczas logowania - Określenie numeru BDO przy definiowaniu rekordu firmy - Opcja resetu hasła podczas logowania - Globalne wyszukiwanie obiektów w systemie - Utworzenie atrybutów jako lista/słownik - Podgląd aktualnie zalogowanych użytkowników. Umożliwienie wylogowania wybranych użytkowników - Definicja kalendarzy dni wolnych, uwzględnianych w module Helpdesk oraz Monitoring - Wyszukiwarka ustawień w opcjach systemowych - Instalacja konsoli zarządzającej w kontekście użytkownika (nie wymaga uprawnień administracyjnych) - Historia obiektu zawiera informacje o koncie serwisowym, które wprowadziło zmianę w obiekcie - Skanowanie lasu domen - Budowa personalizowanego pakietu instalacyjnego - Automatyczne zamknięcie konsoli Master po zakończeniu sesji - Logowanie do portalu Web za pomocą mechanizmu Single Sign On - Logowanie operacji kont serwisowych - Security Key - dodatkowa metoda uwierzytelniania klientów przed połączeniem do serwera - Logowanie nieudanych prób uwierzytelnienia - Eksport danych diagnostycznych oraz dzienników operacji - Integracja z SMS API |
| Dodatkowe informacje | - Wersja darmowa z ograniczeniem do 3 agentów oraz 3 użytkowników - Kreator instalacyjny ułatwiający wdrożenie systemu - Aplikacja Master\Server\ Agent w wersji x64 - Rozproszona architektura systemu: Serwer, Master, Agent (Możliwa praca każdego z komponentów na różnych komputerach ) - Praca w oparciu o MS SQL Server oraz MS SQL Express (2019/2022 32/64 bit) - Praca w oparciu o PostgreSQL 10 lub nowszy - Szyfrowane połączenie pomiędzy serwerem programu, a bazą danych - Obsługa systemów operacyjnych - Agent: Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025, Windows 10, Windows 11 - Obsługa systemów operacyjnych - Master : Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025, Windows 10, Windows 11 - Obsługa systemów operacyjnych - Serwer: Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025, Windows 10, Windows 11 - Wszystkie wykonywalne komponenty systemu są podpisane certyfikatem DigiCert Code Signing Certificates for Microsoft Authenticode (Digicert) - Sterowniki systemowe są podpisane certyfikatem Extended Validation (EV) Code Signing Certificate (GlobalSign) i mogą pracować w 64-bitowych systemach operacyjnych Microsoft Windows™. - Licencja dla 1 konsoli zarządzającej Master oraz 20 Agentów z Asystą Serwisową na 2 lata. |

# V Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Część 1:

31122000-7 – Jednostki prądotwórcze 71314100-3 - Usługi elektryczne

Część 2:

48820000-2 serwery

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania

72268000-1 usługi dostawy oprogramowania

72710000-0 usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

# VI Miejsce i Terminy wykonania zamówienia

Zamówienie będzie wykonane w miejscu siedziby zamawiającego. Część 1 i 2 zostanie zrealizowana w ciągu 90 dni, liczonych od dnia podpisania umowy w przedmiocie udzielenie zamówienia publicznego.

Przedmiot umowy będzie dostarczany przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dostawy sprzętu/oprogramowania/licencji.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przed upływem terminu,  jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

# VII Warunki udziału w postępowaniu

- udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedną dostawę sprzętu informatycznego w szczególności (serwery, przełączniki) lub zrealizował projekt z zakresu cyberbezpieczeństwa z ich wdrożeniem o wartości minimum 300 000,00 PLN brutto.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

# VIII Przesłanki wykluczenia Wykonawcy

- Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust.1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie.

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający nie wprowadza w tym postępowaniu dodatkowych podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

- Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeśli udowodni zamawiającemu, że spełnił przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania rzetelności, zamawiający wykluczy wykonawcę.

- Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 roku (Dz. U. z 2022, poz. 835).

# IX Obowiązek zatrudniania przez wykonawcę osób na podstawie stosunku pracy (art. 95 PZP)

- Zamawiający wymaga aby osoby odpowiedzialne za koordynację wykonania zamówienia po Stronie Wykonawcy (pracownik administracyjny/biurowy/stanowisko równoważne) zatrudniona była na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

- Obowiązek określony powyżej dotyczy również podwykonawców

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę.

- Pozostałe osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia mogą współpracować z Wykonawcą na podstawie umów cywilnoprawnych.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

# X Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania

- Wykaz podmiotowych środków dowodowych: 3.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedną dostawę sprzętu informatycznego w szczególności (serwery, przełączniki) lub zrealizował projekt z zakresu cyberbezpieczeństwa z ich wdrożeniem o wartości minimum 300 000,00 PLN brutto.

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania,

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sankcyjne,

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami:

Zdolność techniczna lub zawodowa:

Zespół Inżynierski (co najmniej dwie osoby) – odpowiedzialny za zagadnienia realizacyjne i techniczne – niniejsze osoby muszą posiadać następujące kwalifikacje:

- 5-letnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu oraz utrzymaniu produkcyjnych systemów bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych klasy enterprise, obejmujących zapory sieciowe nowej generacji (NGFW), systemy IPS, sandboxing, kontrolę aplikacji, połączenia VPN (site-to-site oraz client-to-site) oraz segmentację i mikrosegmentację sieci;

Kierownik projektu – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

- ważne certyfikaty ITIL4 i/lub PRINCE2 Practitioner;

- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami IT.

Architekt cyberbezpieczeństwa – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

- certyfikat CISSO, akredytowany przez NSA CNSSI-4012 National Information Assurance Training Standard for Senior Systems Managers i NSTISSI-4011 National Training Standard for Information Systems Security (INFOSEC)

3. W odniesieniu do pozostałych przedmiotowych środków dowodowych zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy i kryteria.

4. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje, że w sytuacji, w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Postanowień pkt 4 SWZ nie stosuje się:

a) w części w jakiej przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub,

b) pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał (w przypadku korzystania z podwykonawców/ podmiotów trzecich/wykonawców wchodzących w skład konsorcjum) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

# XI Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Podwykonawcy obowiązani są do złożenia wszelkich oświadczeń, w szczególności oświadczeń sankcyjnych i o braku przesłanek wykluczenia w takim zakresie w jakim dotyczą one Wykonawcy.

# XII Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom)..

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

# XIII Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny środek dowodowy, o którym mowa w pkt 9.4 SWZ potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia  oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

# XIV Kryterium równoważności

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do opisanego powyżej jest zobowiązany wykazać (udowodnić) równoważność w zakresie wskazanych parametrów, które muszą być na poziomie nie gorszym niż parametry wskazane przez Zamawiającego - Wykonawca musi wykazać (udowodnić), iż proponowane rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym, w szczególności w zakresie parametrów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek odniesienia do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów czy pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, w szczególności o parametrach technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.

# XV Opis sposobu składania ofert w postępowaniu

- Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Preferuje się , aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem www.ezamowienia.gov.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem www.ezamowienia.gov.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z ezamowienia.gov.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu ezamowienia.gov.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: www.ezamowienia.gov.pl

- Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 19.03.2026 r. 10:00 za pośrednictwem ezamowienia.gov.pl pod adresem: www.ezamowienia.gov.pl/

- Oferta powinna zawierać:

Formularz oferty;

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;

- Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);

- Oświadczenia i dokumenty o których mowa w treści niniejszej SWZ.

- Otwarcie ofert nastąpi 19.03.2026 r. 12:00.

- Wykonawca nie może wprowadzić zmian do złożonej oferty.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.

# XVI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga (pkt) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (całkowity koszt wykonania zamówienia) | 90 |
| 2. | Przyjmowanie możliwości wykonania zamówienia poza godzinami 8.00-17.00 tj. przez całą dobę | 10 |

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca najwyższą liczbę punktów przyznanych według powyższych kryteriów, jest ofertą najkorzystniejszą.

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

- Przy ocenie ofert w kryterium „Cena” (C) punkty zostaną przyznane w poniższy sposób:

- Cena – znaczenie 90% (maksymalnie do 90 pkt)

- Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

- Punkty w kryterium „Cena” będą obliczane na podstawie wzoru:

C = CC min/ CC of x 90

gdzie:

C – punkty przyznane Wykonawcy w ramach kryterium „Cena”

CC min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert

CC of – cena brutto badanej ofert

- Do wzoru zostaną przyjęte ceny podane przez Wykonawców w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

- Kryterium „Przyjmowanie możliwości wykonania zamówienia poza godzinami 8.00-17.00 tj. przez całą dobę” stanowi 10 możliwych do uzyskania punktów.

- Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:

W = C + E

gdzie:

W – łączna liczba punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach,

C – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena”,

E – wartość punktowa kryterium „Przyjmowanie możliwości wykonania zamówienia poza godzinami 8.00-17.00 tj. przez całą dobę”,

Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

- Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- W związku z zaistnieniem przesłanki o której mowa w art. 246 ust. 2 PZP możliwe było zastosowanie kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, ze względu na określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

# XVII Wzór umowy

- Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2.1 oraz 2.2 do SWZ.

# XVIII RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o. o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Spółki, ul. Andrzeja Kmicica 33, 09-411 Biała;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gospodarce Komunalnej „Stara Biała” Sp. z o. o. jest Pan Tadeusz Borowicki, adres e-mail: iod@gkstarabiala.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;

dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 781 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Wykonawcy:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

# XIX Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się będzie za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne - zwanego dalej Systemem e-ZP lub Systemem dostępnego pod adresem www.ezamowienia.gov.pl

Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje SWZ, ogłoszenie wyników itp., będą zamieszczane na Systemie e-ZP.

Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją dla wykonawców dot. Systemu E-Zamówienia Publiczne dostępną pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ oraz Regulaminem korzystania z Systemu E-Zamówienia Publiczne dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych funkcji formularzy „Wiadomość” dostępnych dla każdego zalogowanego Wykonawcy.

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Systemu e-ZP. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.

Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami:

• w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Tomasz Koper za pośrednictwem systemu E-Zamówienia Publiczne,

adres: www.ezamowienia.pl

• w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:

Tomasz Koper za pośrednictwem systemu E-Zamówienia Publiczne,

adres: www.ezamowienia.pl

Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu e-ZP:

a) Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,

b) Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,

c) Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh: mm: ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.

Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):

a) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;

b) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;

c) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux;

d) korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:

- wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub

- wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.

Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego:

a) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);

b) podpis zaufany;

c) certyfikat osobisty;

d) dopuszczalne formaty danych: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .rtf, .xml (zalecany .pdf);

e) maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania oferty oraz wiadomości wynosi 150 MB;

f) w zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą Systemu e-ZP oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert.

W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wykonawca dołącza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (załącznik nr 2 do Rozporządzenia).

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.

Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 284 ustawy Pzp.

Zamawiający umieści wyjaśnienia w Systemie e-ZP bez ujawnienia źródeł zapytania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

# XX Sposób obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

- Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

- Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty,

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

# XXI Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawiera umową w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umową w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie po­informowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

# XXII Środki ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4 Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był

obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

23.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje

zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo

kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego

terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6 Terminy wnoszenia odwołań.

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub

konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na

stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których

wartość jest mniejsza niż progi unijne.

9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego

obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie

zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy

ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku

postępowania

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku

postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania,

które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

10. Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres

poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej

zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo

posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer

w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną,

który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on

obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień

Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz

dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

# ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2.1 Istotne Postanowienia Umowy – część 1

Załącznik nr 2.2 Istotne Postanowienia Umowy – część 2

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiazań́ osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 5 RODO Pozyskiwanie ofert na usługi dostawy roboty - wykonawcy

Załącznik nr 6 RODO Pozyskiwanie ofert na usługi dostawy roboty - reprezentanci wykonawcy

Załącznik nr 7 Wykaz usług

Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu