UZUPEŁNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 10 - "PRZEDMIARY ROBÓT BRANŻOWYCH"

Rodos 8.0.0.49 [12538]

# Przedmiar

Budynek KWP w Bydgoszczy ul. Kijowska 5

UZUPEŁNIENIE NR 10.1

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | 1 Piwnica |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0811/07 |  |  | Rozebranie posadzek z płytek gres | m2 | 50,03 |
| 2 | KNR 4-01 0210/02 |  |  | Wykucie bruzd poziomych w posadzce o przekroju do 0,40m2 (szrokość bruzdy 150 cm głębokość 30 cm) w elementach z betonu żwirowego | m | 11,21 |
| 3 | KNR 4-01 0207/06.2 do R współcz*10 |  |  | Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,45m2 (szrokość bruzdy 150 cm głębokość 30 cm) w podłożach- posadzki | m | 11,21 |
| 4 | KNR K-32 0102/05 |  |  | Wykonanie izolacji przeciwwodnej (woda bez naporu) o grubości 2,0mm z zaprawy uszczelniającej pod okładziny ścian w technologii hydroizolacji dwuskładnikowej | m2 | 50,03 |
| 5 | KNR K-32 0204/05.1 |  |  | Posadzki z płytek gresowych 60x60cm przy użyciu zaprawy klejącej ATLAS PROGRES ELASTYK w technologii ATLAS | m2 | 50,03 |
| 6 | KNR 4-01 0354/04 |  |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 8 |
| 7 | KNR 4-01 0318/02.2 |  |  | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt | 8 |
| 8 | KNR 2-02 1017/02 |  |  | Drzwi w okleinie laminowanej z panelem górnym obustronnie ze stali kwasoodpornej oraz panelem dolnym wentylacyjnym obustronnie ze stali kwasoodpornej. Skrzydło 200*90 cm w komplecie z ościeżnicą (8 szt) | m2 | 14,4 |
| 9 | KNR 4-01 0920/20 |  |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami ze stali nierdzewnej | szt | 8 |
| 10 | KNR 4-01 0920/21 |  |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - rozety z blokadą w-c ze stali nierdzewnej | szt | 4 |
| 11 | KNR 4-01 0920/21 |  |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - rozety patentowej stali nierdzewnej | szt | 4 |
| 12 | KNR 4-01 0920/28 |  |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkladka patentowa | szt | 4 |
| 13 | KNR 4-01 0819/15 |  |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 144,9 |
| 14 | KNR K-32 0102/01 |  |  | Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny ścian w technologii ATLAS | m2 | 4,8 |
| 15 | KNR K-32 0105/05.1 |  |  | Okładziny ścian z płytek gresowych 30x60cm przy użyciu zaprawy klejowej ATLAS PROGRES ELASTYK w technologii ATLAS | m2 | 144,9 |
| 16 | KNR 9-29 0105/01 |  |  | Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2m2 | m2 | 10,35 |
| 17 | KNR 2-02 2004/01 |  |  | Zabudowa jednowarstwowa pionu kanalizacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych | m2 | 15,53 |
| 18 | KNR 4-01 0402/10 |  |  | Przykręcenie płyty OSB impregnowanej gr 18 mm jako wzmocnienie na stelażu Geberit. (pod biały montaż) | m2 | 5,18 |
| 19 | KNR AT-22 0104/03.1 |  |  | Obsadzenie listew ochronnych z tworzywa sztucznego lub metalu w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej | m | 4,8 |
| 20 | KNR AT-22 0105/06.1 |  |  | Sylikonowanie narożników wklęsłych o szerokości 6mm | m | 43,2 |
| 21 | KNR 0-35 0116/04 |  |  | Montaż maskownic do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi do wody zimnej i ciepłej w ścianach pokrytych płytkami glazury 20x20cm | kpl | 5 |
| 22 | KNR 4-01 0322/02 |  |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach | szt | 4 |

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | KNR 4-01 1204/08 |  |  | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 36,89 |
| 24 | KNR 4-01 1204/01 |  |  | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 27,97 |
| 25 | KNR 4-01 1204/02 |  |  | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 8,92 |
| 26 | Kalkulacja indywidualn a |  |  | Montaż lustra przeznaczonego do łazienek o wym. 0,80*1,54 | szt | 2 |
| 27 | KNR 4-01 0106/05 |  |  | Usunięcie z budynku gruzu z piwnic | m3 | 7,99 |
| 28 | Kalkulacja indywidualn a |  |  | Wywóz wraz z utylizacją gruzu | m3 | 7,99 |
|  |  |  |  | 2 Parter |  |  |
| 29 | KNR 4-01 0811/07 |  |  | Rozebranie posadzek z płytek gres | m2 | 26,88 |
| 30 | KNR K-32 0102/05 |  |  | Wykonanie izolacji przeciwwodnej (woda bez naporu) o grubości 2,0mm z zaprawy uszczelniającej pod okładziny ścian w technologii hydroizolacji dwuskładnikowej | m2 | 3,51 |
| 31 | KNR K-32 0204/05.1 |  |  | Posadzki z płytek gresowych 60x60cm przy użyciu zaprawy klejącej ATLAS PROGRES ELASTYK w technologii ATLAS | m2 | 26,88 |
| 32 | KNR 4-01 0819/15 |  |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 118,61 |
| 33 | KNR K-32 0102/01 |  |  | Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny ścian w technologii ATLAS | m2 | 4,8 |
| 34 | KNR K-32 0105/05.1 |  |  | Okładziny ścian z płytek gresowych 60x60cm przy użyciu zaprawy klejowej ATLAS PROGRES ELASTYK w technologii ATLAS | m2 | 118,61 |
| 35 | KNR 9-29 0105/01 |  |  | Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2m2 | m2 | 6,96 |
| 36 | KNR 2-02 2004/01 |  |  | Zabudowa jednowarstwowa pionu kanalizacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi oraz stelażu Geberit 55- 01 na rusztach metalowych pojedynczych | m2 | 13,01 |
| 37 | KNR 4-01 0402/10 |  |  | Przykręcenie płyty OSB impregnowanej gr 18 mm jako wzmocnienie na stelażu Geberit. (pod biały montaż) | m2 | 6,05 |
| 38 | KNR AT-22 0104/03.1 |  |  | Obsadzenie listew ochronnych z tworzywa sztucznego lub metalu w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej | m | 3,6 |
| 39 | KNR 4-01 0354/04 |  |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 6 |
| 40 | KNR 4-01 0318/02.2 |  |  | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt | 6 |
| 41 | KNR 2-02 1017/02 |  |  | Drzwi w okleinie laminowanej z panelem górnym obustronnie ze stali kwasoodpornej oraz panelem dolnym wentylacyjnym obustronnie ze stali kwasoodpornej. Skrzydło 200*90 cm w komplecie z ościeżnicą (6 szt) | m2 | 10,8 |
| 42 | KNR 4-01 0920/20 |  |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami ze stali nierdzewnej | szt | 6 |
| 43 | KNR 4-01 0920/21 |  |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - rozety z blokadą w-c ze stali nierdzewnej | szt | 4 |
| 44 | KNR 4-01 0920/21 |  |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - rozety patentowej stali nierdzewnej | szt | 4 |
| 45 | KNR 4-01 0920/28 |  |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkladka patentowa | szt | 2 |

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | KNR 0-35 0116/05 |  |  | Montaż maskownic do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi do wody zimnej i ciepłej w ścianach pokrytych płytkami glazury 20x25cm | kpl | 2 |
| 47 | KNR AT-22 0105/06.1 |  |  | Sylikonowanie narożników wklęsłych o szerokości 6mm | m | 21,6 |
| 48 | KNR 4-01 1204/08 |  |  | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 55,67 |
| 49 | KNR 4-01 1204/01 |  |  | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 26,88 |
| 50 | KNR 4-01 1204/02 |  |  | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 28,79 |
| 51 | KNR 4-01 0322/02 |  |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach | szt | 4 |
| 52 | Kalkulacja indywidualn a |  |  | Montaż lustra przeznaczonego do łazienek 0 wym. 0,80*1,54 | szt | 2 |
| 53 | KNR 4-01 0106/04 |  |  | Usunięcie z budynku gruzu z parteru | m3 | 1,29 |
| 54 | Kalkulacja indywidualn a |  |  | Wywóz wraz z utylizacją gruzu | m3 | 1,29 |
|  |  |  |  | 3 I piętro |  |  |
| 55 | KNR 4-01 0811/07 |  |  | Rozebranie posadzek z płytek gres | m2 | 26,88 |
| 56 | KNR K-32 0102/05 |  |  | Wykonanie izolacji przeciwwodnej (woda bez naporu) o grubości 2,0mm z zaprawy uszczelniającej pod okładziny z płytek w technologii hydroizolacji dwuskładnikowej | m2 | 26,88 |
| 57 | KNR K-32 0204/05.1 |  |  | Posadzki z płytek gresowych 60x60cm przy użyciu zaprawy klejącej ATLAS PROGRES ELASTYK w technologii ATLAS | m2 | 26,88 |
| 58 | KNR 4-01 0819/15 |  |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 118,61 |
| 59 | KNR K-32 0105/05.1 |  |  | Okładziny ścian z płytek gresowych 30x60cm przy użyciu zaprawy klejowej ATLAS PROGRES ELASTYK w technologii ATLAS | m2 | 118,61 |
| 60 | KNR AT-22 0104/03.1 |  |  | Obsadzenie listew ochronnych z tworzywa sztucznego lub metalu w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej | m | 3,6 |
| 61 | KNR 4-01 0354/04 |  |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 6 |
| 62 | KNR 4-01 0318/02.1 |  |  | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt | 6 |
| 63 | KNR 2-02 1017/02 |  |  | Drzwi w okleinie laminowanej z panelem górnym obustronnie ze stali kwasoodpornej oraz panelem dolnym wentylacyjnym obustronnie ze stali kwasoodpornej.Skrzydło 200*90 cm w komplecie z ościeżnicą (6szt) | m2 | 10,8 |
| 64 | KNR 4-01 0920/20 |  |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami ze stali nierdzewnej | szt | 6 |
| 65 | KNR 4-01 0920/21 |  |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - rozety z blokadą w-c ze stali nierdzewnej | szt | 4 |
| 66 | KNR 4-01 0920/21 |  |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - rozety patentowej ze stali nierdzewnej | szt | 4 |
| 67 | KNR 4-01 0920/28 |  |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładka patentowa | szt | 1 |
| 68 | KNR 9-29 0105/01 |  |  | Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2m2 | m2 | 6,96 |

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 69 | KNR 2-02 2004/01 |  |  | Zabudowa jednowarstwowa pionu kanalizacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych | m2 | 13,01 |
| 70 | KNR 4-01 0402/10 |  |  | Przykręcenie płyty OSB impregnowanej gr 18 mm jako wzmocnienie na stelażu Geberit. (pod biały montaż) | m2 | 6,05 |
| 71 | KNR 0-35 0116/05 |  |  | Montaż maskownic do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi do wody zimnej i ciepłej w ścianach pokrytych płytkami glazury 20x25cm | kpl | 2 |
| 72 | KNR AT-22 0105/06.1 |  |  | Sylikonowanie narożników wklęsłych o szerokości 6mm | m | 14,4 |
| 73 | KNR 4-01 1204/08 |  |  | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 55,67 |
| 74 | KNR 4-01 1204/01 |  |  | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 26,88 |
| 75 | KNR 4-01 1204/02 |  |  | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 28,79 |
| 76 | Kalkulacja indywidualn a |  |  | Montaż lustra przeznaczonego do łazienek 0 wym. 0,80*1,54 | szt | 2 |
| 77 | KNR 4-01 0106/04 |  |  | Usunięcie z budynku gruzu z I p. | m3 | 1,44 |
| 78 | Kalkulacja indywidualn a |  |  | Wywóz wraz z utylizacją gruzu | m3 | 1,44 |
|  |  |  |  | 4 II piętro |  |  |
| 79 | KNR 4-01 0811/07 |  |  | Rozebranie posadzek z płytek gres | m2 | 26,88 |
| 80 | KNR K-32 0102/05 |  |  | Wykonanie izolacji przeciwwodnej (woda bez naporu) o grubości 2,0mm z zaprawy uszczelniającej pod okładziny z płytek w technologii hydroizolacji dwuskładnikowej | m2 | 26,88 |
| 81 | KNR K-32 0204/05.1 |  |  | Posadzki z płytek gresowych 60x60cm przy użyciu zaprawy klejącej ATLAS PROGRES ELASTYK w technologii ATLAS | m2 | 26,88 |
| 82 | KNR 4-01 0819/15 |  |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 118,61 |
| 83 | KNR K-32 0105/05.1 |  |  | Okładziny ścian z płytek gresowych 30x60cm przy użyciu zaprawy klejowej ATLAS PROGRES ELASTYK w technologii ATLAS | m2 | 118,61 |
| 84 | KNR AT-22 0104/03.1 |  |  | Obsadzenie listew ochronnych z tworzywa sztucznego lub metalu w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej | m | 3,6 |
| 85 | KNR 4-01 0354/04 |  |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 6 |
| 86 | KNR 4-01 0318/02.1 |  |  | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt | 6 |
| 87 | KNR 2-02 1017/02 |  |  | Drzwi w okleinie laminowanej z panelem górnym obustronnie ze stali kwasoodpornej oraz panelem dolnym wentylacyjnym obustronnie ze stali kwasoodpornej.Skrzydło 200*90 cm w komplecie z ościeżnicą (6szt) | m2 | 10,8 |
| 88 | KNR 4-01 0920/20 |  |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami ze stali nierdzewnej | szt | 6 |
| 89 | KNR 4-01 0920/21 |  |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - rozety z blokadą w-c ze stali nierdzewnej | szt | 4 |
| 90 | KNR 4-01 0920/21 |  |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - rozety patentowej ze stali nierdzewnej | szt | 4 |
| 91 | KNR 4-01 0920/28 |  |  | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - wkładka patentowa | szt | 1 |

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 92 | KNR 9-29 0105/01 |  |  | Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2m2 | m2 | 6,96 |
| 93 | KNR 2-02 2004/01 |  |  | Zabudowa jednowarstwowa pionu kanalizacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych | m2 | 13,01 |
| 94 | KNR 4-01 0402/10 |  |  | Przykręcenie płyty OSB impregnowanej gr 18 mm jako wzmocnienie na stelażu Geberit. (pod biały montaż) | m2 | 6,05 |
| 95 | KNR 0-35 0116/05 |  |  | Montaż maskownic do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi do wody zimnej i ciepłej w ścianach pokrytych płytkami glazury 20x25cm | kpl | 2 |
| 96 | KNR AT-22 0105/06.1 |  |  | Sylikonowanie narożników wklęsłych o szerokości 6mm | m | 14,4 |
| 97 | KNR 4-01 1204/08 |  |  | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 55,67 |
| 98 | KNR 4-01 1204/01 |  |  | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 26,88 |
| 99 | KNR 4-01 1204/02 |  |  | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 28,79 |
| 100 | Kalkulacja indywidualn a |  |  | Montaż lustra przeznaczonego do łazienek 0 wym. 0,80*1,54 | szt | 2 |
| 101 | KNR 4-01 0106/04 |  |  | Usunięcie z budynku gruzu z I p. | m3 | 1,44 |
| 102 | Kalkulacja indywidualn a |  |  | Wywóz wraz z utylizacją gruzu | m3 | 1,44 |