OPIS TECHNICZNY ROBÓT BRANŻOWYCH

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej 
na remoncie remontu pomieszczeń sanitarnych (łazienek męskich i damskich) 
na 4 kondygnacjach budynku administracyjno-biurowym Komendy Wojewódzkiej Policji zlokalizowanego przy ul. Kijowskiej 5 w Bydgoszczy wraz z wymianą odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od wyjścia z budynku do pierwszej studzienki za budynkiem.

## Kody CPV:

główny:		45000000-7 Roboty budowlane

dodatkowe:		45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421131-1 Instalowanie drzwi

45431200-9 Kładzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

Spis treści

Kody CPV:	1

1.	OPIS TECHNICZNY ROBÓT - BRANŻA SANITARNA	2

Zakres robót do wykonania:	2

1.	Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna.	2

2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej od wejścia do budynku do pionów kanalizacyjnych.	2

3.	Piwnica – pomieszczenia łazienki męskiej i łazienki damskiej.	3

4.	Parter - pomieszczenia łazienki męskiej i łazienki damskiej.	3

5.	I i II piętro - pomieszczenia łazienek męskich i łazienek damskich.	4

2.	OPIS TECHNICZNY ROBÓT - BRANŻA BUDOWLANA	7

3.	OPIS TECHNICZNY ROBÓT - BRANŻA ELEKTRYCZNA	11

4.	Uzupełnienia do Załącznika nr 8 do SWZ	11

# OPIS TECHNICZNY ROBÓT - BRANŻA SANITARNA

Ze względu na występujące problemy związane z drożnością pionów kanalizacyjnych oraz poziomego odcinka instalacji biegnącego pod posadzką budynku na poziomie piwnicy konieczne jest dokonanie wymiany tych odcinków.

## Zakres robót do wykonania:

- Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna.

Wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej od wyjścia z budynku do pierwszej studni za budynkiem:

  - rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie piaskowo – cementowej,

  - wykonanie wykopu szalowanego, wąskoprzestrzennego od studzienki do wejścia instalacji zewnętrznej do budynku,

  - usunięcie istniejącego odcinka instalacji wraz z utylizacją zdemontowanych przewodów,

  - ułożenie nowego przewodu z rur z PVC kl. S o średnicy DN200 z minimalnym spadkiem wymaganym zgodnie z przepisami tj. ze spadkiem 1,5% od studni w kierunku budynku na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm,

  - zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni oraz w przypadku terenu zielonego z zasadzeniem trawy.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej od wejścia do budynku do pionów kanalizacyjnych.

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku na odcinku od wejścia do budynku do poszczególnych pionów kanalizacyjnych (poziom piwnicy):

  - wykonanie wykopów do głębokości posadowienia przewodów,

  - zabezpieczenie wykopów,

  - demontaż istniejącego odcinka poziomego instalacji wraz z utylizacją przewodów,

  - ułożenie nowego przewodu z rur z PVC kl. S o średnicy DN200 z minimalnym spadkiem wymaganym zgodnie z przepisami tj. ze spadkiem 1,5% w kierunku od pionów do wyjścia z budynku, na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm,

  - wykonanie studni rewizyjnej z czyszczakiem,

  - zasypanie wykopów z ich zagęszczeniem.

- Piwnica – pomieszczenia łazienki męskiej i łazienki damskiej.

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach łazienek na poziomie piwnicy:

  - demontaż istniejących urządzeń sanitarnych tj. umywalek, pisuarów, wc, kabin prysznicowych,

  - demontaż suszarek do rąk, dozowników na mydło i dozowników na ręczniki papierowe,

  - demontaż istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej,

  - demontaż istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej,

  - demontaż istniejących wpustów podłogowych,

  - demontaż istniejących grzejników c.o. wraz z demontażem zaworów oraz głowic termostatycznych,

  - demontaż kratek wentylacyjnych, wentylatorów oraz kanałów wentylacyjnych wraz z ich ponownym wykonaniem,

  - montaż pionów instalacji kanalizacji sanitarnej z DN110 na DN160 z rur PVC,

  - montaż instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur z polipropylenu PP-R 
o średnicach od dn16 do dn32 mm wraz z izolacją,

  - montaż zaworów odcinających na odejściach do poszczególnych sekcji przyborów;

  - montaż podłączeń poszczególnych urządzeń sanitarnych do nowych pionów kanalizacyjnych; zastrzega się konieczność zwiększenia średnicy odprowadzenia kanalizacji sanitarnej z pisuarów ze standardowej DN50 
na DN75 oraz zwiększenie średnicy odcinków poziomych z DN75 na DN110,

  - wykonanie rewizji pionów kanalizacyjnych wraz z montażem maskownic (drzwiczek),

  - montaż baterii umywalkowych, systemów spłukujących do pisuarów oraz misek ustępowych, montaż baterii natryskowych wandaloodpornych,

  - montaż urządzeń sanitarnych tj. umywalek, misek ustępowych, pisuarów, kabin natryskowych,

  - montaż kratek podłogowych z wkładką blokującą zapachy w kabinach prysznicowych,

  - montaż suszarek do rąk, dozowników na mydło w płynie – w części umywalkowej,

  - montaż wpustu podłogowego z wkładką blokującą zapachy,

  - montaż grzejników c.o. wraz z montażem zaworów oraz głowic termostatycznych.

- Parter - pomieszczenia łazienki męskiej i łazienki damskiej.

  - demontaż istniejących urządzeń sanitarnych tj. umywalek, pisuarów, wc,

  - demontaż suszarek do rąk, dozowników na mydło i dozowników na ręczniki papierowe,

  - demontaż istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej,

  - demontaż istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej,

  - demontaż istniejących wpustów podłogowych,

  - demontaż istniejących grzejników c.o. wraz z demontażem zaworów oraz głowic termostatycznych,

  - demontaż kratek wentylacyjnych, wentylatorów oraz kanałów wentylacyjnych wraz z ich ponownym wykonaniem,

  - montaż pionów instalacji kanalizacji sanitarnej z DN110 na DN160 z rur PVC,

  - montaż instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur z polipropylenu PP-R 
o średnicach od dn16 do dn32 mm wraz z izolacją,

  - montaż zaworów odcinających na odejściach do poszczególnych sekcji przyborów;

  - montaż podłączeń poszczególnych urządzeń sanitarnych do nowych pionów kanalizacyjnych; zastrzega się konieczność zwiększenia średnicy odprowadzenia kanalizacji sanitarnej z pisuarów ze standardowej DN50 
na DN75 oraz zwiększenie średnicy odcinków poziomych z DN75 na DN110,

  - wykonanie rewizji pionów kanalizacyjnych wraz z montażem maskownic (drzwiczek),

  - montaż baterii umywalkowych, systemu spłukującego do pisuaru oraz misek ustępowych, montaż baterii natryskowej wandaloodpornej, baterii bidetowej,

  - montaż urządzeń sanitarnych tj. umywalek, misek ustępowych, pisuaru, kabiny natryskowej, bidetu,

  - montaż odwodnienia liniowego lub kratki podłogowej z wkładką blokującą zapachy w kabinie prysznicowej,

  - montaż suszarek do rąk – w części umywalkowej obu łazienek oraz 
w pomieszczeniu wc damskiego z bidetem (w tej części zamontować również zdemontowany wcześniej dozownik na papier),

  - montaż wpustu podłogowego z wkładką blokującą zapachy,

  - montaż grzejników c.o. wraz z montażem zaworów oraz głowic termostatycznych.

- I i II piętro - pomieszczenia łazienek męskich i łazienek damskich.

  - demontaż istniejących urządzeń sanitarnych tj. umywalek, pisuarów, wc,

  - demontaż suszarek do rąk, dozowników na mydło i dozowników na ręczniki papierowe,

  - demontaż istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej,

  - demontaż istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej,

  - demontaż istniejących wpustów podłogowych,

  - demontaż istniejących grzejników c.o. wraz z demontażem zaworów oraz głowic termostatycznych,

  - demontaż kratek wentylacyjnych, wentylatorów oraz kanałów wentylacyjnych wraz z ich ponownym wykonaniem,

  - montaż pionów instalacji kanalizacji sanitarnej z DN110 na DN160 z rur PVC,

  - montaż instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur z polipropylenu PP-R 
o średnicach od dn16 do dn32 mm wraz z izolacją,

  - montaż zaworów odcinających na odejściach do poszczególnych sekcji przyborów;

  - montaż podłączeń poszczególnych urządzeń sanitarnych do nowych pionów kanalizacyjnych; zastrzega się konieczność zwiększenia średnicy odprowadzenia kanalizacji sanitarnej z pisuarów ze standardowej DN50 
na DN75 oraz zwiększenie średnicy odcinków poziomych z DN75 na DN110,

  - wykonanie rewizji pionów kanalizacyjnych wraz z montażem maskownic (drzwiczek),

  - montaż baterii umywalkowych, systemu spłukującego do pisuaru oraz misek ustępowych, baterii bidetowej,

  - montaż urządzeń sanitarnych tj. umywalek, misek ustępowych, pisuaru,  bidetu,

  - montaż suszarek do rąk – w części umywalkowej obu łazienek oraz w pomieszczeniu wc damskiego z bidetem (w tej części zamontować również zdemontowany wcześniej dozownik na papier),

  - montaż wpustu podłogowego z wkładką blokującą zapachy,

  - montaż grzejników c.o. wraz z montażem zaworów oraz głowic termostatycznych.

Zakres prac branży budowlanej i elektrycznej wykonać zgodnie z opisami przedmiotu zamówienia dla poszczególnych branż.

Podczas realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć ciągłość korzystania 
z pomieszczeń sanitarnych przez pracowników obiektu poprzez ustalenie odpowiedniego harmonogramu prac (np. w jednym etapie łazienki na parterze wykonywane łącznie 
z łazienkami na I piętrze, w drugim etapie łazienki w piwnicy wykonywane łącznie 
z łazienkami na II piętrze) lub zapewnienia rozwiązania zastępczego np. poprzez dostarczenie na czas robót kontenera sanitarnego ze zbiornikami bezodpływowymi wraz z obsługą. Dostarczony kontener sanitarny powinien zawierać co najmniej oddzielną część dla mężczyzn i dla kobiet. Część sanitarna dla mężczyzn powinna być wyposażona w co najmniej 2 miski ustępowe i 2 pisuary oraz jedną umywalkę. Część sanitarna dla kobiet powinna być wyposażona co najmniej w 3 miski ustępowe oraz jedną umywalkę. Dodatkowo należy zapewnić 
co najmniej jeden kontener lub wydzielone miejsce w pozostałych kontenerach na natrysk (należy dla konteneru z natryskiem zapewnić również ciepłą wodę).

Na poziomie piwnicy remont łazienek polegać będzie na ich odtworzeniu do stanu pierwotnego zgodnie z załączonym rzutem uzupełnienia nr 8.1, 8.5, 8.9 do opisu technicznego robót branżowych. Remont na poziomie parteru w łazience męskiej polegać będzie na jej odtworzeniu do stanu pierwotnego (uzupełnienie nr 8.2, 8.6, 8.10) a remont w łazience damskiej wykonać zgodnie z uzupełnieniem nr 8.13  do opisu technicznego robót branżowych (rozbudowa pomieszczenia o natrysk i bidet). Remont na poziomie pierwszego i drugiego pietra w łazienkach męskich polegać będzie na ich odtworzeniu do stanu pierwotnego a w łazienkach damskich w wydzielonej kabinie dodatkowo zamontować należy bidety zgodnie
z  uzupełnieniem nr 8.14 do opisu technicznego robót branżowych.

Na instalacji wodociągowej na odejściach poziomów do poszczególnych sekcji urządzeń sanitarnych zastosować zawory odcinające (podtynkowe z możliwością dostępu poprzez rewizję). Miejsce lokalizacji poszczególnych zaworów określone zostanie na etapie realizacji robót.

Miski ustępowe, pisuary oraz bidety montować na stelażach podtynkowych. Urządzenia sanitarne powinny być jednego producenta i jednego systemu. Montaż elementów spłukujących jak i baterii natryskowych w systemie wandaloodpornym. W miejscach montażu pisuarów zamontować zawory czerpalne oraz kratki podłogowe – lokalizacja do ustalenia z osobą nadzorującą prace.

W zakresie demontażu i ponownego montażu pisuarów założeniem Inwestora jest wykonanie wszystkich podłączeń wodno – kanalizacyjnych zgodnie z zasadą, że wymienić należy podejścia do pisuarów na średnicę DN75 z rur PVC a pozostałych odcinków poziomych (do pionu) na średnicę DN110 z rur PVC. Podejścia wodne jaki i odprowadzenie kanalizacji pod pisuary przygotować zgodnie ze sztuką budowlaną. Inwestor planuje zamontować tzw. pisuary bezwodne. W tym celu przygotowane zasilenie wodne jak i odprowadzenie kanalizacji sanitarnej zaślepić i pozostawić dostęp do szybkiego montażu standardowego rozwiązania. Przy pisuarach wykonać zawór ze złączką do węża.

Należy zakupić i zamontować system spłukiwania z elektronicznym uruchamianiem oraz możliwością ustawienia spłukiwania okresowego (np. na 6-8h od ostatniego spłukania) – jeżeli będzie konieczne.

Kratki podłogowe w sanitariatach wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonać odprowadzenie kanalizacyjne o średnicy DN50 z rur z PVC. Inwestor planuje zastosować kratki podłogowe z wkładkami blokującymi zapachy.

Szczegóły rozwiązań ustalane będą na etapie wykonywania prac po wyborze i w uzgodnieniu z potencjalnym dostawcą wybranego systemu bezwodnego.

Wszelkie prace remontowe muszą odbywać się w godzinach pracy obiektu tj. w godzinach od 07:30 do 15:30.

# OPIS TECHNICZNY ROBÓT - BRANŻA BUDOWLANA

## Zakres robót do wykonania:

- Sanitariaty

W sanitariatach męskim oraz damskim w piwnicy oraz na parterze, I piętrze, II piętrze należy:

- wykuć istniejącą stolarkę drzwiową wewnątrz sanitariatów; drzwi zewnętrzne na korytarz we wszystkich węzłach sanitarnych na poszczególnych piętrach nie podlegają wymianie,

- w piwnicy wykuć bruzdy w posadzce pod planowaną wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej oraz po wykonaniu instalacji zabetonowanie betonem B15

- z powierzchni ścian należy skuć okładziny z płytek, glazurowanych oraz płytki gres z powierzchni posadzek,

- rozebrać zabudowę pionów wod.-kan. z płyty gipsowo kartonowej, 
a po wykonaniu pionów wod.-kan. odtworzyć zabudowę z płyt gipsowych wodoodpornych z podwójnym płytowaniem,

- po wykonaniu podejść kanalizacyjnych zabetonować bruzdy w ścianach,

- wykonać izolację przeciwwilgociową pod posadzki z płytek gres z wklejeniem taśmy uszczelniającej w narożach połączenia ściana-posadzka oraz ścian-ściana i przy kratce ściekowej a także w sanitariacie damskim na poziomie parteru, 
w miejscu planowanej kabiny natryskowej oraz sanitariatach w piwnicy 
(w obrębie istniejących kabin natryskowych). W obrębie montażu kabin natryskowych pod płytki glazurowane należy wykonać izolację pionową z foli w płynie,

- na ścianach ułożyć płytki glazurowane kolor biały o wymiarach 60x30 cm rektyfikowane w kolorze białym,

- na posadzkach ułożyć płytki gres 60x60 cm,

- w węzłach sanitarnych zamontować drzwi z płyty wiórowo otworowej 
w okleinie CPL HQ 0,2 mm. Panel dolny wentylacyjny oraz panel górny przy klamce zabezpieczony blachą nierdzewną dwustronnie,

- przemalować powierzchnię ścian ponad płytkami 2x farbą emulsyjną przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych w kolorze białym.

- przemalować powierzchnię sufitów 2x farbą emulsyjną przeznaczoną 
do pomieszczeń wilgotnych w kolorze białym,

- zamontować lustra, wyposażenie łazienek tj. kosze na śmieci, dozowniki 
na mydło w płynie, uchwyt na papier toaletowy, szczotki do w-c należy przed remontem łazienek zdeponować w pomieszczeniu magazynowym w piwnicy, 
a po remoncie ponownie zamontować.

- Właściwości materiałowe:

Płytki ścienne glazurowane 60x30 cm rektyfikowane

Format: 			30x60 cm

Długość: 			59,5 cm

Szerokość:			29,5 cm

Wzór płytki:			monokolor

Kolor:				biały

Powierzchnia:			połysk

Typ produktu:			płytka ceramiczna

Klasa ścieralności: 		niesklasyfikowana

Antypoślizgowość:		R10

Rektyfikacja:			tak

Mrozoodporność: 		nie

Marka:				A4H

Gatunek: 			I

Grubość: 			8 mm

Miejsce układania:		ściana

Płytki Gres 60x60 cm

Powierzchnia: 		matowy

Kształt: 			kwadratowy

Klasa ścieralności: 		klasa 4

Rektyfikowane: 		tak

Zastosowanie: 		wewnątrz i na zewnątrz

Mrozoodporny: 		mrozoodporny

Wymiary i waga (netto):

Waga: 				5,6 kg

Wysokość: 			60,0 cm

Szerokość: 			60,0 cm

Głębokość / Grubość: 	9 mm

Zaprawa elastyczna dwuskładnikowa do izolacji poziomej pod płytki gres

Zaprawa elastyczna przeznaczona do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych:

- pomieszczeń mokrych,

- tarasów,

- balkonów,

- podziemnych części budynków i budowli (fundamenty, ściany piwnic itp.),

- stref cokołowych,

- różnego rodzaju zbiorników.

Umożliwia wykonanie elastycznego zabezpieczenia naroży i dylatacji – wraz z zatopioną w nim taśmą i narożnikami, chroni krawędzie połączeń ścian i podkładów podłogowych oraz przerwy dylatacyjne. Uszczelnia powierzchnie wokół ścian i podłóg, wokół przejść rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej – wraz z zatopionymi w nim pierścieniami podłogowymi i ściennymi.

Właściwości

- zaprawa elastyczna stanowi dwuskładnikową kompozycją, uzyskiwaną przez wymieszanie w proporcji wagowej 3 : 1 składnika A (sucha mieszanka barwy szarej, zawierająca cement, wypełniacze i dodatki modyfikujące) i składnika B (biała emulsja, zawierająca żywice syntetyczne i dodatki modyfikujące),

- wodoszczelność – minimum 0,7 MPa (odpowiada to parciu 70 m słupa wody) przy warstwie o grubości 2,5 mm; gwarantuje to całkowite zabezpieczenie podłoża przed oddziaływaniem wody pod ciśnieniem,

- odporność ma negatywne parcie wody (gdy ciśnienie działa od strony przeciwnej do nanoszonej powłoki) - minimum 0,5 MPa,

- wysoka przyczepność do podłoża – dla podłoża z betonu min. 1,03 MPa (normowo wymagana to 0,5 MPa) - dla podłoża z cegły ceramicznej pełnej min 0,7 MPa,

- szybkie wiązanie – możliwość nakładania kolejnej warstwy po 3 godzinach, a wykonywanie okładzin ceramicznych już po 12 godzinach,

- wysoka paroprzepuszczalność – współczynnik dyfuzji pary wodnej µ ≤ 1700, co pozwala na zastosowanie na wilgotnym podłożu,

- odporność chemiczna – związana zaprawa jest odporna na komunalne ścieki, gnojowicę jak również agresywne wody gruntowe – środowisko klasy XA2,

- wysoka elastyczność – dzięki wysokiej zawartości polimerów, specjalnie dobranemu stosowi nasypowemu drobnych wypełniaczy oraz dodatkowemu zbrojeniu strukturalnemu przy użyciu mikrowłókien, zaprawa mostkuje rysy o szerokości 1 mm,

- duża odporność mechaniczna – dzięki zastosowaniu włókien zbrojących oraz dedykowanych żywic polimerowych zaprawa posiada podwyższoną odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz uderzenia udarowe. Powłoka jest odporna na tymczasowe, bezpośrednie obciążenie lekkim ruchem pieszym,

- mrozoodporność – działanie mrozu nie powoduje obniżenia wodoszczelności powłoki,

- ochrona powierzchni betonu zbrojonego (żelbet) – powłoka o grubości 2 mm stanowi skuteczne zabezpieczenie powierzchni betonowej przed karbonatyzacją i związaną z tym korozją stali zbrojeniowej. Wartość współczynnika Sd określanego dla dwutlenku węgla wynosi nie mniej niż 70 m,

- polecany na stare, zawilgocone budynki – paro przepuszczalność w połączeniu z wodoszczelnością sprawia, że zaprawa nadaje się doskonale do izolacji przegród budowlanych obiektów zabytkowych,

- odporny na promieniowane UV i starzenie,

- atest Higieniczny PZH na kontakt z wodą pitną – pozwala, w sposób bezpieczny dla zdrowia, uszczelnić zbiornik na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

- niska emisja LZO – materiał bezpieczny dla użytkownika, nie emituje szkodliwych dla zdrowia substancji.

Główne parametry:

- maksymalna grubość jednej warstwy: 2 mm,

- rzeczywista przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 1,03 MPa,

- czas gotowości do pracy po wymieszaniu składników: ok. 1 godziny,

- klejenie okładzin: po ok. 12 godzinach.

- Drzwi płyta wiórowo- otworowa

Skrzydła drzwi z płyty wiórowo otworowej w całość w okleinie CPL HQ 0,2 mm. Skrzydła drzwiowe o szerokości 90 cm. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

Zamek: dostosowany pod wkładkę patentową, drzwi do kabin w-c na blokadę w-c.

Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard.

Ościeżnice – dedykowane do drzwi w okleinie CPL HQ.

Panel dolny wentylacyjny oraz panel górny przy klamce obustronnie obłożony blachą nierdzewną.

# OPIS TECHNICZNY ROBÓT - BRANŻA ELEKTRYCZNA

## Zakres robót obejmuje:

- demontaż istniejącego osprzętu instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, gniazd, wyłączników,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilania do automatycznego systemu spłukiwania  pisuarów – jeżeli będzie konieczne,

- wykonanie rozbudowy instalacji elektrycznej oświetleniowej w sanitariatach o funkcję sterowania oprawami oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach z wykorzystaniem czujników obecności,

- wykonanie montażu nowych opraw oświetleniowych - opraw LED 60x60 L 80B10 min. 50000h - montowane na suficie, opraw oświetleniowych kinkietowych,

- wykonanie montażu  nowego osprzętu -  gniazd, wyłączników, czujników obecności dla oświetlenia poszczególnych pomieszczeń, podłączenie zasilania do automatycznego systemu spłukiwania  pisuarów,

- wykonanie pomiarów izolacji i ochronnych od porażeń,

- całość robót wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 w zakresie wykonywania elementów instalacji elektrycznych i w zakresie ochrony przeciwporażeniowej prądem elektrycznym. W szczególności osprzęt o stopniu ochrony IP44 i zachowaniu wymagań bezpieczeństwa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sanitarnych dla poszczególnych stref zgodnie z normami PN-HD 60364-7-701 i  PN-EN 60529.

# Uzupełnienia do Załącznika nr 8 do SWZ

- Uzupełnienie nr 8.1	- RYS 01 
„Fragment rzutu piwnicy – instalacja wodno – kanalizacyjna (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.2	- RYS 02 
„Fragment rzutu parteru – instalacja wodno – kanalizacyjna (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.3	- RYS 03 
„Fragment rzutu I-go piętra – instalacja wodno – kanalizacyjna (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.4	- RYS 04 
„Fragment rzutu II-go piętra – instalacja wodno – kanalizacyjna (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.5	- RYS 05 
„Fragment rzutu piwnicy – instalacja c.o. (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.6	- RYS 06 
„Fragment rzutu parteru – instalacja c.o. (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.7	- RYS 07 
„Fragment rzutu I-go piętra – instalacja c.o. (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.8	- RYS 08 
„Fragment rzutu II-go piętra – instalacja c.o. (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.9	- RYS 09 
„Fragment rzutu piwnicy – instalacja wentylacyjna (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.10	- RYS 10 
„Fragment rzutu parteru – instalacja wentylacyjna (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.11	- RYS 11 
„Fragment rzutu I-go piętra – instalacja wentylacyjna (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.12	- RYS 12 
„Fragment rzutu II-go piętra – instalacja wentylacyjna (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.13	- RYS 13 „Fragment rzutu parteru (WC damskie)”;

- Uzupełnienie nr 8.14	- RYS 14 „Fragment rzutu I i II-go piętra (WC damskie)”.