Zał. nr 1 do SWZ

nr postępowania: MKLP.AD.261.03.2026.MS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Dane ogólne

- Nazwa zadania

Usługa kompleksowego utrzymania zieleni na terenie Muzeum KL Plaszow.

- Rodzaj zamówienia

Usługa

- Adres obiektu

Obręb 51 Podgórze, działki nr: 1/18, 1/19, 1/29, 1/30, 1/31, 2/1, 166/6, 185/3

Obręb 29 Podgórze, działki nr: 117/3, 118/1, 119/3, 119/4, 119/5, 119/8, 119/9, 119/12,

Teren jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-1120 oraz do rejestru cmentarzy i grobów wojennych.

- Nazwa i adres Zamawiającego

Muzeum-Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie

Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji)

ul. Lipowa 3/115

30-702 Kraków

Osoba do kontaktu: Marcin Szymacha tel.: 12 307 15 87

- Kod i nazwa CPV

77300000-3 – Usługi ogrodnicze

- Opis przedmiotu zamówienia

- Lokalizacja obiektów

Teren Muzeum KL Plaszow znajduje się w Krakowie, w dzielnicy XIII Podgórze. Obejmuje obszar objęty granicami wpisu do rejestru zabytków pod nr rej. A-1120 z dn. 24 października 2002 oraz dwie działki sąsiednie. Obszar wskazany w przedmiocie umowy znajduje się pomiędzy ulicami: Kamieńskiego, Jerozolimską i Heltmana (za wyłączeniem prywatnych nieruchomości znajdujących się od strony ul. Heltmana i ul. Lecha). Przez teren muzeum przebiega ulica Abrahama.

Teren Muzeum KL Plaszow obejmuje działki:

| Lp. | Nr działki | obręb | Jednostka ewid. | Powierzchnia [w m kw.] | Charakterystyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2/1 | P-51 | Podgórze | 4,660.00 | Obszar łąkowy z siedliskami niskich traw, z nielicznymi skupiskami młodego drzewostanu, dojazd z ul. Jerozolimskiej i Abrahama. |
| 2 | 185/3 | P-51 | Podgórze | 131,619.00 | Obszar pagórkowaty o ekspozycji północnej, z antropogenicznie ukształtowanymi terasami (niwelacjami), oraz odsłonięciami skał wapiennych; z licznymi reliktami architektonicznymi, zadrzewiony drzewostanem o średnim wieku, typowym dla naturalnej sukcesji; dojazd drogą asfaltową o dobrym stanie utrzymania nawierzchni oraz ul. Abrahama. |
| 3 | 1/18 | P-51 | Podgórze | 10,543.00 | Obszar częściowo zadrzewiony drzewostanem o średnim wieku, typowym dla naturalnej sukcesji; dojazd od strony ul. Heltmana. |
| 4 | 166/6 | P-51 | Podgórze | 7,404.00 | Ulica Abrahama, powierzchnia wraz z poboczami w większości wysypana drobnym kamieniem z podbudową; w części zachowana nawierzchnia asfaltowa; |
| 5 | 1/29 | P-51 | Podgórze | 22,197.00 | Obszar na stoku o średnim nachyleniu i ekspozycji zachodniej i południowej, częściowo zadrzewiony w części południowej introdukowanymi gatunkami w wieku około 50 lat; od strony zachodniej w większości utrzymywany w nisko koszonej łąki z roślinnością typową dla lokalnych siedlisk; Pomnik Ofiar Faszyzmu oraz inne upamiętnienia, w formie tablic, płyt i obelisków,; nieliczne relikty architektoniczne i ziemne; dojazd ul. Swoszowicką w kierunku Pomnika Ofiar Faszyzmu. |
| 6 | 1/30 | P-51 | Podgórze | 1,089.00 | Droga dojazdowa, asfaltowa, częściowo zanikająca, łącząca ul. Swoszowicką wraz z Pomnikiem Ofiar Faszyzmu, biegnąca w głąb terenu Muzeum KL Plaszow. |
| 7 | 1/31 | P-51 | Podgórze | 14,261.00 | Obszar na nieznacznym stoku, o ekspozycji południowej i ograniczonej dostępności ze względu na silnie rozwinięty drzewostan introdukowanymi gatunkami w wieku około 50 lat. |
| 8 | 1/19 | P-51 | Podgórze | 5,131.00 | Obszar częściowo zadrzewiony i zajęty przez obejścia domów od strony ul. Lecha, dojazd drogą asfaltową, a w dalszej części wysypanej drobnym tłuczniem. |
| 9 | 119/12 (część) | P-29 | Podgórze | 97,168.00 | Obszar pagórkowaty, częściowo zadrzewiony młodym drzewostanem, charakterystycznym dla naturalnej sukcesji ekologicznej; częściowo widoczne naturalne odsłonięcia skał wapiennych; dojazd drogą polną, zjazd w kierunku zachodnim z ul. Jerozolimskiej. |
| 10 | 118/1 | P-29 | Podgórze | 1,477.00 | Obszar częściowo zalesiony młodym drzewostanem, dojazd ul. Swoszowicką i drogą dojazdową do zbiornika MPWiK w Krakowie. |
| 11 | 119/3 | P-29 | Podgórze | 342.00 | Niewielka działka, o siedlisku łąkowym, porośnięta przez niewysokie trawy; dojazd z ul. Abrahama |
| 12 | 119/4 | P-29 | Podgórze | 79,030.00 | Obszar cmentarza żydowskiego, na łagodnym stoku o ekspozycji południowej, z licznymi reliktami architektonicznymi, w tym pozostałościami hali przedpogrzebowej i budynkiem kubaturowym, Szarym Domem; na terenie regularnie koszony jest obszar placu apelowego, o powierzchni ok. 1 ha; obszar półotwarty z siedliskami łąkowymi i skupiskami drzew typowych dla sukcesji naturalnej w różnym wieku; dojazd bezpośrednio z ul. Jerozolimskiej i Abrahama. |
| 13 | 119/5 | P-29 | Podgórze | 19,174.00 | Obszar starego cmentarza żydowskiego, z pojedynczymi drzewami w części, gdzie występują liczne relikty architektoniczne (piwnice grobowe) o tarasowym, antropogenicznym ukształtowaniu; części niższe o ograniczonej dostępności; dojazd drogą polną, zjazd w kierunku zachodnim z ul. Jerozolimskiej. |
| 14 | 119/8 | P-29 | Podgórze | 9,796.00 | Obszar łąkowy, częściowo zadrzewiony o swobodnym dojeździe drogami asfaltowymi od strony ul. Swoszowickiej. |
| 15 | 119/9 | P-29 | Podgórze | 4,813.00 | Obszar znajdujący się poza wpisem do rejestru zabytków; na działce znajduje się młody drzewostan i pozostałości budynków niehistorycznych; dojazd bezpośrednio z ul. Jerozolimskiej. |
| 16 | 117/3 | P-29 | Podgórze | 31,373.00 | Znajdującą się poza granicami wpisu do rejestru zabytków pomiędzy ul. Kamieńskiego i ul. Swoszowicką. Działka znajduje się na stoku o niewielki pochyleniu i o ekspozycji zachodniej, częściowo płaska. Teren w części jest porośnięta przez młody drzewostan, w drugiej natomiast jest obszar świeżej wycinki. |

Mapa terenu z graficznym oznaczeniem ww. obszarów stanowi załącznik nr 1 do OPZ.

- Zakres prac i przedmiot zamówienia

Zadaniem Wykonawcy jest kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie po byłym obozie koncentracyjnym Plaszow i pozostałych działkach będących w użytkowaniu Muzeum KL Plaszow.

W zakres zadania wchodzi:

- utrzymanie roślinności niskiej,

- usuwanie inwazyjnej roślinności zielnej: nawłoci kanadyjskiej, nawłoci późnej, rdestowca ostrokończystego,

- pielęgnacja zieleni,

- usuwanie wiatrołomów i ułamanych gałęzi oraz cięcia sanitarne drzew i krzewów,

- czyszczenie 11 budek lęgowych.

- Harmonogram i zakres działań:

  - Utrzymanie roślinności niskiej

- Koszenie obszaru oznaczonego na załączniku nr 1 kolorem fioletowym (o powierzchni ok. 90465 m2 - 4 razy w okresie obowiązywania umowy (w terminach: maj, czerwiec, sierpień, wrzesień/październik) na wysokość ok. 10 cm;

- Koszenie obszaru oznaczonego na załączniku nr 1 kolorem zielonym (o powierzchni ok.  84833 m2 - 2 razy w okresie obowiązywania umowy (w terminach: maj, wrzesień/październik) na wysokość ok. 10 cm;

- Koszenie wzdłuż ścieżek z częstotliwością 5-6 razy w okresie obowiązywania umowy (w terminach: kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik) na szerokość ok. 1,5 m od obu krawędzi ścieki, na wysokość ok. 10 cm, oznaczonych na załączniku nr 1 kolorem różowym (linia ciągła  ok. 3000 mb);

- Koszenie przestrzeni o promieniu ok. 3 m wokół trzech okien archeologicznych,  oraz jednej makiety wraz ze ścieżkami dojścia na szerokość 3 m (łączna długość ścieżek ok. 145mb) oznaczonych na załączniku nr 1 z częstotliwością 7 razy w okresie obowiązywania umowy;

- Koszenie wzdłuż dróg publicznych (ul. Jerozolimska, ul. Heltmana wraz z przecznicą) pasa zieleni o szerokości 1,5 m, dwukrotnie w ciągu roku: w czerwiec i wrzesień/październik, w lokalizacjach wskazanych na załączniku nr 1 kolorem zielonym (zielona linia ciągła) o długości ok. 400 mb.

- Koszenie wzdłuż schodów terenowych (3 ciągi) 2 razy w roku maj/czerwiec wrzesień/październik na szerokość 1 m od krawędzi schodów, ok. 400 mb, na załączniku nr 1 oznaczone kolorem czarnym (czarna linia ciągła).

  - Usuwanie inwazyjnej roślinności zielnej: nawłoci kanadyjskiej, nawłoci późnej, rdestowca ostrokończystego

  - Zwalczanie gatunku inwazyjnego - kęp rdestowca ostrokończystego (oznaczonych na załączniku nr 1 kolorem żółtym)  o powierzchni ok. 1100 m2 poprzez regularne koszenie 5 razy w okresie obowiązywania umowy (w terminach określonych w pkt 1. a) wraz z zebraniem pokosu.

  - Zwalczanie gatunku inwazyjnego - nawłoci, która występuje na całym terenie i nie ma możliwości oznaczenia jej występowania. Należy wycinać ją w momencie kwitnienia, przed zawiązaniem nasion, które ułatwia lokalizację, minimum 4 razy w okresie obowiązywania umowy w miesiącach: czerwiec, sierpień, wrzesień oraz 1 raz w sezonie po wskazaniu przez Zamawiającego, wraz z zebraniem pokosu.

  - Pielęgnacja zieleni

- Nasadzenie do końca czerwca (wraz ze wszystkimi materiałami m.in.: folia, ziemia, nawóz, sadzonki) oraz utrzymanie w należytym stanie (w tym podlewanie, pielenie), zapewniającymi estetyczny wygląd przez cały okres od wiosny do jesieni, 13 donic znajdujących się przy dojściu do Pomnika Ofiar Faszyzmu. Nasadzenia należy dokonać gatunkami roślin, które są odporne na warunki atmosferyczne (np. odmiany szałwii, żurawki) do ostatecznego uzgodnienia ze Zlecającym. Przybliżona średnica donic: 100 cm.

- Utrzymanie w należytym stanie i pielenie ok. 350 m2 powierzchni nasadzeń lawendy w okolicach Pomnika Ofiar Faszyzmu (oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 kolorem jasnoniebieskim) - co ok 3-4 tygodnie począwszy od daty podpisania umowy do końca sezonu wegetacyjnego, w tym cięcia wiosenne krzewów.

- Utrzymanie w należytym stanie rabaty róż, o długości ok.20 m, (pielęgnacja wraz z zapewnieniem wody i podkaszaniem trawy w bezpośrednim sąsiedztwie rabaty) na obszarze baraku Kinderheim.

  - Usuwanie wiatrołomów i ułamanych gałęzi oraz cięcia sanitarne drzew i krzewów:

- Doraźne cięcia sanitarne drzew w przypadku konieczności usunięcia ich ze względu na bezpieczeństwo, na wezwanie Zamawiającego: około 5 razy w okresie obowiązywania umowy i tylko rośliny wskazane przez Zamawiającego w ilości maksymalnie 25 szt.

- Cięcia gałęzi bocznych i odrostów drzew oraz przycięcie krzewów (na załączniku nr 1 oznaczone kolorem niebieskim), najpóźniej do końca czerwca:

b1)  na działce 117/3 wzdłuż chodnika (lokalizacja: za przystankiem autobusowym) na długości ok. 60 m w celu zapewnienia przejścia dla pieszych,

b2)  przy kamieniołomie (dz. 2/1) – oczyszczenie ściany kamieniołomu,

b3)  zachowanie widoczności na plac apelowy oraz Szary Dom z punktu widokowego  „przy panoramie”

b4)  zachowanie widoczności ruin Hali Przedpogrzebowej (dz. 119/4)

b5) na fragmencie działki 119/9 (obszar ok 2 100 m2) prace porządkowe dotyczące powalonych drzew, odrostów krzewów - zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego,

b6) ciecie gałęzi bocznych i odrostów na terenie po baraku nr 14 (brak więzienny) zgodnie ze wskazaniem zamawiającego na działce 119/12 (ok. 1900  m2)

- Usługa drobnych prac polegających na: przycinaniu, wycinaniu, zbieraniu, grabieniu itp. gałęzi/roślinności wraz z wywozem powstałych odpadów w wymiarze 4 godzin 5 razy w trakcie obowiązywania umowy na wezwanie zamawiającego i przy jego udziale.

Powstałe odpady wykonawca ma zutylizować na swój koszt.

  - Czyszczenie 11 budek lęgowych

Czyszczenie musi się odbyć po 15.10. W sytuacji, w której budki lęgowe są zniszczone należy je wymienić na nowe. Koszt zakupu lub wykonania oraz montażu nowych budek leży po stronie Wykonawcy. Budki znajdują się na działce nr 117/3 oraz 119/8 obr. 29 Podgórze.

Wytyczne dotyczące utrzymania budek zostaną przekazane Wykonawcy w trakcie obowiązywania umowy.

Wykonawca dobierze metodę koszenia na podstawie ukształtowania terenu.

Zamawiający dopuszcza koszenie mechaniczne za wyjątkiem niżej wymienionych obszarów.

Na obszarze grobów masowych (przy krzyżu oraz za Pomnikiem Ofiar Faszyzmu) i w miejscu, gdzie znajdują się zidentyfikowane, widoczne relikty (np. część cmentarzy) koszenie musi być wykonywane ręcznie (np. kosa mechaniczna).

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów właściwemu podmiotowi uprawnionemu do utylizacji odpadów w przypadku wywozu materiału roślinnego stanowiącego odpad. Wykonawca wliczy koszty utylizacji w cenę usługi.

W sytuacji, gdy w wyznaczonych terminach opady atmosferyczne uniemożliwiają koszenie, realizacja usługi ma nastąpić w najszybszym możliwym tygodniu roboczym, o czym Wykonawca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Zamawiającego.

- Terminy

Termin obowiązywania umowy wynosi 7 miesięcy w okresie od 15 kwietnia do 31 października 2026 r.  Umowa realizowana jest w terminach wynikających z Harmonogramu zawartego w OPZ oraz  Tabeli do załącznika Nr 1 OPZ (Mapa lokalizacji), przy uwzględnieniu w danym momencie warunków pogodowych.

- Wymagania

- Prace mają być prowadzone zgodnie ze odpowiednimi normami polskiego prawa, przepisami BHP, przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i ochrony przyrody, zasadami sztuki ogrodniczej  i chirurgii drzew oraz odpowiednimi przepisami polskiego prawa dotyczącymi utylizacji i gospodarki odpadami.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i jest odpowiedzialny za wszelkie straty wynikające z prowadzonych robót albo spowodowane przez personel Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości ulicy Jerozolimskiej, ul. Abrahama, ul. Swoszowickiej i przedłużenia ul. Lecha na całej długości i w pobliżu wjazdu na teren w przypadku jej zanieczyszczenia przez Wykonawcę lub w wyniku prowadzonych prac. Po zakończeniu prac Wykonawca musi uporządkować teren z urządzeń, pozostałości materiałów użytych do zabezpieczenia obiektów oraz pozostałości po wykonanych pracach (dotyczy ciągów pieszych).

- Zapewnienie odpowiedniego sprzętu i narzędzi, niezbędnego do realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca musi uwzględnić fakt, że nie jest możliwe wykonywanie prac przy użyciu ciężkiego sprzętu, tj. maszyn i urządzeń, które powodowałyby powstawanie kolein o głębokości powyżej 20 cm. W przypadku powstania kolein Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego ich wyrównania.

- W sytuacji koszenia trawników ciągnikiem Wykonawca zobowiązany jest stosować opony przeznaczone do jeżdżenia po trawie (o jak najniższym nacisku jednostkowym na podłoże).

- Wykonawca w ramach umowy zapewni objęcie kierownictwa oraz nadzoru prac.