załącznik nr 10 do SWZ ( załacznik nr 2 do Umowy)

WYTYCZNE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE DO OPRACOWANIA  dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu szkolno-sportowego w Gminie Przemyśl

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji

Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty

Inwestor:

GMINA PRZEMYŚL

ul. BORELOWSKIEGO 1,

37-700 PRZEMYŚL

- DANE OGÓLNE

  - INFORMACJE PODSTAWOWE

Adres:

Rejon granicy sołectw Kuńkowce i Ostrów na północ od DW 884 Przemyśl – Domaradz.

37-700 Przemyśl

GMINA PRZEMYŚL

Działki objęte obszarem opracowania:

Dz. nr 223/59, 214/1 Obr 0005 Kuńkowce i dz. nr 158/4, 156/2,  157/69 Obr 0010 Ostrów

Nazwa inwestycji:

Opracowanie  dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu szkolno-sportowego w Gminie Przemyśl

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

    - Zlecenie Inwestora

    - Wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji

    - Przepisy prawa budowlanego i akty pokrewne

    - Opinia Geologiczna

  - CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego, projektów technicznych i innych niezbędnych opracowań niezbędnych do:

- uzyskania pozwolenia na budowę (Zakres umowy obejmuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- umożliwienia składania wniosku/wniosków o dofinansowanie

- ogłoszenia przetargu na wybudowanie zaprojektowanego kompleksu

dla kompleksu składającego się z Budynku Hali Sportowej (niezależnej, z własnym źródłem ogrzewania)  – I etap, Głównego Budynku Szkoły – II etap, Budynku Pomocniczego Szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu działki – III etap.

Opracowanie powinno zawierać rozwiązania projektowe umożliwiające wybudowanie całego kompleksu szkolno-sportowego z podziałem na trzy etapy:

Etap I

Budynek Hali Sportowej - z możliwością samodzielnego i niezależnego funkcjonowania od budynku/budynków Szkoły.

Etap II

Główny budynek Szkoły – stanowiący samodzielny i funkcjonalny budynek Szkoły Podstawowej jednooddziałowej wraz z zapleczem administracyjnym, gospodarczym, gastronomicznym (kuchnia wraz ze stołówką) połączony łącznikiem z Halą sportową i umożlwiający połączenie łącznikiem z Budynkiem Pomocniczym.

Etap III

Budynek Pomocniczy Szkoły - będący uzupełnieniem Głównego Budynku Szkoły  umożliwiający uruchomienie i lokalizację klas kolejnych oddziałów Szkoły.

Program planowanego założenia przewiduje powstanie:

    - pełnowymiarowej hali sportowej z widownią,

    - szkoły podstawowej, (dwa budynki)

    - części wspólnej – terenu publicznego dla w/w budynków:

- dojazdy wraz z miejscami parkingowymi i oświetleniem,

- strefa wysadzania dzieci (Kiss&Ride).

- dojścia,

- przestrzeń rekreacyjno-sportowa w tym boisko sportowe,

- przestrzeń publiczna w formie placu wejściowego przed szkołą i halą sportową,

- atrakcyjne zagospodarowanie zieleni,

  - CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest realizacja podstawowych działań gminy w zakresie zaspokojenia potrzeb i funkcji edukacyjnych oraz sportowych, jakich ze względu na dynamiczny rozwój nie są w stanie zapewnić obecnie funkcjonujące budynki szkolne. Nowa Szkoła Podstawowa ma za zadanie stworzyć właściwe warunki dla edukacji, rozwoju i rekreacji uczniów jak i użytkowników zewnętrznych (odbiorców oferty edukacyjnej i mieszkańców gminy itp.). Gmina obecnie nie posiada zaplecza sportowego pozwalającego na krzewienie kultury fizycznej. Budowa hali sportowej pozwoli na rozszerzenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców Gminy.

Ważnym zagadnieniem jest stworzenie towarzyszącej, atrakcyjnej przyszkolnej strefy rekreacyjnej i sportowej.

Projekt Szkoły Podstawowej musi odpowiadać na potrzeby w zakresie:

- przestrzeni edukacyjnej,

- przestrzeni rekreacyjnej i sportowej

- pomieszczeń pracy pracowników,

- pomieszczeń administracyjnych (dyrekcja, księgowość, administracja),

- pomieszczeń technicznych,

- pomieszczeń magazynowych,

Projekt Hali Sportowej musi odpowiadać na potrzeby w zakresie:

- przestrzeni edukacyjnej,

- przestrzeni rekreacyjnej i sportowej

- pomieszczeń pracy pracowników,

- pomieszczeń technicznych,

- pomieszczeń magazynowych,

Planowana inwestycja powinna zapewnić właściwe warunki dla nauczania uczniów szkoły podstawowej, pracowników i wszystkich użytkowników oraz właściwe warunki korzystania z hali sportowej. Intencją Inwestora jest wybudowanie kompleksu odpowiadającego na wyzwania XXI wieku takie jak rozwój nowych form i modeli edukacji, uwzględnienia rozwiązań proekologicznych, także tych wynikających ze zmian klimatu i rosnących kosztów utrzymania infrastruktury, itp.

Obok zebranych założeń funkcjonalnych ważna jest również społeczna rola Kompleksu i jego znaczenie w środowisku lokalnym. Realizacja przedsięwzięcia – oprócz zdecydowanej poprawy warunków edukacyjnych i do uprawiania sportu w gminie, powinna zapewnić również atrakcyjną realizację towarzyszących funkcji publicznych (np. ogólnodostępne boiska, tereny sportowe, plac zabaw, itp.) dostępne dla lokalnej społeczności.

- STAN ISTNIEJĄCY

  - LOKALIZACJA

Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji na pograniczu dwóch sołectw – Kuńkowce i Ostrów gmina Przemyśl powiat przemyski na terenie pięciu działek geodezyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów dz. o nr 223/59, 214/1 Obr 0005 Kuńkowce i dz. nr 158/4, 156/2,  157/69 Obr 0010 Ostrów.

Wszystkie działki objęte opracowaniem są obecnie niezabudowane. Łącznie ich powierzchnia wynosi 1,1865 ha. Działki przewidziane do realizacji inwestycji znajdują się na terenach podmiejskich w sąsiedztwie DW 884 Przemyśl - Domaradz i zabudowań mieszkalnych (zabudowa mieszkalna, jednorodzinna).

Teren opracowania posiada nieregularny kształt wieloboku.

Rys. 1 Zaznaczenie terenu opracowania na podkładzie z geoportalu.gov.pl.

  - UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Zasadniczy obszar opracowania to teren o dużych różnicach wysokości, charakteryzujący się różnicami poziomu terenu wynoszącymi do około 6 m na dł. ok. 120 m.

  - ZAGOSPODAROWANIE TERENU OPRACOWANIA

Aktualnie teren przeznaczony pod inwestycję nie jest zagospodarowany, funkcjonuje jako nieużytek, jest ogrodzony jedynie od strony południowej. Przestrzeń jest nieuporządkowana z chaotycznie występującą zielenią w większości o charakterze samosiejek.

  - OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

Włączenie do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną po wschodniej stronie terenu opracowania. Należy przewidzieć zaprojektowanie:

- nowych lub przebudowę istniejących zjazdów z DW 884,

- strefy wysadzania dzieci (Kiss&Ride - dz. 156/2 i 157/69) przywożonych indywidualnie przez rodziców do szkoły oraz przywożonych przez dowóz zorganizowany przez Gminę Przemyśl (przewidzieć miejsce na autobus szkolny),

- drogę wewnętrzną umożliwiającą dojazd do hali i szkoły i zapewniającą niezbędny dojazd do istniejących zabudowań i działek sąsiednich,

- bezpieczne dojście ze strefy wysadzania dzieci na teren szkoły.

  - WARUNKI GEOTECHNICZNE

Podłoże gruntowe charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. Powodem tego jest występowanie słabonośnych utworów spoistych (plastycznych na pograniczu miękkoplastycznych). W większości przypadków Grunty występujące w podłożu charakteryzują się dobrymi parametrami.

Na terenie planowanej inwestycji nawiercono grunty niespoiste (Piasków pylastych, Piaski średnie, Żwiry) średnio zagęszczone/zagęszczone, grunty spoiste (Pyły piaszczyste, Gliny piaszczyste zwięzłe, Gliny pylaste, Gliny pylaste zwięzłe na pograniczu Iłów) w stanie twardoplastycznym oraz Zwietrzeliny skał.

Na części działki stwierdzono również występowanie warstw wodonośnych z zwierciadłem naporowym. Grunty spoiste pod wpływem wody zmieniają swój stan co może powodować obniżenie parametrów wytrzymałościowych. W związku z tym występują również grunty miękkoplastyczne. W związku z powyższym zaleca się roboty gruntowe wykonywać w okresie suchym i bezdeszczowym oraz chronić wykop przed przedostaniem się do niego wody.

- OGÓLNE WYMOGI BUDOWLANE KOMPLEKSU SZKOLNO-SPORTOWEGO

  - OPTYMALIZACJA ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH, INSTALACYJNYCH I PROGRAMOWYCH

Budynek szkolny oraz hala sportowa powinny być zoptymalizowane i odpowiednio zaprojektowane pod względem bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Powinny być zaprojektowane i wykonane z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego.

Budynek szkolny jak i hala sportowa - ich układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia.

Budynki powinny być zaopatrzone co najmniej w wodę do spożycia przez ludzi oraz do celów przeciwpożarowych. Jeśli niektóre pomieszczenia wyposażone są w natryski lub umywalki, powinny mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody.

Na terenie zespołu szkolno-sportowego musi być zapewnione właściwe oświetlenie, równa nawierzchnia dróg, przejść i boisk oraz instalacja do odprowadzania ścieków i wody deszczowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie kompleksu muszą być trwale zabezpieczone np. przez zakrycie pokrywami. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły i placówki powinny być w miarę możliwości kierowane na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu oraz zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.

  - WYPOSAŻENIE I DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Budynek szkolny/budynki zespołu szkolnego, hala sportowa jak i teren przyległy powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek szkoły o co najmniej 3 kondygnacjach (w sytuacji gdy różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną przekracza 9,5 m) powinien być wyposażony w dźwigi osobowe, zapewniając osobą z niepełnosprawnościami dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe.

Należy przewidzieć także wyposażenie budynków w pochylnię wjazdową.

Zapewniając odpowiednią dostępność dla osób z niepełnosprawnościami należy zadbać o właściwe lokalizację drzwi wejściowych do budynku szkoły oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych, tak aby umożliwiały dogodne warunki ruchu. Należy także odpowiednio dobrać drzwi w wejściach do ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych, (nie dopuszcza się zastosowania drzwi obrotowych lub wahadłowych).

  - KOMUNIKACJA PIONOWA

Schody w projektowanym kompleksie należy wyposażyć w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed zsuwaniem się po nich. Należy także zabezpieczyć schody przed możliwością ślizgania się po nich. Z kolei otwarta przestrzeń biegów między kondygnacjami schodów powinna być zabezpieczona np. siatką. Ponadto krawędzie stopni schodów powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki.

  - NASŁONECZNIENIE i OŚWIETLENIE

Proponując rozwiązanie projektowe należy zapewnić odpowiednie nasłonecznienie klas szkolnych i pom. przeznaczonych na stały pobyt zgodnie z przepisami odrębnymi, dążąc do zapewniania w tym aspekcie jak najlepszych warunków i możliwie długiego czasu nasłonecznienia. Należy zwrócić uwagę m. in. na fakt, że pomieszczenia szkolne, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8.00-16.00.

Światło sztuczne w budynkach powinno odpowiadać potrzebom użytkowym i spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym i zapewniać odpowiednie warunki użytkowania całej jego powierzchni. Oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą pomieszczeń (klas) przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) nie powinno wykazywać różnic natężenia, wywołujących olśnienie przy przejściu między tymi pomieszczeniami.

  - TEREN KOMPLEKSU SZKOLNO-SPORTOWEGO

Terenu kompleksu szkolno-sportowego należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych m.in. przez odpowiednie ogrodzenie, mając na uwadze, że nie może ono stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Bramy i furtki w ogrodzeniu powinny otwierać się do wewnątrz działki, a ich progi nie mogą utrudniać wjazdu osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki - nie mniej 0,9 m (na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej). Na działkach budowlanych, przeznaczonych pod budynki oświaty co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego (pokrytego zielenią). Część powierzchni działki powinno stanowić boisko, odpowiednio przygotowane do prowadzenia zajęć sportowych.

- WYTYCZNE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

  - ZAKRES REALIZACJI INWESTYCJI

Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę hali sportowej i nowego budynku/budynków szkoły podstawowej dla 260 uczniów z rozwiązaniem zagospodarowania terenu działki. Projekt musi uwzględniać również relacje z bezpośrednim otoczeniem budynków, stworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej, ciągów komunikacyjnych – pieszych i dróg samochodowych. Ważnym elementem projektu będzie rozwiązanie bezpiecznej komunikacji i wykreowanie przejść pieszych przeznaczonych zarówno dla uczniów szkoły, jak i rodziców i osób odwiedzających.

Projekt powinien umożliwić funkcjonalne wykorzystanie i zaaranżowanie nie tylko przestrzeni budynków ale i atrakcyjne zagospodarowanie całego terenu objętego opracowaniem.

Należy przewidzieć miejsca postojowe w ilości przewidzianej warunkami technicznymi i innymi przepisami prawa oraz stanowiska dla rowerów.

  - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO KOMPLEKSU

W ramach inwestycji przewiduje się budowę hali sportowej i szkoły dla 260 uczniów. Budynek/budynki projektowanej Szkoły Podstawowej będą zaliczone do kategorii IX obiektów budowlanych – budynki kultury, nauki i oświaty.

Budynek Hali Sportowej będzie zaliczony do kategorii XV - budynki sportu i rekreacji

Na potrzeby niniejszego opracowania i określenia wytycznych funkcjonalno - użytkowych

przyjęto przykładowe parametry budynków projektowanych:

- pow. Zabudowy szkoły – około 1500 m2

- pow. Zabudowy hali sportowej – do 1700 m2

- liczba kondygnacji budynku/budynków szkoły – do 3 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej mieszącej szatnie, pom. techniczne i magazynowe, parkingi)

- liczba kondygnacji budynku hali sportowej – do 2 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej mieszczącej MDS.

- wysokość zabudowy budynku/budynków szkoły– do 20,0 m

- wysokość zabudowy hali sportowej– do 13,0 m

- wysokość kondygnacji z pom. użytkowymi- min. 3,5- 5 m netto

- stworzenie zewnętrznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego – z boiskiem wielofunkcyjnym (do piłki ręcznej, koszykówki), (opcjonalnie do piłki nożnej) bieżnią 60 metrową, oraz placami zabaw i strefami dla młodszych i starszych dzieci.

  - KSZTAŁTOWANIE ZABUDOWY

Pożądane rozwiązania w zakresie formy zabudowy:

- czytelny rozkład funkcji: podział budynku szkoły na części – skrzydła dedykowane grupom wiekowym (klasy 1-3, klasy 4-8) lub blokowi funkcjonalnemu (sport, pomieszczenia ogólnego przeznaczenia), wraz z przynależną im częścią zewnętrzną

- możliwość niezależnego wyłączenia części/skrzydła budynku (zapewnienie odrębnych wejść do budynku)

- strefowanie ze względu na hałas: podział funkcjonalny na strefę głośną (sport, zabawa, rekreacja) i strefę cichą (nauka)

- hol jako połączenie wszystkich stref i funkcji

- optymalna orientacja skrzydeł względem stron świata: doświetlenie sal lekcyjnych i hali sportowej

- powiązanie bloku sportowego z zielenią

- funkcjonalność, prostota formy i ekonomiczność rozwiązań odpowiadające funkcji szkolnej i hali sportowej

- ukształtowanie bryły budynków pozwalające na wytworzenie półotwartych wnętrz urbanistycznych,

- orientacja szkoły i hali, a przede wszystkim dachu powinna dawać możliwie największe możliwości instalacji na nim instalacji fotowoltaiki

W kontekście ukształtowania formy budynków należy zwrócić szczególną uwagę na uwzględnienie zagadnień zapewnienia właściwego doświetlenia i spełnienia w tym zakresie wymagań dla sal szkolnych wynikających w szczególności z Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  - HALA SPOTROWA Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM (I ETAP)

- duża hala sportowa o pow. 43x24 m (pole gry i strefa wolna), umożliwiająca prowadzenie zajęć wychowania fizycznego – przestrzeń łatwo dostępna dla uczniów ze szkoły, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz (bezpośrednie połączenie z budynkiem lub łącznik). Hala dająca możliwość na odbywania zajęć sportowych po godzinach lekcyjnych dla osób z zewnątrz (zapewnienie osobnego wejścia do bloku sportowego umożliwiające korzystanie z bloku osobom z zewnątrz, zabezpieczenie przed wejściem do części szkolnej)

- możliwość wykorzystania hali sportowej  jako przestrzeni wielofunkcyjnej na potrzeby widowisk, apeli (należy przewidzieć dodatkowe wyposażenie w niezbędny sprzęt multimedialny, nagłośnienie, możliwość rozstawienia sceny, itp)

- wysokość pomieszczenia hali sportowej w najniższym jego punkcie - nie mniejsza niż 8m,

- zalecane oświetlenie światłem dziennym

- zaplecze sanitarno-szatniowe przy hali sportowej (szatnie, sanitariaty z prysznicami, magazyn sprzętu, pok. trenerów)

- sanitariaty łatwo dostępne z zewnątrz, z możliwością korzystania poza godzinami pracy szkoły

- w zespole szatniowym należy przewidzieć minimum 4 szatnie (po 2 dla każdej z płci), dopuszczalnie 2 z podziałem na strefy dla różnych klas;

- w każdej z szatani należy przewidzieć szafki/miejsce na przechowanie odzieży, ławki/siedziska do przebierania

- z szatni powinien być bezpośredni dostęp do pom. natrysków z umywalkami oraz wyposażonego w WC

- magazyn o powierzchni ok. 20 m2

- pokój trenerów o pow.ok.12-15m2

- trybuny wzdłuż dłuższego boku hali sportowej  (na 100-150 osób)

- w pobliżu hali sportowej należy również przewidzieć salę zorganizowaną jako wielofunkcyjną z podziałem na strefy, umożliwiające elastyczną aranżację na dwie sale do fitness i tańca z pełnym wyposażeniem

- w piwnicach pod częścią socjalno-szatniową hali sportowej należy również przewidzieć Miejsce Doraźnego Schronienia (MDS)z węzłem sanitarnym.

  - PROGRAM FUNKCJONALNY PROJEKTOWANEJ SZKOŁY -  II i III ETAP

Na podstawie analizy potrzeb i wytycznych Inwestora określono wymagania szczegółowe w zakresie programu funkcjonalnego. Zostały one wskazane w poniższym opisie oraz zestawieniu powierzchni. Ponadto w zestawieniu nie ujęto pomieszczeń/ powierzchni związanych z komunikacją: rozwiązania komunikacyjne pozostają w gestii autorów propozycji projektowych.

    - HOL WEJŚCIOWY

- przestrzeń wielofunkcyjna, dobrze doświetlona (do której dostęp mają zarówno uczniowie, pracownicy, oraz osoby odwiedzające jak i rodzice) - pow. ok. 30 - 50 m2

- w strefie wejściowej zlokalizowanie portierni, strefy rodzica z poczekalnią (dla ok.15 osób), toalet ogólnodostępnych wraz z wc dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami, przejściem do jadalni/stołówki

- skomunikowany wizualnie z poziomem szatni, świetlicą, pom. Administracji (sekretariatem, gabinetem dyrekcji, pedagoga)

- wyposażenie w wygodną i przyjazną strefę siedzisk (kanapy, siedziska, stolik)

- dopuszczalne dodatkowo zapewnienie możliwości swobodnego wyjście na zewnątrz: do ogrodu szkolnego, na taras lub do patio.

    - SALE SZKOLNE

Wymagania względem sal lekcyjnych:

- w zespole szkolnym przewiduje się zlokalizowanie łącznie 14 sal lekcyjnych (w tym 11 sal lekcyjnych ogólnych + pracownia komputerowa + pracownia chemiczno-fizyczna + pracownia językowa)

- sale dla klas. 1-3 (strefa małego dziecka) - łącznie 6 klas; przewidziane dla 24 dzieci (zalecana lokalizacja na parterze ze względu na łatwą dostępność i zapewnienie dostępu do przestrzeni na zewnątrz: ogrodu, placu zabaw; a także możliwie blisko szatani)

- przy lokalizacji strefy z klasami/salami lekcyjnymi dzieci młodszych należy unikać krzyżowania dróg ze starszymi klasami – w związku z tym należy wydzielić funkcjonalnie strefy dla klas 1-3 oraz klas 4-8 (np. na osobnych piętrach lub w osobnych skrzydłach budynku)

- należy uwzględnić ekspozycję zapewniającą wymagane przepisami nasłonecznienie

- preferowane układy klas na rzucie kwadratu, ew. zbliżonym regularnego prostokąta w proporcjach 1:1,5

- sale dla klas. 4-8 - łącznie 5 klas przewidziane dla max. 24 dzieci, przy lokalizacji należy uwzględnić właściwe położenie względem stron świata: klasy orientowane w kierunku wschodnim/zachodnim i południowym,

- należy uwzględnić zgrupowanie sal w klastrach w zespoły po 3-8 sal (zgrupowanie uczniów wiekiem i przedmiotami nauczania)

- wydzielone funkcjonalnie strefy dla klas 1-3 oraz klas 4-8 (np. na osobnych piętrach lub w osobnych skrzydłach budynku)

- pow.sali lekcyjnej standardowej – ok. 50m2; z założeniem maksymalnej wielkości klasy z tolerancją do +10%pow.

- pow.sali lekcyjnej specjalistycznej (biol-chem-fiz, pracowni komputerowej i pracowni językowej– ok. 50-70m2 z dedykowanym zapleczem).

- preferowane układy klas w rzucie kwadratu, ew. zbliżonym do regularnego prostokąta w proporcjach 1:1,5

Wyposażenie poszczególnych sal lekcyjnych:

- typowa/standardowa sala lekcyjna – dla przedmiotów ogólnych, standardowe pomoce naukowe (tablica, ekran multimedialny, rzutnik), krzesła i stoły dostosowane wielkością do grup wiekowych, krzesło i stolik dla nauczyciela, miejsce do przechowywania pomocy dydaktycznych w zamykanych szafach w zabudowie systemowej.

- pracownie specjalistyczne (wyposażone w sprzęt specjalistyczny do zajęć praktycznych lub doświadczeń); powierzchnie zmywalne, zlewy, magazynki przyległe do Sali.

    - ŚWIETLICA

- 3 sale o pow. ok 70m2 - przewidziane dla ok. 75 dzieci z klas 1-3

- preferowana lokalizacja na parterze, blisko holu wejściowego i zespołu sanitariatów a także opcjonalnie z zapewnieniem możliwości wyjścia na zewnątrz (w pobliżu patio, ogrodu lub tarasu)

- zorganizowana jako przestrzeń elastyczna i wielofunkcyjna z możliwością otwarcia na hol

- wydzielenie stref: wejściowej (miejsce np. na plecaki) nauki i relaksu, zabawy i strefy nauczyciela.

    - BIBLIOTEKA

- pow. ok.60 m2

- część. z regałami i wydzielona czytelnia dostosowana do przebywania jednocześnie całej klasy

    - KORYTARZE

- funkcjonalnie główna strefa komunikacji, pożądana szer. min. 3,0m (strefa wolna)

- szerokie z możliwością lokalizacji siedzisk, wnęk i szafek dla uczniów, z dostępem do światła dziennego

- uwzględnienie możliwości jednoczesnego przebywania dużej liczby uczniów w czasie przerw lekcyjnych.

    - SZATNIE

- zlokalizowane na poziomie 0 lub -1 z łatwym dostępem ze strefy wejściowej/holu wejściowego

- wydzielone funkcjonalnie dla różnych grup wiekowych uczniów tj. osobno dla „klas małego dziecka” - tj. klas 1-3 oraz klas 4-8

- wyposażenie: szafki na ubrania i buty dostosowane do różnego wzrostu dzieci oraz dodatkowa szafka dla osoby z niepełnosprawnościami w każdej szatni klasowej

- dla młodszych dzieci szatanie wyposażone w siedziska (ławki, pufy) łatwe do utrzymania w czystości, umożliwiające zmianę obuwia

- zapewnienie szerokości przejść pomiędzy szafkami - min.1,5m (w szatniach dla dzieci młodszych odpowiednio poszerzone - uwzględniające obecność opiekuna).

    - BLOK ADMINISTRACYJNY

- składający się z następujących pom.: pokój dyrektora, wicedyrektora, sekretariat, pom. administracyjne, archiwum

- pokój dyrektora i wicedyrektora - każde z pom. o pow.ok.12-15 m2

- sekretariat o pow. ok.20-25 m2

- archiwum podręczne o pow. ok. 10-15m2 zlokalizowane w bliskiej odległości od sekretariatu (dodatkowe archiwum należy przewidzieć na poz.-1)

- pok. dyrektora i wicedyrektora, sekretariat, - preferowana lokalizacja blisko holu wejściowego,

- pokój dyrektora dostępny z sekretariatu (preferowany układ amfiladowy); w bezpośrednim sąsiedztwie sekretariatu w strefie komunikacji należy zlokalizować poczekalnię

- archiwum podręczne zlokalizowane w bliskiej odległości od sekretariatu.

    - POKÓJ NAUCZYCIELSKI

- pom. przewidziane dla ok. 30 nauczycieli - preferowana lokalizacja na 1 piętrze lub półpiętrze pow. ok.- 40-50 m2

- funkcjonalnie pom. dostosowane do spotkań i wspólnej pracy nauczycieli jak i do pracy indywidualnej, umożliwiający przygotowanie się do zajęć, z miejscem do pracy przy komputerze, a także z wydzielonym aneksem ze sprzętem typu ksero i strefą socjalną

- pom. może być zorganizowane jako wielofunkcyjne z podziałem na strefy, umożliwiające elastyczną aranżację - np. wydzielenie stref pracy cichej

- w sąsiedztwie pok. nauczycielskiego należy zlokalizować pok. socjalny oraz sanitariaty

    - STOŁÓWKA Z PEŁNYM ZAPLECZEM

- przestrzeń jadalni z pełnym zapleczem kuchennym; (strefa wydawania posiłków, strefa gospodarcza z zapleczem do przygotowywania i magazynami, oraz strefa pracowników stołówki)

- wyposażenie kuchni: zgodne z przepisami m.in.: umywalka oraz środki do mycia rąk i ich osuszania, zlew z bieżącą ciepłą i zimną wodą, czajnik elektryczny, szafka do przechowywanie produktów, kubków oraz drobnego sprzętu, lodówka, zmywarka do naczyń (należy zapewnić możliwość termicznej dezynfekcji naczyń) i kosz na odpady.

- należy przewidzieć możliwość przygotowywania ciepłych napojów na miejscu.

- należy przewidzieć możliwość wykorzystania przestrzeni jadalni po godzinach działania stołówki – np. jako przestrzeń organizacji spotkań, prezentacje, duże wydarzenia/Strefa wielofunkcyjna po godzinach obiadowych: uniwersalna przestrzeń do pracy indywidualnej lub grupowej

- należy zapewnić bezpośredni dojazd i dostęp do zaplecza dla dostaw

    - SANITARIATY

- zlokalizowane na każdej kondygnacji w blokach: przede wszystkim - przy holu wejściowym (ogólnodostępne), a także w zespołach możliwie blisko klas młodszych dzieci (w szczególności I-III); i osobno przy zespołach klas/klastrów (3-8 sal); przy pomieszczeniach administracji, zapleczu kuchennym, itp.

- dokładna ilość i sposób rozmieszczenia dostosowany do indywidualnie zaprojektowanego układu funkcjonalnego z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów

- ilości ustępów, umywalek i pisuarów w każdym z bloków należy dostosować do aranżacji funkcjonalnej - zgodnie z warunkami technicznymi

- na każdej kondygnacji co najmniej jedna toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością

- należy zapewnić odległość od sal dydaktycznych i innych pomieszczeń pracy do najbliższego ustępu nie większą niż 40 m i wejścia do toalet bezpośrednio z korytarzy, holu, dróg komunikacji ogólnej

- wymiary kabin ustępowych, drzwi, szerokości przejść, wysokość pomieszczeń zgodnie z aktualnymi przepisami

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy zapewnić pomieszczenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnością

- w toaletach dla uczniów należy zapewnić wyposażenie dostosowane do wzrostu użytkowników

    - GABINETY TERAPEUTYCZNE

Pomieszczenia do pracy indywidualnej i grupowej z uczniami, pod względem wielkości - wielkość pom. dostosowana do przewidzianej liczby osób:

Proponowane pom.:

- pom. logopedy, psychologa, pedagoga – 3 pom. o pow. ok 10 - 12 m2/każde – bez preferencji w zakresie lokalizacji

- pom. terapii zajęciowej – o pow. ok 20 m2, ew. przy (2-10 os.; Gabinet z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjne - łatwy dostęp , lokalizacja przy salach I-III

    - AULA

Pomieszczenie przestrzeni wielofunkcyjnej na potrzeby widowisk, apeli (należy przewidzieć dodatkowe wyposażenie w niezbędny sprzęt multimedialny, nagłośnienie, możliwość rozstawienia sceny, itp). Lokalizacja w Budynku Pomocniczym; opcjonalnie do rozważenia możliwość zlokalizowana w osobnej strefie aby mogła działać niezależnie poza godzinami funkcjonowania szkoły; w pobliżu auli lokalizacja magazynu np. na przechowywanie krzeseł.

UWAGA:

Zaproponowane w zestawieniu powierzchnie należy traktować jako referencyjne i orientacyjne. Dopuszcza się korektę powierzchni sal /wszystkich pomieszczeń w zakresie +/- 10%, a w uzasadnionych przypadkach/w przypadku pozostałych pomieszczeń (np. z uzasadnionych przyczyn technicznych) możliwa jest zmiana wskazanych powierzchni pomieszczenia.

    - TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ: BUDYNEK SZKOŁY I HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM

| ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYMAGAŃ WZGLĘDEM FUNKCI I POWIERZCHNI PROJEKTWANEGO ZESPOŁU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STREFY FUNKCJONALNE | POMIESZCZENIE/ILOŚĆ | SUGEROWANA POW. POMIESZCZEŃ (m2) | PRZEWIDYWANA ILCZBA OSÓB W POMIESZCZENIU | UWAGI |
| hala sportowa – I etap |  |  |  |  |
| STREFA SPORTOWA | Hala sportowa o wym. wewn. Min. 43m x 24m | min 1000 m2 |  | Duża sala o wym. min. 43m x 24m. Wysokość pomieszczenia w najniższym jego punkcie powinna być nie mniejsza niż 8m |
|  | Mała sala do ćwiczeń/ ćw. korekcyjnych/ fitness | 150-160 m2 | 40-50 | Sala z możliwością wprowadzenia podziału na dwie mniejsze sale. Z węzłem sanitarnym. |
|  | Zaplecze sanitarno szatniowe (trzykondygnacyjne łącznie z piwnicą) przy hali sportowej w wydzielonej części z umożliwieniem komunikacji do projektowanego budynku szkoły łącznik od strony południowej. (szatnie, sanitariaty z prysznicami, magazyn sprzętu, pok. trenera, komunikacja, sanitariaty ogólnodostępne) | 250 – 300 m2 | Dla 2 grup tj. ok. 50-60 osób | Rozwiązanie zaplecza szatniowego powinno uwzględniać możliwość jednoczesnego przebywania niezależnie 2 grup. |
|  | Trybuny przy hali sportowej | 80 – 120 m2 | 100-150 | Zlokalizowane na piętrze; możliwość wykorzystania przestrzeni pod trybunami na parterze - jako magazynu sprzętu sportowego. |
|  | Pom. Techniczne(wentylatornia, kotłownia, itp.) |  |  | W niniejszym zestawieniu nie wskazano dokładnych powierzchni pomieszczeń technicznych. Szacunkowo ok. 5% powierzchni netto wszystkich pomieszczeń |
| Miejsce Doraźnego Schronienia/budowla ochronna |  |  |  |  |
| mds | budowla ochronna/MDS | 200 – 210 m2 |  | Lokalizacja w piwnicach pod częścią socjalno-szatniową hali sportowej z węzłem sanitarnym |
| BUDYNEK SZKOŁY (GŁÓWNY) II ETAP max 3 KONDYGNACJE |  |  |  |  |
| STREFA WEJŚCIOWA | Hol wejściowy | 30-50 |  | Blisko holu wejściowego zlokalizowane: portiernia, świetlica, strefa administracyjna, zejścia do szatni, sanitariaty ogólnodostępne, |
|  | Portiernia | 10-15 | 1 | Miejsce przechowywania wszystkich szkolnych kluczy, monitoring całego budynku szkolnego |
| Strefa administracyjna | Gabinet dyrektora | 12-15 | 1 |  |
|  | Gabinet wicedyrektora | 12-15 | 1 |  |
|  | Sekretariat | 20-25 | 1 |  |
|  | Archiwum podręczne | 10-15 |  | Lokalizacja blisko sekretariatu |
| Strefa edukacyjna | 8 sal lekcyjnych | 8x50 | 20-24 | Sale 1-3 (łącznie 3 sale) – przewidziane do 24 dzieci, zaplecza z miejscem do pracy nauczyciela 1-2 osobowe – z założeniem jednego zaplecza na 2 klasy sale 4-8 (łącznie 5 sal) max do 24 dzieci; sale lekcyjne dla klas I-III zlokalizowane w innej strefie niż sale dla klas IV-VIII; UWAGA: Dopuszcza się korektę powierzchni sal w zakresie +/- 10%. |
|  | 1 pracownia biol-chem-fiz z dedykowanym zapleczem | 50-70 | 20-24 | Zaplecze dostosowane do przechowywania pomocy i odczynników |
|  | 1 pracownia komputerowa z dedykowanym zapleczem | 50-70 | 20-24 | Zaplecze dostosowane do przechowywania pomocy i sprzętu lokalizacja na dowolnym piętrze |
|  | 1 pracownia językowa z dedykowanym zapleczem | 50-70 | 20-24 | Zaplecze dostosowane do przechowywania pomocy i sprzętu. Dostosowana do zajęć językowych; |
|  | Biblioteka | 60 | 25-35 | Lokalizacja na dowolnym piętrze |
|  | Świetlica | 2x70 | 2 x 25 | Dwa pomieszczenia / dwie klasy – możliwość adaptacji na sale lekcyjne. Świetlice powinny być zlokalizowane blisko holu wejściowego |
|  | Pom. Logopedy, psychologa, pedagoga | 3 x 10 -12 | 2-3 | Każde z pomieszczeń dostosowane do przebywania 2-3 osób. |
|  | Gabinet terapii zajęciowej | 20-25 | Do 10 os. | Gabinet z przeznaczeniem na zajęcia rewalodacyjne - łatwy dostęp , lokalizacja przy salach I-III |
|  | Gabinet pielęgniarki szkolnej | 12-15 | 2-3 |  |
|  | Pokój nauczycielski/zaplecze nauczycieli (pokój nauczycielski, zaplecze, pom.socjalne, ew. szatnia,wc) | 40-50 | ok. 30 nauczycieli | Duże pomieszczenie z przeznaczeniem na sale konferencyjną do prowadzenia Rad Pedagogicznych, szkoleń itd.. Do rozważenia dodatkowe miejsca pracy w ciągu dnia / biurka |
| Inne | Sanitariaty |  |  | Na każdym piętrze, ilość dostosowana do układu funkcjonalnego |
|  | Szatnie | 100-200 |  | Szatnie urządzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach; osobno dla kalas1-3 i 4-8; preferowana lokalizacja na poziomie -1 |
|  | Stołówka | 80-150 | 50-60 | Zlokalizowana blisko wejścia- zapewnienie wygodnej strefy dostaw; lub osobne wejście możliwość dostawy z zewnątrz |
|  | kuchnia (przygotowywanie posiłków/pom. magazynowe) |  |  | W niniejszym zestawieniu nie wskazano dokładnych powierzchni pomieszczeń technicznych. Powierzchnia i wyposażenie zgodnie ze stosownymi przepisami |
|  | Pom. Techniczne (wentylatornia, kotłownia, itp.) |  |  | W niniejszym zestawieniu nie wskazano dokładnych powierzchni pomieszczeń technicznych. Szacunkowo ok. 5% powierzchni netto wszystkich pomieszczeń |
|  | Pom. Magazynowe |  |  | W piwnicy |
|  | Pom. Gospodarcze |  |  | W niniejszym zestawieniu nie wskazano dokładnych powierzchni pomieszczeń technicznych. Szacunkowo ok. 5% powierzchni netto wszystkich pomieszczeń |
|  | Pom. Porządkowe dla sprzątaczek | 8-10 |  | Zlokalizowane na każdym piętrze |
|  | Pom. Konserwatora | 8-10 |  |  |
|  | Pom. Gospodarcze utrzymanie terenu (kosiarki,itp.) | 20-30 |  | Z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz budynku |
| komunikacja | Komunikacja |  |  | W propozycji projektowej należy przewidzieć szerokie korytarze w cz. szkolnej, szer.min.3,0m (przestrzeni wolnej); uwzględniające kumulację i zgromadzenie dużej liczby uczniów w trakcie przerw lekcyjnych; ta przestrzeń powinna być dostosowana do poruszania osób z niepełnosprawnościami |
| BUDYNEK SZKOŁY (POMOCNICZY) – III ETAP |  |  |  |  |
| STREFA WEJŚCIOWA | Hol wejściowy | 20-50 |  | Blisko holu wejściowego zlokalizowane wejścia do szatni, pokój nauczycielski i świetlica |
| Strefa edukacyjna | 3 sale lekcyjne | 50-60 |  | Sale 1-3 (łącznie 3 sale) – przewidziane do 24 dzieci, zaplecza z miejscem do pracy nauczyciela 1-2 osobowe – z zapleczem dla każdej klasy UWAGA: Dopuszcza się korektę powierzchni sal w zakresie +/- 10%. |
|  | Świetlica | 1x70 | 1 x 25 | Jedno pomieszczenie / klasa – możliwość adaptacji na sale lekcyjne. Świetlica powinna być zlokalizowana blisko holu wejściowego |
|  | Pokój nauczycielski/zaplecze nauczycieli (pokój nauczycielski, zaplecze, pom.socjalne, ew. szatnia,wc) | 20-25 | ok.10 nauczycieli | Pomieszczenie z przeznaczeniem do odpoczynku i pracy nauczycieli. Do rozważenia dodatkowe miejsca pracy w ciągu dnia / biurka |
| inne | Sanitariaty |  |  | Na każdym piętrze, ilość dostosowana do układu funkcjonalnego |
|  | Szatnie | 50-100 |  | Szatnie urządzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach; osobno dla kalas1-3 i 4-8; |
|  | Pom. Techniczne (wentylatornia, kotłownia, itp.) |  |  | W niniejszym zestawieniu nie wskazano dokładnych powierzchni pomieszczeń technicznych. Szacunkowo ok. 5% powierzchni netto wszystkich pomieszczeń |
|  | Pom. Magazynowe |  |  | Szacunkowo ok. 5% powierzchni netto wszystkich pomieszczeń |
|  | Pom. Porządkowe dla sprzątaczek | 8-10 |  | Zlokalizowane na każdym piętrze |
| SALA AUDYTORYJNA/AULA | Sala audytoryjna- Aula na min.100 os. | 250-300 |  | Dowolna lokalizacja; opcjonalnie do rozważenia możliwość zlokalizowana w osobnej strefie aby mogła działać niezależnie poza godzinami funkcjonowania szkoły; w pobliżu auli lokalizacja magazynu np. na przechowywanie krzeseł |

  - WYMAGANIA WZGLĘDEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

    - PLAC WEJŚCIOWY

- zlokalizowany blisko wejścia głównego do budynku/zespołu budynków, powinien mieć charakter otwarty i reprezentacyjny; przestronny, mieszczący duże grupy osób

- powinien być dostępny komunikacyjnie, a także połączony bezpośrednio i w sposób bezkolizyjny z chodnikami

- jego zaaranżowanie powinno ułatwiać łatwą orientację w przestrzeni (podkreślając wejście do budynku szkoły

- należy w jego obrębie wydzielić siedziska zlokalizowane na słońcu i w cieniu, miejsce na zadaszony parking rowerowy i dla hulajnóg, zadaszone miejsce do zostawienia wózków, rowerków dziecięcych (max. do 25 rowerów)

- pożądane stworzenie strefy zielonej - z roślinnością niską i wysoką zapewniająca cień.

    - STREFA REKREACYJNA

- zlokalizowana w sąsiedztwie szkoły, zapewniająca m.in. możliwość korzystania w trakcie przerw między zajęciami oraz do prowadzenia zajęć w formie tzw. „zielonych klas” - tj. lekcji na świeżym powietrzu (ze stolikami i siedziskami) odseparowanych wizualnie i akustycznie od pozostałej części strefy zielonej, częściowo zadaszone i zacienione - z atrakcyjnie zaaranżowaną strefą zieloną (zieleni niskiej i wysokiej)

- wyposażona w obiekty małej architektury ze zróżnicowanymi miejscami do siedzenia i odpoczynku (np. ławki, leżaki, hamaki) zlokalizowanymi zarówno w miejscach zacienionych, jak i nasłonecznionych.

WYDZIELENIE STREF DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH np.

PLAC ZABAW dla klas.1-3

- miejsce zabawy i aktywności fizycznej

- wyposażony w urządzenia z elementami edukacyjnymi i do integracji sensorycznej

- nasłonecznione zgodnie z aktualnymi przepisami

- przystosowane dla różnych grup wiekowych, osobne dla dzieci 5-6 letnich

- częściowo zacienione poprzez wykorzystanie drzewostanu

- opcjonalnie możliwość wykorzystania strefy zadaszenia (aby możliwość wyjścia na zewnątrz podczas deszczu)

- z kontrolowanym wejściem z zewnątrz

- wydzielenie stref dla różnych grup wiekowych: dzieci 3 letnie, dzieci 4-6 letnie

PRZESTRZENIE REKREACJI

- atrakcyjne zaaranżowanie terenów, zieleni i miejsc do odpoczynku z ławkami

- wydzielenie stref dla różnych grup wiekowych, osobne dla klas I-III i IV-VIII

    - STREFA SPORTOWA

- zlokalizowana w sąsiedztwie hali sportowej, z wielofunkcyjnym boiskiem sportowym wym. ok.42x23m, o sztucznej nawierzchni oświetleniem i piłko chwytami – W MIARĘ MOŻLIWOŚCI O ILE POZWOLĄ WARUNKI TERENOWE.

- z zapewnioną możliwością korzystania z zaplecza sanitarno-szatniowego w szkole

- dodatkowe elementy:

  - bieżnia 4-torowa prosta o długości min. 60 m ze strefą startową i wybiegiem

  - skocznia do skoku w dal,

- opcjonalnie można zaproponować dodatkowe elementy zagospodarowania strefy rekreacyjno-sportowej. np. ścianka do tenisa, zestaw elementów parkour, zestaw street workout, ścieżka zdrowia, skatepark, ścianka boulderingowa, ścianka wspinaczkowa, pumptrack, tor rowerowy ziemny, stoły do ping-ponga, boisko do siatkówki plażowej, itp.

    - UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Projekt musi uwzględniać zaaranżowanie przestrzeni komunikacji w postaci ciągów komunikacyjnych – pieszych i dróg samochodowych wraz z placem manewrowym dla autobusu (strefa Kiss&Ride) i wozów strażackich (dojazd ppoż).

Projekt powinien uwzględniać piesze połączenie komunikacyjne z chodnikiem przy DW 884.

Ważnym elementem projektu będzie rozwiązanie bezpiecznej komunikacji i wykreowanie bezkolizyjnych przejść pieszych przeznaczonych zarówno dla uczniów użytkowników hali sportowej, szkoły, jak i rodziców i osób odwiedzających. Infrastruktura drogowa musi zakładać wjazd od projektowanej drogi we wschodniej części opracowania na teren szkoły, a także bezkolizyjną komunikację - zapewniać możliwość podwiezienia dziecka, jego bezpieczne wysadzenie (strefa Kiss&Ride).

Przy rozwiązaniu komunikacji w obrębie działki należy przewidzieć aby organizacja ruchu dostaw i wywozu śmieci zaplanowana tak, aby nie krzyżowała się z drogą komunikacji pieszej użytkowników szkoły i nie zakłócała nauki w szkole.

    - PARKINGI

- należy przewidzieć miejsca postojowe oraz stanowisk dla rowerów.

- należy w miarę możliwości przewidzieć parking w kondygnacji podziemnej budynku pomocniczego szkoły.

- należy przewidzieć kilka miejsc postojowych w sąsiedztwie wejść do budynków dla osób z niepełnosprawnościami jak również w sąsiedztwie hali sportowej.

- należy przewidzieć parking rowerowo-hulajnogowy na placu wejściowym i w zewnętrznej strefie rekreacji i sportu

- należy uwzględnić takie rozwiązanie aby parking zewnętrzny nie stanowił dominanty widokowej (np. poprzez zlokalizowanie w mało eksponowanym miejscu lub osłonięcie częściowo pergolami z pnączami lub żywopłotami)

- parking zewnętrzny wykonany jako tzw. parking ekologiczny (nawierzchnia np. z geokraty)

    - OGRODZENIE

- należy przewidzieć ogrodzenie ternu działek - o wys.2,0 m

    - POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

- do przechowywania narzędzi i sprzętu obsługi działki (kosiarki, maszyna do czesania boiska), podręczny sprzęt ogrodniczy - pomieszczenie w szkole z dostępem z zewnątrz.

  - ZAGADNIENIA TECHNICZNE

Należy przewidzieć wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów przyłącza, instalacje wewnętrzne, zewnętrzne oraz przebudować ew. kolidujące urządzenia i sieci. Prace należy zrealizować w oparciu o warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami. Instalacje wykonane w obiekcie winny być zaprojektowane zgodnie z przepisami i normami dla tego typu obiektów.

    - PRZYŁĄCZA SIECIOWE

Dla planowanej inwestycji docelowo przewiduje się następujące przyłącza do sieci:

- wodociągowej,

- kanalizacyjnej

- energetycznej,

- gazowej

- telekomunikacyjnej, teletechnicznej

- podłączenie światłowodu oraz innych niezbędnych do funkcjonowania budynków.

    - WYMAGANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE

W budynkach planuje się wykonanie instalacji wewnętrznych:

- Sanitarnych:

  - wodno-kanalizacyjnej

  - kanalizacji deszczowej (częściowo odprowadzanie wody deszczowej do studni chłonnych, a także zakładając wykorzystanie instalacji wodnej deszczowej do utrzymania zieleni, spłukiwania toalet; itp) dodatkowo należy przewidzieć retencję terenową wód deszczowych, stworzenie ogrodów deszczowych i zastosowanie zbiorników z opcją rozsączania.

  - wentylacji mechanicznej

  - klimatyzacji/chłodzenia ze źródłem chłodu

  - ogrzewania ze źródłem ciepła (gaz lub pompa ciepła zgodnie z wytycznymi Zamawiającego)

- Elektrycznych

  - oświetlenia ogólnego i awaryjnego

  - instalacji oświetlenia zewnętrznego

  - gniazd wtykowych i gniazd sieci komputerowej 230V (system gniazd ogólnego przeznaczenia oraz system gniazd dedykowany do zasilania urządzeń komputerowych w pracowniach komputerowych)

  - zasilania urządzeń technicznych

  - paneli fotowoltaicznych wraz z magazynami energii

  - odgromowej, ochrony od porażeń i przepięciowej

  - instalacji gniazd sieci LAN

- Teletechnicznych

  - strukturalnej (komputerowej i telefonicznej)

  - sygnalizacji alarmowej

  - telewizji dozorowej /monitoringu

- Ppoż.

  - system sygnalizacji pożaru i ew.sterowania oddymianiem

  - instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

  - przeciwpożarowy wyłącznik prądu

    - INSTALACJA WENTYLACJI

W projektowanym zespole przewiduje się zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej o wysokosprawnym odzysku ciepła oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej. Docelowy rozdział systemów wentylacyjnych powinien być dostosowany i zależny od przeznaczenia i funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń/budynków. W wybranych pomieszczeniach np. auli należy przewidzieć zastosowanie centrali nawiewno-wywiewnej z funkcją ogrzewania i chłodzenia pomieszczenia. Wydajność powietrza należy określić na etapie projektu architektoniczno budowlanego na podstawie bilansu zysków i strat ciepła pomieszczeniu.

Docelowo na etapie realizacji należy zaprojektować centrale wyposażone w automatykę umożliwiającą pracę centrali w rożnych cyklach dnia w zależności od sposobu wykorzystania poszczególnych budynków/budynku.

    - INSTALACJA KLIMATYZACJI/INSTALACJA CHŁODU ZE ŹRÓDŁEM CHŁODU

W salach lekcyjnych należy przewidzieć klimatyzację. Należy założyć, że zyski ciepła będą niwelowane z użyciem klimakonwektorów oraz chłodnic central wentylacyjnych. Przewiduje się, że źródłem chłodu dla instalacji klimakonwektorów oraz chłodnic central wentylacyjnych będą agregaty wody lodowej chłodzone cieczą, współpracujące z suchymi chłodnicami tzw. drycooler’ami lub ew. standardowe agregaty chłodzone powietrzem. Chłodzenie pomieszczeń powinno być realizowane z udziałem klimakonwektorów kanałowych, kasetonowych lub ściennych.

    - INSTALACJA CIEPŁA ZE ŹRÓDŁEM CIEPŁA

W zakresie instalacji ogrzewania zespołu budynków przewiduje się rozwiązanie hybrydowe:

- źródłem ciepła dla obiektów będzie pompa ciepła dostosowanym do potrzeb zespołu budynków lub kotłownia gazowa oparta na pracy kotłów gazowych.

Przewody powietrzno-spalinowe będą wyprowadzone ponad dach budynków.

Niezależnie od wyboru źródła, będzie ono przygotowywało ciepło do nagrzewnic central wentylacyjnych oraz instalacji grzejnikowej i klimakonwektorów.

W przypadku realizacji kotłowni gazowej należy przewidzieć zastosowanie systemu detekcji gazu współpracującej z czujnikiem gazu oraz automatycznym zaworem odcinającym dopływ gazu zlokalizowanym na zewnętrz pomieszczenia. Kotłownię gazową należy wyposażyć w wentylację grawitacyjną.

    - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Dla potrzeb budynków przewiduje się m.in. instalacje wewnętrzne: oświetlenia i gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego, ochronne przed porażeniem, instalację przeciwprzepięciową oraz piorunochronną, a także instalację oświetlenia zewnętrznego. Dobierając oświetlenie obiektów we wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć oświetlenie energooszczędne typu oświetlenie LED. Podobnie dobierając oprawy oświetleniowe zewnętrzne preferowane są rozwiązania energooszczędne.

  - DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Projektowany Kompleks szkolno-sportowy powinien być w całości dostępny dla osób z niepełnosprawnościami – zarówno z poziomu chodnika jak i zapewniać wygodną komunikację w obrębie budynków (wyposażenie w rampy, windy, itp). Należy uwzględnić odpowiednią szerokość korytarzy dostosowując je do możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Należy także przewidzieć toaletę z dedykowanym wyposażeniem oraz szatnię, umożliwiającą korzystanie osobom z niepełnosprawnościami.

  - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I EWAKUACJI

Warunki ochrony ppoż. należy dostawać do indywidualnej propozycji projektowej (w tym przede wszystkim podział na strefy pożarowe, określenie gęstości obciążenia ogniowego dla poszczególnych stref, klasę odporności pożarowej budynku oraz określenie odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia dla poszczególnych elementów budowlanych, określenie warunków ewakuacji, itp) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ppoż przyjmując następujące założenia:

- Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania Budynek/Zespół budynków przeznaczone będą na cele oświatowe - sportowe.

- Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

Zgodnie z „warunkami technicznymi” obiekt klasyfikować należy do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W obiekcie przewiduje się pomieszczenia dla jednoczesnego przebywania ponad 50 osób: m.in. hala sportowa, oraz aula. Z pomieszczeń tych należy zapewnić dwa wyjścia ewakuacyjne otwierające się na zewnątrz, oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Pomieszczenie świetlicy przeznaczone będzie dla maksymalnie 25 osób.

- Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych

W budynku/zespole budynków nie przewiduje się użytkowania większych ilości materiałów palnych, za wyjątkiem elementów wyposażenia i wystroju wnętrz. Pod względem palności, w zdecydowanej większości reprezentowane będą materiały stałe stanowiące typowe wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, laboratoryjnych i biurowych. Pomieszczenia techniczne na poszczególnych kondygnacjach zamknięte zostaną drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Ponadto mogą występować różnego rodzaju odczynniki chemiczne stosowane w pomieszczeniach laboratoryjnych (pracownia biol-chem-fiz). Wśród nich mogą występować ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, jednak będą to niewielkie ilości służące wyłącznie celom laboratoryjnym i dydaktycznym w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI

Należy stosować materiały i urządzenia posiadające odpowiednie certyfikaty (certyfikat zgodności ITB z PN-EN, aprobata techniczna ITB, klasyfikacja ogniowa ITB, atest higieniczny PZH). Standardy eksploatacyjne materiałów i urządzeń muszą spełniać wymogi dla obiektów użyteczności publicznej, plasować się co najmniej na średnim poziomie jakościowym w danym asortymencie oraz posiadać niskie koszty eksploatacji. Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej dobór materiałów i urządzeń należy potwierdzić z Zamawiającym.

Materiały izolacyjne i grubości warstw ocieplenia obiektów dobrać zachowując współczynniki przenikania ciepła wymagane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMETACJI

  - OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowić podstawę do służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem.

Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania o odpowiedniej specjalności.

  - ZAKRES DOKUMENTACJI:

Dokumentację należy wykonać z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych. 
Elementy projektu:

- Koncepcja podlegająca uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Projekt budowlany wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Projekty techniczne wszystkich branż.

- Obliczenie ilości ścieków deszczowych (w przypadku gdy taki będzie wymagane).

- Projekt technologiczny.

- Świadectwo charakterystyki energetycznej.

- Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Uzyskanie wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej.

- Wszelkie niezbędne materiały wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie.

Dokumentację należy wykonać z uwzględnieniem podziału opracowań, projekt zostanie przekazany Zamawiającemu w liczbie i formie opisanych poniżej:

- koncepcji, podlegającej uzgodnieniu z Zamawiającym – w 2 egz.;

- projektu budowlanego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w 5 egz.;

- projektów technicznych  wszystkich branży + technologia – 3 egz. (2 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami), detale ze wszystkimi charakterystycznymi elementami – w skali 1:10, 1:50;

- kosztorysu robót – w 2 egz.;

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zakresu robót objętego ww. dokumentacją projektową – w 2 egz.;

- obliczenia ilości ścieków deszczowych  (w przypadku ich realizacji) – w 2 egz.;

- egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg, dxf, shp. ath  – do obróbki z możliwością kopiowania oraz w formacie pdf  – do wydruków z możliwością kopiowania).

  - WARUNKI REALIZACJI DOKUMENTACJI

- Zamawiający żąda uzgadniania przez Wykonawcę z Zamawiającym koncepcji projektowych na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy w celu jej ostatecznego zatwierdzenia.

- Miejscem odbioru (przekazania) dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej dokumentacji z najwyższą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w OPZ,  zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa.

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa podlegać będzie w trakcie opracowywania uzgodnieniom z Zamawiającym celem uściślenia proponowanych rozwiązań projektowych, standardu wyposażenia technologicznego, instalacyjnego i wykończenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do organizowania spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielania na każde żądanie Zamawiającego wyjaśnień, wątpliwości dotyczących poszczególnych opracowań i zawartych w nich rozwiązań.

- W rozwiązaniach projektowych stosowane będą materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu, powszechnego stosowania, które zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych – tzn. że przedmiot umowy będzie w przyszłości wykorzystany w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót ujętych w projektach – tzn. z uwzględnieniem m. innymi, że: przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest do zdefiniowania równoważności tj.: określenia zakresu  parametrów, jakie powinien spełniać produkt równoważny. Wykonawca opracuje tabelę równoważności materiałów i urządzeń.

- Wszelkie  uzgodnienia dotyczące szczegółów projektowania muszą być dokonywane na piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się do optymalizacji rozwiązań funkcjonalno - użytkowych, technologii, materiałów i wyposażenia pod względem ekonomicznym.

- Wykonawca przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego. Zatwierdzeniem jest umieszczenie na tym projekcie klauzuli zatwierdzającej, zawierającej datę i podpis Zamawiającego. Zatwierdzenie to nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji w przypadku: ewentualnych zapytań, wniesienia protestów lub odwołań przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – określone w wykonanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej. Stosowne wyjaśnienia należy przekazywać niezwłocznie, lecz nie później niż 3 dni robocze od otrzymania zapytania drogą faksową, elektroniczną lub w postaci pisemnej.

- Wykonawca – na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę przez zamawiającego (na podstawie odebranego przedmiotu umowy) zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień oraz naniesienia poprawek dotyczących dokumentacji w przypadku ich wskazania przez  Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w Starostwie powiatowym w Przemyślu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od otrzymania takiej informacji od Zamawiającego drogą faksową, elektroniczną lub w postaci pisemnej.

- DOKUMENTY

Zamawiający posiada i udostępni następujące materiały:

- Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa hali sportowej na terenie części dz. nr 223/59 obręb 0005 Kuńkowce, gmina Przemyśl.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000

- Wypis z rejestru gruntów

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku (po zaakceptowaniu koncepcji szkoły) o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę Szkoły Podstawowej.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania Decyzji – pozwolenia na budowę dla każdego etapu kompleksu szkolno-sportowego.