Załącznik nr 7

Opis przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania:

Wykonanie robót malarskich na  Molo w Sopocie

Zatwierdzam niniejszy OPZ:

Dyrektor MOSiR Sopot

/-/ Grażyna Dobrzyńska

- PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót malarskich w Sopocie na Molo (na części drewnianej za Skwerem Kuracyjnym)

  - Zakres prac w ilościach zgodnych z Załącznikiem nr 1 do OPZ stanowi:

- Moduły ciągu ławek drewnianych na tzw. Patelni Molo oraz ostrogi Molo:

• Przygotowanie podłoża – oczyszczenie powierzchni i usunięcie luźnych pozostałości powłok malarskich, przeszlifowanie w uzasadnionych przypadkach, zmycie brudu, kurzu

• Uzupełnienie drobnych ubytków masą szpachlową do drewna

• Dwukrotne malowanie podłoża farbami akrylowymi białymi

- Balustrady drewniane (słupki, szprosy, poręcze) posiadające w całości lub w części

pokrywę malarską

• Przygotowanie podłoża – usunięcie brudu i kurzu, oczyszczenie powierzchni i usunięcie luźnych pozostałości powłok malarskich

• Uzupełnienie drobnych ubytków masą szpachlową do drewna

• Jednokrotne lub dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi białymi

- Balustrady drewniane (słupki, szprosy, poręcze) bez powłoki malarskiej

• Przygotowanie podłoża- oczyszczenie powierzchni i usunięcie luźnych pozostałości powłok malarskich

• Dwukrotne malowanie powierzchni farbami akrylowymi białymi

- Słupy latarni wraz z podstawą:

• Przygotowanie powierzchni - oczyszczenie powierzchni i usunięcie luźnych pozostałości powłok malarskich

• Uzupełnienie ubytków szpachlą akrylową

• Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową ( kolorystyka odtworzeniowa)

- Słupki i łańcuchy balustrad metalowych

• Przygotowanie powierzchni - oczyszczenie powierzchni i usunięcie luźnych pozostałości powłok malarskich

• Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową ( kolorystyka odtworzeniowa)

- Słupki cumownicze (polery)

• Przygotowanie powierzchni - oczyszczenie powierzchni i usunięcie luźnych pozostałości powłok malarskich

• Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową ( kolorystyka odtworzeniowa)

- Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikatowymi Krotność=1

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót.

Przed rozpoczęciem prac konieczne zabezpieczenie pokładu molo i elementów małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci), a także pozostałych elementów drewnianych lub metalowych, które nie będą malowane

1.2. Materiały

Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 1.1 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów :

• Farby akrylowe ogólnego stosowania –  bezemisyjna, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca składników fogging "łapanie kurzu z powietrza", odporna na szorowanie według PN EN 13 300, hydrofobowa, odporna na intensywne opady atmosferyczne wg. DIN 4108

• Farby lateksowe łatwo zmywalne – kolory pastelowe

• Farby olejne lub ftalowe podkładowe z połyskiem

• Farby olejne lub ftalowe nawierzchniowe z połyskiem

• Materiały gruntujące akrylowe

• Szpachlówki akrylowe do drewna

• Środki czyszczące i odtłuszczające

1.3. Sprzęt

Do wykonania robót malarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Wałki malarskie , pędzle , szpachelki , drabiny , pojemniki na farby itp.

Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien spełniać standardy wymagane przy tego typu pracach.

1.4. Transport

a) Na teren części drewnianej Molo nie wolno wjeżdżać żadnymi pojazdami. Jedynym możliwym środkiem transportu jest wózek ręczny transportowy.

b) Dostawy materiałów niezbędnych do wykonania prac może odbyć poprzez wjazd na teren Skweru Kuracyjnego codziennie do godz. 09:00 rano wraz z rozładunkiem oraz wyjazdem z terenu Skweru po rozładunku- wjazd od strony hotelu Sheraton -samochodami do 3,5 t. po uprzednim zgłoszeniu do Kierownika Obiektu.

c) Wszystkie farby oraz wszelkie środki  czyszczące i gruntujące należy dostarczyć na budowę w szczelnie zamkniętych , oryginalnych opakowania producenta.

  - Wykonanie robót:

- Zakres robót obejmuje przygotowanie stanowisk roboczych oraz wszelkich urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót.

- Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszystkie ławki i kosze do śmieci, a także pozostałe elementy drewniane lub metalowe, które nie będą malowane

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze standardami prac i ewentualnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych w tym malarskich.

- Prace będą odbywały się w trakcie działania obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w sposób umożliwiający korzystanie z obiektu osobom zwiedzającym .

- Roboty będą odbywały się zgodnie z założonymi etapami uzgodnionymi z Kierownikiem Molo przed przystąpieniem do pracy przy jednoczesnym uzgodnieniu sposobu zabezpieczenia danego fragmentu robót.

- Elementy świeżo malowane muszą zostać oznaczone informacją „UWAGA ŚWIEŻO MALOWANE”

- Roboty porządkowe: usunięcie pozostałości po wykonanych robotach i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

- Malowanie najlepiej wykonać w bezwietrzny, bezdeszczowy dzień.

- Po zakończonych pracach poszczególnych etapów wykonanych robót malarskich , należy posprzątać teren  i pozostawić plac w należytym porządku. Należy usunąć ewentualnie powstałe zabrudzenia poremontowe. Dołożyć starań aby maksymalnie zabezpieczyć powierzchnie pokładu drewnianego przed zabrudzeniami, uszkodzeniami.

- do zaproponowanych materiałów Wykonawca dostarcza karty materiałowe produktów i dopiero po akceptacji Inspektora Nadzoru może je zastosować

  - Lokalizacja inwestycji:

Sopot, MOLO  (cześć drewniana za Skwerem Kuracyjnym)

1.7. Kontrola jakości robót

Poszczególne etapy wykonania prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski Zamawiającego.

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem w częściowym protokole odbioru prac.

Kontrola powinna obejmować:

• Jakość przygotowania podłoży

• Jakość użytych materiałów.

• Jakość wykonanych wymalowań .

• Kontrola poprawności wykonanych prac :

Powierzchnie po malowaniu nie mogą posiadać przebarwień , zacieków i wykwitów.

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.8. Obmiar robót

Tabele obmiarów poszczególnych elementów przeznaczonych do malowania stanowi załącznik Nr 1 do OPZ

1.9. Odbiór robót

a) Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich należy odebrać przygotowanie podłoża od Zamawiającego.

b) Poszczególne etapy robót malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich do Kierownika Molo przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

c) Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego.

  - Inne wytyczne

- Całość zamówienia należy zrealizować w związku z sezonem letnim w  terminie:  do dnia 30.06.2026r.

- Termin wykonania całości zamówienia określony w umowie oznacza termin protokolarnego odbioru wykonanych robót. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i BHP.

- Składowanie materiałów możliwe jest na zapleczu Muszli Koncertowej po uprzednim ustaleniu z Kierownikiem

- Na czas pracy należy czasowo wygrodzić miejsce prowadzonych prac

- zalecane jest aby w czasie jednego dnia był zakończony konkretny, wcześniej uzgodniony zakres prac

- Gwarancje: wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji wykonanych robót na okres 24 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego prac

Zakres malowania zgodnie z Kosztorysem wykonania robót

Załączniki:

Kosztorys wykonania robót- Tabela elementów, obmiarów, ilości i rodzaju farb.