ZAŁĄCZNIK nr 1

do Istotnych postanowień Umowy

(W ramach negocjacji, niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia podlegać będzie uszczegółowieniu o zakres wynikający z rozwiązań przyjętych w zwycięskiej Pracy Konkursowej oraz uzgodniony harmonogram rzeczowo-finansowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA  RYNKU W PUŁTUSKU”

# DANE WSTĘPNE

### Przedmiot zamówienia podstawowego

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji, wsparcie Zamawiającego w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania prac budowlanych, montażowych i aranżacji przestrzeni rynku i piwnic.

# DANE O TERENIE INWESTYCJI

- Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 261/1 oraz na działce 262 obręb 0014 Pułtusk- miasto.

- Całość obszaru konkursowego jest własnością Gminy Pułtusk.

- Obszar konkursowy o powierzchni ok. 2,5812 ha znajduje się na działce nr ewid. Nr 261/1 oraz na działce 262 obręb 0014 Pułtusk- miasto – Załącznik nr 13 oraz 14 do Regulaminu.

- Obszar ten wpisany jest do rejestru zabytków, objęty ścisłą ochroną konserwatorską Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr A-82 z dnia  18.11.1959. Wszelkie propozycje projektowe muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zabytków i zaleceniami konserwatorskimi (zał nr 10 do Regulaminu), a także Kwerendą  Załącznik nr 11 do Regulaminu.

- Teren opracowania nie jest objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jednakże Gmina jest w trakcie opracowywania Planu ogólnego, którego projekt dostępny jest pod linkiem;

### https://bip.pultusk.pl/kategorie/187-plan-ogolny/artykuly/4999-projekt-planu-ogolnego-gminy-pultusk?lang=PL

- Teren opracowania jest objętym obszarem rewitalizacji, zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/236/2025 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2025 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pułtusk na lata 2025-2035 dostępną pod linkiem:

https://bip.pultusk.pl/kategorie/203--ix-kadencji-20242029/artykuly/5469-uchwala-nr-xxviii2362025-rady-miejskiej-w-pultusku-z-dnia-26-listopada-2025-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-pultusk-na-lata-20252035?lang=PL

oraz

Uchwała Nr XCVII/794/2024 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pułtusk

dostępną pod linkiem:

### https://bip.pultusk.pl/kategorie/81-uchwaly-podjete-od-28122022r-do-konca-viii-kadencji/artykuly/2197-uchwala-nr-xcvii7942024-rady-miejskiej-w-pultusku-z-dnia-28-lutego-2024-r-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-gminy-pultusk-?lang=PL

- Na obszarze Gminy Pułtusk obowiązuje tzw. uchwała krajobrazowa przyjęta

Uchwałą Nr LXXV/617/2022 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Pułtusk obiektow małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materialów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dostępna pod linkiem:

https://bip.pultusk.pl/kategorie/81-uchwaly-podjete-od-28122022r-do-konca-viii-kadencji/artykuly/293-uchwala-nr-lxxv6172022-rady-miejskiej-w-pultusku-z-dnia-28-grudnia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-zasad-i-warunkow-sytuowania-na-terenie-gminy-pultusk-obiektow-malej-architektury-tablic-reklamowych-i-urzadzen-reklamowych-oraz-ogrodzen-ich-gabarytow-standardow-jakosciowych-oraz-rodzajow-materialow-budowlanych-z-jakich-moga-byc-wykonane?lang=PL

- Szczegółowe dane dotyczące terenu inwestycji zamieszczone są w Regulaminie Konkursu 
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA  RYNKU W PUŁTUSKU”. Założenia Regulaminu konkursu wraz z jego załącznikami  stanowią  integralną cześć niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

# WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

### Wymagania ogólne

Opis przedmiotu zamówienia zawiera ramy –  ogólne warunki, zapewniające osiągnięcie zakładanego celu zamierzenia budowlanego, jakim jest podniesienie jakości użytkowania historycznego układu przestrzennego starego miasta na wyspie i zabytków kultury materialnej. Pułtusk posiada najdłuższy, zabudowany rynek w Europie. Podzielony jest na dwie części. 
I - pomiędzy Bazyliką, a Ratuszem, II - pomiędzy Ratuszem i Zamkiem. I część Rynku w zakresie funkcji handlowej była rewitalizowana w latach 2018-2021.

- Celami szczegółowymi przedsięwzięcia są:

- Wzrost atrakcyjności turystycznej Pułtuska poprzez inwestycję w zieleń i małą architekturę.

- Dostosowanie infrastruktury do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością.

- Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w związku z zwiększeniem ruchu turystycznego.

- Poprawa powierzchni jezdni i chodników.

- Polepszenie stanu technicznego zabytków (piwnic).

- Wszystkie produkty projektu powinny być dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W projekcie należy stosować koncepcję projektowania uniwersalnego opartą na ośmiu regułach:

- użyteczność dla osób o różnej sprawności,

- elastyczność w użytkowaniu,

- proste i intuicyjne użytkowanie,

- czytelna informacja,

- tolerancja na błędy,

- wygodne użytkowanie bez wysiłku,

- wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,

- percepcja równości.

- Zakres opracowania:

1) Zagospodarowanie przestrzenno - funkcjonalne Rynku:

      - podział na strefy funkcjonalne przestrzeni starówki, z utrzymaniem obecnych funkcji terenu dla całego obszaru konkursowego,

      - budowa małej architektury,

      - wyodrębnienie i uporządkowanie części parkingowej,

      - renowacja istniejącej zieleni miejskiej iw prowadzenie nowej zieleni,

      - remont i modernizacja chodników w szczególności  od strony nieparzystych numeracji kamienic przy ul. Rynek oraz naprawa płyt przed Ratuszem i wieżą ratuszową.

      - remont części jezdnej od strony wschodniej wraz z naprawą bruku w miejscach ubytków i zagłębień.

- Aranżacja zabytkowych piwnic pod Ratuszem jako przedłużenie przestrzeni funkcjonalnej części publicznej starówki:

- aranżacja wnętrz z funkcją ekspozycyjną i turystyczną,

- zaprojektowanie zadaszenia wejścia.

- Wykonanie systemu wentylacji zabytkowych piwnic w oparciu o ekspertyzę techniczną dotyczącą określenia przyczyn zawilgocenia pomieszczeń muzealnych w piwnicach dawnego ratusza w Pułtusku ze wskazaniem metod zabezpieczenia przed wilgocią.

- Utworzone w wyniku prac projektowych rozwiązania powinny być elastyczne (umożliwiające łatwe dostosowanie do potrzeba osób z niepełnosprawnościami w późniejszym okresie użytkowania), pozbawione barier architektonicznych i przyjazne użytkownikom. Zaprojektowane obiekty powinny być wyposażone w urządzenia, umożliwiające łatwe zarządzanie obiektem i cechować się niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Zagospodarowanie terenu powinno obejmować  strefę rekreacyjno-wypoczynkową, reprezentacyjną oraz strefę techniczną uwzględniającą m.in. miejsca parkingowe i bezkolizyjną komunikację.

- Do obowiązków Zespołu projektowego należy opracowanie warunków technicznych, technologicznych, materiałowych oraz funkcjonalno-użytkowych. Kombinacja warunków określonych przez Zespół projektowy winna stanowić logiczny, kompletny i efektywny ekonomicznie układ powiązanych ze sobą, uzupełniających się w działaniu elementów, wzbogacony systemami instalacji i trwałych rozwiązań budowlano-materiałowych.

### Obowiązki Wykonawcy:

### Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

### Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, przygotowanej w oparciu o zwycięską Pracę Konkursową, zalecenia pokonkursowe Sądu Konkursowego, założenia i wytyczne do opracowania koncepcji konkursowej, uzgodnienia ujęte w protokole z negocjacji, wytyczne zawarte w niniejszym OPZ,  wytycznymi konserwatorskimi, obowiązującymi przepisy prawa, poczynione w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy ustalenia z Zamawiającym i/lub podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego oraz poniższych założeń:

    - W doborze rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych kierowanie się zasadą efektywności ekonomicznej oraz trwałości.

    - Zastosowanie rozwiązań minimalizujących późniejsze koszty eksploatacyjne.

    - Zakazuje się stosowania: rozwiązań oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny; zbyt uproszczonych modeli obliczeniowych konstrukcji; nieefektywnej ochrony antykorozyjnej i nieodpornej na warunki atmosferyczne;

    - przeprowadzenie dokładnej wizji przedmiotu projektu i najbliższego otoczenia;

### uzyskanie/opracowanie, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym m.in.:

- wykonanie mapy do celów projektowych w zakresie wszelkich elementów determinujących osiągnięcie celu zamierzenia, a jeśli zajdzie taka potrzeba, aktualizacja mapy do celów projektowych,

- wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, o ile będą wymagane,

- badań gruntowo-wodnych,

- inwentaryzacji wszelkich elementów, determinujących osiągniecie celu zamierzenia, , urządzeń naziemnych, elementów zagospodarowania terenu przewidzianych do zachowania lub rozbiórki. Dokumenty i informację dot. istniejącej infrastruktury technicznej dot. przeprowadzanych w ciągu ostatnich lat inwestycji w zakresie  sieci dostępne są w Wydziale Inwestycji i zostaną udostępnione przed podpisaniem umowy; na dokumentację projektową.

- opinii mykologicznej, o ile będzie wymagana.

### udział w spotkaniach roboczych z Zamawiającym (na życzenie Zamawiającego wraz z projektantami branżowymi), w terminach i ilości uzgodnionej z Zamawiającym, jednak nie mniej niż 4 spotkania stacjonarne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Pułtusk.

### na życzenie Zamawiającego, udział w spotkaniach roboczych on-line wraz z projektantami branżowymi w terminach i ilości uzgodnionej z Zamawiającym;

  - udział w konsultacjach społecznych, udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących rozwiązań projektowych.

### uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty, w tym m.in.:

- warunków technicznych oraz uzgodnienie projektów przyłączy z gestorami sieci,

- opinii Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej,

- likwidacji kolizji sieci, o ile będzie taka konieczność,

- lokalizacji zjazdu lub przebudowy zjazdu z drogi publicznej,

- obsługi komunikacyjnej z zarządcą / zarządcami dróg,

- projektu organizacji ruchu, o ile będzie konieczny,

- decyzji na wycinkę / przesadzenie drzew i krzewów, o ile będzie konieczny,

- projektu budowlanego i projektu wykonawczego z rzeczoznawcą w zakresie ochrony BHP, ppoż., rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, w zależności  od przyjętych rozwiązań projektowych,

- uzgodnienie projektu z Konserwatorem Zabytków,

- wykonanie niezbędnych ekspertyzy technicznych i pożarowej,

- odstępstw od warunków technicznych o ile będzie taka konieczność,

### zapewnienia sprawdzenia wykonanej dokumentacji pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach techniczno-budowlanych;

### zapewnienie skoordynowania wszystkich projektów branżowych i załączenie do projektu budowlanego i projektów wykonawczych tabeli koordynacji międzybranżowych podpisanych przez projektantów wszystkich branż oraz opracowanie zbiorczych plansz bezkolizyjności ze wskazaniem rzędnych elementów (w szczególności przewodów i urządzeń w stosunku do innych przewodów i urządzeń, elementów konstrukcyjnych, obiektów budowlanych, zieleni, ustaleń z uzyskanych decyzji i opinii);

### przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń Zespołu projektowego o sporządzeniu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (dot. wszystkich projektantów i sprawdzających) do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego;

### wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nich rozwiązań, w tym uzupełnianie projektów o ewentualne rysunki uszczegóławiające , na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 14 dni od zgłoszenia;

### zapewnienie wsparcie Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych, w szczególności udzielanie odpowiedzi na zapytania oferentów;

### pełnienie wielobranżowego projektowego nadzoru autorskiego, w tym:

- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją budowlano-wykonawczą;

- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji budowlano-wykonawczej, zgłoszonych przez kierownika budowy, kierowników robót w poszczególnych specjalnościach techniczno-budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego;

- uczestniczenie Koordynatora Zespołu projektowego w naradach/spotkaniach koordynacyjnych/technicznych na żądanie Zamawiającego oraz potwierdzanie obecności w protokole/notatce w terminach i ilości uzgodnionej z Zamawiającym przed podpisaniem umowy;

- obecność na radach budowy projektantów branżowych na żądanie Zamawiającego w terminach i ilości uzgodnionej z Zamawiającym przed podpisaniem umowy;

- koordynowanie prac projektantów branżowych, rzeczoznawców, konsultantów oraz specjalistów zaangażowanych w sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych;

- weryfikacja próbek materiałowych przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych i wskazanych przez Zamawiającego;

- pisemne uzgadnianie dokumentacji warsztatowej, montażowej, służącej prefabrykacji itp. w zakresie zgodności z projektem budowlanym i wykonawczym;

- Zatwierdzenie, przez zespół Projektowy dokumentacji powykonawczej;

- na żądanie Zamawiającego uczestniczenie w odbiorze końcowym robót budowlanych, a także udział w odbiorach robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu;

- dokonywanie kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwolenie na budowę, a w przypadku uznania, że odstępstwo jest nieistotne – zamieszczenie w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednich informacji (rysunek i opis) dotyczących tego odstąpienia;

- aktualizowanie na bieżąco projektu wraz z czytelnym opisem rewizji (aktualizacja obejmuje całe rysunki, które podlegają zatwierdzeniu przez sprawdzającego), zgodnie z art. 36b Prawa budowlanego, wraz z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego w zakresie wprowadzanych zmian uwzględniającą z kosztorys różnicowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku wprowadzenia zmian na wniosek:

    - zespołu Projektowanego - prace te będą wykonane na koszt Wykonawcy, w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi,

    - Zamawiającego - prace te będą wykonane na koszt Zamawiającego, w ramach procedury zmiany Umowy,

    - wykonawcy robót budowlanych - prace te będą wykonane na koszt wykonawcy robót budowlanych.

- uczestniczenie w obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- współpraca z Zamawiającym w celu osiągnięcia celu zamierzenia budowlanego w zakładanym pierwotnie czasie i budżecie.

### Wymagania w zakresie formy i treści dokumentacji budowlano-wykonawczej

  - Projekt koncepcyjny  (koncepcja przebudowy budynku oraz budowy budynku/budynków i zagospodarowania terenu) (2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej) obejmujący:

- rzuty projektowanego zagospodarowania terenu, w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego

- rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów budynków w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego i rozwiązań architektoniczno-budowlanych (w tym elementy podlegające rozbiórce, oraz nowoprojektowane)

- układ funkcjonalno-przestrzenny, w tym:

- układ komunikacyjny (komunikacja pionowa i pozioma), z podziałem na strefy dojścia do budynku, miejsc parkingowych, miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami (OzN), placu zabaw dla dzieci strefy sportu i rekreacyjnej, miejsce składowania odpadów, strefy technicznej z dostępem dla służb, dostaw, z uwzględnieniem drzew zlokalizowanych na terenie działki,

- strefy p.poż.,

- charakterystyczne przekroje, w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego, z nawiązaniem do poziomu terenu, ukazujące relacje z przyległym terenem i obiektami,

- widoki elewacji oraz dachu/przekrycia w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego, w tym jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z naniesionym na rysunku określeniem graficznym lub opisowym charakterystycznych wyrobów wykończeniowych i kolorystyki,

- 2 widoki perspektywiczne budynków wraz z elementami zagospodarowania terenu, uwzględniające kontekst otoczenia, (jeden ogólny, jedno zbliżenie – strefa wejścia do budynku),

- 2 widoki perspektywiczne wnętrza budynków (do uzgodnienia z Zamawiającym),

- Uzyskane decyzje, uzgodnienia, opinie.

Akceptacja projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego jest podstawą do przystąpienia do opracowania projektu budowlanego.

  - Projekt budowlany (przebudowy/rozbudowy i rozbiórki) (3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej) należy sporządzić w sposób zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami (m.in. rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany obejmuje:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny.

Ponadto do projektu budowlanego należy dołączyć projekty przyłączy.  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały uzgodnień.

  - Projekt wykonawczy (3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej) należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Projekt wykonawczy obejmuje:

    - projekty rozbiórek o ile dotyczy

    - projekty związane z przebudową / budową budynków, w tym:

    - rozwiązań budowlano-konstrukcyjne i materiałowych,

    - detale architektoniczne i zestawienia,

    - urządzeń budowlanych,

    - aranżacji wnętrz wspólnych, wraz z wykazem elementów wyposażenia,

    - scenariusz pożarowy jeśli dotyczy,

    - rysunki i wytyczne do rysunków warsztatowych,

    - projekty w zakresie instalacji i przyłączy budowlanych (w tym opis i rysunki sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposażenia technicznego),

    - projekty związane z zagospodarowaniem terenu,

    - projekt zieleni oraz gospodarki drzewostanem wraz z wytycznymi dot. cięć sanitarnych drzew wysokich, zabezpieczenia zieleni podczas robót budowlanych ze wskazaniem metod i technologii zabezpieczenia zieleni przeznaczonej do zachowania, operatem pielęgnacyjnym, oraz projektem nasadzeń kompensacyjnych (o ile zajdzie taka konieczność), zgodnie z wytycznymi Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy,

    - projekty elementów małej architektury,

    - projekt drogowy, oraz innych nawierzchni utwardzonych, wraz z projektem organizacji ruchu,

    - plansze bezkolizyjności ze wskazaniem rzędnych wysokościowych,

    - oryginały uzgodnień.

Ponadto, projekty wykonawcze muszą zawierać inne części, uzupełniające uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych oraz sporządzenia kosztorysów inwestorskich.

  - STWiORB (1 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej) sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  STWiORB winny zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania ujętych w dokumentacji projektowej robót budowlanych, w zakresie sposobu ich wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót budowlanych.

  - Przedmiar robót (1 egzemplarz w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej) winien zawierać wszystkie elementy określone rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, z uwzględnieniem takiego podziału zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków trwałych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

  - Kosztorysy inwestorskie (1 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej) należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, w układzie branżowym jako oddzielne opracowanie dla poszczególnych rodzajów robót, uwzględniające taki podział zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków trwałych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Kosztorys należy przygotować w sposób uzgodniony z Zamawiającym, w zagregowanych pozycjach, umożliwiających sprawne rozliczenie robót budowlanych na zasadach obmiaru powykonawczego.

Zespół projektowy nie może w dokumentacji budowlano-wykonawczej opisać robót budowlanych w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję lub ograniczyć krąg wykonawców zdolnych do należytego wykonania robót budowlanych, w tym poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką robót budowlanych i Zespół projektowy nie może opisać robót budowlanych za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.

W przypadku gdy Zespół projektowy uzna, że zmaterializowały się powyższe przesłanki, wskazując w dokumentacji budowlano-wykonawczej znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, normę, europejskie i krajowe oceny techniczne, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych:

  - w sposób jednoznaczny zastrzeże, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego;

  - sporządzi jednoznaczny i wyczerpujący katalog parametrów, którymi musi charakteryzować się równoważny materiał/ urządzenie/ sprzęt/ system/ technologia.

- W dokumentacji budowlano-wykonawczej zakazuje się odwoływania do uchylonych aktów prawnych oraz wycofanych norm.

- Przedmiot umowy należy wykonać w formie:

  - papierowej w ilości jw.;

  - elektronicznej na nośniku elektronicznym, w tym:

  - projekt koncepcji, wraz z wizualizacjami  (*.pdf, *.doc)

  - projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (otwarty plik *.dwg w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych) oraz (*.pdf, *.doc),

  - przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath, *.pdf, *.doc /*xslx – w przypadku wykazów wyposażenia),

  - STWiORB (*.doc, *.pdf),

  - załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf).

- Dokumentacja będąca przedmiotem odbioru musi być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z niniejszą Umową, oraz że jest spójna i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową opracowań. Każdorazowo Wykonawca dołączy do dostarczanej dokumentacji oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną dokumentacji.

- Dokumentacja w formie elektronicznej winna:

  - stanowić wielostronicowy plik w formacie (*.pdf), odzwierciedlających strukturę dokumentacji w wersji papierowej,

  - zawierać wszelkie podpisy i pieczątki naniesione na papierze w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień, m.in. decyzja o pozwoleniu na budowę i projekt budowlany powinien zawierać klauzulę ostateczności.

- Dokumentację (uzgodnienia / opinie / decyzje / projekty) w formie elektronicznej, opatrzoną podpisem elektronicznym, Wykonawca wydrukuje w ilości wynikającej z OPZ, potwierdzi za zgodność z oryginałem / oznaczy jako wersja ostateczna i dołączy do wersji papierowej dokumentacji.

# KODY CPV

71000000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi