D - 03.02.01B Regulacja pionowa włazów studziennych i wpustów ściekowych

## 1. 	Wstęp

### 1.1 	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącą konserwacja nawierzchni bitumicznych.

### 1.2      Zakres robót objętych SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych, w pkt. 1.3.

### 1.3 	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem:

− regulacji pionowej włazów kanałowych żeliwnych lub z wypełnieniem betonowym,

− regulacji pionowej wpustów ulicznych,

− wymiany uszkodzonych wpustów drogowych,

− wymiany uszkodzonych włazów kanałowych żeliwnych na włazy z wypełnieniem betonowym w klasie D

### 1.4 	Określenia podstawowe

− Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej eksploatacji kanału.

− Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji i przewietrzania.

− Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

− Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

− Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.

− Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

## 2. 	Materiały

### 2.1 	Włazy kanałowe z żeliwa i betonu klasy D 400

Włazy kanałowe należy stosować:

Kształt okrągły, na specjalne zamówienie kwadratowy,

Pokrywa włazu żeliwna lub żeliwno-betonowa ( beton klasy B-55), z uchwytami muszlowymi do unoszenia

Pokrywa o prześwicie, co najmniej 600 mm,

Wysokość 140-150 mm lub 115 mm w zależności od zamówienia

Otwory w pokrywie do jej podnoszenia kluczami normatywnymi(hakami)

Nieklawiszujące bez uszczelek

Powierzchnie przylegania mają być tak wykonane, aby zapewnić stabilność i ciche użytkowanie (powierzchnie do siebie równoległe, przetaczane)

Wypadanie pokrywy zabezpieczone poprzez masę jednostkową

Włazy pokryte powłoką ochronną

Włazy mają być numerowane

Włazy mają być oznakowane przez producenta

Włazy mają mieć datę produkcji

2.2 	 Włazy kanałowe z żeliwa i betonu, klasy C250:

Włazy kanałowe należy stosować:

Wykonanie z normą PN EN 124:2004 lub równoważną.

Kształt okrągły

Pokrywa włazu żeliwno-betonowa ( beton klasy B-55)

Pokrywa o średnicy co najmniej 600mm

Otwory o pokrywie do jej podnoszenia kluczami normatywnymi, z uchwytami muszlowymi do unoszenia.

Nieklawiszujące bez uszczelek

Powierzchnie przylegania mają być wykonane, aby zapewnić stabilność i ciche użytkowanie (powierzchnie do siebie równoległe)

Włazy pokryte powłoką ochronną

Włazy mają być numerowane

Włazy mają być oznakowane przez producenta

### 2.3 	Wpusty uliczne

Klasa C250 i D 400,

Podłużny o wymiarach minimalnych 400x600mm

Ruszt z żeliwa sferoidalnego dla wpustów D-400 lub polimerobetonu, nieklawiszujące, powierzchnie rusztu i              korpusu równoległe do siebie

Wysokość ramy 115 mm, 150 mm Z zawiasem prawym

2.4 	Wpust ściekowy krawężnikowo-jezdniowy:

Klasa C 250

Wysokość 250 mm

Podstawa śr. 600mm i 700mm

### 2.5 	Pierścienie regulacyjne

Pierścień wyrównujący, pozwalający na wyregulowanie całkowitej wysokości budowli i/lub umieszczenie odpowiedniej ramy i pokrywy. Zgodnie z PN-EN 1917:2004 lub równoważną.

Dopuszcza się stosowanie równoważnych pierścieni wyrównujących z tworzyw  sztucznych i używania zapraw szybkowiążących.

2.6 Pierścienie żelbetowe prefabrykowane

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS.

2.7 Płyty żelbetowe prefabrykowane

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS.

2.8 Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10] lub równoważnej, PN-EN 13043 [7] lub równoważnej, PN-EN 12620 [6] lub równoważnej.

### 2.9 	Asfalt

Mieszanki mineralno – asfaltowe wytwarzane i wbudowane na gorąco.

Mieszanki Mineralno – asfaltowe wbudowane „na zimno”

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C96170:1965 lub równoważnej

## 3. 	Sprzęt

### 3.1 	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

### 3.2 	Sprzęt do regulacji wysokościowej studzienek

Regulacje wysokościowa studzienek wykonuje się w sposób ręczny, przy pomocy następującego sprzętu:

− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, wibratorów wgłębnych, do zagęszczania podbudowy, nawierzchni asfaltowej i mieszanki betonowej, − sprężarek, młotów pneumatycznych, pił mechaniczne do robót rozbiórkowych, − sprzętu pomocniczego

## 4. 	Transport

### 4.1 	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### 4.2 	Transport materiałów

Włazy, pokrywy, mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

Do przewozu mieszanki asfaltowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 	nie 	spowodują 	segregacji 	składników, 	zmiany 	składu 	mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

## 5. 	Wykonanie robót

### 5.1 	Ogólne zasady wykonania robot

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

### 5.2            Pionowa regulacja włazów i krat

Regulację pionową studzienek urządzeń podziemnych należy wykonać gdy różnica poziomów pomiędzy:

− kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,5 cm,

− włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm.

5.3 Wykonanie regulacji pionowej studzienki obejmuje:

1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej,) urządzenia podziemnego,

2. rozebranie nawierzchni wokół studzienki:

− ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

− mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) -z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp.,

3. rozebranie górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych itp),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robot,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki z ew. uzupełnieniem ubytków za pomocą zaprawy szybkowiążącej, a w razie konieczności wymianę uszkodzonej pokrywy  żelbetowej i pierścienia odciążającego.

- w przypadku regulacji - poziomowanie górnej części włazu i wpustu itp. przy użyciu pierścieni regulacyjnych żelbetowych lub z tworzyw sztucznych z użyciem zapraw szybkowiążących

- osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowe

### 5.4 	Ułożenie nowej nawierzchni

Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób identyczny z konstrukcją nawierzchni istniejącej.  Nowy uzupełniany materiał powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Zamawiającego.

Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie wokół kołnierza studzienki i kraty wpustowej.  Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych powinny być pokryte asfaltem.

## 6. 	Kontrola jakości robót

### 6.1 	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

### 6.2 	Badania przed przystąpieniem do robot

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien:

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Zamawiającemu  do akceptacji.

### 6.3 	Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do wykonania naprawy | 1 raz | Niezbędna powierzchnia |
| 2 | Roboty rozbiórkowe | 1 raz | Akceptacja nie uszkodzonych materiałów |
| 3 | Szczegółowe rozpoznanie uszkodzenia i decyzja o sposobie naprawy | 1 raz | Akceptacja zamawiającego |
| 4 | Naprawa studzienki lub kraty | Ocena ciągła | Wg. pkt 5.2 i 5.3 |
| 5 | Ułożenie nawierzchni | Ocena ciągła | Wg. pkt. 5.4 |
| 6 | Położenie studzienki w stosunku do otaczającej nawierzchni | 1 raz | Krata ściekowa ok. 0,5 cm poniżej, właz studzienki w poziomie nawierzchni. |

### 6.4 	Badania wykonanych robót

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

− wygląd zewnętrzny wykonanej regulacji w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów,

− poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.

## 7. 	Obmiar robót

### 7.1 	Ogólne zasady obmiaru robot

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

### 7.2 	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 obiekt wykonanej regulacji lub wymiany włazu kanałowego z regulacją oraz regulacji lub wymiana wpustu ściekowego z regulacją.

## 8. 	Odbiór robót

### 8.1 	 Ogólne zasady odbioru robot

Ogólne zasady odbioru robot podano w SST pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

### 8.2 	Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− roboty rozbiórkowe,

− regulacja studzienki.

Odbiór tych robot powinien być zgodny z wymaganiami niniejszej SST.

## 9. 	Podstawa płatności

9.1 	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  pkt 9.

### 9.2 	Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- organizację ruchu wraz z oznakowaniem miejsca robót

− oznakowanie robot,

− roboty rozbiórkowe,

− dostarczenie materiałów i sprzętu,

− wykonanie regulacji pionowej włazu, wpustu lub skrzynki zaworu wod,kan,gaz, lub wymianę uszkodzonego włazu, wpustu lub skrzynki zaworu wod,kan,gaz wraz z regulacją pionową,  - zaprawa szybkowiążąca

- w razie konieczności wymianę uszkodzonej pokrywy  żelbetowej i pierścienia odciążającego,

− ułożenie nawierzchni,

− wywóz odpadów,

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

− odwiezienie sprzętu.

## 10. Przepisy związane

### 10.1  Normy

# PN-EN 196-1:1996 lub równoważna- Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości

# PN-EN 196-2:1996 lub równoważna - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

# PN-EN 196-3:1996 lub równoważna - Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości

# PN-EN 196-6:1996 lub równoważna - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

# PN-EN 197-1:2002 lub równoważna - Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku

# PN-EN 206-1:2000 lub równoważna - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

# PN-EN 480-11:2000 lub równoważna - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie

# PN-EN 934-2:1999 lub równoważna - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

# PN EN 124:2004 lub równoważna - Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego

# PN-EN ISO 4259:2002 lub równoważna - Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania

# PN-EN 13808 lub równoważna - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.