| DROGOWIEC Jakubecki, Milewski, Sietejko sp.k. ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 1 lok. 29; 15-797 Białysto tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl KRS 0001029869; NIP: 9662100389; REGON: 362887758 |  |
| --- | --- |
| STADIUM: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| NAZWA OBIEKTU: | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl) |
| KAT. OBIEKTU: | IV, XXV, XXVI |
| ADRES: | Droga powiatowa 1427B, Ogrodniczki - Nowodworce, powiat białostocki |
| NR DZIAŁEK: | Obręb 0009, Ogrodniczki, gm. Supraśl 914/5, 2251/1 (z podz. dz. 2251) Ograniczenie w korzystaniu (czasowe zajęcie): Obręb 0009, Ogrodniczki, gm. Supraśl 916/2; 917/1; 872/10; 920/3; 921/4; 922/9; 874/4; 1984/1; 924/4; 892/1; 927/6; 2219; 2220 – pod przebudowę i budowę zjazdów; 928/7 – pod przebudowę i budowę zjazdu, pod budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci wodociągowej (hydrant)); 2251/2 (z podz. dz. 2251) – pod budowę i przebudowę urządzeń wodnych tj. budowa wylotu W i przebudowa rowu za wylotem. |
| INWESTOR: | ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku Zaścianki, Szosa Baranowicka 37 15-522 Białystok |
| ZESPÓŁ AUTORSKI: |  |
| Branża; Imię i nazwisko; Uprawnienia; Podpis. Drogowa; Projektował:; mgr inż. Łukasz Milewski; PDL/0098/POOD/11 PDL/BD/0030/12. Projektował:; mgr inż. Paweł Sietejko; PDL/0103/POOD/12 PDL/BD/0017/13. Sprawdził:; mgr inż. Piotr Jakubecki; PDL/0037/POOD/10 PDL/BD/0131/10. Sprawdził:; mgr inż. Piotr Zajkowski; PDL/0051/PBP/21 PDL/BD/0070/21. Sanitarna; Projektował:; mgr inż. Izabela Kozłowska; PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14. Sprawdził:; mgr inż. Beata Kalinowska; PDL/0058/POOS/13 PDL/IS/0118/13. Białystok, 17.02.2025 r. |

Spis zawartości opracowania:

I. Część opisowa

- Strona tytułowa ………………………………………………………………………………….…1

- Spis zawartości opracowania …………………………………………………………………….2

- Oświadczenie projektanta ………………………………………………………………………..3

- Dokumenty poświadczające przygotowanie zawodowe projektantów ………………………4

- Opis do projektu zagospodarowania terenu …………………………………………………..22

II. Część rysunkowa

- Rys. nr 0 – Plan orientacyjny; skala 1:10 000 …………………………………………………28

- Rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500 ……………………….…………29

Nazwa obiektu: 	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl)

Adres:	Droga powiatowa 1427B,  Ogrodniczki - Nowodworce, powiat białostocki

Inwestor: 		ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

reprezentowany przez

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

Zaścianki, Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl)” – realizowany na działkach

Obręb 0009, Ogrodniczki, gm. Supraśl

914/5, 2251/1 (z podz. dz. 2251)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| Branża |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | Projektował: | mgr inż. Łukasz Milewski | PDL/0098/POOD/11 PDL/BD/0030/12 |  |
|  | Projektował: | mgr inż. Paweł Sietejko | PDL/0103/POOD/12 PDL/BD/0017/13 |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Piotr Jakubecki | PDL/0037/POOD/10 PDL/BD/0131/10 |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Piotr Zajkowski | PDL/0051/PBP/21 PDL/BD/0070/21 |  |
| Sanitarna | Projektował: | mgr inż. Izabela Kozłowska | PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14 |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Beata Kalinowska | PDL/0058/POOS/13 PDL/IS/0118/13 |  |

Białystok, 17.02.2025 r.

##### OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbędny do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1427 B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl). Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1427 B na odcinku ok. 824 m.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- budowę jezdni;

- budowę dróg dla pieszych (chodników),

- budowę zjazdów zwykłych,

- rozbiórkę i przebudowę rowów,

- budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi, wylotem do rowu oraz zbiornikami retencyjno-rozsączającymi,

- przebudowę i budowę sieci wodociągowej,

- wycinkę drzew i krzewów.

Całokształt projektowanej inwestycji został przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu. Zakres projektowanej linii rozgraniczającej teren inwestycji został oznaczony liną przerywaną koloru fioletowego. Projektowane podziały działek zostały zakreślone linią przerywaną koloru czerwonego – linia podziałowa ZRID. Obszar nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone został oznaczony linią przerywaną koloru błękitnego.

Zaleca się zachowanie następującej kolejności robót przy realizacji projektowanej inwestycji:

- przygotowanie terenu,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- rozbiórki,

- budowa i przebudowa infrastruktury,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy i projektowanych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania,

- wykonanie zieleńców,

- prace porządkowe.

Prace budowlane poszczególnych branż powinny być ze sobą skoordynowane i prowadzone w taki sposób, aby wprowadzać jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym.

# 2. STAN ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PRZEWIDYWANE ROZBIÓRKI

2.1 Stan istniejący

Droga powiatowa nr 1427B zlokalizowana jest w województwie podlaskim, w powiecie białostockim na terenie gminy Supraśl. Droga stanowi szlak komunikacyjny łączący miejscowość Nowodworce z droga wojewódzką nr 676. Na projektowanym odcinku Ogrodniczki - Nowodworce w większości przebiega przez tereny niezabudowane (tereny rolniczo użytkowane pola łąki) oraz tereny o zabudowie mieszkalnej. Droga posiada nawierzchnię żwirową o szer. 7,0m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 1,0m.

Brak jest odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych a zawyżone pobocza utrudniają odpływ wody z drogi co doprowadza do  występowania lokalnych zastoisk wody.

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wody opadowej na przyległy teren, do istniejących rowów drogowych i na przyległe działki.

W pasie drogowym objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie techniczne:

- sieci elektroenergetyczne napowietrzna i doziemna,

- sieci telekomunikacyjne doziemne,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej.

2.2 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objętego inwestycją będą polegały na budowie: nawierzchni jezdni, dróg dla pieszych (chodników), zjazdów zwykłych. Budowie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi, wylotem do rowu oraz zbiornikami retencyjno-rozsączającymi. Przebudowie sieci wodociągowej oraz wycince drzew i krzewów.

2.3 Rozbiórki

Do rozbiórki przewiduje się: istniejącą nawierzchnię bitumiczną na połączeniu z projektowanym układem drogowym.

Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren zgodnie z Projektem organizacji ruchu, stanowiącym odrębne opracowanie, a poza pasem drogowym zgodnie z przepisami BHP. Materiały nienadające się do ponownego użycia odwieźć w miejsce składowania odpadów stałych z przeznaczeniem do utylizacji, a pozostałe przekazać właścicielowi.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie porozbiórkowego gruzu betonowego i pozostałych elementów, placami manewrowymi dla maszyn załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.

# 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PASA DROGOWEGO)

## 3.1. Układ komunikacyjny

Za początek opracowania projektowanej drogi przyjęto w dowiązaniu do jezdni o nawierzchni bitumicznej na granicy Gminy Wasilków z gminą Supraśl, koniec zaś na dowiązaniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej skrzyżowania z droga wojewódzka nr 676.

Oś składa się z odcinków prostych oraz łuków poziomych.

Drogę powiatową nr 1427B na całym odcinku zaprojektowano jako jednojezdniową o przekroju ulicznym i szerokości jezdni 6,0 m. Po obu stronach jezdni zaprojektowano obustronną drogę dla pieszych z kostki betonowej o szerokości z krawężnikami 2,38m.

Zjazdy zwykłe zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 5,0 m na pola i działki prywatne dojazdowe i poboczem z kruszywa  szer. 0,75 m z krawędziami wyokrąglonymi łukiem R=5,0 m oraz szerokości od 4,0 m na posesje (w dostosowaniu do szerokości bram istniejących) o skosach 1,5:1,5 (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym zagospodarowania terenu).

Od strony południowej zgodnie z dostępnym planem zagospodarowania terenu przewidującym budowę dróg dojazdowych do przyległych posesji zaprojektowano zjazdy o szerokości jezdni 5,0 m (pobocze szerokości 0,75 m) z krawędziami wyokrąglonymi łukiem o promieniu R=6,0 m i R=8,0 m. Analogicznie od strony północnej w miejscach gdzie potencjalnie będą budowane drogi dojazdowe do przyległych posesji zaprojektowano zjazdy o parametrach jak od strony południowej.

## Parametry techniczne projektowanej drogi

- droga powiatowa nr 1427B,

- klasa – Z,

- prędkość projektowa – 40 km/h,

- kategoria ruchu – KR2

- szerokość jezdni – 6,0 m,

- szerokość zjazdów z kostki betonowej – 4,0 – 6,0 m

- szerokość dróg dla pieszych – 2,1m (nie wliczając szerokości krawężników i obrzeży),

- spadki poprzeczne jezdni: przekrój daszkowy – 2%,

## 3.2. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Branża sanitarna –budowa sieci kanalizacji deszczowej

Zakres opracowania, oznaczony na planie zagospodarowania terenu (rys.nr1) obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr1427B na odcinku Ogrodniczki-Nowodworce (gm. Supraśl).

Przewiduje się budowę sieci kanalizacji deszczowej:

- Ø400 mm na odcinku W-D11 wraz z przykanalikami Ø315 mm i Ø200 mm,

- Ø315 mm na odcinkach D11-D7, D14-K1, D17-K2, D21-K3, Z3-D1, Z2-D2, Z2-D3, Z2-D4, Z1-D5, Z1-D6 wraz z przykanalikami Ø315 mm i Ø200 mm,

- Zbiorniki retencyjno-rozsączające (Zb1, Zb2, Zb3).

Łączna długość poszczególnych przewodów wynosi:

Kanały główne:

Ø400 mm PVC-U Lite SN8				L = 536,0 m

Ø315 mm PVC-U Lite SN8				L = 198,0 m

Przykanaliki:

Ø315 mm PVC-U Lite SN8				L = 19,0 m

Ø200 mm PVC-U Lite SN8				L = 124,0 m

Łączna ilość studni i wpustów wynosi:

studnie kanalizacyjne Ø1,0 m – 24 kpl.

wpusty Ø0,5 m jezdniowe – 37 kpl.

skrzynki rozsączające – 300 szt.

studnia inspekcyjna zbiornika – 3 szt.

wylot kanalizacji deszczowej – 1 szt.

Branża sanitarna –przebudowa sieci wodociągowej

Ustalono zakres przebudowy sieci wodociągowej w związku z projektowanym układem drogowym. Dokumentacja obejmuje:

- przebudowę sieci wodociągowej na odcinku W5-W6, W9-K2, W7-K1,

- budowę odgałęzień hydrantowych na odcinkach W1-Hp1, W2-Hp2, W3-Hp3, W4-Hp4,

- przebudowę przyłącza wodociągowego na odcinku W8-Pw1,

Łączna długość przewodów wynosi:

Ø160 mm PE100 RC SDR 17		L=3,5 m

Ø110 mm PE100 RC SDR 17		L=21,0 m

Ø80 mm żeliwo sferoidalne		L=10,5 m

Ø32 mm PEHD PN10		L=9,5 m

## 3.3. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Niweletę projektowanej drogi powiatowej dowiązano do istniejącej jezdni, zjazdów oraz terenu przyległego.

Spadki podłużne profilu wahają się w granicach 0,42 ÷ 2,18%. Na załamaniach profilu zaprojektowano łuki pionowe zgodnie z rys. nr 2 – Profil podłużny. Na załamaniach nieprzekraczających 1% łuków nie stosowano.

Zaprojektowano nawierzchnię jezdni o szer. 6,0 m ze spadkiem daszkowym 2%. Drogę dla pieszych zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku krawędzi jezdni.

Zjazdy na posesję należy dowiązać wysokościowo do rzędnych istniejących bram oraz istniejącego terenu wraz z dojściem do furtek. Ukształtowanie zjazdu musi być zgodne z koroną drogi.

- Zieleń istniejąca

Na inwentaryzowanym terenie rosną drzewa o różnej wartości zdobniczej i zdrowotnej. Drzewa przewidziane do wycinki pokazano na rys. „Projekt Zagospodarowania Terenu”.

Zakres wycinki istniejącego drzewostanu obejmuje drzewa kolidujące z realizacją układu drogowego, drzewa rosnące zbyt blisko krawędzi jezdni oraz drzewa kolidujące z budową uzbrojenia.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 311) na usunięcie drzew oraz krzewów nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.

Drzewa, które zostaną usunięte w ramach planowanej inwestycji nie należą do wartościowych, ponieważ nie obejmują gatunków chronionych oraz okazów zabytkowych. Z uwagi na skalę wycinki drzew i krzewów, sugeruje się wycinkę drzew poza okresem lęgowym ptaków przypadającym od 15 marca do 31 lipca.

# 4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

- nawierzchnia jezdni	– 4 804 m2

- droga dla pieszych z kostki betonowej 	– 3 046 m2

- zjazdy z kostki betonowej 	– 1 190 m2

# 5. INFORMACJE I DANE

5.1. Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytków

Dla przedmiotowej inwestycji Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wydał opinii w terminie 30 dni, zatem uznaje się że teren jest wolny od zabytków.

5.2. Wpływ eksploatacji górniczej

Działki objęte przedmiotową inwestycją nie są zlokalizowane w granicach terenów górniczych.

5.3. Wpływ inwestycji na środowisko

- Hałas i spaliny

Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni poziomy emisji spalin od pojazdów i hałasu nie przekroczą wartości dopuszczalnych.

- Utylizacja odpadów drogowych

Nadmiar gruntu z wykopów staje się własnością Wykonawcy, który zutylizuje go we własnym zakresie z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska.

- Informacje o zagrożeniach dla środowiska

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839) ze względu na realizację w ramach zadania utwardzenia drogi o łącznej długości poniżej 1000 m.

Planowane przedsięwzięcie nie jest inwestycją w istotny sposób ingerującą w środowisko, powodującą powstanie nowych niekorzystnych warunków, w szczególności w zakresie klimatu akustycznego w odniesieniu do sytuacji obecnej i nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko. Można założyć, że jedynie w trakcie realizacji inwestycji będzie ona oddziaływać na środowisko przez stosunkowo krótki okres realizacji, ponieważ roboty będą wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu, tj. koparek, równiarek, walców drogowych do zagęszczania, samochodów ciężarowych itp. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji spalin oraz nie nastąpi wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii. W celu ograniczenia wszelkich niekorzystnych wpływów na środowisko w fazie budowy będą stosowane rozwiązania chroniące środowisko i przestrzegane następujące zasady:

- roboty budowlane należy poprzedzić szczegółowym planem i harmonogramem robót oraz właściwie je organizować w celu minimalizacji ich uciążliwości,

- zapewnić właściwą organizacje placu budowy z zapleczem socjalnym, tak aby nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń w środowisku,

- zainstalować na placu budowy przenośne sanitariaty,

- roboty budowlane wykonywać sprawnym sprzętem i środkami transportu celem zabezpieczenia przed wyciekami substancji ropopochodnych, przy czym ważne jest dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko (sprawne układy wydechowe i elementy amortyzujące drgania),

- prowadzić prawidłową gospodarkę humusem, darniną oraz wybranym organicznym materiałem glebowym (w tym usuwaną z powierzchni ziemię próchniczną i humus hałdować w celu późniejszego wykorzystania),

- transport materiałów sypkich zabezpieczyć przed ich pyleniem,

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na placu budowy. Następnie wszystkie wytworzone odpady będą odbierane przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia i utylizowane. Humus zostanie złożony we wskazanym miejscu z możliwością późniejszego jego wykorzystania.

Wszystkie prace wykonywane będą zgodnie z wszelkimi normami środowiskowymi i bhp. Urządzenia techniczne i wyroby budowlane wykonane będą zgodnie z dyrektywami i normami UE, oraz będą posiadały oznakowanie CE bądź polski znak budowlany B.

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny, zlokalizowana jest w znacznej odległości od granic państwowych i nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

W obszarze inwestycji nie występują obszary chronione. Droga graniczy tylko z otuliną Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego.

# 6. STREFA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek, na których będzie realizowana inwestycja i nie ogranicza zagospodarowania działek sąsiadujących.

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu określono w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejącym i projektowanym pasie drogowym. Zaprojektowana została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno–budowlanych dotyczących dróg publicznych.

| Branża |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | Projektował: | mgr inż. Łukasz Milewski | PDL/0098/POOD/11 PDL/BD/0030/12 |  |
|  | Projektował: | mgr inż. Paweł Sietejko | PDL/0103/POOD/12 PDL/BD/0017/13 |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Piotr Jakubecki | PDL/0037/POOD/10 PDL/BD/0131/10 |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Piotr Zajkowski | PDL/0051/PBP/21 PDL/BD/0070/21 |  |
| Sanitarna | Projektował: | mgr inż. Izabela Kozłowska | PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14 |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Beata Kalinowska | PDL/0058/POOS/13 PDL/IS/0118/13 |  |

| DROGOWIEC Jakubecki, Milewski, Sietejko sp.k. ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 1 lok. 29; 15-797 Białysto tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl KRS 0001029869; NIP: 9662100389; REGON: 362887758 |  |
| --- | --- |
| STADIUM: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY |
| NAZWA OBIEKTU: | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl) |
| KAT. OBIEKTU: | IV, XXV, XXVI |
| ADRES: | Droga powiatowa 1427B, Ogrodniczki - Nowodworce, powiat białostocki |
| NR DZIAŁEK: | Obręb 0009, Ogrodniczki, gm. Supraśl 914/5, 2251/1 (z podz. dz. 2251) Ograniczenie w korzystaniu (czasowe zajęcie): Obręb 0009, Ogrodniczki, gm. Supraśl 916/2; 917/1; 872/10; 920/3; 921/4; 922/9; 874/4; 1984/1; 924/4; 892/1; 927/6; 2219; 2220 – pod przebudowę i budowę zjazdów; 928/7 – pod przebudowę i budowę zjazdu, pod budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci wodociągowej (hydrant)); 2251/2 (z podz. dz. 2251) – pod budowę i przebudowę urządzeń wodnych tj. budowa wylotu W i przebudowa rowu za wylotem. |
| INWESTOR: | ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku Zaścianki, Szosa Baranowicka 37 15-522 Białystok |
| ZESPÓŁ AUTORSKI: |  |
| Branża; Imię i nazwisko; Uprawnienia; Podpis. Drogowa; Projektował:; mgr inż. Łukasz Milewski; PDL/0098/POOD/11 PDL/BD/0030/12. Projektował:; mgr inż. Paweł Sietejko; PDL/0103/POOD/12 PDL/BD/0017/13. Sprawdził:; mgr inż. Piotr Jakubecki; PDL/0037/POOD/10 PDL/BD/0131/10. Sprawdził:; mgr inż. Piotr Zajkowski; PDL/0051/PBP/21 PDL/BD/0070/21. Sanitarna; Projektował:; mgr inż. Izabela Kozłowska; PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14. Sprawdził:; mgr inż. Beata Kalinowska; PDL/0058/POOS/13 PDL/IS/0118/13. Białystok, 17.02.2025 r. |

Spis zawartości opracowania:

I. Część opisowa

- Strona tytułowa ……………………………………………………………………………………..1

- Spis zawartości opracowania ……………………………………………………………………..2

- Oświadczenie projektanta …………………………………………………………………………3

- Opis do projektu architektoniczno budowlanego ……………………………………………….4

II. Część rysunkowa

- Rys. nr 2 – Profil podłużny - skala 1:50/500 .……………………………………………….…15

- Rys. nr 3 – Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne – skala 1:100/50/20 ………….16

- Rys. nr 4.1 – 4.2 – Profile podłużny sieci wodociągowej; skala 1:100/500 .……………….17

- Rys. nr 5.1 – 5.2 - Profile podłużny sieci kanalizacji deszczowej; skala :100/500…………19

Nazwa obiektu: 	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl)

Adres:	Droga powiatowa 1427B,  Ogrodniczki - Nowodworce, powiat białostocki

Inwestor: 		ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

reprezentowany przez

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

Zaścianki, Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl)” – realizowany na działkach

Obręb 0009, Ogrodniczki, gm. Supraśl

914/5, 2251/1 (z podz. dz. 2251)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| Branża |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | Projektował: | mgr inż. Łukasz Milewski | PDL/0098/POOD/11 PDL/BD/0030/12 |  |
|  | Projektował: | mgr inż. Paweł Sietejko | PDL/0103/POOD/12 PDL/BD/0017/13 |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Piotr Jakubecki | PDL/0037/POOD/10 PDL/BD/0131/10 |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Piotr Zajkowski | PDL/0051/PBP/21 PDL/BD/0070/21 |  |
| Sanitarna | Projektował: | mgr inż. Izabela Kozłowska | PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14 |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Beata Kalinowska | PDL/0058/POOS/13 PDL/IS/0118/13 |  |

##### Białystok, 17.02.2025 r.
OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

# 1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1427 B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl). Długość projektowanej drogi wynosi około 824 m.

W ramach zamierzenia projektuje się:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi, wylotem do rowu oraz zbiornikami retencyjno-rozsączającymi,

- przebudowę i budowę sieci wodociągowej.

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

# 2. PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Celem rozbudowy drogi jest poprawa dostępności do przyległych zabudowań mieszkańcom miejscowości. Zaprojektowane zmiany w geometrii drogi, wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 6,0 m wraz ze obustronnymi drogami dla pieszych (chodnikami) przyczyni się do podniesienia standardu technicznego, poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa ruchu oraz estetyki otoczenia.

Wykonanie odcinkowej kanalizacji deszczowej zapewni prawidłowe odwodnienie przedmiotowej drogi.

Poprawa spadków podłużnych i poprzecznych wpłynie na poprawę komfortu jazdy.

# 3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna projektowanej drogi jest prosta i wynikająca z dostosowania do istniejącego zagospodarowania terenu. Infrastrukturę zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Przyjęte rozwiązania projektowe spełniają  wymagania o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

# 4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

## 4.1. Roboty drogowe

Początek opracowania projektowanej drogi przyjęto w dowiązaniu do jezdni o nawierzchni bitumicznej na granicy Gminy Wasilków z gminą Supraśl, koniec zaś na dowiązaniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej skrzyżowania z droga wojewódzka nr 676. Oś składa się z odcinków prostych oraz łuków poziomych.

Drogę powiatową nr 1427B na całym odcinku zaprojektowano jako jednojezdniową o przekroju ulicznym i szerokości jezdni 6,0 m. Po obu stronach jezdni zaprojektowano obustronną drogę dla pieszych z kostki betonowej o szerokości z krawężnikami 2,38m.

Zjazdy zwykłe zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 5,0 m na pola i działki prywatne dojazdowe i poboczem z kruszywa  szer. 0,75 m z krawędziami wyokrąglonymi łukiem R=5,0 m oraz szerokości od 4,0 m na posesje (w dostosowaniu do szerokości bram istniejących) o skosach 1,5:1,5 (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym zagospodarowania terenu).

Od strony południowej zgodnie z dostępnym planem zagospodarowania terenu przewidującym budowę dróg dojazdowych do przyległych posesji zaprojektowano zjazdy o szerokości jezdni 5,0 m (pobocze szerokości 0,75 m) z krawędziami wyokrąglonymi łukiem o promieniu R=6,0 m i R=8,0 m. Analogicznie od strony północnej w miejscach gdzie potencjalnie będą budowane drogi dojazdowe do przyległych posesji zaprojektowano zjazdy o parametrach jak od strony południowej.

## Parametry techniczne projektowanej drogi

- droga powiatowa nr 1427B,

- klasa – Z,

- prędkość projektowa – 40 km/h,

- kategoria ruchu – KR2

- szerokość jezdni – 6,0 m,

- szerokość zjazdów z kostki betonowej – 4,0 – 6,0 m

- szerokość dróg dla pieszych – 2,1m (nie wliczając szerokości krawężników i obrzeży),

- spadki poprzeczne jezdni: przekrój daszkowy – 2%,

## Konstrukcja projektowanych nawierzchni

- Jezdnia z BA (KR2)

Kilometraż zgodnie z rys. nr 3 „Przekroje normalne”

- warstwa ścieralna z kostki betonu asfaltowego – gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 8 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 – gr. 22 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 – gr. 20 cm,

- warstwa ulepszonego podłoża  z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20%– gr. 25 cm,

Dwie dolne warstwy (mrozoochronna i ulepszonego podłoża) wykonywać na odcinkach G4 od km 0+190 – 0+390 i 0+690 do końca proj. drogi.

b)	Droga dla pieszych z kostki betonowej

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej – gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 – gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem CNR – gr. 15 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 – gr. 15 cm.

Dolną warstwę (mrozoochronną) wykonywać na odcinkach G4 od km 0+190 – 0+390 i 0+690 do końca proj. drogi.

c) Zjazdy z kostki betonowej

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej czerwonej – gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 – gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 – gr. 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2  – gr. 15 cm.

Dolną warstwę (mrozoochronną) wykonywać na odcinkach G4 od km 0+190 – 0+390 i 0+690 do końca proj.drogi.

d) Progi z kostki kamiennej granitowej

- warstwa ścieralna z kostki kamiennej granitowej - gr. 15-17 cm;

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 5-7 cm;

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 – gr. 22 cm,

## 4.3. Rozwiązania techniczne sieci uzbrojenia terenu

## 4.3.1. Roboty sanitarne

budowa kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno-rozsączającymi w drodze powiatowej Nr1427B na odcinku Ogrodniczki-Nowodworce (gm. Supraśl).

Materiały użyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające produkt do obrotu. Do wykonania przedmiotowego zadania należy dostarczyć rury PVC-U Lite SN8 Ø400 mm, Ø315 mm i Ø200 mm. Rury powinny posiadać cechowanie na wewnętrznej powierzchni rury określając jej podstawowe parametry techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji TV. Taki warunek jest niezbędny do odbioru w przypadku, gdy wykonany kanał został ułożony w sposób uniemożliwiający identyfikację zastosowanego materiału w trakcie jego realizacji.

Projektowany  kanał  deszczowy wraz ze studniami  muszą stanowić  system  szczelny. Wszystkie  parametry muszą  być  potwierdzone stosowną Aprobatą Techniczną lub deklaracją zgodności.

Dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego.

Na uzbrojenie składają się:

- studnie kanalizacyjne o średnicy Ø1000 mm betonowe wibroprasowane lub polimerobetonowe z dennicami monolitycznymi i kinetami opisanymi poniżej o nasiąkliwości do 4%, mrozoodporności  F150 i stopniu  wodoszczelności min W10 zgodne z PN-EN 1917:2004,

- studnie kanalizacyjne o średnicy Ø1000 mm betonowe wibroprasowane lub polimerobetonowe z dennicami monolitycznymi i osadnikiem o głębokości 1,0 m  opisanymi poniżej o nasiąkliwości do 4%, mrozoodporności  F150 i stopniu  wodoszczelności min W10 zgodne z PN-EN 1917:2004,

- wpusty jezdniowe o średnicy DN500 wykonane z betonu klasy C40/50, o nasiąkliwości do 4%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności min. W10,  łączonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej,

- skrzynkowy zbiornik retencyjno-rozsączający (Zb1, Zb2, Zb3) składający się ze skrzynek z tworzywa sztucznego o wymiarach 1200 x 600 x 300 mm, studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego oraz odpowietrzenia rurą wywiewną Ø 110 mm wyprowadzonej nad teren na wysokość 0,5 m.

- wylot kanału deszczowego wykonany wg KPED 02.16 DN400 mm.

Studnie powinny być wykonane w całości z elementów betonowych, prefabrykowanych (klasa betonu min. C40/50), łączonych na uszczelki z gumy SBR lub EPDM (gumowe, elastomerowe) i wyposażone we włazy bezzawiasowe, nieryglowane DN600 mm, klasy C250 i klasy D400  zgodnie z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124 o min ciężarze własnym 100 kg i głębokości osadzenia pokrywy w korpusie minimum 50 mm.

Podstawę studni projektuje się jako

  - prefabrykowaną dennicę z kinetą monolityczną wykonaną jako jeden odlew z betonu samozagęszczalnego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami przyłączeniowymi kanałów,

  - prefabrykowana dennicę z osadnikiem i głębokości 1,0 m

Beton w całym przekroju elementu dennicy powinien być zwarty i jednorodny. Minimalna grubość ścianki dennicy to 150 mm.

Przejścia szczelne do rur systemowe, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w ściankę dennicy,

- gniazd  przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosym końcu.

Elementami pośrednimi trzonu studni są betonowe kręgi wibroprasowane o wysokościach 250, 500, 750, 1000 mm.

Zwieńczenie studni projektuje się przy pomocy:

- pokrywy żelbetowej.

- pokrywy odciążającej

Stopnie włazowe zgodne z normą PN-EN 13101:2004 (alternatywnie żeliwne stopnie złazowe).

Regulację włazów studni rewizyjnych wykonać przy użyciu pierścieni dystansowych z uszczelnieniem z tworzywa sztucznych lub betonowych umożliwiających regulację wysokości studni do projektowanej nawierzchni drogowej.

Wszystkie studnie należy zaizolować przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatów.

Do ujęcia wód deszczowych z jezdni zastosować należy studnie wpustowe jezdniowe o średnicy DN500, które produkowane są w oparciu o normę zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Składają się z elementów wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasiąkliwości do 4%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności W10, łączonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej.

Podstawę wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o średnicy 500 mm wykonana z betonu wibroprasowanego – jednoetapowo, o wysokości 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W gotowym elemencie wykonuje się przyłącze na dowolny rodzaj rury i na wysokości podanej przez zamawiającego. Głębokość osadnika powinna wynosić 1,0 m.

Elementami stanowiącymi komorę roboczą wpustu deszczowego są betonowe kręgi wibroprasowane o wysokościach 370, 500, 750, 1000 mm.

Wpust deszczowy zwieńczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odciążającej o wymiarach 1100/500/300, (element łączący w sobie funkcję pokrywy i pierścienia odciążającego). Pokrywa odciążająca posiada symetrycznie usytuowany otwór o średnicy 500 mm, pod wpust żeliwny kl. D-400 bezzawiasowy, nieryglowany, o ciężarze własny 100 kg z osadzeniem rusztu na podparciu ciągłym.

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiorników skrzynkowych retencyjno-rozsączających zlokalizowanych w ul. Nowodworskiej w Ogrodniczkach oraz do projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulicy Nowodworskiej z drogą wojewódzką 676.

Należy zastosować skrzynki rozsączające z polipropylenu o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 300 mm (Zb1, Zb2, Zb3). Pojemność wodna netto jednej skrzynki wynosi 206 dm3, zaś pojemność brutto wynosi 216 dm3. Skrzynki powinny zapewniać możliwość montażu naprzemiennego, z przesunięciem o połowę długości lub po obróceniu o kąt 90°. Skrzynki łączy się systemowo, przy czym dna stosuje się tylko w spodniej warstwie. Stosuje się dennice skrzynek o wymiarze 1200 x 600 x 20 mm. W ścianach bocznych znajduje się 6 szt. punktów przyłączeniowych do średnicy DN200. Bezwzględnie niedopuszczalne jest, usuwanie elementów konstrukcyjnych ścianek i obniżanie wytrzymałości oraz stosowanie łączników redukcyjnych po za obrysem konstrukcyjnym skrzynek. Rury o 315 mm mogą być podłączane wyłącznie za pomocą zintegrowanych z zbiornikiem studzienek PE o wymiarach 600x600x600 mm wbudowanych w obrys geometryczny zbiornika.

Zbiorniki skrzynkowe przeznaczone do rozsączania należy owinąć geowłókniną polipropylenową o wytrzymałości na przebicie statyczne CBR 2,5 kN wg EN ISO 12236 oraz na rozciąganie min. 12,5 kN/m wg EN ISO 10319. Skrzynki retencyjno-rozsączające powinny posiadać wytrzymałość na ściskanie w kierunku pionowym ≥ 600 kN/m2 (obciążenie krótkotrwałe) ≥ 115 kN/m2. Maksymalne pionowe obciążenie skrzynek 800 kN/m2.

Skrzynka musi posiadać wewnętrzne kanały w poziomie i pionie do wykonania inspekcji za pomocą kamery CCTV oraz wprowadzenia sprzętu czyszczącego do tego celu wykorzystuje się studzienki kontrolne PE o wymiarach 600x600x600 mm i rury trzonowe z polipropylenu PP-B o średnicy 400 mm i sztywności obwodowej SN 8 kN/m2. Nie dopuszcza się zastosowania skrzynek nieinspekcyjnych bez wewnętrznego kanału w poziomie i pionie.

Skrzynki muszą posiadać dopuszczenie do zastosowania w inżynierii komunikacyjnej w zakresie dróg publicznych bez ograniczeń, dróg wewnętrznych, zgodnie z aprobatą Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) oraz w budownictwie zgodnie z aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Zbiorniki retencyjno-rozsączający (Zb1, Zb2, Zb3) składają się z 100 skrzynek i ma całkowite rozmiary (dł. x szer. x wys.) 12,0 x 6,0 x 0,3 m. Skrzynki wyposażone w odpowietrzenie za pomocą rury wywiewnej Ø110 mm wyprowadzonej ponad poziom terenu na wysokość 0,5 m. Zbiornik posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej owinięty 1 warstwą geowłókniny PP, w obsypce żwirowej o miąższości 0,3 m i granulacji 2-8 mm.

Wylot W – wylot wód opadowych i roztopowych zostanie wykonane w całości w zakładzie produkcyjnym jako nowe betonowe, monolityczne urządzenie wykonane wg KPED 02.16 (Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych) dedykowane do rur o średnicy DN400 mm z zamontowaną kratą zabezpieczającą. Wylot kanalizacji deszczowej W zlokalizowany jest  zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 1). Wody opadowe z projektowanego wylotu W odprowadzane będą do przebudowanego rowu.

Na przedmiotowe urządzenia wodne uzyskano pozwolenie wodnoprawne decyzja nr BI.ZUZ.4210.398.2024.AT z dnia 03.03.2025r.

przebudowa sieci wodociągowej

W związku projektowanym układem drogowym w miejscowości Ogrodniczki zaprojektowano przebudowę sieci wodociągowej z rur PE o średnicy Ø160 mm na odcinku W5-W6, Ø110 mm na odcinkach W9-K2, W7-K1 oraz budowę odgałęzień hydrantowych na odcinkach W1-Hp1, W2-Hp2, W3-Hp3, W4-Hp4 oraz przebudowę przyłącza wodociągowego na odcinku W8- Pw1

Sieć wodociągową należy wykonać z rur ciśnieniowych PE100 RC na ciśnienie robocze 1,0 MPa, łączonych przez zgrzewanie doczołowo lub elektrooporowo. Średnica projektowanych przewodów sieci wodociągowej wynosi dn160x9,5mm, dn110x6,6 mm.

Odgałęzienia hydrantowe do projektowanych hydrantów wykonać za pomocą króćców dwukołnierzowych o średnicy DN80 mm z żeliwa sferoidalnego. Długość króćca 2-kołnierzowego przy węzłach hydrantowych dostosować na etapie budowy.

Natomiast przyłącze wodociągowe powinna być wykonane z rury ciśnieniowej PEHD z materiału klasy PE100. Średnica projektowanego przewodu wodociągowego  wynosi Dz 32x2,0 mm PEHD SDR17 o połączeniach zgrzewanych elektrooporowo.

Zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 mm z włączeniem poprzez trójnik żeliwny kołnierzowy:

- hydrant powinien spełniać wymogi normy PN-B-02863 przepisów przeciwpożarowych i ochrony budynków pod względem wydajności i jakości materiałów z jakich zostały wykonane jak i lokalizacji w terenie,

- kolumna stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo z dodatkową powłoką poliuretanową lub powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów,

- głowica z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta żywicą epoksydową o nominalnej grubości 250 mikronów,

- wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM,

- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne.

Wysokość części nadziemnej hydrantów winna być zgodna z ich kartami katalogowymi, co zapewni ich prawidłową eksploatację. W strefie podziemnej hydrantu stosować obsypkę z gruntów piaszczystych oraz stosować otulinę do podziemnej części hydrantu.

Szczegółową lokalizację wodociągu pokazano w części graficznej opracowania na PZT w skali 1:500 (rys. nr 1).

Materiały użyte do budowy powinny posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające produkt do obrotu.

Należy zachować zagłębienie ułożenia przewodów min. 1,80 m od poziomu terenu projektowanego ponad wierzch rury.

Sieć wodociągową w ziemi oznaczyć, układając na warstwie ochronnej z piasku w odległości 0,3 m nad rurociągiem taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z wtopionym przewodem metalowym. Taśmę ułożyć w sposób umożliwiający podłączenie urządzeń do trasowania sieci (zakończyć w skrzynkach ulicznych zasuw oraz połączyć z istniejącą taśmą).

Zasuwy wodociągowe posadowić na betonowych blokach prefabrykowanych lub wykonywanych na budowie – kl. bet. min C12/15.

Armaturę wodociągową uzbroić w skrzynki uliczne o wysokości minimalnej korpusu 270 mm, średnicy podstawy korpusu min. 270mm oraz średnicy pierścienia korpusu mocowania pokrywy min. 190 mm z pokrywą z żeliwa szarego z oznaczeniem „W” koloru czarnego z pokrywą GG. Dopuszczalne jest stosowanie skrzynek wodociągowych o korpusach z tworzywa sztucznego.

Skrzynki żeliwne armatury zabezpieczyć pierścieniem prefabrykowanym betonowym dwudzielnym w terenach nieutwardzonych, w terenach utwardzonych zlicować z nawierzchnią niwelety. Do posadowienia skrzynek zastosować płyty z tworzyw sztucznych np. AVK typ 80/46 lub podkładowe betonowe z klasy betonu minimum C12/15.

Po zakończeniu montażu, przed oddaniem do eksploatacji sieć należy poddać próbie ciśnieniowej na 1.0MPa przy temperaturze dodatniej, dokładnemu płukaniu używając do tego celu czystej wody, a po przepłukaniu poddać dezynfekcji używając roztworu wapna chlorowanego (lub roztworu podchlorynu sodu) w czasie 24 godzin. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu, sieć należy dokładnie przepłukać i wykonać badania bakteriologiczne wody.

## 4.3.2. Usytuowanie obiektów względem obcej infrastruktury

sieć telekomunikacyjna SSPW WP

Infrastrukturę SSPW WP  (oznaczenie na mapach – „ts”) stanowi rurociąg HDPE 4x40/3,7.

Prace przy skrzyżowaniach przyłączy wodociągowych z istniejącą telekomunikacyjną linią światłowodową SSPW WP realizować ręcznie. Rurociąg 4xHDPE40 należy zabezpieczyć za pomocą rury osłonowej dwudzielnej Ø160.

Pozostałe warunki zawarte są w uzgodnieniu nr DC-VIII.2635.4.57.2024.RM z dn. 12.12.2024r.

sieć telekomunikacyjna KOBA

Należy zachować normatywne odległości w przypadku zbliżeń i skrzyżowań projektowanej infrastruktury z siecią firmy Koba Sp. z o.o., stosując odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed jej uszkodzeniem.

Zachować minimalne odległości pionowe i poziome od istniejącej i projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,5 m.

W celu zabezpieczenia infrastruktury Koba Sp. z o.o. na skrzyżowaniach oraz w miejscach zbliżeń proj. infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej do sieci tel. na odległość mniejszą niż na 0,5m należy zastosować grubościenne dwudzielne rury osłonowe HDPE o przekroju min. 110, o długości min. 1m. Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej podlega odbiorowi przez przedstawiciela Spółki Koba.

Pozostałe warunki zawarte są w uzgodnieniu nr U099SUP z dn. 31.01.2025r.

sieć gazownicza

Należy zachować minimalną odległość 1,0m w pionie od projektowanej nawierzchni do skraju sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dopuszczamy zachowanie min 0,8m.

Należy zachować minimalną odległość 0,5m w pionie od spodu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni projektowanej do skraju sieci gazowej PE. Dopuszczamy 0,3m do skraju istniejącej rury osłonowej.

Pozostałe warunki zawarte są w uzgodnieniu nr PSGBI.ZMSM.163.258.2024 z dn. 19.12.2024r.

# 5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W celu określenia warunków geologicznych podłoża, w dniu 31 lipca 2024 roku wykonano 8 odwiertów badawczych w drodze powiatowej nr 1427B na odcinku Ogrodniczki – Nowodworce (otwory 1-8), każdy do głębokości 3,0 m.

Podłoże gruntowe budują w większości grunty niespoiste – piaski drobne, pospółki. Grunty spoiste tj. glina piaszczysta, glina i piasek gliniasty zalegają w podłożu lokalnie, w otworach nr 1, 4 i 8, od głębokości odpowiednio: 2,2 m, 0,5 m i 0,6 m. Do głębokości 3,0 m spągu warstwy gruntów spoistych nie przewiercono.

W otworze nr 1 zalega glina przewarstwiona piaskiem drobnym, w stanie twardoplastycznym, stopień plastyczności wynosi IL = 0,15.

Glinę piaszczystą stwierdzono w otworze nr 4. Znajduje się w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastyczności IL = 0,12.

W otworze nr 8 w przelocie głębokości 0,6 m – 1,7 m zalega piasek gliniasty przewarstwiony gliną piaszczystą, poniżej – glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym. Grunty te znajdują się w stanie twardoplastycznym. Stopień plastyczności wynosi: IL = 0,10 i IL = 0,12.

W czasie prac terenowych obecność swobodnego zwierciadła wody gruntowej stwierdzono w otworach nr 1, 2, 5, 6 i 7. Głębokość zalegania zwierciadła wody przedstawiono w tabeli:

| Nr otworu | Rzędna otworu [m npm] | Głębokość zwierciadła wody [m] | Rzędna zwierciadła wody [m npm] | Warunki wodne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 133,70 | 1,7 | 132,00 | przeciętne |
| 2 | 133,50 | 2,0 | 131,50 | dobre |
| 5 | 133,90 | 1,9 | 132,00 | przeciętne |
| 6 | 135,50 | 2,3 | 133,20 | dobre |
| 7 | 133,20 | 2,1 | 131,10 | dobre |

Biorąc pod uwagę zmienne warunki atmosferyczne przewiduje się wahania poziomu wody.

Uwzględniając warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty, inwestycję zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Podłoże projektowanej drogi zakwalifikowano do grup nośności G1 i G4.

Podłoże do grupy G4 zakwalifikowano od km 0+190 – 0+390 i 0+690 do końca proj. drogi.

Celem doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1 zaprojektowano warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej cementem C1,5/2 – gr. 20 cm oraz warstwę ulepszonego podłoża  z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20%– gr. 25 cm.

# 6. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

## 6.1 Zapotrzebowanie na wodę oraz sposób odprowadzenia ścieków

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę.

Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej.

## 6.2 Emisja zanieczyszczeń

Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz niewielkie natężenie ruchu poziomy emisji spalin nie przekroczą wartości dopuszczalnych.

## 6.3 Odpady

Obiekt nie będzie wytwarzał odpadów w czasie użytkowania. Odpady mogą powstać jedynie w fazie budowy obiektu.

W myśl ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 późn. zm.) elementy powstałe z rozbiórki (gruz, kamień, elementy drogowe, grunt z wykopów, pnie i gałęzie drzew) nie są odpadami niebezpiecznymi. Materiały i elementy nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaże Inwestorowi i złoży w miejscu przez niego wskazanym. Pozostałe odpady Wykonawca podda utylizacji.

## 6.4 Hałas i drgania

Nowa, pozbawiona nierówności, nawierzchni jezdni obniży poziom hałasu i drgań w obrębie inwestycji.

## 6.5 Wpływ obiektu na drzewostan, glebę i wody

Inwestycja wymaga wycinki istniejących drzew i krzewów, które zostały zainwentaryzowane w terenie oraz pokazane na rys. „Projekt Zagospodarowania Terenu”. Drzewa nie przeznaczone do wycinki będą zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas prowadzenia prac.

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na drzewostan nie przeznaczony do wycinki a także na glebę i wody.

# 7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczają kwestii ochrony 
przeciwpożarowej posesji graniczących z projektowanymi sieciami.

Inwestycja nie wpływa negatywnie na warunki ochrony przeciwpożarowej.

| Branża |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | Projektował: | mgr inż. Łukasz Milewski | PDL/0098/POOD/11 PDL/BD/0030/12 |  |
|  | Projektował: | mgr inż. Paweł Sietejko | PDL/0103/POOD/12 PDL/BD/0017/13 |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Piotr Jakubecki | PDL/0037/POOD/10 PDL/BD/0131/10 |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Piotr Zajkowski | PDL/0051/PBP/21 PDL/BD/0070/21 |  |
| Sanitarna | Projektował: | mgr inż. Izabela Kozłowska | PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14 |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Beata Kalinowska | PDL/0058/POOS/13 PDL/IS/0118/13 |  |

| DROGOWIEC Jakubecki, Milewski, Sietejko sp.k. ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 1 lok. 29; 15-797 Białysto tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl KRS 0001029869; NIP: 9662100389; REGON: 362887758 |  |
| --- | --- |
| STADIUM: | ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO |
| NAZWA OBIEKTU: | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl) |
| KAT. OBIEKTU: | IV, XXV, XXVI |
| ADRES: | Droga powiatowa 1427B, Ogrodniczki - Nowodworce, powiat białostocki |
| NR DZIAŁEK: | Obręb 0009, Ogrodniczki, gm. Supraśl 914/5, 2251/1 (z podz. dz. 2251) Ograniczenie w korzystaniu (czasowe zajęcie): Obręb 0009, Ogrodniczki, gm. Supraśl 916/2; 917/1; 872/10; 920/3; 921/4; 922/9; 874/4; 1984/1; 924/4; 892/1; 927/6; 2219; 2220 – pod przebudowę i budowę zjazdów; 928/7 – pod przebudowę i budowę zjazdu, pod budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci wodociągowej (hydrant)); 2251/2 (z podz. dz. 2251) – pod budowę i przebudowę urządzeń wodnych tj. budowa wylotu W i przebudowa rowu za wylotem. |
| INWESTOR: | ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku Zaścianki, Szosa Baranowicka 37 15-522 Białystok |
| SPIS ZAWARTOŚCI: | - INFORMACJA BIOZ.…………………………………………………2 - PROTOKÓŁ ZUDP……………………………………………………9 - UZGODNIENIA……………………………………………………….14 |
| Białystok, 17.02.2025 r. |  |

| DROGOWIEC Jakubecki, Milewski, Sietejko sp.k. ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 1 lok. 29; 15-797 Białysto tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl KRS 0001029869; NIP: 9662100389; REGON: 362887758 |  |
| --- | --- |
| NAZWA OBIEKTU: | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl) |
| STADIUM: | INFORMACJA BIOZ |
| KAT. OBIEKTU: | IV, XXV, XXVI |
| ADRES: | Droga powiatowa 1427B, Ogrodniczki - Nowodworce, powiat białostocki |
| NR DZIAŁEK: | Obręb 0009, Ogrodniczki, gm. Supraśl 914/5, 2251/1 (z podz. dz. 2251) Ograniczenie w korzystaniu (czasowe zajęcie): Obręb 0009, Ogrodniczki, gm. Supraśl 916/2; 917/1; 872/10; 920/3; 921/4; 922/9; 874/4; 1984/1; 924/4; 892/1; 927/6; 2219; 2220 – pod przebudowę i budowę zjazdów; 928/7 – pod przebudowę i budowę zjazdu, pod budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu (budowa sieci wodociągowej (hydrant)); 2251/2 (z podz. dz. 2251) – pod budowę i przebudowę urządzeń wodnych tj. budowa wylotu W i przebudowa rowu za wylotem. |
| INWESTOR: | ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku Zaścianki, Szosa Baranowicka 37 15-522 Białystok |
| ZESPÓŁ AUTORSKI: |  |
| Branża; Imię i nazwisko; Uprawnienia; Podpis. Drogowa; Projektował:; mgr inż. Łukasz Milewski; PDL/0098/POOD/11 PDL/BD/0030/12. Projektował:; mgr inż. Paweł Sietejko; PDL/0103/POOD/12 PDL/BD/0017/13. Sprawdził:; mgr inż. Piotr Jakubecki; PDL/0037/POOD/10 PDL/BD/0131/10. Sprawdził:; mgr inż. Piotr Zajkowski; PDL/0051/PBP/21 PDL/BD/0070/21. Sanitarna; Projektował:; mgr inż. Izabela Kozłowska; PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14. Sprawdził:; mgr inż. Beata Kalinowska; PDL/0058/POOS/13 PDL/IS/0118/13. Białystok, 17.02.2025 r. |

Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie, gdy istnieje taka konieczność, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę inwestycji i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Plan BIOZ należy sporządzić przed rozpoczęciem budowy.

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

# 1. Zakres i kolejność wykonywania robót dla zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbędny do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1427 B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl). Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1427 B na odcinku ok. 824 m.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- budowę jezdni;

- budowę dróg dla pieszych (chodników),

- budowę zjazdów zwykłych,

- rozbiórkę i przebudowę rowów,

- budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi, wylotem do rowu oraz zbiornikami retencyjno-rozsączającymi,

- przebudowę i budowę sieci wodociągowej,

- wycinkę drzew i krzewów.

Całokształt projektowanej inwestycji został przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu. Zakres projektowanej linii rozgraniczającej teren inwestycji został oznaczony liną przerywaną koloru fioletowego. Projektowane podziały działek zostały zakreślone linią przerywaną koloru czerwonego – linia podziałowa ZRID. Obszar nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone został oznaczony linią przerywaną koloru błękitnego.

# 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

# Prace związane z budową drogi będą prowadzone w pasie drogowym oraz na działkach przeznaczonych pod pas drogowy wolnych od obiektów budowlanych.

# 3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- ruch pojazdów w pasie drogowym,

- istniejące uzbrojenie terenu - doziemne i napowietrzne,

- sprzęt zmechanizowany używany do wykonywania robót.

# 4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych:

- porażenie prądem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania wykopów,

- zagrożenia związane z uszkodzeniem istniejącej sieci infrastruktury,

- najechanie przez maszyny budowlane i środki transportu w czasie realizacji inwestycji,

- zasypanie pracowników w wykopie,

- wykonywanie prac na wysokości ponad 5 m (montaż słupów, wysięgników oraz opraw oświetleniowych, linii i osprzętu linii napowietrznych),

- wykonywaniem prac w pobliżu przewodów linii o napięciu do 1 kV,

- wykonywaniem prac w pobliżu przewodów linii o napięciu 15 kV,

- wykonywaniem prac budowlanych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych,

- porażenie prądem elektrycznym podczas prac na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych.

- zagrożenie spowodowane ruchem kołowym pojazdów,

- zagrożenie spowodowane zbliżeniem lub skrzyżowaniem projektowanych kabli z istniejącymi sieciami podziemnymi

# 5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni być przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniach wynikających z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sąsiedztwie czynnych urządzeń podziemnych. Powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP we właściwym zakresie robót. Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu podstawowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk. Niezależnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni przy budowie w części wykonywania wykopów, szczególnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachować szczególną ostrożność przy robotach ziemnych. Może się bowiem zdarzyć, iż występują nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urządzenia.

# 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń powinno obejmować:

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy,

- wskazanie dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych,

- oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie,

- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi,

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych,

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego,

- rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów,

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu,

- lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy prowadzonych robotach

- Podczas prowadzenia robót konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.

- Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami p.poż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- rozmieszczenie stanowisk pracy uwzględniające odpowiedni do nich dostęp oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania maszyn,

- organizację pracy ze szczególnym uwzględnieniem robót ziemnych i montażowych (praca w „asyście”),

- warunki dostępu do materiałów używanych do wykonania robót,

- utrzymanie właściwego stanu technicznego instalacji, urządzeń, sprzętu i maszyn,

- powiadamianie odpowiednich użytkowników uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót na danych odcinkach,

- sposób przechowywania, składowania i usuwania odpadów i gruzu,

- zapewnienie na budowie porządku i czystości.

- Organizacja terenu budowy powinna zapewniać sprawną i skuteczną komunikację, a materiały budowlane winny być składowane w taki sposób, aby nie narazić przebywających tam osób na przypadkowe urazy.

- Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

- 2 m – od linii niskiego napięcia

- 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV

- W widocznym miejscu należy wywiesić numery telefonów alarmowych, z podaniem osób, które należy powiadomić o zaistniałym wypadku.

- Czas przebywania ludzi podczas budowy oraz eksploatacji nie powinien przekroczyć 8 h.

- Członkowie brygady powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania projektowanych prac.

- Wszyscy członkowie brygady mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp, poleceń brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorów mających prawo kontroli budowy.

- Stosować zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania sprawny i dopuszczony do używania sprzęt ochronny, zabezpieczający, narzędzia i sprzęt mechaniczny.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągów – szerokość 1m – należy wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca. Wykonawca robót jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zakładu Gazowniczego o przystąpieniu do prowadzenia robót ziemnych.

Wzdłuż gazociągu odbudować należy strukturę i oznakowanie podziemne: przewód lokalizacyjny i taśmę ostrzegawczą. Taśma ostrzegawcza z foli PCW powinna mieć czytelny, odporny na działanie wody i innych czynników nadruk: GAZ oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego 992. Należy ją ułożyć nad przewodem gazowym w odległości 0,40 m zgodnie z normą ZN-G-3002:2001 – Gazociągi. Szerokość taśmy jest uzależniona od średnicy gazociągu.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z warunkami i uwagami użytkowników uzbrojenia. Projektowane i istniejące i krzyżujące się z wykopami uzbrojenie podziemne należy wcześniej ręcznie odkopać i zabezpieczyć przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika właściwej instytucji.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy powiadomić użytkowników uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania – dalsze roboty prowadzić wg warunków technicznych użytkowników uzbrojenia.

Zasady BHP prowadzenia robót rozbiórkowych.

Prace rozbiórkowe oraz demontażowe prowadzić zgodnie z ogólnymi warunkami BHP, a w szczególności:

- teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić taśmami i oznakować tablicami ostrzegawczymi,

- roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu sieci od obiektów oraz oświadczenia właściciela terenu o braku niewypałów i niewybuchów, substancji chemicznych i biologicznych szkodliwych dla zdrowia oraz braku promieniowania jonizującego; powyższe należy potwierdzić wpisami do dziennika rozbiórki,

- podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s roboty należy wstrzymać,

- w czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach jest bezwzględnie zabronione,

- nie wolno gromadzić gruzu na dachach, daszkach itp. – gruz należy usuwać bezpośrednio na teren,

- nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub podcinanie,

- przy rozbiórce metodą obalania długość stosowanych lin powinna być trzy razy większa od wysokości obiektu,

- przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną,

- prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy złej widoczności jest zabronione,

- terminowo dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń linowych i pomocniczych, - przed dopuszczeniem pracownika do pracy należ zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną,

- wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt ochrony osobistej,

- nie dopuszcza się przebywania pod wysięgnikiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia i podawania,

- nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób niezwiązanych bezpośrednio z rozbiórką,

- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery, odbojnice, - na budowie zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę z niezbędnymi medykamentami,

- zorganizować pomieszczenia socjalno-bytowe dla załogi w obiektach sąsiednich lub w postaci przewoźnych barakowozów w odległościach nie większych niż 200m od rozbieranych obiektów,

- na terenie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami i telefonami najbliższej straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji,

- wszystkie roboty prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej.

| Branża |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | Projektował: | mgr inż. Łukasz Milewski | PDL/0098/POOD/11 PDL/BD/0030/12 |  |
|  | Projektował: | mgr inż. Paweł Sietejko | PDL/0103/POOD/12 PDL/BD/0017/13 |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Piotr Jakubecki | PDL/0037/POOD/10 PDL/BD/0131/10 |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Piotr Zajkowski | PDL/0051/PBP/21 PDL/BD/0070/21 |  |
| Sanitarna | Projektował: | mgr inż. Izabela Kozłowska | PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14 |  |
|  | Sprawdził: | mgr inż. Beata Kalinowska | PDL/0058/POOS/13 PDL/IS/0118/13 |  |