OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dotyczy zadania: Naprawa nawierzchni tarasów zlokalizowanych na poziomie „+3” i dachu I etapu budynku przy ul. Dobrej 55 w Warszawie

### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa naprawa tarasów I etapu budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Dobrej 55 w Warszawie zlokalizowanych na:

-  dachu budynku

-  na poziomie „+3” (powierzchnia ze schodami wejściowymi na poziom dachu)

Zakres prac na dachu budynku i na poziomie „+3” obejmuje: demontaż istniejących tarasów wraz z konstrukcją wsporczą, montaż nowej konstrukcji wsporczej, oraz montaż nowych desek kompozytowych.

### 2. Stan istniejący i uzasadnienie realizacji

Dach zaprojektowano jako ogród wyposażony w drewniane tarasy spacerowe z możliwością udostępnienia tej przestrzeni użytkownikom obiektu.

Taras został wykonany z desek kompozytowych Twinson FR (P9555), zamontowanych na legarach z tworzywa sztucznego (P9552). Na dachu, deski zostały ułożone równolegle do siebie, tworząc jednolite pasy o szerokości 3-3,5 m na całej powierzchni tarasu. Na poziomie +3, deski zostały ułożone w całości – od attyki aż do ściany budynku, co daje około 4,5 m długości.

Szczegóły dotyczące użytego w obu przypadkach systemu przedstawiono na załączniku nr 1.

W trakcie oględzin tarasów, przeprowadzonych w roku 2025, stwierdzono uszkodzenia polegające między innymi na.:

- korozji elementów montażowych,

- pęknięciu konstrukcji wsporczej (legarów),

- zapadaniu się desek tarasowych,

- skręceniu i deformacji desek, szczególnie widoczne na poziomie „+3”,

- spękaniu czół desek

Uszkodzenia powstały prawdopodobnie z powodu licznych błędów montażowych popełnionych na etapie budowy, min. oparcia desek łączonych czołowo na jednym legarze i zastosowania nieodpowiedniej dylatacji między deskami, oraz między deskami, a elementami konstrukcyjnymi budynku, zastosowania niesystemowych rozwiązań, oparcia wsporników na warstwie żwiru zamiast na pewnej powierzchni dachu.

Część tarasu została wymieniona w roku 2023, dlatego też zakres ten jest wyłączony z przedmiotu zlecenia.

Ze względu na rozległość uszkodzeń, za jedyną formę naprawy, która przywróci tarasy do stanu użytkowalności, uznano kompleksową wymianę tarasów w zakresie przedstawionym w załącznikach graficznych do OPZ (nr 2 i 3).

### 3. Zakres prac

Zamówienie obejmuje dwa zakresy:

3.1. Remont tarasu na dachu (ok. 460 m²) -zakres przedstawiony w graficznym załączniku nr 2.

- demontaż nawierzchni tarasu (desek kompozytowych), oraz podkonstrukcji

- montaż nowej systemowej podkonstrukcji z legarów aluminiowych, osadzonych na regulowanych wspornikach, posadowionych na geowłókninie pod warstwą żwiru,

- montaż nowych desek kompozytowych

- wykonanie otworów rewizyjnych w dotychczasowych lokalizacjach,

- wywóz i utylizacja wszystkich materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2. Remont tarasu na poziomie „+3” (ok. 71 m²) -zakres przedstawiony w graficznym załączniku nr 3.

- demontaż desek tarasowych i istniejącej podkonstrukcji,

- montaż nowej systemowej podkonstrukcji z aluminiowych legarów, osadzonych na regulowanych wspornikach, posadowionych na geowłókninie pod warstwą żwiru,

- montaż nowych desek kompozytowych,

- wykonanie otworów rewizyjnych w dotychczasowych lokalizacjach,

- wywóz i utylizacja wszystkich materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### 4. Wymagania techniczne

- W przypadku zastosowaniu systemu tarasów od innego producenta, nowe deski muszą posiadać właściwości co najmniej równoważne pierwotnie użytemu materiałowi.

- Deski powinny być ryflowane, wykonane w całości z kompozytu (niewarstwowe), oraz spełniać aktualne wymagania klasy Bfl-s1 reakcji na ogień.

- Powierzchnia tarasu nie może wymagać dodatkowej konserwacji w trakcie eksploatacji, takiej jak olejowanie czy impregnacja.

- Kolor nowo ułożonych desek musi być zgodny z deskami istniejącymi.

- Wszystkie użyte elementy muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych, oraz promieniowania UV.

- Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Zastosowane legary muszą być systemowe, aluminiowe i zapewniać odpowiednią sztywność i trwałość, oraz  posiadać przekrój prostokątny i grubość ścianki minimum 1,5 mm.

- Poziom nawierzchni powinien być zgodny z poziomem pierwotnym.

- Sposób montażu, oraz zastosowane materiały muszą być zgodne z instrukcją montażu producenta systemu.

- Brzegi desek w miejscach, gdzie nie występuje attyka, lub ściana, ani inna powierzchnia wykończona deskami, należy zamaskować przy użyciu specjalnych listew, lub profili wykończeniowych.

- Wykonawca zobligowany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, zawierającej część opisową i rysunkową, a także wykaz wykorzystanych materiałów wraz z odpowiadającymi im atestami, deklaracjami, oraz oceną techniczną właściwości użytkowych wyrobów budowlanych dla wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem.

### 5. Wymagania ogólne

- Minimalny okres gwarancji na wykonaną robotę i użyte materiały wynosi 36 miesięcy od daty podpisania odbioru końcowego.

- Maksymalny czas realizacji zamówienia, to 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Załączniki:

- Opis istniejącego systemu

- Graficzne przedstawienie zakresu na dachu obiektu wraz z dokumentacją fotograficzną

- Graficzne przedstawienie zakresu na poziomie +3 wraz z dokumentacją fotograficzną

Sporządził: Tomasz Bratuszewski

07.01.2026 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

około 4,5m