Warszawa 07.01.2026

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Naprawa nawierzchni tarasów zlokalizowanych na poziomie „+3” i dachu I etapu budynku przy ul. Dobrej 55 w Warszawie

ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Wykonał: Tomasz Bratuszewski

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

  - Informacje o terenie budowy

  - Nazwy i kody

  - Najważniejsze oznaczenia i skróty

  - Określenia podstawowe

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- MATERIAŁY

  - Zastosowane materiały

  - Przechowywanie i składanie materiałów

- SPRZĘT

  - Wymagania ogólne

  - Sprzęt do wykonania prac

- TRANSPORT

  - Wymagania ogólne

  - Środki transportu

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

  - Ogólne zasady

  - Prawidłowy przebieg robót

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

  - Badania przed przystąpieniem do robót

  - Badania po wykonaniu robót

- ODBIÓR ROBÓT

  - Rodzaj odbioru robót

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

  - Odbiór częściowy

  - Odbiór ostateczny robót

  - Odbiór pogwarancyjny

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ustalenia ogólne

  - Warunki umowy i wymagania ogólne ST

- PRZEPISY I NORMY

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia

Naprawa nawierzchni tarasów zlokalizowanych na poziomie „+3” i dachu I etapu budynku przy ul. Dobrej 55 w Warszawie.

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z remontem tarasów zlokalizowanych na poziomie „+3” i dachu I etapu budynku przy ul. Dobrej 55 w Warszawie.

  - Informacje o terenie budowy

Prace wykonywane będą w budynku naukowo-dydaktycznym przy ul. Dobrej 55 w Warszawie na poziomie „+3” i dachu obiektu.

  - Nazwy i kody

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

  - Najważniejsze oznaczenia i skróty

ST - Specyfikacja Techniczna

OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

ITB	- Instytut Techniki Budowlanej

PZJ	- Program Zapewnienia Jakości

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

UW - Uniwersytet Warszawski

  - Określenia podstawowe

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zleconych mu  prac z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, oraz instrukcją producenta materiałów i urządzeń wykorzystanych podczas realizacji prac.

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepisów BHP i prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla Użytkowników obiektu.

Wszelkie niezgodności wykryte podczas prowadzenia prac przez Zamawiającego, muszą być przez Wykonawcę usunięte w trybie natychmiastowym, a wszelkie przeszkody w realizacji prac wykryte przez Wykonawcę natychmiast zgłaszane Zamawiającemu.

Wykonawca zobligowany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, zawierającej część opisową i rysunkową, a także wykaz wykorzystanych materiałów wraz z odpowiadającymi im atestami, deklaracjami, oraz oceną techniczną właściwości użytkowych wyrobów budowlanych dla wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy, stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian 
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przez producenta przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym związane wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania         realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

O fakcie przystąpienia do robót, Wykonawca poinformuje Zamawiającego przed ich  rozpoczęciem w sposób z nim uprzednio uzgodniony. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie prze cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót do wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- Utrzymywał teren budowy w czystości

- Podejmował wszelkie zasadne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał uszkodzeń i uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu lub innych czynników powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

- Możliwością powstania pożaru

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać  przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych i ich zastosowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na terenie budowy, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, oraz dokona bezzwłocznej naprawy na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania powodujące uszkodzenia instalacji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane w trakcie realizacji robót, od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót  i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt, lub jego elementy były w zadowalającym stanie technicznym przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń, lub metod, i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- MATERIAŁY

  - Zastosowane materiały

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie materiałów dopuszczonych do obrotu i posiadających wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do zastosowania

  - Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsce czasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę.

- SPRZĘT

  - Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak  też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w OPZ, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

  - Sprzęt do wykonania prac

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania 
z maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- TRANSPORT

  - Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość materiałów i wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST „Wymagania ogólne” i wskazaniami Zamawiającego.

  - Środki transportu

Środki transportu wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, nie mogą emitować zanieczyszczeń większych niż dopuszczalne w normach, rozporządzeniach, przepisach o tym stanowiących, oraz muszą być dopuszczone do użytku przez organy państwowe zgodnie z obowiązującym prawem.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

  - Ogólne zasady

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace na wysokości wykonywać należy z zachowaniem szczególnej ostrożności.

  - Prawidłowy przebieg robót

Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z dokumentacją techniczną dla wykorzystywanych urządzeń i materiałów, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek wykazania Zamawiającemu zgodność dostarczonych materiałów i realizowanych robót z przepisami, normami, rozporządzeniami, oraz instrukcjami producenta. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Zamawiającego dopuszczone do użycia bez badań. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Zamawiającego założonej jakości.

  - Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości, lub atesty stosowanych materiałów i przekazać je Zamawiającemu.

  - Badania po wykonaniu robót.

Po zakończeniu robót, w przypadku zadowalających wyników potwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawca może przystąpić do zakrywania odebranych robót.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Rodzaje odbioru robót

W zależności od etapu realizacji, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenia ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy. Gotowość danej części robót do odbioru, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w formie pisemnej. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jakość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie zgodności wykonanych prac z dostępną dokumentacją i w oparciu o przeprowadzone pomiary. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego podczas odbioru niezgodności, lub wad, Wykonawca jest powinny usunąć wady i niezgodności w trybie natychmiastowym i przed przystąpieniem do prac polegających na zakryciu robót w obszarze wykrytych nieprawidłowości. Po wykonaniu naprawy,  Wykonawca jest zobligowany do ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru zakresu robót, których dotyczyła naprawa.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

  - Odbiór ostateczny robót.

Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentacji powykonawczej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedstawionych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją z OPZ i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej OPZ i ST, ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo Użytkowników, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentacji. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe, lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą  tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

- szczegółowe specyfikacje techniczne tj. podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie  uzupełniające lub zamienne.

- deklaracje zgodności, lub certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów zgodnie z ST. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

7.5   Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 „Odbiór ostateczny robót”.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie robót określonych w Umowie, OPZ i ST. Wynagrodzenie będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

  - Warunki umowy i wymagania ogólne ST

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej ST i OPZ, obejmuje wszystkie warunki określone w wyżej wymienionych dokumentach.

- PRZEPISY I NORMY

Z realizacją robót wiążą się następujące przepisy:

1) Ustawa "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89/1994, poz. 414) z

późniejszymi zmianami,

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 690)

3) Instrukcje stosowania i montażu materiałów wydane przez producentów

4) Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje.

Zestawienie norm:

- PN-EN 13501-1+A1:2010 (Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień)

- PN-EN 13501-5:2016-07 (Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy)

- PN-EN 1991 Eurokod 1 (Oddziaływania na konstrukcje)

- PN-EN 1991-1-1 (Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-2 (Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru).

- PN-EN 1991-1-3 (Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem)

- PN-EN 1991-1-4 (Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru)

- PN-EN 1991-1-5 (Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne)

- PN-EN 1991-1-6 (Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji)

- PN-EN 1991-1-7 (Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe)

- PN-EN 15534-4:2014 (Kompozyty wykonane z materiałów na bazie celulozy i termoplastów (zwykle nazywane kompozytami drewno-polimerowymi (WPC) lub kompozytami z włókien naturalnych (NFC)) – Część 4: Specyfikacje profili tarasowych i płytek)

- PN-EN 15534-1:2014-04 (Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC)) -- Część 1: Metody badań przeznaczone do charakteryzowania mieszanin i wyrobów)

- PN-EN ISO 178:2011 (Tworzywa sztuczne | Oznaczanie właściwości przy zginaniu).

- PN-ENV 12038:2002 (Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Płyty drewnopochodne -- Metoda oznaczania odporności na podstawczaki rozkładające drewno)

- PN-EN ISO 140-1,2,3:1999 (Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych)

- PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 (Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków powietrznych)

- PN-EN 477:2018-02 (Tworzywa sztuczne -- Profile z poli(chlorku winylu) (PVC) -- Określenie odporności profili na uderzenie spadającego ciężarka)

- PN-EN 310:1994 (Płyty drewnopochodne. Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu i wytrzymałości na zginanie)

- PN-EN 317:1999 (Płyty wiórowe i płyty pilśniowe -- Oznaczanie spęcznienia na grubość po moczeniu w wodzie)

- EN ISO 1183-1 (Tworzywa sztuczne — Metody określania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych)

Sporządził :   Tomasz Bratuszewski

07.01.2026