| T. I | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY |
| --- | --- |
| Inwestor / Zamawiający | Gmina Stara Kamienica ul. Kamienicka 11 58-512 Stara Kamienica |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: Odbudowa drogi nr 2762D w Kopańcu |
| Nazwa i adres jednostki projektowej | Monika Inglot Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Rębiszów 38 59-630 Mirsk |
| Adres obiektu budowlanego | Województwo: dolnośląskie Gmina: Stara Kamienica Miejscowość: Kopaniec |
| KOD CPV | 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby; 45113000-2 Roboty na placu budowy; 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej; 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli; 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 71300000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71355200-3 Wykonywanie badań |
| MAPY | Działki nr: 525/3, 525/2, 525/1, 573, 555, 546 obręb Kopaniec, gmina Stara Kamienica 328/1 obręb Kromnów, gmina Stara Kamienica |

| ZESPÓŁ AUTORSKI | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracowujący | Mgr inż. Jerzy Bigus |  | 02.2026 |
| EGZEMPLARZ NR |  |  |  |

SPIS TREŚCI:

CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH	4

2.	AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO)	5

3.	OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO–UŻYTKOWE	7

4.	SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO–UŻYTKOWE	7

5.	PRACE ROZBIÓRKOWE	8

6.	KONSTRUKCJE WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI I ZJAZDÓW WRAZ Z ODWODNIENIEM I ODBUDOWĄ MURÓW	8

7.	PRZEPISY PRAWNE	17

8.	NORMY	20

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	22

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPINIA GEOTECHNICZNA	28

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ

Odbudowa drogi nr 2762D w Kopańcu. Zadanie przebiega w obrębie następujących działek nr: 525/3, 525/2, 525/1, 573, 555, 546 obręb Kopaniec, 328/1 obręb Kromnów, gmina Stara Kamienica

# CZĘŚĆ OPISOWA

## OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi gminnej  nr 2762D w Kopańcu na odcinku ok. 2391 m wykonana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w skład którego wchodzi: opracowanie dokumentacji technicznej tj. projektów budowlanych i wykonawczych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń a następnie wykonanie robót budowlanych, związanych  z odbudową w/w drogi gminnej.

## 1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH

Odbudowa drogi gminnej drogi nr 2762D w Kopańcu obejmuje odcinek drogi od ronda w miejscowości Kromnów do ronda w  miejscowości Kopaniec. Zakres opracowania dotyczy odbudowy drogi gminnej nr 2762D na łącznej długości 2391 m na obszarze pasa drogowego drogi gminnej  nr 2762D administrowanego przez Gminę Stara Kamienica. Odbudowa drogi gminnej nr 2762D  musi być zgodna z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie a także z warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli sieci znajdujących się w obrębie pasa drogowego.  Główne dane wyjściowe (parametry) odbudowy drogi gminnej:

Kategoria drogi – gminna

Klasa drogi – „L”

Prędkość projektowa – Pp= 40 km/h

Kategoria ruchu – KR2

Obciążenie konstrukcji jezdni – 100 kN/oś

Szerokość jezdni – 5,00 m

Rodzaj nawierzchni jezdni – beton asfaltowy

Szerokość poboczy – 0,50 m

Rodzaj nawierzchni poboczy – tłuczniowe

Szerokość chodników – brak

Odbudowa drogi gminnej nr 2762D  zakłada poprawę parametrów geometryczno- konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni poprzez:

- wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;

- wykonanie przebudowy włączeń dróg gminnych;

- przebudowy murów oporowych

- wykonaniu, montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne U-14, bariery rurowe ze szczeblinami U-11a)

-wykonaniu ścieków z kostki kamiennej, wpustów ulicznych (studni) z odprowadzeniem do potoku i rowów kanałem fi 315 mm,

- montażem nowych i przebudową istniejących przepustów

-należy także zapewnić prawidłowe odwodnienie korony drogi gminnej poprzez poprawę równości podłużnej i poprzecznej jezdni i poboczy, odtworzenie bądź budowę przydrożnych rowów oraz określenie sposobu zagospodarowania wód  opadowych – rozsączanie, podczyszczanie i włączenie  do istniejących sieci rowów melioracyjnych, budowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych, przebudowę włączeń dróg gminnych do drogi powiatowej w zakresie terenu objętego opracowaniem. Należy opracować i uzgodnić z właściwymi organami projekty stałej organizacji ruchu oraz wykonać oznakowanie na odcinku objętym opracowaniem.

## AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO)

Zakres inwestycji – Odbudowa drogi gminnej nr 2762D relacji Kromnów – Kopaniec obejmuje działki o nr ewidencyjnym:  nr: 525/3, 525/2, 525/1, 573, 555, 546 obręb Kopaniec, gmina Stara Kamienica, 328/1 obręb Kromnów, gmina Stara Kamienica – administrowane przez Gminę Stara Kamienica

Dane charakterystyczne na odcinku objętym opracowaniem: Szerokość pasa drogowego – zmienna od 5,5 do 7,0 m. Szerokość jezdni – zmienna od 4,80 m do 5,00 m.  Pobocza gruntowe o zmiennej szerokości.

Jezdnia drogi gminnej wykazuje duży stopień zużycia zmęczeniowego widoczne siatki spękań oraz liczne ubytki i deformacje.

Na odcinku drogi gminnej nr 2762D objętym opracowaniem znajdują się także lokalnie: przydrożne rowy odwadniające bezodpływowe, przepusty rurowe, zjazdy indywidualne a także włączenia dróg gminnych.

Teren pasa drogowego posiada także elementy infrastruktury technicznej niezwiązane z infrastrukturą drogową tj.:

-  napowietrzna sieć energetyczna (oświetlenie drogowe)  z  przyłączami,

-  doziemna sieć energetyczna z przyłączami,

-  doziemna sieć wodociągowa z przyłączami,

-  doziemna sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami,

-  doziemna sieć teletechniczna z przyłączami,

- napowietrzna sieć teletechniczna z przyłączami.

Przewiduje się kolizję z sieciami przy przebudowie murów oporowych.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego prawa, w szczególności:

– Ustawy i przepisów wykonawczych do Prawa Budowlanego;

– Ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

– Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

– Ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

– Ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

- oraz ustaleń wynikających z warunków umowy pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą.

Każda część dokumentacji musi posiadać oświadczenie, Projektanta i Sprawdzającego, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami  i wytycznymi projektowymi, oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

Dokumentacja projektowa musi posiadać oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowości jej do realizacji.

## OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO–UŻYTKOWE

Droga gminna nr 2762D przebiega od ronda w miejscowości Kromnów do ronda w miejscowości Kopaniec.

Na odcinku objętym opracowaniem od miejscowości Kromnów do miejscowości Kopaniec– droga gminna nr 2762D przebiega  w terenie częściowo zurbanizowanym i posiada przekrój mieszany.

Szerokość jezdni zmienna: od 4,80 m do 5,00 m, rodzaj nawierzchni – beton asfaltowy w różnym stopniu technicznego zniszczenia.

Początek i koniec inwestycji wskazano na załączniku graficznym.

Koniec zakresu opracowania

Początek zakresu opracowania

# SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO–UŻYTKOWE

Odbudowa drogi gminnej nr 2762D zakłada wzrost jakości parametrów technicznych istniejącej nawierzchni. Poprawa geometrii jezdni (uzyskanie zadanej szerokości) oraz geometrii włączeń, zarówno do drogi nadrzędnej ale też włączeń dróg podporządkowanych, wpłynie znacząco na wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Poprawa równości poprzecznej i podłużnej jezdni oraz przebudowa murów oporowych i montaż UBR zapewni wzrost komfortu  użytkowników pojazdów oraz pieszych poruszających się po wskazanej drodze,

Poprawa parametrów odwodnienia korony drogi gminnej uzyskanej poprzez poprawę równości podłużnej i poprzecznej jezdni i poboczy, odtworzenie lub budowę przydrożnych rowów, montaż lub przebudowę przepustów, montaż lub przebudowę wpustów ulicznych, wykonanie ścieków przydrożnych wpłynie na trwałość elementów infrastruktury drogowej z uwagi na wyeliminowanie zjawisk wywołanych agresywnym oddziaływaniem wód opadowych na konstrukcję elementów drogi w zakresie terenu objętego opracowaniem.

# PRACE ROZBIÓRKOWE

Projektuje się rozbiórkę istniejących elementów infrastruktury drogowej na odcinku objętym opracowaniem w zakresie niezbędnym do wykonania nowych konstrukcji projektowanych elementów.

Zakres materiałowy prac rozbiórkowych został przedstawiony  w szacunkowym przedmiarze robót.

Uwaga:

Materiał uzyskany z rozbiórek (przepusty betonowe, ściek betonowy, rury stalowe, bloczki kamienne, słupki kamienne, balustrady stalowe) jest własnością Inwestora. Po demontażu należy go zabezpieczyć oraz wywieźć na miejsce składowania wskazane przez Inwestora.

# KONSTRUKCJE WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI I ZJAZDÓW WRAZ Z ODWODNIENIEM I ODBUDOWĄ MURÓW

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni drogi gminnej

Zaprojektowane parametry techniczne wzmocnienia nawierzchni jezdni drogi gminnej powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz z warunkami zawartymi w umowie  o prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynikać z założeń ustalonych z Zarządcą dróg i uwzględniać istotę celu któremu mają służyć.

Proponowane wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku w km 0+000 do 0+070 zakłada wymianę całej konstrukcji jezdni:

- warstwa dolna podbudowy stabilizacja o Rm = 2,5 Mpa, gr. 15 cm,

- warstwa górna podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 15 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm,

Proponowane wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku w km 0+070 do 1+500 zakłada wykonanie:

-frezowania profilującego nawierzchni na głębokość 2 cm,

- warstwy wyrównawczej (profilującej) z betonu asfaltowego AC11W min 50kg/m2,

-warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm

Na odcinku objętym opracowaniem w miejscach przebudowy murów oporowych gdzie wymagane jest rozebranie części jezdni proponuje się wymianę całej konstrukcji do osi jezdni:

- warstwa dolna podbudowy stabilizacja o Rm = 2,5 Mpa, gr. 15 cm,

-warstwa górna podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 15 cm,

-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm,

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm,

Przewidywana powierzchnia napraw – 355 m2

Uwaga:

Wykonawca prac projektowych przedstawi zamawiającemu co najmniej jeden alternatywny wariant rozwiązań konstrukcyjnych wraz z jego założeniami ekonomicznymi.

Konstrukcja  zjazdów

Zaprojektowane parametry techniczne zjazdów z drogi gminnej powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz z warunkami zawartymi w umowie  o prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynikać z założeń ustalonych z Zarządcą dróg i uwzględniać istotę celu któremu mają służyć.

Zaproponowano następującą konstrukcję na zjazdach gruntowych:

- warstwa podbudowy – kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie  gr. 10 cm,

- nawierzchnia – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie  gr. 10 cm,

Przebudowa istniejących zjazdów zwykłych

W miejscach tych należy zaprojektować konstrukcję jak dla zjazdu o nawierzchni szutrowej lub indywidualnie gdy jest już wykonany zjazd do prywatnych posesji.

Pod zjazdami należy przewidzieć wykonanie przepustów z rur o średnicach wynikających z obliczeń hydrologiczno – hydraulicznych. Przepusty wykonać zgodnie z pochyleniem profilu rowów otwartych z rur PCV w miejscach, gdzie należy zachować ciągłość przepływu wód w rowie, utraconą przez istniejący zjazd. Na wlocie i wylocie przepustu należy zastosować ścianki czołowe. Należy przewidzieć umocnienie dna i skarp na odcinku 1,0 m od ścianek czołowych na wlocie i wylocie.

Pobocza

Po ułożeniu w-wy ścieralnej należy uzupełnić pobocza materiałem kamiennym 0/31,5 mm lub destruktem asfaltowym, jednakże Inwestor zastrzega sobie ujednolicenie górnej warstwy.

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej

Przewiduje się  utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego systemu odwodnienia korony drogi powiatowej poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Należy rozważyć budowę przepustów pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów, przebudową istniejących przepustów pod drogą a także, odtworzenie istniejących sieci rowów odwadniających odpływowych lub zaprojektować nowe rowy w niezbędnym zakresie oraz wzmocnienia krawędzi jezdni poprzez montaż ścieków. Wartości charakterystyk wysokościowych należy wykazać na „profilu podłużnym,” a także, przewidzieć odtworzenie geometrii istniejących rowów przydrożnych oraz sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.

Rowy

Zaplanowano oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z wywozem urobku:

- na odcinku 0+000 do 227,5 – rów lewostronny,

- na odcinku 0+221 do 0+824 – rów prawostronny,

Przepusty

Na odcinku od km 0+000 do km 0+824 zaplanowano montaż nowych przepustów fi 400 mm na zjazdach zgodnie z załącznikiem PZT oraz montaż 2 szt. przepustów fi 600 mm pod drogą.

Przepusty montowane pod jezdnią asfaltową powinny być wykonane z pełną konstrukcją:

- warstwa dolna podbudowy stabilizacja o Rm = 2,5 Mpa, gr. 15 cm,

- warstwa górna podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 15 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm,

Ścieki drogowe - wzmocnienie krawędzi drogi poprzez wykonanie odwodnienia korpusu

Zaprojektować i zamontować ściek z kostki kamiennej na ławie betonowej C20/25 o szer. 0,6 m:

- naprzeciwko  nr 15b w Kromnowie,

- na odcinku od mostu  pomiędzy budynkami 2 i 3 do budynku nr 16 w Kopańcu,

- wzdłuż budynku nr 59 (OSP Kopaniec)

Wykonawca prac projektowych przedstawi zamawiającemu co najmniej jeden alternatywny wariant rozwiązań konstrukcyjnych wraz z jego założeniami ekonomicznymi.

Wpusty uliczne

Na przedmiotowym odcinku zaplanowano wymianę istniejących studzienek kamiennych na wpusty uliczne betonowe fi 500 lub 600 mm z odprowadzeniem kanałem fi 315 mm do potoku lub rowu:

- Wp1 w km 1+170 – wymiana wpustu ulicznego z kanałem fi 315 mm z odprowadzeniem do potoku,

- Wp2 w km 1+338- wymiana wpustu ulicznego z kanałem fi 315 mm z odprowadzeniem do potoku

- Wp3 w km 1+612- wymiana wpustu ulicznego z kanałem fi 315 mm z odprowadzeniem do potoku,

- Wp4 w km 1+662- wymiana wpustu ulicznego z kanałem fi 315 mm z odprowadzeniem do potoku,

- Wp5 w km 1+662- wymiana wpustu ulicznego z kanałem fi 315 mm z odprowadzeniem do potoku,

- Wp6 w km 2+197 – nowy wpust uliczny z kanałem fi 315 mm z odprowadzeniem do rowu,

- Wp7 w km 2+283- wymiana wpustu ulicznego z kanałem fi 315 mm z odprowadzeniem do potoku,

- Wp8 w km 2+327- wymiana wpustu ulicznego z kanałem fi 315 mm z odprowadzeniem do potoku,

- Wp9 w km 2+391- wymiana wpustu ulicznego z kanałem fi 315 mm z odprowadzeniem do potoku,

Mury oporowe

Odbudowie murów oporowych zniszczonych podczas powodzi w 2024 roku, zlokalizowanych:

a) pomiędzy mostami w rejonie budynków 1 i 2 w Kopańcu,

b) naprzeciwko budynku nr 8 w Kopańcu,

c) w rejonie budynku nr 19 w Kopańcu,

d) naprzeciwko budynków nr 25 i 30 w Kopańcu,

e) w rejonie budynku nr 38 w Kopańcu,

f) w rejonie budynku nr 40 w Kopańcu,

g))  na odcinku od budynku nr 60 do nr 62

Przewiduje się:

-wykonanie prac przygotowawczych i udrożnień (wycinka porostów, krzaków, samosiejek, korzeni)

-likwidację istniejących murów oporowych,

-wykonanie murów oporowych kamiennych (80% kamień z rozbiórki, 20% nowy kamień) wysokość zmienna od 1,0 m do 3,5 m

Mury należy wykonać z kamienia z rozbiórki - 80%, oraz kamienia granitowego formak o wym. 20*20*40 cm – 20% klasy I (wykonanie korony muru). Ścianę należy wykonać na zaprawie cementowej. Kamień należy przewiązać, a spoiny pionowe i poprzeczne ułożyć mijankowo, przy zachowaniu grubości spoiny do 1,5 cm. Mury z kamienia powinny być wykonane jako mury pełne za zaprawie i odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm. Do muru kamiennego należy stosować zaprawy cementowe wg norm marki nie niższej niż M 12. Lico muru należy wyspoinować.

Przy wykonywaniu muru powinny być zachowane następujące zasady:

-mury kamienne należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5 C,

-kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem,

-pojedyncze kamienie powinny ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były możliwie poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obciążenia pionowego, większe szczeliny między kamieniami powinny być wypełnione kamieniem drobnym,

-spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny się mijać,

-na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy w taki sposób, aby w murze nie było miejsc niezapełnionych zaprawą,

-wygląd zewnętrzny muru powinien być jednolity.

Mury z kamienia powinny być wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe były zbliżone o jednolitej płaszczyzny.

Mury powinny być posadowione na ławie fundamentowej betonowej z betonu C25/30 W8. Ławę należy wykonać jako monolityczną. Należy wykonać zbrojenie podłużne poprzez ułożenie dwóch rzędów (dołem i górą) o śr. Fi 16 ze stali klasy A-IIIN w klasie ciągliwości C w odległości min. 25 cm. Pręty należy umieścić po obrysie ławy i połączyć je strzemionami o śr. Fi 12 w odległości co 15 cm. Otulinę dla prętów należy przyjąć 50 mm . Z ławy fundamentowej należy wypuszczać górny i dolny rząd prętów w celu przewiązania z sąsiadującym segmentem ławy (w przypadku schodkowania).

Ze względów na konieczność do dostosowania się do istniejącej infrastruktury technicznej (kolizje z napowietrzną siecią  teletechniczną i energetyczną) oraz innymi kolizjami mogącymi wystąpić, rozbiórkę murów należy wykonać odcinkami o bezpiecznej długości następnie na tym odcinku wykonać mur. Do rozbiórki dalszego odcinka można przystąpić po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 14-dniowej.

Uwaga:

Na odcinku objętym opracowaniem w miejscach przebudowy murów oporowych gdzie wymagane jest rozebranie części jezdni proponuje się wymianę całej konstrukcji do osi jezdni:

- warstwa dolna podbudowy stabilizacja o Rm = 2,5 Mpa, gr. 15 cm,

-warstwa górna podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 15 cm,

-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm,

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm,

Przewidywana powierzchnia napraw – 355 m2

Uwaga:

Wykonawca prac projektowych przedstawi zamawiającemu co najmniej jeden alternatywny wariant rozwiązań konstrukcyjnych wraz z jego założeniami ekonomicznymi.

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami

Na etapie PFU przewiduje się lokalizację barier energochłonnych U-14 lub balustrad drogowych U-11a na skarpach oraz na murach oporowych.

Wszystkie stosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Prace pielęgnacyjne i wykończeniowe

Przewiduje się wykonanie prac mających na celu przywrócenie geometrii skarp i zieleńców w pasie drogi gminnej nr 2762D. Po ich wykonaniu powierzchnie należy poddać humusowaniu warstwą grubości co najmniej 5 cm i obsianiu trawą.

Lokalizacje wszystkich opisanych elementów zostały oznaczone na PZT i stanowią integralną część  opisu.

Przedstawiony zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie główne rodzaje robót. Zakres robót budowlanych Wykonawca ma określić samodzielnie na podstawie zapisów: niniejszego Programu funkcjonalno - użytkowego, zapisów SIWZ oraz Umowy.

Ogólny, wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w Programie funkcjonalno – użytkowym.

Określenie wielkości możliwości przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów:

Długość odcinka drogi nr 2762D objętego opracowaniem                          - 2391 m

Powierzchnia jezdni drogi gminnej do przebudowy                                    - 7605 m2

Ściek z kostki kamiennej szer. 0,6 m                                                     - 517,7 mb

Objętość murów oporowych                                                                 - 656,68 m3

Powierzchnia zjazdów o naw tłuczniowej                                                    - 326 m2

Powierzchnia poboczy                                                                           - 1706 m2

Powierzchnia zieleńców, skarp                                                                - 1236 m2

Balustrady drogowe U-11a z tralkami                                                         - 150 m

Bariery energochłonne SP-04                                                                    -  450 m

Przedstawione wielkości elementów projektowanej infrastruktury drogowej oraz ich propozycje konstrukcyjnych rozwiązań wynikają z założeń wstępnych Zarządcy Drogi , uwzględniają cel inwestycji, który powinien zostać osiągnięty i zostały przedstawione w Szacunkowym Przedmiarze Robót ( załącznik do programu funkcjonalno–użytkowego).

Dokumentacja projektowa i formalno – prawna:

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy również (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU):

- pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć związanych;

- pozyskanie mapy do celów projektowych;

- uzyskanie / zaktualizowanie / potwierdzenie załączonych do niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej;

- sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji;

- sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, stałą i czasową organizacją ruchu oraz gospodarką odpadami;

- sporządzenie wszelkich projektów technologicznych / montażowych;

- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- wykonania, jeżeli to konieczne, niezbędnych obliczeń konstrukcyjnych i obliczeń hydrauliczno - hydrologicznych, w tym dobór średnic przepustów

- sporządzenia kompletnego projektu budowlanego (wykonawczego)

# PRZEPISY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 418)

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z późniejszymi zmianami)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z późniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. 2025 poz. 889 )

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. 2020 poz. 1247)

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. 2024 poz. 1151)

10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 2025 poz. 1872 z późn. zmianami)

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311)

12. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.

2025 poz. 1173)

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2021 poz. 1213)

15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647)

16. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2024 poz. 1112)

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2026 poz.13)

19. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.           2025 poz. 960)

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków,

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuwanie (Dz. U. 2023, poz. 1040)

23. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity  Dz.U. 2026 poz.43)

24. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2020 poz. 1649)

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

# NORMY

  - PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

  - PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton asfaltowy.

  - PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

  - PN-S-96025:2000	Drogi	samochodowe	i	lotniskowe. Nawierzchnie	asfaltowe. Wymagania.

  - PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania, właściwości , produkcja i zgodność.

  - PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań.

  - PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

  - PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych oznakowań.

  - PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionow znaki drogowe.

  - PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne wymagania układania przewodów pod ziemią i nad ziemią.

  - PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

  - PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

  - PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw.

  - PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

  - PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

  - PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie.

  - PN-EN 13244-1: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1:

Wymagania ogólne.

  - PN-EN 13244-2: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

  - PN-EN 13244-3: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.3: Kształtki.

  - PN-EN 13244-4: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

  - PN-EN 13244-5: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność do stosowania w systemie.

  - PN-EN 13201-2016 Oświetlenie dróg.

  - N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

  - PN-E 5100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

  - Normy zakładowe ZN-96/TPSA.

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ

Odbudowa drogi nr 2762D w Kopańcu. Zadanie przebiega w obrębie następujących działek nr: 525/3, 525/2, 525/1, 573, 555, 546 obręb Kopaniec, gmina Stara Kamienica, 328/1 obręb Kromnów gmina Stara Kamienica

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 4

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 5

# ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPINIA GEOTECHNICZNA