| T.III | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK – Prognozy i analizy ruchu |
| --- | --- |
| Inwestor / Zamawiający | Gmina Stara Kamienica ul. Kamienicka 11 58-512 Stara Kamienica |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: Odbudowa drogi nr 2762D w Kopańcu |
| Nazwa i adres jednostki projektowej | Monika Inglot Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Rębiszów 38 59-630 Mirsk |
| Adres obiektu budowlanego | Województwo: dolnośląskie Gmina: Stara Kamienica Miejscowość: Kopaniec |

| ZESPÓŁ AUTORSKI | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracowujący | Mgr inż. Jerzy Bigus |  | 02.2026 |
| EGZEMPLARZ NR |  |  |  |

SPIS TREŚCI:

1.	Przedmiot i zakres opracowania	4

2.	Podstawa opracowania	4

3.	Materiały wyjściowe	4

4.	Przepisy i materiały podstawowe	4

5.	Prognoza ruchu na drodze nr 2762D w kopańcu	5

6.    Wnioski	5

A.    Załącznik prognoza ruchu	6

I. Część opisowa

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest ANALIZA I PROGNOZA RUCHU dotyczący inwestycji pn.: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Odbudowa drogi nr 2762D w Kopańcu.

# Podstawa opracowania

Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem – Gminą Stara Kamienica a firmą Monika Inglot Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne.

# Materiały wyjściowe

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

  - Wizja w terenie,

  - Ręczny pomiar natężenia ruchu.

# Przepisy i materiały podstawowe

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784).

  - Serwis	GDDKiA	–	Założenia	do	prognoz	ruchu (www.gddkia.gov.pl/pl/992/zalozenia-do-prognoz-ruchu).

  - Wytyczne do projektowania dróg.

# Prognoza ruchu na drodze nr 2762D w kopańcu

Prognozę ruchu na drodze nr 2762D obliczono na podstawie własnych obserwacji i pomiarów oraz opracowań.

W celu wykonania prognozy skorzystano z Założenia do prognoz ruchu - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Portal Gov.pl:

-Załącznika 1 – Szczegółowe dodatkowe zalecenia dla wykonujących analiz i prognoz ruchu,

-Załącznika 2 – Sposób obliczania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 2008-2040,

-Załącznika 3 – Prognozy wskaźnika wzrostu PKB na okres 2008-2040.

Na podstawie ww. materiałów obliczono

Średni dobowy ruch roczny (SDRR) w 2026 wynoszący na drodze nr 2762D 385 poj./dobę.

Szczegółową prognozę ruchu wskazano w załączniku nr 1 wraz z podaniem struktury rodzajowej.

Wskaźnik rocznego wzrostu ruchu samochodów osobowych dla roku 2027 uwzględniający prognozowany roczny wzrost PKB dla podregionu jeleniogórskiego wynosi:

0,80 * 2,6% = 2,08%.

Wzrost ruchu dla ww. założeń wynosi więc:

1 + 2,08 / 100 = 1,0208

Skumulowany wskaźnik wzrostu ruchu dla samochodów osobowych, dla podregionu jeleniogóskiego , dla okresu 2027-2040 wynosi:

[1+(0,8*2,6)/100]*[1+(0,8*2,5)/100]*[1+(0,8*2,5)/100]*[1+(0,8*2,5)/100]*[1+(0,8*2,4)/100]*[1+(0,8*2,4)/100]*[1+(0,8*2,4)/100]*[1+(0,8*2,3)/100]*[1+(0,8*2,3)/100*[1+(0,8*2,2)/100]*[1+(0,8*2,2)/100*[1+(0,8*2,1)/100]*[1+(0,8*2,0)/100] *[1+(0,8*1,9)/100]=1,2917

# 6. Wnioski

Z uwagi na prognozowane natężenie ruchu rowerowego, słusznym zdaje się odbudowa drogi nr 2762D. Należy zakładać, że ruch pojazdów będzie nieznacznie rósł z roku na rok.

Prace porządkowe uwzględniające udorżnienie i odmulenie rowów, wraz z wycinką samosiejek oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu jak rónież odbudowa nawierzchni jezdni wraz z jej odwodnieniem znacznie podniesie jakość bezpieczeństwa, widoczność oraz  komfort  jazdy użytkowników drogi.

| Rok | Wskaźnik | Pojazdy silnikowe ogółem | Motocykle | Sam. osobowe | Sam. dostawcze | Samochody ciężarowe | Samochody ciężarowe | Autobusy | Ciągniki rolnicze | Rowery | PKB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | z przyczepami | bez przyczep |  |  |  |  |
| 2026 |  | 385 | 1 | 355 | 12 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2,6 |
| 2027 | 1,0208 | 387 | 1 | 356 | 12 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2,6 |
| 2028 | 1,0200 | 388 | 1 | 357 | 12 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2,5 |
| 2029 | 1,0200 | 390 | 1 | 358 | 13 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2,5 |
| 2030 | 1,0200 | 391 | 1 | 359 | 13 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2,5 |
| 2031 | 1,0192 | 393 | 1 | 360 | 13 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2,4 |
| 2032 | 1,0192 | 395 | 1 | 361 | 14 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2,4 |
| 2033 | 1,0192 | 396 | 1 | 362 | 14 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2,4 |
| 2034 | 1,0184 | 398 | 1 | 363 | 14 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2,3 |
| 2035 | 1,0184 | 400 | 1 | 364 | 14 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2,3 |
| 2036 | 1,0176 | 401 | 1 | 365 | 15 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2,2 |
| 2037 | 1,0176 | 403 | 1 | 366 | 15 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2,2 |
| 2038 | 1,0168 | 405 | 1 | 367 | 15 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2,1 |
| 2039 | 1,0160 | 406 | 1 | 368 | 15 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2,0 |
| 2040 | 1,0152 | 408 | 1 | 369 | 16 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1,9 |

# A. Załącznik prognoza ruchu