Przedmiar robót

.................................................................................................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja ...........................................ul..................................Nr.......

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Tranzyt sieci kanalizacyjnej Nowa Jabłona - Nowy Dwór - Przecław - 4163 m Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0119-01-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. krotność= 1,00 | km | 4,16 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010215-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III 4163x0,6x1,2=2997,36 Charakterystyka Robót: Tablica: 0215 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu krotność= 1,00 | m3 | 2 997,36 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-01-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0317 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej ( kol.07-12 ) 4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami ( kol.01-06 ) lub za pomocą windy ręcznej ( kol.07-12 ) 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi wykopu Uwaga: 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i rozbiórki umocnień ścian wykopów zarówno w robociźnie jak i w materiale. Umocnienie ścian wykopów liniowych łącznie z rozbiórką należy normować według odpowiednich tablic w zależności od warunków miejscowych i sposobu ewykonania umocnień 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,51 di 2,50 mają zastosowanie dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz komory połączeniowe i rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu przekracza 2,25 m 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów w gruntach nawodnionych należy przyjmować według tablicy 0319 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych kategorii VII-X należy ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z dodaniem nakładów na odspojenie według tablicy 0112-0117 w zależności od przyjętego sposobu odspajania krotność= 1,00 | m3 | 299,74 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 0230 1.Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy zasypywaniu wykopów warstwami o grubości do 30 cm krotność= 1,00 | m3 | 2 997,36 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280501-04-050 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 10 cm - 4163*0,6=2497,8 Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 Dla kol. 01 - 03 1.Wyrównanie dna z naddaniem spadków i przekopaniem podłoża 2.Ułożenie i rozebranie prowadnic 3.Rozścielenie cementu z wymieszaniem na sucho z gruntem 4.Polew anie wodą i wymieszanie na mokro 5.Ręczne wyprofilowanie i zagęszczenie Dla kol. 04 - 09 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Przesianie gruntu z wykopu (kol.08) 3.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu 4.Rozścielenie materiałów 5.Ubicie ręczne wa rstwami do 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 2 497,80 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0109-03-040 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 Dla kolumny 01-03 1.Za i wyładunek rur z dowozem i rozwiezieniem wzdłuż wykopu 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Dla kolumny 04-09 1.Za i wyładunek rur przy pomocy żurawia 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie n a dnie wykopu 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Dla kolumny 10-21 1.Opuszczenie rur do wykopu przy pomocy żurawia 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Uwaga: Połączenie zgrzewane wyceniać wg tablicy 0110 krotność= 1,00 | m | 4 163,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0110-03-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego Charakterystyka Robót: Tablica: 0110 1.Oczyszczenie powierzchni końców rury 2.Wykonanie połączenia krotność= 1,00 | złącze | 347,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280305-02-020 | Kształtki PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 90 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0305 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Ułożenie kształtek z wyregulowaniem osi rurociągu 3.Zgrzewanie tulei kołnierzowych 4.Wykonanie połączeń rur i kształtek 5.Podbicie i obsypanie rurociągów ziemią do połowy kształtki krotność= 1,00 | szt | 20,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180305-02-090 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 80 mm z obudową, uszczelnione folią aluminiową montowane sprzętem ręcznym Charakterystyka Robót: Tablica: 0305 1.Wykonanie dołków montażowych 2.Opuszczenie zasuwy i kształtek do wykopu 3.Ustawienie zasuwy i kształtek w przewodzie 4.Przygotowanie szczeliwa 5.Uszczelnienie złączy kształtek folią aluminiową lub ołowiem 6.Założenie uszczelek i skręcenie połączeń kołnierzowych 7.Podbicie zasuwy ziemią 8.Ustawienie obudowy i skrzynki żeliwnej krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180408-03-040 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 długości do 30 m rurami o średnicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii I-II Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 1.Przygotowanie stanowiska roboczego 2.Sprawdzenie parametrów dołu montażowego oraz rewizyjnego 3.Montaż toru 4.Opuszczeni e i montaż wiertnicy poziomej na dnie wykopu 5.Ustawienie hydraulicznego agregatu napędowego na powierzchni terenu 6.Połączenie przewodów 7.Opuszczenie i montaż rury przeciskowej 8.Wiercenie ręcznie z usuwaniem ziemi z przewiertu na zewnątrz dołu montażowe go 9.Demontaż urządzenia po dokonaniu przewiertu 10.Likwidacja stanowiska roboczego krotność= 1,00 | m | 1,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0119-01-040 | Rury ochronne o średnicy nominalnej 150 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0119 1.Scalanie rur na powierzchni terenu 2.Spawanie złączy 3.Opuszczenie odcinka rur do wykopu 4.Przymocowanie kompletnych płóz gazociągu 5.Przeciąganie gazociągu przez rury ochronne Uwaga: W przypadku montażu rur ochronnych w warunkach miejskich w miejsce żurawia gąsienicowego należy stosować żuraw samochodowy. krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280316-0101-172 | Próba szczelności rurociągów ciśnieniowych z PE o średnicy zewnętrznej do 110 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0316 1.Opuszczenie materiałów do wykopu 2.Wykonanie i demontaż oporów i rozparć dla korków i trójników 3.Zakorkowanie końcówek badanego odcinka 4.Napełnienie przewodu wodą z istniejącego wodociągu 5.Wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej po próbie 6.Kontrola złączy 7.Odwodnienie przewodu po próbie krotność= 1,00 | próba | 4,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190219-01-040 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego Charakterystyka Robót: Tablica: 0219 1.Dostawa materiałów 2.Rozwinięcie taśmy 3.Ułożenie taśmy w wykopie nad częściowo zasypanym gazociągiem krotność= 1,00 | m | 4 163,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190134-02-090 | Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym Charakterystyka Robót: Tablica: 0134 Dla kol.01: 1.Przymocowanie tabliczki do muru Dla kol.02: 1.Dostawa materiałów na miejsce montażu 2.Wyznaczenie miejsca montażu 3.Wykopanie dołka 4.Osadzenie słupka i obetonowanie 5.Zamocowanie tabliczki oznaczeniowej na słupie 6.Zasypanie wykopu krotność= 1,00 | kpl | 5,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych AW | Montaż studni rozprężnej krotność= 1,00 |  | 1,00 |

2. Przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Nowa Jabłona - 71 szt. Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0119-01-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. krotność= 1,00 | km | 1,77 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0215-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III 1774,5*0,6*1,2=1277,64 krotność= 1,00 | m3 | 1 277,64 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-01-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0317 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej ( kol.07-12 ) 4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami ( kol.01-06 ) lub za pomocą windy ręcznej ( kol.07-12 ) 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi wykopu Uwaga: 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i rozbiórki umocnień ścian wykopów zarówno w robociźnie jak i w materiale. Umocnienie ścian wykopów liniowych łącznie z rozbiórką należy normować według odpowiednich tablic w zależności od warunków miejscowych i sposobu ewykonania umocnień 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,51 di 2,50 mają zastosowanie dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz komory połączeniowe i rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu przekracza 2,25 m 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów w gruntach nawodnionych należy przyjmować według tablicy 0319 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych kategorii VII-X należy ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z dodaniem nakładów na odspojenie według tablicy 0112-0117 w zależności od przyjętego sposobu odspajania krotność= 1,00 | m3 | 127,70 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280501-04-050 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 10 cm 1774,5*0,6=1214,14 Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 Dla kol. 01 - 03 1.Wyrównanie dna z naddaniem spadków i przekopaniem podłoża 2.Ułożenie i rozebranie prowadnic 3.Rozścielenie cementu z wymieszaniem na sucho z gruntem 4.Polew anie wodą i wymieszanie na mokro 5.Ręczne wyprofilowanie i zagęszczenie Dla kol. 04 - 09 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Przesianie gruntu z wykopu (kol.08) 3.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu 4.Rozścielenie materiałów 5.Ubicie ręczne wa rstwami do 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 1 064,70 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0408-02-040 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Opuszczenie rury do wykopu 3.Ułożenie przewodu z przycięciem 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 5.Wykonanie dołka pod złącze 6.Wciśnięcie rury w złącze krotność= 1,00 | m | 1 774,50 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0422-02-020 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk Charakterystyka Robót: Tablica: 0422 1.Opuszczenie kształtki do wykopu 2.Ułożenie kształtki w rurociągu z dopasowaniem do potrzebnych długości 3.Wykonanie dołka montażowego 4.Połączenie kształtki z przewodem w złączu kielichowym krotność= 1,00 | szt | 264,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280501-09-060 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem - 1774,5*0,6*0,15=159,7 Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 Dla kol. 01 - 03 1.Wyrównanie dna z naddaniem spadków i przekopaniem podłoża 2.Ułożenie i rozebranie prowadnic 3.Rozścielenie cementu z wymieszaniem na sucho z gruntem 4.Polew anie wodą i wymieszanie na mokro 5.Ręczne wyprofilowanie i zagęszczenie Dla kol. 04 - 09 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Przesianie gruntu z wykopu (kol.08) 3.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu 4.Rozścielenie materiałów 5.Ubicie ręczne wa rstwami do 10 cm krotność= 1,00 | m3 | 159,70 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9220302-04-020 | Montaż tulei do budowy przejść szczelnych w ścia nach studzienki, przy średnicy rur: 160 mm Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Przebicie otworu w ścianie betonowej o grubości do 15 cm. 2. Wstawienie i wyregulowanie tulei z tworzyw sztucznych. 3. Zabetonowanie otwor Nakłady na 1 szt. krotność= 1,00 | szt | 71,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00 | m3 | 1 456,96 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III 1774,5*0,6*0,5=532,35 krotność= 1,00 | m3 | 532,35 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0517-0204-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą z PVC z uszczelką Charakterystyka Robót: Tablica: 0517 1.Dostarczenie kompletu materiałów do wykopu 2.W ykonanie podsypki z pospółki 3.Ustawienie kinety 4.Montaż trzonu studzienki z rury karbowanej 5.Montaż rury teleskopowej zwężki lub ustawienie stożka betonowego 6.Założenie pokrywy lub wpustu Uwaga: Nakłady materiałowe w poz. 23 Trzon studzienki, rura karbowana określa się w rzeczywistej długości zmontowanej rury krotność= 1,00 | szt | 70,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0102-01-040 | Oznakowanie trasy przyłącza ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 0102 1.Dostawa materiałów 2.Rozwinięcie taśmy 3.Ułożenie taśmy w wykopie nad częściowo zasypanym gazociągiem krotność= 1,00 | m | 1 774,50 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180804-01-040 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150 mm. Charakterystyka Robót: Tablica: 0804 1.Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworów kanałów w studzienkach 2.Napełnienie wodą badanego odcinka kanału 3.Badanie szczelności kanału i usuwanie nieszczelności 4.Usunięcie pokryw i spuszczenie wody z kanału krotność= 1,00 | m | 1 774,50 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010505-01-050 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. - 1774,5*4=7098 Charakterystyka Robót: Tablica: 0505 1.Ręczne ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień o wysokości ścięć i głębokości zasypań nie przekraczających 30 cm Dla kol.01-03 2.Wyrównanie powierzchni z grubsza z rozbiciem brył Dla kol.04-06 3.Wyró wnanie terenu z grubsza równiarkami przez ścięcie nierówności i zasypanie wgłębień Uwaga: 1.Przy plantowaniu na terenach po karczowaniu pni do nakładów należy stosować współczynniki z tablicy 9910, poz.03, 04 2.Nakłady na cięcie lasu i karczowaniu pni należy ustalać dodatkowo według wzoru: P x 1,5 h. krotność= 1,00 | m2 | 7 098,00 |

3. Przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Nowy Dwór - 15 szt. Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0119-01-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa kolei w terenie równinnym krotność= 1,00 | km | 0,38 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0215-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III 383,09*0,6*1,2=275,82 krotność= 1,00 | m3 | 275,82 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-01-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0317 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej ( kol.07-12 ) 4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami ( kol.01-06 ) lub za pomocą windy ręcznej ( kol.07-12 ) 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi wykopu Uwaga: 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i rozbiórki umocnień ścian wykopów zarówno w robociźnie jak i w materiale. Umocnienie ścian wykopów liniowych łącznie z rozbiórką należy normować według odpowiednich tablic w zależności od warunków miejscowych i sposobu ewykonania umocnień 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,51 di 2,50 mają zastosowanie dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz komory połączeniowe i rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu przekracza 2,25 m 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów w gruntach nawodnionych należy przyjmować według tablicy 0319 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych kategorii VII-X należy ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z dodaniem nakładów na odspojenie według tablicy 0112-0117 w zależności od przyjętego sposobu odspajania krotność= 1,00 | m3 | 27,58 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280501-04-050 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 10 cm - 383,09*0,6=229,85 Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 Dla kol. 01 - 03 1.Wyrównanie dna z naddaniem spadków i przekopaniem podłoża 2.Ułożenie i rozebranie prowadnic 3.Rozścielenie cementu z wymieszaniem na sucho z gruntem 4.Polew anie wodą i wymieszanie na mokro 5.Ręczne wyprofilowanie i zagęszczenie Dla kol. 04 - 09 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Przesianie gruntu z wykopu (kol.08) 3.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu 4.Rozścielenie materiałów 5.Ubicie ręczne wa rstwami do 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 229,85 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0408-02-040 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk Charakterystyka Robót: Tablica: 0408 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Opuszczenie rury do wykopu 3.Ułożenie przewodu z przycięciem 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 5.Wykonanie dołka pod złącze 6.Wciśnięcie rury w złącze krotność= 1,00 | m | 383,09 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0422-02-020 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk Charakterystyka Robót: Tablica: 0422 1.Opuszczenie kształtki do wykopu 2.Ułożenie kształtki w rurociągu z dopasowaniem do potrzebnych długości 3.Wykonanie dołka montażowego 4.Połączenie kształtki z przewodem w złączu kielichowym krotność= 1,00 | szt | 51,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280501-09-060 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem - 383,09*0,6*0,15=34,48 Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 Dla kol. 01 - 03 1.Wyrównanie dna z naddaniem spadków i przekopaniem podłoża 2.Ułożenie i rozebranie prowadnic 3.Rozścielenie cementu z wymieszaniem na sucho z gruntem 4.Polew anie wodą i wymieszanie na mokro 5.Ręczne wyprofilowanie i zagęszczenie Dla kol. 04 - 09 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Przesianie gruntu z wykopu (kol.08) 3.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu 4.Rozścielenie materiałów 5.Ubicie ręczne wa rstwami do 10 cm krotność= 1,00 | m3 | 34,48 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9220302-04-020 | Montaż tulei do budowy przejść szczelnych w ścia nach studzienki, przy średnicy rur: 160 mm Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Przebicie otworu w ścianie betonowej o grubości do 15 cm. 2. Wstawienie i wyregulowanie tulei z tworzyw sztucznych. 3. Zabetonowanie otwor Nakłady na 1 szt. krotność= 1,00 | szt | 17,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00 | m3 | 275,82 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III 383,09*0,6*0,5=114,93 krotność= 1,00 | m3 | 114,93 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0517-0204-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą z PVC z uszczelką Charakterystyka Robót: Tablica: 0517 1.Dostarczenie kompletu materiałów do wykopu 2.W ykonanie podsypki z pospółki 3.Ustawienie kinety 4.Montaż trzonu studzienki z rury karbowanej 5.Montaż rury teleskopowej zwężki lub ustawienie stożka betonowego 6.Założenie pokrywy lub wpustu Uwaga: Nakłady materiałowe w poz. 23 Trzon studzienki, rura karbowana określa się w rzeczywistej długości zmontowanej rury krotność= 1,00 | szt | 17,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0102-01-040 | Oznakowanie trasy przyłącza ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 0102 1.Dostawa materiałów 2.Rozwinięcie taśmy 3.Ułożenie taśmy w wykopie nad częściowo zasypanym gazociągiem krotność= 1,00 | m | 383,09 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180804-01-040 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150 mm. Charakterystyka Robót: Tablica: 0804 1.Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworów kanałów w studzienkach 2.Napełnienie wodą badanego odcinka kanału 3.Badanie szczelności kanału i usuwanie nieszczelności 4.Usunięcie pokryw i spuszczenie wody z kanału krotność= 1,00 | m | 383,09 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010505-01-050 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. - 383,09*4=1532,36 Charakterystyka Robót: Tablica: 0505 1.Ręczne ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień o wysokości ścięć i głębokości zasypań nie przekraczających 30 cm Dla kol.01-03 2.Wyrównanie powierzchni z grubsza z rozbiciem brył Dla kol.04-06 3.Wyró wnanie terenu z grubsza równiarkami przez ścięcie nierówności i zasypanie wgłębień Uwaga: 1.Przy plantowaniu na terenach po karczowaniu pni do nakładów należy stosować współczynniki z tablicy 9910, poz.03, 04 2.Nakłady na cięcie lasu i karczowaniu pni należy ustalać dodatkowo według wzoru: P x 1,5 h. krotność= 1,00 | m2 | 1 532,36 |

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Jabłona - 160 m Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0119-01-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. krotność= 1,00 | km | 0,16 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010215-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III 160x0,6x1,2=115,2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0215 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu krotność= 1,00 | m3 | 115,20 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-01-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0317 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej ( kol.07-12 ) 4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami ( kol.01-06 ) lub za pomocą windy ręcznej ( kol.07-12 ) 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi wykopu Uwaga: 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i rozbiórki umocnień ścian wykopów zarówno w robociźnie jak i w materiale. Umocnienie ścian wykopów liniowych łącznie z rozbiórką należy normować według odpowiednich tablic w zależności od warunków miejscowych i sposobu ewykonania umocnień 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,51 di 2,50 mają zastosowanie dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz komory połączeniowe i rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu przekracza 2,25 m 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów w gruntach nawodnionych należy przyjmować według tablicy 0319 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych kategorii VII-X należy ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z dodaniem nakładów na odspojenie według tablicy 0112-0117 w zależności od przyjętego sposobu odspajania krotność= 1,00 | m3 | 11,52 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 0230 1.Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy zasypywaniu wykopów warstwami o grubości do 30 cm krotność= 1,00 | m3 | 115,20 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280501-04-050 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 10 cm - 160*0,6=96 Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 Dla kol. 01 - 03 1.Wyrównanie dna z naddaniem spadków i przekopaniem podłoża 2.Ułożenie i rozebranie prowadnic 3.Rozścielenie cementu z wymieszaniem na sucho z gruntem 4.Polew anie wodą i wymieszanie na mokro 5.Ręczne wyprofilowanie i zagęszczenie Dla kol. 04 - 09 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Przesianie gruntu z wykopu (kol.08) 3.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu 4.Rozścielenie materiałów 5.Ubicie ręczne wa rstwami do 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 96,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0109-03-040 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 Dla kolumny 01-03 1.Za i wyładunek rur z dowozem i rozwiezieniem wzdłuż wykopu 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Dla kolumny 04-09 1.Za i wyładunek rur przy pomocy żurawia 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie n a dnie wykopu 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Dla kolumny 10-21 1.Opuszczenie rur do wykopu przy pomocy żurawia 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Uwaga: Połączenie zgrzewane wyceniać wg tablicy 0110 krotność= 1,00 | m | 160,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0110-03-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego Charakterystyka Robót: Tablica: 0110 1.Oczyszczenie powierzchni końców rury 2.Wykonanie połączenia krotność= 1,00 | złącze | 14,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280305-02-020 | Kształtki PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 90 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0305 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Ułożenie kształtek z wyregulowaniem osi rurociągu 3.Zgrzewanie tulei kołnierzowych 4.Wykonanie połączeń rur i kształtek 5.Podbicie i obsypanie rurociągów ziemią do połowy kształtki krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180305-02-090 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 80 mm z obudową, uszczelnione folią aluminiową montowane sprzętem ręcznym Charakterystyka Robót: Tablica: 0305 1.Wykonanie dołków montażowych 2.Opuszczenie zasuwy i kształtek do wykopu 3.Ustawienie zasuwy i kształtek w przewodzie 4.Przygotowanie szczeliwa 5.Uszczelnienie złączy kształtek folią aluminiową lub ołowiem 6.Założenie uszczelek i skręcenie połączeń kołnierzowych 7.Podbicie zasuwy ziemią 8.Ustawienie obudowy i skrzynki żeliwnej krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-050210-01-090 | Montaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm Charakterystyka Robót: Tablica 0210: Wymiana hydrantu podziemnego, nadziemnego i zdroju czerpalnego. Wyszczególnienie robót: Dla kol.01-02: 1.Zdemontowanie skrzynki hydrantowej oraz skrzynki i obudowy zasuwy. 2.Zdemontowanie hydrantu, zasuwy i kształtek oraz wydobycie z wykopu. 3.Opuszczenie zasuwy, hydrantu i kształtek do wykopu oraz ichustawienie i zmontowanie połączeń. 4.Wykonanie obsypki odwadniającej. 5.Ustawienie skrzynki hydrantowej oraz skrzynki i obudowy zasuwy. Dla kol.03-04: jak dla kol.01-02 lecz bez wymiany skrzynki hydrantowej. Dla kol.05: 1.Zdemontowanie obudowy zasuwy. 2.Rozkręcenie połączeń kołnierzowych. 3.Ustawienie kształtek, zasuwy i zdroju ulicznego. 4.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych. 5.Ustawienie obudowy zasuwy. krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280316-0101-172 | Próba szczelności rurociągów ciśnieniowych z PE o średnicy zewnętrznej do 110 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0316 1.Opuszczenie materiałów do wykopu 2.Wykonanie i demontaż oporów i rozparć dla korków i trójników 3.Zakorkowanie końcówek badanego odcinka 4.Napełnienie przewodu wodą z istniejącego wodociągu 5.Wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej po próbie 6.Kontrola złączy 7.Odwodnienie przewodu po próbie krotność= 1,00 | próba | 1,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190219-01-040 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego Charakterystyka Robót: Tablica: 0219 1.Dostawa materiałów 2.Rozwinięcie taśmy 3.Ułożenie taśmy w wykopie nad częściowo zasypanym gazociągiem krotność= 1,00 | m | 160,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190134-02-090 | Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym Charakterystyka Robót: Tablica: 0134 Dla kol.01: 1.Przymocowanie tabliczki do muru Dla kol.02: 1.Dostawa materiałów na miejsce montażu 2.Wyznaczenie miejsca montażu 3.Wykopanie dołka 4.Osadzenie słupka i obetonowanie 5.Zamocowanie tabliczki oznaczeniowej na słupie 6.Zasypanie wykopu krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych AW | Montaż studni redukcyjno - pomiarowej krotność= 1,00 |  | 1,00 |

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niegosławice - 400 m Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0119-01-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. krotność= 1,00 | km | 0,40 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010215-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III 400x0,6x1,2=115,2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0215 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu krotność= 1,00 | m3 | 288,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-01-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0317 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej ( kol.07-12 ) 4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami ( kol.01-06 ) lub za pomocą windy ręcznej ( kol.07-12 ) 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi wykopu Uwaga: 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i rozbiórki umocnień ścian wykopów zarówno w robociźnie jak i w materiale. Umocnienie ścian wykopów liniowych łącznie z rozbiórką należy normować według odpowiednich tablic w zależności od warunków miejscowych i sposobu ewykonania umocnień 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,51 di 2,50 mają zastosowanie dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz komory połączeniowe i rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu przekracza 2,25 m 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów w gruntach nawodnionych należy przyjmować według tablicy 0319 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych kategorii VII-X należy ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z dodaniem nakładów na odspojenie według tablicy 0112-0117 w zależności od przyjętego sposobu odspajania krotność= 1,00 | m3 | 28,80 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 0230 1.Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy zasypywaniu wykopów warstwami o grubości do 30 cm krotność= 1,00 | m3 | 288,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280501-04-050 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 10 cm - 400*0,6=96 Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 Dla kol. 01 - 03 1.Wyrównanie dna z naddaniem spadków i przekopaniem podłoża 2.Ułożenie i rozebranie prowadnic 3.Rozścielenie cementu z wymieszaniem na sucho z gruntem 4.Polew anie wodą i wymieszanie na mokro 5.Ręczne wyprofilowanie i zagęszczenie Dla kol. 04 - 09 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Przesianie gruntu z wykopu (kol.08) 3.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu 4.Rozścielenie materiałów 5.Ubicie ręczne wa rstwami do 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 240,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0109-03-040 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 Dla kolumny 01-03 1.Za i wyładunek rur z dowozem i rozwiezieniem wzdłuż wykopu 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Dla kolumny 04-09 1.Za i wyładunek rur przy pomocy żurawia 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie n a dnie wykopu 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Dla kolumny 10-21 1.Opuszczenie rur do wykopu przy pomocy żurawia 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Uwaga: Połączenie zgrzewane wyceniać wg tablicy 0110 krotność= 1,00 | m | 400,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0110-03-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego Charakterystyka Robót: Tablica: 0110 1.Oczyszczenie powierzchni końców rury 2.Wykonanie połączenia krotność= 1,00 | złącze | 34,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280305-02-020 | Kształtki PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 90 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0305 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Ułożenie kształtek z wyregulowaniem osi rurociągu 3.Zgrzewanie tulei kołnierzowych 4.Wykonanie połączeń rur i kształtek 5.Podbicie i obsypanie rurociągów ziemią do połowy kształtki krotność= 1,00 | szt | 20,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180305-02-090 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 80 mm z obudową, uszczelnione folią aluminiową montowane sprzętem ręcznym Charakterystyka Robót: Tablica: 0305 1.Wykonanie dołków montażowych 2.Opuszczenie zasuwy i kształtek do wykopu 3.Ustawienie zasuwy i kształtek w przewodzie 4.Przygotowanie szczeliwa 5.Uszczelnienie złączy kształtek folią aluminiową lub ołowiem 6.Założenie uszczelek i skręcenie połączeń kołnierzowych 7.Podbicie zasuwy ziemią 8.Ustawienie obudowy i skrzynki żeliwnej krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-050210-01-090 | Montaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm Charakterystyka Robót: Tablica 0210: Wymiana hydrantu podziemnego, nadziemnego i zdroju czerpalnego. Wyszczególnienie robót: Dla kol.01-02: 1.Zdemontowanie skrzynki hydrantowej oraz skrzynki i obudowy zasuwy. 2.Zdemontowanie hydrantu, zasuwy i kształtek oraz wydobycie z wykopu. 3.Opuszczenie zasuwy, hydrantu i kształtek do wykopu oraz ichustawienie i zmontowanie połączeń. 4.Wykonanie obsypki odwadniającej. 5.Ustawienie skrzynki hydrantowej oraz skrzynki i obudowy zasuwy. Dla kol.03-04: jak dla kol.01-02 lecz bez wymiany skrzynki hydrantowej. Dla kol.05: 1.Zdemontowanie obudowy zasuwy. 2.Rozkręcenie połączeń kołnierzowych. 3.Ustawienie kształtek, zasuwy i zdroju ulicznego. 4.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych. 5.Ustawienie obudowy zasuwy. krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280316-0101-172 | Próba szczelności rurociągów ciśnieniowych z PE o średnicy zewnętrznej do 110 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0316 1.Opuszczenie materiałów do wykopu 2.Wykonanie i demontaż oporów i rozparć dla korków i trójników 3.Zakorkowanie końcówek badanego odcinka 4.Napełnienie przewodu wodą z istniejącego wodociągu 5.Wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej po próbie 6.Kontrola złączy 7.Odwodnienie przewodu po próbie krotność= 1,00 | próba | 1,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190219-01-040 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego Charakterystyka Robót: Tablica: 0219 1.Dostawa materiałów 2.Rozwinięcie taśmy 3.Ułożenie taśmy w wykopie nad częściowo zasypanym gazociągiem krotność= 1,00 | m | 400,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190134-02-090 | Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym Charakterystyka Robót: Tablica: 0134 Dla kol.01: 1.Przymocowanie tabliczki do muru Dla kol.02: 1.Dostawa materiałów na miejsce montażu 2.Wyznaczenie miejsca montażu 3.Wykopanie dołka 4.Osadzenie słupka i obetonowanie 5.Zamocowanie tabliczki oznaczeniowej na słupie 6.Zasypanie wykopu krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |

6. Zmiana trasy sieci wodociągowej w miejscowości Mycielin - 85 m Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0119-01-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. krotność= 1,00 | km | 0,09 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010215-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III 85x0,6x1,2=61,2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0215 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu krotność= 1,00 | m3 | 61,20 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-01-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0317 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej ( kol.07-12 ) 4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami ( kol.01-06 ) lub za pomocą windy ręcznej ( kol.07-12 ) 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi wykopu Uwaga: 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i rozbiórki umocnień ścian wykopów zarówno w robociźnie jak i w materiale. Umocnienie ścian wykopów liniowych łącznie z rozbiórką należy normować według odpowiednich tablic w zależności od warunków miejscowych i sposobu ewykonania umocnień 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,51 di 2,50 mają zastosowanie dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz komory połączeniowe i rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu przekracza 2,25 m 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów w gruntach nawodnionych należy przyjmować według tablicy 0319 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych kategorii VII-X należy ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z dodaniem nakładów na odspojenie według tablicy 0112-0117 w zależności od przyjętego sposobu odspajania krotność= 1,00 | m3 | 6,12 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 0230 1.Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy zasypywaniu wykopów warstwami o grubości do 30 cm krotność= 1,00 | m3 | 61,20 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280501-04-050 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 10 cm - 85*0,6=51 Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 Dla kol. 01 - 03 1.Wyrównanie dna z naddaniem spadków i przekopaniem podłoża 2.Ułożenie i rozebranie prowadnic 3.Rozścielenie cementu z wymieszaniem na sucho z gruntem 4.Polew anie wodą i wymieszanie na mokro 5.Ręczne wyprofilowanie i zagęszczenie Dla kol. 04 - 09 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Przesianie gruntu z wykopu (kol.08) 3.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu 4.Rozścielenie materiałów 5.Ubicie ręczne wa rstwami do 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 51,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0109-03-040 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 Dla kolumny 01-03 1.Za i wyładunek rur z dowozem i rozwiezieniem wzdłuż wykopu 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Dla kolumny 04-09 1.Za i wyładunek rur przy pomocy żurawia 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie n a dnie wykopu 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Dla kolumny 10-21 1.Opuszczenie rur do wykopu przy pomocy żurawia 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Uwaga: Połączenie zgrzewane wyceniać wg tablicy 0110 krotność= 1,00 | m | 85,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0110-03-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego Charakterystyka Robót: Tablica: 0110 1.Oczyszczenie powierzchni końców rury 2.Wykonanie połączenia krotność= 1,00 | złącze | 8,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280305-02-020 | Kształtki PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 90 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0305 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Ułożenie kształtek z wyregulowaniem osi rurociągu 3.Zgrzewanie tulei kołnierzowych 4.Wykonanie połączeń rur i kształtek 5.Podbicie i obsypanie rurociągów ziemią do połowy kształtki krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180305-02-090 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 80 mm z obudową, uszczelnione folią aluminiową montowane sprzętem ręcznym Charakterystyka Robót: Tablica: 0305 1.Wykonanie dołków montażowych 2.Opuszczenie zasuwy i kształtek do wykopu 3.Ustawienie zasuwy i kształtek w przewodzie 4.Przygotowanie szczeliwa 5.Uszczelnienie złączy kształtek folią aluminiową lub ołowiem 6.Założenie uszczelek i skręcenie połączeń kołnierzowych 7.Podbicie zasuwy ziemią 8.Ustawienie obudowy i skrzynki żeliwnej krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280316-0101-172 | Próba szczelności rurociągów ciśnieniowych z PE o średnicy zewnętrznej do 110 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0316 1.Opuszczenie materiałów do wykopu 2.Wykonanie i demontaż oporów i rozparć dla korków i trójników 3.Zakorkowanie końcówek badanego odcinka 4.Napełnienie przewodu wodą z istniejącego wodociągu 5.Wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej po próbie 6.Kontrola złączy 7.Odwodnienie przewodu po próbie krotność= 1,00 | próba | 1,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190219-01-040 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego Charakterystyka Robót: Tablica: 0219 1.Dostawa materiałów 2.Rozwinięcie taśmy 3.Ułożenie taśmy w wykopie nad częściowo zasypanym gazociągiem krotność= 1,00 | m | 85,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190134-02-090 | Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym Charakterystyka Robót: Tablica: 0134 Dla kol.01: 1.Przymocowanie tabliczki do muru Dla kol.02: 1.Dostawa materiałów na miejsce montażu 2.Wyznaczenie miejsca montażu 3.Wykopanie dołka 4.Osadzenie słupka i obetonowanie 5.Zamocowanie tabliczki oznaczeniowej na słupie 6.Zasypanie wykopu krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

7. Budowa studni strefowych/pomiarowych na terenie Gminy Niegosławice - 6 szt. Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40141-030-090 | Wodomierze impulsoweo średnicy nominalnej 100 mm z króćcami Charakterystyka Robót: Tablica: 0111 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 3.Przecinanie rur 4.Obsadzenie tulei 5.Ułożenie rur i kształtek 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek metodą zgrzewania 7.Zaślepienie wylotów rur krotność= 1,00 | kpl | 6,00 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280409-01-020 | Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych o średnicy 1200 mm,głębokości 2,40 m Charakterystyka Robót: Tablica: 0409 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Opuszczenie materiałów do wykopu 3.Montaż elementów studzienki 4.Połączenie z rurociągiem 5.Obsypka gruntem luźnym, wraz z ubiciem 6.Montaż pierścienia i pokrywy włazu Uwaga: Nakłady materiałów dotyczą studzienki przelotowej z 1 wlotem. W przypadku montażu innej ilości wlotów należy skorygować ilość uszczelek. krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280309-03-020 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o średnicy nominalnej 100 mm na rurociągach PVC i PE Charakterystyka Robót: Tablica: 0309 1.Wykonanie dołków montażowych 2.Opuszczenie zasuwy i kształtek na dno wykopu 3.Ustawienie zasuwy na przewodzie 4.Założenie uszczelek i śrub 5.Skręcenie kołnierzy ś rubami 6.Podbicie zasuwy ziemią 7.Ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310209-06-020 | Montaż przetworników ciśnienia. Średnica nominalna armatury 15 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0209 1.Montaż różnicowych regulatorów ciśnienia albo zaworów bezpieczeństwa wg instrukcji montażu producenta. 2.Wkręcenie termometrów lub manometrów technicznych w gotowej tulei oraz montaż filtrów siatkowych. 3.Uszczelnienie połączeń gwintowanych taśmą teflonową. krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych AW | Montaż rejestratora krotność= 1,00 |  | 6,00 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010215-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III 2x2x2=8,0 Charakterystyka Robót: Tablica: 0215 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu krotność= 1,00 | m3 | 50,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 0230 1.Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy zasypywaniu wykopów warstwami o grubości do 30 cm krotność= 1,00 | m3 | 50,00 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 050403-0101-020 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża pozostałego.Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg Charakterystyka Robót: Tablica: 0403 Dla kol.01-05: 1.Wykucie ślepych o tworów 2.Ustawienie rozdzielnicy 3.Zabetonowanie Dla kol.06-10: 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją do gotowego podłoża 2.Częściowe rozebranie i złożenie skrzynek 3.Podłączenie przewodów 4.Malowanie poprawkowe krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280302-0301-040 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 110 mm.Transport samochodem skrzyniowym do 5 t Charakterystyka Robót: Tablica: 0302 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Przecinanie rur i ułożenie rur z wyregulowaniem osi rurociągu 3.Wykonanie gniazd roboczych pod złącza rur 4.Wykonanie połączenia rur metodą zgrzewania 5.Podbicie i obsypanie rurociągów ziemią do połowy średnicy rury krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280305-03-020 | Kształtki PE na rurociągach PE,średnica zewnętrzna rury 110 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0305 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Ułożenie kształtek z wyregulowaniem osi rurociągu 3.Zgrzewanie tulei kołnierzowych 4.Wykonanie połączeń rur i kształtek 5.Podbicie i obsypanie rurociągów ziemią do połowy kształtki krotność= 1,00 | szt | 24,00 |

8. Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej do oczyszczalni Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę 2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy krotność= 1,00 | m2 | 250,00 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-02-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę 2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy krotność= 5,00 | m2 | 250,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310104-05-050 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0104 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z polewaniem wodą krotność= 1,00 | m2 | 250,00 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-01-050 | Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0114 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym Uwaga: 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). krotność= 1,00 | m2 | 250,00 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0114 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym Uwaga: 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). krotność= 1,00 | m2 | 250,00 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310402-03-060 | Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe 120x0,3*0.3 Charakterystyka Robót: Tablica: 0402 1.Przy gotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykopanym i wyrównanym wykopie (kol.03-05) 2.Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem (kol.01-02) 3.Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych 4.Rozebranie deskowania 5.Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą krotność= 1,00 | m3 | 10,80 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310403-02-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0403 1.Rozścielenie podsypki piaskowej 2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej z jej rozścieleniem 3.Ustawienie kraw ężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wsokościowych 4.Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy 5.Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie krotność= 1,00 | m | 120,00 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310511-0301-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 0511 1.Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej lub podsypki piaskowej 2.Zagęszczenie podsypki wibratorem 3.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej powierzchni 4.Ubicie kostek wibratorem 5.Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadów nawierzchni 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem Uwaga: W przypadku układania wzorów nakłady robocizny należy przyjmować ze współczynnikiem 1,20 krotność= 1,00 | m2 | 250,00 |

9. Pozostałe Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | wg nakładów rzeczowych AW | Zakup samochodu dostawczego krotność= 1,00 |  | 1,00 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych AW | Dokumentacja projektowa krotność= 1,00 |  | 1,00 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych AW | Obsługa geodezyjna krotność= 1,00 |  | 1,00 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych AW | Dokumentacja powykonawcza krotność= 1,00 |  | 1,00 |