##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

##### OFERTA

Przebudowa drogi gminnej nr 191356C w miejscowości Trzeszczon

od km 0+000 do km 1+100

GMINA CHODECZ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 3 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 4 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 5 | POBOCZA |  |  |  |
| 6 | ODWODNIENIE |  |  |  |
| 7 | OZNAKOWANIE |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

### KOSZTORYS  OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 191356C W MIEJSCOWOŚCI TRZESZCZON

GMINA CHODECZ

OD KM 0+000 DO KM 1+100

| Nr | Nr spec. | Wyszczególnienie pozycji | J.M. | Ilość robót | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym od km 0+000 do km 1+100,00 | km | 1,1 |  |  |
| 2 | D.01.02.04 | Przycięcie krawędzi jezdni | m | 8,00 |  |  |
| II |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 3 | D.04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. II-IV - koryto pod podbudowę pełnej konstrukcji drogi gł, 30cm | m2 | 4232,00 |  |  |
| 4 | D.04.01.01 | Wywóz gruntu kat. III na odkład z wbudowaniem w nasypy, pobocza , na odkład (4232,00*0,30)=1269,60m3 | m3 | 1269,60 |  |  |
| III |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 5 | D.04.02.01 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10cm | m2 | 4232,00 |  |  |
| 6 | D.04.04.02 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm, grub. warstwy 12cm | m2 | 4232,00 |  |  |
| 7 | D.04.04.02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm, grub. warstwy 8cm, z zaklinowaniem i zamiałowaniem | m2 | 4232,00 |  |  |
| 8 | D.04.03.01 | Oczyszczenie podbudowy | m2 | 4055,00 |  |  |
| 9 | D.04.03.01 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową | m2 | 4055,00 |  |  |
| 10 | D.05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z BA AC11W50/70 | m2 | 4055,00 |  |  |
| IV |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 11 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstwy wiążącej | m2 | 3900,00 |  |  |
| 12 | D.04.03.01 | Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową | m2 | 3900,00 |  |  |
| 13 | D.05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z AC8S50/70 | m2 | 3900,00 |  |  |
| V |  | POBOCZA |  |  |  |  |
| 14 | D.04.04.02 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0-31,5mm, grub. warstwy 10cm | m2 | 1650,00 |  |  |
| VI |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 15 | D.02.01.01 | Roboty ziemne pod przepusty wykonywane mechanicznie na odkład | m3 | 9,0 |  |  |
| 16 | D.03.01.01 | Ułożenie przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rury HDPE o średnicy 40cm | m | 6,0 |  |  |
| 17 | D.03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych dla przepustu o średnicy 40cm | szt. | 2 |  |  |
| VII |  | OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
| 18 | D.07.02.01 | Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 70mm wraz z robotami towarzyszącymi | szt | 12 |  |  |
| 19 | D.07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej – znaków średnich typ A (trójkątny o boku 900mm) folia odblaskowa II gen. | szt | 6 |  |  |
| 20 | D.07.02.01 | Przymocowanie tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa II gen. | m2 | 1,92 |  |  |
| 21 | D.07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej – znaków średnich typ B (okrągły o średnicy 800mm) folia odblaskowa II gen. | szt | 4 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |