Załącznik nr 4 do SWZ

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr ZP/TP-4/26 na „Dostawę mebli wraz z montażem”

- Część 1 – Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i laboratoryjnych produkcji indywidualnej (na wymiar) i przemysłowej (seryjnej) stanowiących wyposażenie pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Punkt Pobierania Krwi w Sokółce*)

- Magazyn medyczny/szatnia:

| L.p. | Oznaczenie na projekcie | Nazwa | Szkic/Uwagi | Opis/wymiary | Ilość szt. | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-a | Zabudowa meblowa/ścianka działowa z drzwiami | zawias zdjęcie poglądowe | Zabudowa meblowa/ścianka działowa z drzwiami wg projektu. 120x138 (mierzone od strony szatni)x220h Zabudowa z pełnowymiarowymi drzwiami wykonana w oparciu o regały meblowe na cokołach 120x34x220 i 58x40x220, od strony szatni wykończone w identyczny sposób jak panele z wieszakami na prawej stronie od wejścia (1-c). Drzwi uchylne; w drzwiach zawias ukryty (używany do drzwi bezprzylgowych); skrzydło wys. ok. 205 cm z ozdobnymi panelami od strony szatni, zamek patentowy z klamką. Cokół w regałach wykonany z materiału wodoodpornego, wysokości cokołu podłogowego. Kolorystyka do ustalenia (2 tonacje szarości, stal nierdzewna itp.). Ilość półek wg projektu. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 2. | 1-b | Siedzisko z szafką | Stelaż typu B | Siedzisko z szafką wym. 85(55+30)x35x75/45. Siedzisko wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min. 18 m, wieńce z płyty gr. 25 mm, w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor szary (do ustalenia z użytkownikiem), wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty, tylna ścianka z płyty meblowej grubości min. 16 mm w kolorze białym. Zestaw posadowiony na stelażu metalowym (typ B) wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016. Stelaż wykonać zgodnie w opisem ujętym w części „Wymagania ogólne”. W części bocznej, zamykanej szer. 30 cm wys. 75 cm 1 półka zabezpieczona obrzeżem PCV gr. min. 1 mm z czterech stron; regulacja wysokości półki (perforacja); sposób montażu półek zapobiegający ich wysuwaniu. Prawa część szer. 50 cm, wys. 45 cm wykonana jako otwarty regał z funkcją siedziska. Szafka wyposażona w wysokiej jakości zawiasy zabezpieczone galwanicznie przed korozją, nie gorsze niż Blum, Hettich lub równoważne. Zamek patentowy, 2 numerowane, łamane klucze. Bez uchwytu. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 3. | 1-c | Wieszaki na odzież zewnętrzną na panelach ściennych | przykładowy wieszak | Panele z wieszakami, mocowane do ściany 285x~210 (wysokość z cokołem równa wysokości zabudowy z drzwiami) wg projektu. 10 paneli ścienny mocowanych do ściany; między panelami a ścianą elementy dystansowe w postaci listwy widocznej od strony szatni (boniowanie pionowe). Zabudowa wykonana z płyty melaminowanej gr. 18 mm w 2 tonacjach szarego (do ustalenia z użytkownikiem); wieszaki metalowe z 2 haczykami góra-dół w ilości 20 szt (2 szt na panelu). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |

* )  niepotrzebne skreślić

- Rejestracja/poczekalnia:

| L.p. | Oznaczenie na projekcie | Nazwa | Szkic/Uwagi | Opis/wymiary | Ilość szt. | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2-a | Lada rejestracyjna z drzwiami i częścią do poboru próbek krwi do badań | Panel recepcyjny Wieszak na komputer | Lada rejestracyjna z niską częścią boczną i drzwiami – lada 365/70x130/60x75/117,4h cm (wymiary brutto) wg projektu. Lada wykonana z płyty z MDF-u pokrytego materiałem typu Staron kolor biały SP016 Pure White lub równoważny, gr. 6-12 mm, wszystkie widoczne krawędzie lady zabezpieczone i pokryte staronem. Elementy niewidoczne od strony wejścia do pomieszczenia wykonane z płyty meblowej lub okleinowane HPL-em w kolorze biel alpejska U8685SM, Nakładki recepcyjne (wym. 80x30x48h) wykonane z płyty MDF 24 mm pokrytej materiałem typu staron kolor czerwony Univers SU053 lub równoważny. Element mocujący panel na korpusie w kolorze białym. Cokół okleinowany HPL-em w kolorze inox, struktura stali szczotkowanej. Lada wysoka korpus lady – grubość 8 cm wys. 115 cm – widoczne elementy pokryte białym staronem, w tym wewnętrzna widoczna część do krawędzi blatu (łączenia niewidoczne), cokół wysokości 10 cm. Na korpusie zamontowane panele recepcyjne w sposób zapobiegające przesuwaniu się (miejsce montazu do ustalenia po wstawieniu lady). Blat roboczy na wysokości 75 cm, grubości 4 cm – pokryty staronem. Blat wyposażony w 2 metalowe (stal szczotkowana) przepusty na kable fi 60 w miejscach wskazanych przez użytkownika. W drzwiach zawias ukryty (używany do drzwi bezprzylgowych), Zamek patentowy do drzwi z jednostronną wkładką, min. 3 klucze. Drzwi wysokości lady W drzwiach zawias ukryty (używany do drzwi bezprzylgowych), Zamek patentowy do drzwi z jednostronną wkładką. Min. 3 klucze. Drzwi bez klamki. Panel na lewo od drzwi wykonany w technologii korpusu lady mocowany do szaf aktowych. Lada niska, miejsce do pobierania próbek krwi do badań wys. 75 cm, blat grubości 40 mm z MDF-u pokryty materiałem typu Staron kolor biały SP016 Pure White lub równoważny, gr. 6-12 mm, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte staronem. Cokół wysokości 4 cm – HPL stal szczotkowana. Blat roboczy nawieszony od strony poczekalni na głębokość 15 cm, korpus pod blatem wykonany jak pozostałe widoczne elementy lady. Wyposażenie: - poziomy kanał kablowy typu „rynna” na całej długości lady, wykonany z giętej blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016 (drobna struktura), mocowany od spodu do blatu lady. - zamocowany pod blatem 1 metalowy stelaże na PC, kolor biały RAL 9016 drobna struktura, wymiary: 21x48x59h cm. Konstrukcja zgodna ze schematem. Łączenia blatów niewidoczne. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 2. | 2-b | Szafka pomocnicza do stanowiska poboru próbek krwi |  | Szafka pomocnicza do stanowiska poboru próbek krwi – jezdna wym. 43x45x61h cm. Szafka jezdna z szufladą i dwiema wysuwanymi półkami z ogranicznikami, wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biel alpejska U8685SM. Wieniec górny o gr. 25 mm; korpus, fronty i boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. Szuflada z płyty meblowej. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szuflada zamykana zamkiem patentowym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Kółka do powierzchni twardych, 2 z hamulcem. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 3. | 2-c | Kontener jezdny na dokumenty |  | Kontener jezdny z szufladami – wym. 43x60x61h cm. Kontener jezdny z 3 szufladami i piórnikiem z tworzywa, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały, (biel alpejska U8685SM). Wieniec górny o gr. 25 mm; korpus, fronty i boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. Szuflady z płyty meblowej. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Kółka do powierzchni twardych, 2 z hamulcem. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 4. | 2-d | Szafka na drukarkę |  | Szafka jezdna na drukarkę – wym. 60x50x61h cm. Kontener jezdny z 3 szufladami, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM). Wieniec górny o gr. 25 mm; korpus, fronty i boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. Szuflady z płyty meblowej. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem.. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Kółka do powierzchni twardych, 2 z hamulcem. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 5. | KO | Krzesło obrotowe |  | Krzesło obrotowe. Oparcie tapicerowane obustronnie z zapadkową regulacją wysokości. Szkielet oparcia wykonany ze sklejki liściastej o grubości 11 mm, obity pianką ciętą o gęstości 26-30 kg/m3 i o grubości 30 mm z przodu, 10 mm z tyłu. Oparcie wyprofilowane w części lędźwiowej kręgosłupa. Siedzisko tapicerowane z przeszyciami po bokach. Szkielet siedziska wykonany ze sklejki liściastej o grubości 10 mm, pokryty pianką ciętą o gęstości 22-26 kg/m3 o grubości 50 mm. Mechanizm synchroniczny wyposażony w 3 dźwignie, posiada funkcję antishock, wbudowany przesuw siedziska w zakresie 50 mm, regulacja natężenia pochyłu pokrętłem dolnym, blokada pochyłu oparcia w 5 pozycjach, pochylenie siedziska -1° / +10°, oparcia 20°. Podłokietniki nylonowe z regulacją wysokości w zakresie 70 mm oraz z miękką nakładką z poliuretanu; Czarna kolumna gazowa. Podstawa pięcioramienna z polerowanego aluminium, fi 690 mm. Kółka z oponką o fi 60 mm. Tapicerka - o gramaturze min. 650 g/m2, ścieralność 300000 cykli, skład 100% poliester +100% winyl o parametrach nie gorszych niż Valencia lub równoważna; w kolorze czerwonym (wg wzornika firmy Spradling, kolekcja Valencia kolor: 107-2075 ROT) lub równoważny. Wymiary: Szerokość oparcia 470 mm Wysokość oparcia 540-600 mm Szerokość siedziska 500 mm Głębokość siedziska 460-510 mm Wysokość siedziska od podłogi 475-605 mm Wysokość całkowita w najniższych położeniach komponentów 1190 mm. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 6. | KS | Krzesło stacjonarne |  | Krzesło stacjonarne na metalowym stelażu. Siedzisko oraz oparcie stanowią jednolitą konstrukcję. Oparcie zwęża się ku górze. Wypraska wykonana ze sklejki liściastej o grubości 12 mm, obustronnie tapicerowana. Wypraska obita pianką ciętą trudnopalną o grubości 10 mm i gęstości 28,5-33 kg/m3. Stelaż na 4 nogach wykonany ze stalowych rurek o fi 18 mm w kolorze chrom. Tapicerka o gramaturze min. 650 g/m2, ścieralność 300000 cykli, skład 100% poliester+100% winyl, Tapicerka o parametrach nie gorszych niż Valencia lub równoważna; w kolorze czerwonym (wg wzornika firmy Spradling, kolekcja Valencia kolor: 107-2075 ROT lub równoważny); stelaż w kolorze chrom. Wymiary: Wysokość całkowita 860 mm Głębokość całkowita 550 mm Szerokość całkowita 425 mm Wysokość oparcia 410 mm Szerokość oparcia 410 mm Głębokość siedziska 430 mm Wysokość siedziska od podłogi 450 mm. | 5 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 7. | 2-g | Szafa z drzwiami uchylnymi | Stelaż typu ‘B” | Szafa 1 modułowa na stelażu metalowym - wym. 85x45x230 cm. Szafa aktowa z górnymi (40H) i dolnymi (2OH) drzwiami. Wykonana z wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. 18 mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM), Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty, Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). Tylna ścianka z płyty meblowej grubości min. 16 mm w kolorze białym. Szafa posadowiona na stelażu metalowym (typ B) wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016. Stelaż wykonać zgodnie w opisem ujętym w części „Wymagania ogólne”. W części górnej z drzwiami 3 półki zabezpieczone obrzeżem PCV gr. min. 1 mm z czterech stron; regulacja wysokości półek (perforacja); sposób montażu półek zapobiegający ich wysuwaniu. W części dolnej 1 półka jw. Szafa wyposażona w wysokiej jakości zawiasy zabezpieczone galwanicznie przed korozją, nie gorsze niż Blum, Hettich lub równoważne. Zamek patentowy, 2 numerowane, łamane klucze. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). | 2 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 8. | 2-h | Szafa z drzwiami suwanymi | Stelaż typu „A” | Szafa 1 modułowa na stelażu metalowym, z drzwiami suwanymi - wym. 120x40x190 cm. Szafa aktowa drzwiami suwanymi, 5OH, Wykonana z wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. 18 mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM), Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty, Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). Tylna ścianka z płyty meblowej grubości min. 16 mm w kolorze białym. Szafa posadowiona na stelażu metalowym (typ A) wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016. Stelaż wykonać zgodnie w opisem ujętym w części „Wymagania ogólne”. Drzwi suwane na prowadnicach aluminiowych o wzmocnionych parametrach, komora szafy z podziałem pionowy, w każdej części 6 półek, Półki zabezpieczone obrzeżem PCV gr. min. 1mm z czterech stron; regulacja wysokości półek (perforacja); sposób montażu półek zapobiegający ich wysuwaniu. Zamki patentowe; 2 numerowane, łamane klucze. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 9. | 2-i | Stół do wypełniania dokumentów na stelażu metalowym |  | Stół na stelażu metalowym 80x80x75. Blat stolika wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. min. 25 mm w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM). Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Stolik posadowiony na stelażu metalowym uwzględniającym wielkość blatu w kolorze białym RAL 9016. Nogi wykonać zgodnie z opisem ujętym w części „Wymagania ogólne”. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 10. | 2-j | Półka wisząca do wypełniania dokumentów 3 stanowiskowa |  | Półka wisząca do wypełniania dokumentów 3 stanowiskowa – wym. 190x36x75h cm. Półka wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. min. 25 mm w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM). Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Elementy montażowe ukryte, montaż na ściance GK. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 11. | 2-k | Zestaw siedzisk tapicerowanych ze stolikiem |  | Zestaw siedzisk tapicerowanych 262x362x43+57 (ścianka) ze stolikiem 55x55x60. Zestaw siedzisk złożony z sześciu niezależnych, połączonych ze sobą siedzisk. Układ ma tworzyć literę L 262/55x362/55. Siedziska o wysokości 43 cm. Każde siedzisko wykonane z pianki nie gorszej niż o parametrach N-4060. Obudowa zbudowana z materiałów drewnopochodnych, łączona za pomocą wkrętów i klinów. Siedziska są samodzielnie stojącym elementami wspartymi na metalowych stopkach o wymiarach 60 x 20 mm o wysokości 15 cm w kolorze chrom. Wysokość siedziska 43 cm, wysokość mebla z oparciem 100 cm. Ścianka pionowa tapicerowana gr. 10 cm, dolna krawędź zlicowana z dolną krawędzią siedzisk. Siedziska o wymiarze 100x45 cm mają mieć 4 stopki, Siedziska połączone ze sobą specjalnymi niewidocznymi blachami oraz śrubami. Wymagany atest wytrzymałościowy Remodex lub równoważny. Mebel wykonany z tapicerki łatwo zmywalnej, dwuwarstwowej z widoczną fakturą przypominającą skórę naturalną. Wierzchnia warstwa wykonana z winylu, podkład z poliestru. Tkanina odporna na działanie środków myjących. Odporności na ścieranie minimum 300 000 cykli Martindale. Odporność na światło 1000 godzin, wg skali blue wool. Tapicerka zmywalna o parametrach nie gorszych niż Valencia lub równoważna. Kolor siedziska czerwony (wg wzornika firmy Spradling, kolekcja Valencia kolor: 107-2075 ROT lub równoważny), oparcie białe (wg wzornika firmy Spradling, kolekcja Valencia: 107-8020 PEARLSSENCE MET). Blat stolika wykonany z wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. min. 25 mm w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor biały, (biel alpejska U8685SM). Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Stolik posadowiony na stelażu metalowym uwzględniającym wielkość blatu w kolorze białym RAL 9016. Nogi wykonać zgodnie z opisem ujętym w części „Wymagania ogólne”. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 12. | 2-l | Szafa ze skrytkami | Stelaż typu ‘B” | Szafa ze skrytkami – wym. 80x50x150 cm. Szafa 6-skrytkowa (jednakowe wymiary) wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min. 18 mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM), wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, Tylna ścianka z płyty meblowej grubości min. 16 mm w kolorze białym. Szafa posadowiona na stelażu metalowym (typ A) wg opisu w wymaganiach ogólnych. Każda skrytka posiadająca własny uchwyt metalowy dwupunktowy o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru) oraz własny zamek z 3. kluczykami i jeden klucz master key. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |

* )  niepotrzebne skreślić

- Gabinet lekarski:

| L.p. | Oznaczenie na projekcie | Nazwa | Szkic/Uwagi | Opis/wymiary | Ilość szt. | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3-a | Biurko z osłoną | Wieszak na komputer | Biurko na stelażu metalowym z osłoną – wym. 160x70x75h cm. Blat wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. min. 2 5 mm w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM). Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Blat wyposażony w 1 przelot na kable fi 60 w kolorze białym w miejscu wskazanym przez użytkownika. Biurko posadowione na stelażu metalowym uwzględniającym wielkość blatu w kolorze białym RAL 9016. Nogi wykonać zgodnie w opisem ujętym w części „Wymagania ogólne”. Wyposażenie: - poziomy kanał kablowy typu „rynna” na całej długości biurka, wykonany z giętej blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016 (drobna struktura), mocowany od spodu do blatu lady lub zawieszany na belce stelaża - zamocowany pod blatem metalowy stelaż na PC, kolor biały RAL 9016 drobna struktura, wymiary: 21x48x59h cm. - osłona czołowej z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym (biel alpejska U8685SM). Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty Narożniki osłony zaokrąglone r-3 cm. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 2. | 3-b | Pomocnik do biurka z szafką i szufladami |  | Pomocnik do biurka z szafką i szufladami – wym. 90x45x61h cm. Szafka jezdna z 3 szufladami i szafką boczną, wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM). Wieniec górny o gr. 25 mm; korpus, fronty i boki szuflad i drzwi z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. Szuflady z płyty meblowej. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. W szafce 1 połka, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV gr. min. 1 mm z czterech stron; regulacja wysokości (perforacja); sposób montażu półki zapobiegający jej wysuwaniu. Zamek patentowy z kluczem łamanym. Kółka do powierzchni twardych, min. 2 z hamulcem. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 3. | KS | Krzesło stacjonarne |  | Krzesło stacjonarne na metalowym stelażu. Siedzisko oraz oparcie stanowią jednolitą konstrukcję. Oparcie zwęża się ku górze. Wypraska wykonana ze sklejki liściastej o grubości 12 mm, obustronnie tapicerowana. Wypraska obita pianką ciętą trudnopalną o grubości 10 mm i gęstości 28,5-33 kg/m3. Stelaż na 4 nogach wykonany ze stalowych rurek o fi 18 mm w kolorze chrom. Tapicerka o gramaturze min. 650 g/m2, ścieralność 300000 cykli, skład 100% poliester+100% winyl. Tapicerka o parametrach nie gorszych niż Valencia lub równoważna. Wymiary: Wysokość całkowita 860 mm Głębokość całkowita 550 mm Szerokość całkowita 425 mm Wysokość oparcia 410 mm Szerokość oparcia 410 mm Głębokość siedziska 430 mm Wysokość siedziska od podłogi 450 mm. Uwaga! Kolor tapicerki należy dobrać do tapicerki posiadanego przez użytkownika krzesła obrotowego. | 3 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 4. | TO | Taboret jezdny z regulacją wysokości, tapicerowany |  | Taboret jezdny z regulacją wysokości, tapicerowany. Siedzisko tapicerowane, okrągłe. Szkielet siedziska wykonane ze sklejki liściastej o fi 350 mm, siedzisko pokryte pianką o grubości 20 mm oraz gęstości 31-35 kg/m3 Regulacja wysokości siedziska za pomocą dźwigni; Czarna kolumna gazowa o zakresie regulacji 132 mm, Podstawa pięcioramienna z polerowanego aluminium, fi 690 mm; Kółka z oponką o fi 60 mm; Tapicerka o gramaturze min. 650 g/m2, ścieralność 300000 cykli, skład 100% poliester +100% winyl o parametrach nie gorszych niż Valencia lub równoważna, kolor jak w krześle stacjonarnym. Uwaga! Kolor tapicerki należy dobrać do tapicerki posiadanego przez użytkownika krzesła obrotowego. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 5. | KL | Kozetka lekarska | Przykładowe zdjęcie | Kozetka lekarska z reg. Zagłówka, uchwyt na papier. Wymiary 188x56x52h, regulacja kąta nachylenia zagłówka 40-40. Konstrukcja kozetki wykonana z rury stalowej, pokrytej farbą proszkową na kolor biały. Leże tapicerowane bezszwowo, gąbką i skajem. Tapicerka skaju z możliwością dezynfekcji. Na wyposażeniu uchwyt na rolkę podkładu papierowego oraz stopka umożliwiająca poziomowanie leżanki na nierównym podłożu. Obciążenie użytkownika do 120 kg. Skaj w kolorze szarym zbliżonym do koloru wybranych krzeseł stacjonarnych lub szarym. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 6. | 3-f | Stolik na stelażu metalowym |  | Stół na stelażu metalowym 80x80x75. Blat stolika wykonany z wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. min. 25 mm w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM). Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Stolik posadowiony na stelażu metalowym uwzględniającym wielkość blatu w kolorze białym RAL 9016. Nogi wykonać zgodnie w opisem ujętym w części „Wymagania ogólne”. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 7. | 3-g | Szafa 2 komorowa na dokumenty | Stelaż typu ‘B” | Szafa 2 komorowa na dokumenty 80x45x190h cm. Szafa aktowa z górnymi (30H) i dolnymi (2OH) drzwiami. Wykonana z wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. 18 mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM). Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty. Tylna ścianka z płyty meblowej grubości min. 16 mm w kolorze białym. Szafa posadowiona na stelażu metalowym (typ B) wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016. Stelaż wykonać zgodnie w opisem ujętym w części „Wymagania ogólne”. W części górnej z drzwiami 2 półki zabezpieczone obrzeżem PCV gr. min. 1 mm z czterech stron; regulacja wysokości półek (perforacja); sposób montażu półek zapobiegający ich wysuwaniu. W części dolnej 1 półka jw. Szafa wyposażona w wysokiej jakości zawiasy zabezpieczone galwanicznie przed korozją, nie gorsze niż Blum, Hettich lub równoważne. Zamek patentowy, 2 numerowane, łamane klucze. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). | 2 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 8. | 3-h | Szafa ubraniowa | Stelaż typu ‘B” | Szafa ubraniowa 60x45x190h cm. Szafa ubraniowa jednodrzwiowa z półką górną oraz wysuwanym wieszakiem typu puzon. Wykonana z wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. 18 mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM). Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty. Tylna ścianka z płyty meblowej grubości min. 16 mm w kolorze białym. Szafa posadowiona na stelażu metalowym (typ B) wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016. Stelaż wykonać zgodnie w opisem ujętym w części „Wymagania ogólne”. Szafa wyposażona w wysokiej jakości zawiasy zabezpieczone galwanicznie przed korozją, nie gorsze niż Blum, Hettich lub równoważne. Zamek patentowy, 2 numerowane, łamane klucze. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |

* )  niepotrzebne skreślić

- Pokój socjalny/magazyn spożywczy:

| L.p. | Oznaczenie na projekcie | Nazwa | Szkic/Uwagi | Opis/wymiary | Ilość szt. | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4-a | Szafa socjalna z wieszakami na odzież, drzwi uchylne | Stelaż typu „A” | Szafa socjalna, 1 modułowa/2 komorowa na stelażu metalowym - wym. 85x60x230 cm. Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi; dwie komory z wewnętrznym podziałem pionowym (czyste/brudn) Wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. 18 mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM). Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). Tylna ścianka z płyty meblowej grubości min. 16 mm w kolorze białym. Szafa posadowiona na stelażu metalowym (typ A) wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016. Stelaż wykonać zgodnie w opisem ujętym w części „Wymagania ogólne”. W każdej komorze 3 półki (2 górne, 1 dolna) zabezpieczone obrzeżem PCV gr. min. 1 mm z czterech stron; regulacja wysokości półek (perforacja); sposób montażu półek zapobiegający ich wysuwaniu; wieszak w formie drążka, małe lusterko na drzwiach. Szafa wyposażona w wysokiej jakości zawiasy zabezpieczone galwanicznie przed korozją, nie gorsze niż Blum, Hettich lub równoważne. Zamek patentowy niezależny dla każdej z komór, 2 numerowane, łamane klucze. W plecach szafy min. 3 otwory wentylacyjne wykonane w formie przepustów (bez zaślepki). Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). | 2 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 2. | 4-b | Szafa z drzwiami uchylnymi/magazyn spożywczy | Stelaż typu „A” w każdej z szaf | Zestaw szaf składający się z: - Szafy do przechowywania artykułów spożywczych 85x60x230h. Szafa z górnymi (4OH) i dolnymi (2OH) drzwiami, przegroda pionowa. Wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. 18 mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM). Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty. Tylna ścianka z płyty meblowej grubości min. 16 mm w kolorze białym. Szafa posadowiona na stelażu metalowym (typ AB) wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016. Stelaż wykonać zgodnie w opisem ujętym w części „Wymagania ogólne”. W części górnej z drzwiami 4-5 półek zabezpieczonych obrzeżem PCV gr. min. 1 mm z czterech stron; regulacja wysokości półek (perforacja); sposób montażu półek zapobiegający ich wysuwaniu. W części dolnej 1 półka jw. Szafa wyposażona w wysokiej jakości zawiasy zabezpieczone galwanicznie przed korozją, nie gorsze niż Blum, Hettich lub równoważne. Zamek patentowy, 2 numerowane, łamane klucze. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru) Uwaga! Przed przystąpieniem do realizacji należy uzgodnić z użytkownikiem odległości między półkami itp. | 2 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
|  |  |  |  | - Szafy do przechowywania artykułów spożywczych, rogowej 85x60x230h. Konstrukcja jw. – bez podziału wewnętrznego, zaślepka rogowa w miejscu prawych drzwi. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | - Szafy do przechowywania artykułów spożywczych, 120x40x230h. Konstrukcja jw. z podziałem pionowym. | 1 |  |  |
| 3. | 4-c | zabudowa socjalna z blatem roboczym | Szafki niskie wspólny stelaż A Szafa wysoka stelaż B | Zabudowa socjalna 180(120+60)x60x85/190. Zabudowa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min. 18 mm, w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor biały - biel alpejska U8685SM (korpusy, szafki górne, półki), wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox/alu (min. 3 wzory do wyboru). Blat kuchenny grubości 24 mm (120 cm) z materiału typu Staron kolor Pure White SP016 lub równoważny, gr. 6 mm. Wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone i pokryte staronem. Szafki stojące posadowione na stelażu metalowym (typ A1) wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016. Nogi wykonać zgodnie w opisem ujętym w części „Wymagania ogólne” . Sprzęt AGD (zlewozmywak + bateria) po stronie Zamawiającego, montaż po stronie Wykonawcy. W skład zabudowy kuchennej wchodzą: - szafka stojąca o wym. 40x60x80h cm z 3 równymi szufladami, prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem - szafka stojąca 2 drzwiowa 80x60x85h pod zlew 1 komorowy z ociekaczem - szafa wysoka 2 drzwiowa 60x60x190h cm. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 4. | 4-d | Stół prostokątny na metalowym stelażu |  | Stół na stelażu metalowym 160x80x75. Blat stolika wykonany z wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. min. 25 mm w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM). Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Stolik posadowiony na stelażu metalowym uwzględniającym wielkość blatu w kolorze białym RAL 9016. Nogi wykonać zgodnie w opisem ujętym w części „Wymagania ogólne”. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 5. | KS | Krzesło stacjonarne |  | Krzesło stacjonarne na metalowym stelażu. Siedzisko oraz oparcie stanowią jednolitą konstrukcję. Oparcie zwęża się ku górze. Wypraska wykonana ze sklejki liściastej o grubości 12 mm, obustronnie tapicerowana. Wypraska obita pianką ciętą trudnopalną o grubości 10 mm i gęstości 28,5-33 kg/m3. Stelaż na 4 nogach wykonany ze stalowych rurek o fi 18 mm w kolorze chrom. Tapicerka o gramaturze min. 650 g/m2, ścieralność 300000 cykli, skład 100% poliester +100% winyl. Tapicerka o parametrach nie gorszych niż Valencia lub równoważna w kolorze czerwonym (wg wzornika firmy Spradling, kolekcja Valencia kolor: 107-2075 ROT lub równoważny), stelaż w kolorze chrom. Wymiary: Wysokość całkowita 860 mm Głębokość całkowita 550 mm Szerokość całkowita 425 mm Wysokość oparcia 410 mm Szerokość oparcia 410 mm Głębokość siedziska 430 mm Wysokość siedziska od podłogi 450 mm. | 4 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |

* )  niepotrzebne skreślić

- Poczekalnia/Sala pobrań:

| L.p. | Oznaczenie na projekcie | Nazwa | Szkic/Uwagi | Opis/wymiary | Ilość szt. | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5-a | Lada narożna | Wysokość blatu roboczego 75cm Panel recepcyjny Wieszak na komputer regał na worki | Lada rejestracyjna narożna 200/70x105/60x75/117,4h cm (pełne wymiary wg projektu szczegółowego) Lada wykonane z płyty z MDF-u pokrytego materiałem typu Staron kolor biały SP016 Pure White lub równoważny, gr. 6-12 mm, wszystkie widoczne krawędzie lady zabezpieczone i pokryte staronem. Elementy niewidoczne od strony wejścia do pomieszczenia wykonane z płyty meblowej lub okleinowane HPL-em w kolorze biel alpejska U8685SM. Nakładki recepcyjne (wym. 80x30x48h) wykonane z płyty MDF 24 mm pokrytej materiałem typu staron kolor czerwony Univers SU053 lub równoważny. Element mocujący panel na korpusie w kolorze białym. Cokół okleinowany HPL-em w kolorze inox, struktura stali szczotkowanej. Korpus lady – grubość 8 cm wys. 115 cm – widoczne elementy pokryte białym staronem, w tym wewnętrzna widoczna część do krawędzi blatu (łączenia niewidoczne), cokół wysokości 10 cm. Na korpusie zamontowany panel recepcyjne w sposób zapobiegające przesuwaniu się (miejsce montazu do ustalenia po wstawieniu lady). Blat roboczy na wysokości 75 cm ,grubości 4 cm – pokryty staronem. Blat wyposażony w 2 metalowe (stal szczotkowana) przepusty na kable fi 60 w miejscach wskazanych przez użytkownika. Wyposażenie: - poziomy kanał kablowy typu „rynna” na całej długości lady, wykonany z giętej blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016 (drobna struktura), mocowany od spodu do blatu lady - zamocowany pod blatem 1 metalowy stelaże na PC, kolor biały RAL 9016 drobna struktura, wymiary: 21x48x59h cm. Konstrukcja zgodna z poniższym schematem. Łączenia blatów niewidoczne. - Regał na worki, szer. wewnętrzna komory 18 cm, wysokość 25 cm: regał na worki do pobierania krwi i osocza wykonany z płyty meblowej 10-16 mm, do postawienia na blacie lady lub podwieszenia pod nim (do ustalenia z użytkownikiem). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 2. | 5-b | Kontener jezdny |  | Kontener jezdny z szufladami – wym. 43x60x61h cm. Kontener jezdny z 3 szufladami i piórnikiem z tworzywa, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM). Front piórnika z płyty meblowej w kolorze czerwony koral U7110VL lub równoważny. Wieniec górny o gr. 25 mm; korpus, fronty i boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. Szuflady z płyty meblowej. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Kółka do powierzchni twardych, 2 z hamulcem. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 3. | 5-c | Stanowisko przygotowywania zestawów A | Stelaż typu „A” | Stanowisko przygotowywania zestawów – wym. 145x60x85h cm. Zestaw szafek: - 2 szt. szafki z 3 szufladami o wymiarach 45x60x83h (wysokości szuflad do ustalenia z użytkownikiem) - 1 szt. szafka z drzwiami 55x60x83h - 1 szt. wspólny blat do wszystkich szafek Blat grubości 40 mm z MDF-u pokryty materiałem typu Staron kolor biały SP016 Pure White lub równoważny, gr. 6 mm, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte staronem, Korpusy szafek oraz fronty szuflad (z wyjątkiem górnych) biel alpejska U8685SM, wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, fronty górnych szuflad z płyty meblowej w kolorze czerwony koral U7110VL lub równoważny obrzeże w kolorze płyty. Prowadnice pełny wysuw z domykiem. Szafa posadowiona na stelażu metalowym (typ B) wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016. Nogi stelaża wykonać zgodnie z opisem w części „wymagania ogólne”. Szuflady z płyty meblowej boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 4. | 5-d | Stanowisko przygotowywania zestawów B | Stelaż typu „A” | Stanowisko przygotowywania zestawów – wym. 160(130/160) x60x210(85/210)h cm. Zestaw szafek na wspólnym stelażu: - 1 szt. szafki z 3 szufladami o wymiarach 45x60x83h (wysokości szuflad do ustalenia z użytkownikiem) - 1 szt. szafka z drzwiami wysuwanymi pólkami z ogranicznikami szer. 85x60x85 - 1 szt. wspólny blat do wszystkich szafek - 1 szt ścianka maskująca drzwi szer. 160 cm wys. 210 cm Blat grubości 40 mm z MDF-u pokryty materiałem typu Staron kolor biały SP016 Pure White lub równoważny, gr. 6 mm, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte staronem, Korpusy szafek oraz fronty szuflad (z wyjątkiem górnych) biel alpejska U8685SM, wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, fronty górnych szuflad z płyty meblowej w kolorze czerwony koral U7110VL lub równoważny obrzeże w kolorze płyty. Szafa posadowiona na stelażu metalowym (typ A) wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016. Nogi stelaża wykonać zgodnie z opisem w części „wymagania ogólne”. Szuflady i półki z płyty meblowej boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno szuflad oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Szuflada pod dolną półką wys. 15 cm. Pozostała przestrzeń podzielona na dwie równe części. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 5. | KO | Krzesło obrotowe |  | Krzesło obrotowe. Oparcie tapicerowane obustronnie z zapadkową regulacją wysokości. Szkielet oparcia wykonany ze sklejki liściastej o grubości 11 mm, obity pianką ciętą o gęstości 26-30 kg/m3 i o grubości 30 mm z przodu, 10 mm z tyłu. Oparcie wyprofilowane w części lędźwiowej kręgosłupa. Siedzisko tapicerowane z przeszyciami po bokach. Szkielet siedziska wykonany ze sklejki liściastej o grubości 10 mm, pokryty pianką ciętą o gęstości 22-26 kg/m3 o grubości 50 mm. Mechanizm synchroniczny wyposażony w 3 dźwignie, posiada funkcję antishock, wbudowany przesuw siedziska w zakresie 50 mm, regulacja natężenia pochyłu pokrętłem dolnym, blokada pochyłu oparcia w 5 pozycjach, pochylenie siedziska -1° / +10°, oparcia 20°. Podłokietniki nylonowe z regulacją wysokości w zakresie 70 mm oraz z miękką nakładką z poliuretanu; Czarna kolumna gazowa. Podstawa pięcioramienna z polerowanego aluminium, fi 690 mm. Kółka z oponką o fi 60 mm. Tapicerka o gramaturze min. 650 g/m2, ścieralność 300000 cykli, skład 100% poliester+100% winyl o parametrach nie gorszych niż Valencia lub równoważna; w kolorze czerwonym (wg wzornika firmy Spradling, kolekcja Valencia kolor: 107-2075 ROT lub równoważny), stelaż w kolorze chrom. Wymiary: Szerokość oparcia 470 mm Wysokość oparcia 540-600 mm Szerokość siedziska 500 mm Głębokość siedziska 460-510 mm Wysokość siedziska od podłogi 475-605 mm Wysokość całkowita w najniższych położeniach komponentów 1190 mm. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 6. | TO | Taboret jezdny z regulacją wysokości, tapicerowany |  | Taboret jezdny z regulacją wysokości, tapicerowany. Siedzisko tapicerowane, okrągłe. Szkielet siedziska wykonane ze sklejki liściastej o fi 350 mm, siedzisko pokryte pianką o grubości 20 mm oraz gęstości 31-35 kg/m3. Regulacja wysokości siedziska za pomocą dźwigni; Czarna kolumna gazowa o zakresie regulacji 132 mm. Podstawa pięcioramienna z polerowanego aluminium, fi 690 mm; Kółka z oponką o fi 60 mm; Tapicerka o gramaturze min. 650g/m2, ścieralność 300000 cykli, skład 100% poliester+100% winyl o parametrach nie gorszych niż Valencia lub równoważna; kolor czerwony, identyczny jak w krześle obrotowym oraz siedziskach. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 7. | 5-g | Szafka pod 1 wagomieszarkę |  | Szafka pod 1 wagomieszarkę – 60x55x137,5 cm (wymiary całkowite). (wymiary należy dopasować do istniejącej szafki na 2 wagomieszarki) Szafka pod wagomieszarkę z 2 szufladami i 2 półkami: - stelaż metalowy z profilu 25x25 mm malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016, sztywna konstrukcja z podpórkami półek i wspornikami pod częścią szufladową, rozstaw profili maks. 50 cm (na szerokość środkowej półki). - górny blat na wys. 137,5 cm od podłogi, półka grubości 24 mm z MDF-u pokryta materiałem typu Staron kolor biały SP016 Pure White lub równoważny, gr. 6-12 mm od dołu w kolorze bieli alpejskiej, wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone i pokryte staronem szerokość półki 60 cm głębokość 25 cm. - środkowy blat na wys. 102,7 cm od podłogi, półka grubości 24 mm z MDF-u pokryta materiałem typu gr. 6 mm od dołu w kolorze bieli alpejskiej, wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone i pokryte staronem szerokość półki 50 cm głębokość półki 30 cm. - dolna szafka z 2 szufladami, wymiary 60x52,5x54,4h (z kółkami), blat grubości 24 mm z MDF-u pokrytego materiałem typu Staron kolor biały SP016 Pure White lub równoważny, gr. 6-12 mm, wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone i pokryte staronem, Korpusy szafek oraz fronty szuflad (z wyjątkiem górnych) biel alpejska U8685SM, wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, fronty górnych szuflad z płyty meblowej w kolorze czerwony koral U7110VL lub równoważny obrzeże w kolorze płyty gr. 2 mm. Bok i tył szuflad maksymalnie wysoki względem frontu. Szuflady z płyty meblowej boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szafka posadowiona na czterech kółka (do dużych obciążeń), przystosowanych do powierzchni twardych z oponami z szarej gumy, przy czym przednie kółka winne być z hamulcem, wysokość kółek 120 mm, Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 8. | 5-h1 | Zestaw siedzisk z oparciem |  | Zestaw siedzisk tapicerowanych 342x122x43+57 (ścianka). Zestaw siedzisk złożony z sześciu niezależnych, połączonych ze sobą siedzisk. Układ ma tworzyć literę L 342/55x122/55. Siedziska o wysokości 43 cm. Każde siedzisko wykonane z pianki nie gorszej niż o parametrach N-4060. Obudowa zbudowana z materiałów drewnopochodnych, łączona za pomocą wkrętów i klinów. Siedziska są samodzielnie stojącym elementami wspartymi na metalowych stopkach o wymiarach 60 x 20 mm o wysokości 15 cm w kolorze chrom. Wysokość siedziska 43 cm, wysokość mebla z oparciem 100 cm. Ścianka pionowa tapicerowana gr. 10 cm, dolna krawędź zlicowana z dolną krawędzią siedzisk. Siedziska o wymiarze 100x45 cm mają mieć 4 stopki. Siedziska połączone ze sobą specjalnymi niewidocznymi blachami oraz śrubami. Wymagany atest wytrzymałościowy Remodex lub równoważny. Mebel wykonany z tapicerki łatwo zmywalnej, dwuwarstwowej z widoczną fakturą przypominającą skórę naturalną. Wierzchnia warstwa wykonana z winylu, podkład z poliestru. Tkanina odporna na działanie środków myjących. Odporności na ścieranie minimum 300 000 cykli Martindale. Odporność na światło 1000 godzin, wg skali blue wool. Tapicerka zmywalna o parametrach nie gorszych niż Valencia lub równoważna. Kolor siedziska czerwony (wg wzornika firmy Spradling, kolekcja Valencia kolor: 107-2075 ROT lub równoważny), oparcie białe (wg wzornika firmy Spradling, kolekcja Valencia: 107-8020 PEARLSSENCE MET). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 9. | 5-h2 | Zestaw siedzisk z oparciem |  | Zestaw siedzisk tapicerowanych 202x122x43+57 (ścianka) ze stolikiem 55x55x60. Zestaw siedzisk złożony z sześciu niezależnych, połączonych ze sobą siedzisk. Układ ma tworzyć literę L 202/55x122/55. Siedziska o wysokości 43 cm. Każde siedzisko wykonane z pianki nie gorszej niż o parametrach N-4060. Obudowa zbudowana z materiałów drewnopochodnych, łączona za pomocą wkrętów i klinów. Siedziska są samodzielnie stojącym elementami wspartymi na metalowych stopkach o wymiarach 60 x 20 mm o wysokości 15 cm w kolorze chrom. Wysokość siedziska 43 cm, wysokość mebla z oparciem 100 cm. Ścianka pionowa tapicerowana gr. 10 cm, dolna krawędź zlicowana z dolną krawędzią siedzisk. Siedziska o wymiarze 100x45 cm mają mieć 4 stopki. Siedziska połączone ze sobą specjalnymi niewidocznymi blachami oraz śrubami. Wymagany atest wytrzymałościowy Remodex lub równoważny. Mebel wykonany z tapicerki łatwo zmywalnej, dwuwarstwowej z widoczną fakturą przypominającą skórę naturalną. Wierzchnia warstwa wykonana z winylu, podkład z poliestru. Tkanina odporna na działanie środków myjących. Odporności na ścieranie minimum 300 000 cykli Martindale. Odporność na światło 1000 godzin, wg skali blue wool. Tapicerka zmywalna o parametrach nie gorszych niż Valencia lub równoważna. Kolor siedziska czerwony (wg wzornika firmy Spradling, kolekcja Valencia kolor: 107-2075 ROT lub równoważny), oparcie białe (wg wzornika firmy Spradling, kolekcja Valencia: 107-8020 PEARLSSENCE MET). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 10. | 5-i1 | Szafa z drzwiami | Stelaż typu „A” | Szafa 1 modułowa na stelażu metalowym - wym. 120x60x230 cm. Szafa aktowa z górnymi (40H) i dolnymi (2OH) drzwiami. Wykonana z wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. 18 mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM). Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). Tylna ścianka z płyty meblowej grubości min. 16 mm w kolorze białym. Przegroda pionowa. Szafa posadowiona na stelażu metalowym (typ A) wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016. Stelaż wykonać zgodnie w opisem ujętym w części „Wymagania ogólne”. W części górnej z drzwiami 3 półki zabezpieczone obrzeżem PCV gr. min. 1 mm z czterech stron; regulacja wysokości półek (perforacja); sposób montażu półek zapobiegający ich wysuwaniu. W części dolnej 1 półka jw. Szafa wyposażona w wysokiej jakości zawiasy zabezpieczone galwanicznie przed korozją, nie gorsze niż Blum, Hettich lub równoważne. Zamki patentowe, 2 numerowane, łamane klucze. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 11. | 5-i2 | Szafa z drzwiami - podręczny magazyn spożywczy | Stelaż typu „A” | Szafa 1 modułowa na stelażu metalowym – podręczny magazyn spożywczy - wym. 130x60x230 cm. Szafa aktowa 2 drzwiowa, dwukomorowa z pionowym podziałem z drzwiami na całej wysokości. Wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. 18 mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM). Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). Tylna ścianka z płyty meblowej grubości min. 16 mm w kolorze białym. Przegroda pionowa. Szafa posadowiona na stelażu metalowym (typ A) wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016. Stelaż wykonać zgodnie w opisem ujętym w części „Wymagania ogólne”. W części lewej wzmocnione półki na wyroby spożywcze (5-6 szt), w części lewej półki (6-7); w tym jedne na wysokości ok. 90 cm wysuwana (pełny wysuw) z przeznaczeniem na podręczny blat roboczy (praca na stojąco); półki zabezpieczone obrzeżem PCV gr. min. 1 mm z czterech stron; regulacja wysokości półek (perforacja); sposób montażu półek zapobiegający ich wysuwaniu. Szafa wyposażona w wysokiej jakości zawiasy zabezpieczone galwanicznie przed korozją, nie gorsze niż Blum, Hettich lub równoważne. z kątem otwierania drzwi 270 st. (drzwi szafy można otworzyć na boki szafy); zamek patentowy, 2 numerowane, łamane klucze. Wysokość półek do ustalenia z użytkownikiem. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 12. | KL | Kozetka lekarska | Przykładowe zdjęcie | Kozetka lekarska z reg. zagłówka, uchwyt na papier. Wymiary 188x56x52h, regulacja kąta nachylenia zagłówka 40-40. Konstrukcja kozetki wykonana z rury stalowej, pokrytej farbą proszkową na kolor biały. Leże tapicerowane bezszwowo, gąbką i skajem. Tapicerkę skaju z możliwością dezynfekcji. Na wyposażeniu uchwyt na rolkę podkładu papierowego oraz stopka umożliwiająca poziomowanie leżanki na nierównym podłożu. Obciążenie użytkownika do 120 kg. Skaj w kolorze zbliżonym do kolory foteli do pobierania krwi. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |

* )  niepotrzebne skreślić

- Pomieszczenie gospodarcze:

| L.p. | Oznaczenie na projekcie | Nazwa | Szkic/Uwagi | Opis/wymiary | Ilość szt. | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6-a | Szafka z panelem ściennym i wieszakami | Stelaż typu B przykładowy wieszak | Szafka z panelem ściennym i wieszakami 70x45x190/85. Zestaw: - 1 szt. regał otwarty z półką wysokości 81 cm (wysokości szuflad do ustalenia z użytkownikiem) - 1 szt panel ścienny wys. 200 cm. Blat grubości 25 mm z płyty meblowej. Korpus szafki oraz panel ścienny biel alpejska U8685SM, wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Regał posadowiona na stelażu metalowym (typ B) wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016. Nogi stelaża wykonać zgodnie z opisem w części „Wymagania ogólne”; 4 wieszaki meblowe (2 haczykowe ). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 2. | 6-b | Stelaże do istniejących szaf |  | Stelaże do istniejących szaf z montażem. Stelaż do szaf wykonany zgodnie z opisem w części „Wymagania ogólne”. Wymiar istniejących szaf 80x40 (wieniec dolny). | 4 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |

* )  niepotrzebne skreślić

- Usługi:

| L.p. | Oznaczenie na projekcie | Nazwa | Szkic/Uwagi | Opis | Ilość szt. | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12-a | Montaż siedzisk składanych mocowanych do ściany w szatni dawców | Siedziska do zamontowania | Montaż 2 siedzisk w pomieszczeniu szatni. Szczegóły montażu do ustalenia z użytkownikiem. | 2 | TAK* ) / NIE * ) |
| 2. | 12-c | Przewiezienie i montaż części mebli z dotychczasowej lokalizacji (wg zestawienia) |  | Przewiezienie, wniesienie oraz ustawienie (wypoziomowanie, wyregulowanie zawiasów itp.) mebli będących na wyposażeniu aktualnego lokalu t.j. 6 regałów metalowych, 4 szaf aktowych, krzesła. | 1 | TAK* ) / NIE * ) |

* )  niepotrzebne skreślić

Uwaga:	Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.

- Część 2 – Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i laboratoryjnych produkcji indywidualnej (na wymiar) i przemysłowej (seryjnej) stanowiących wyposażenie pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku*)

- Sekcja Kadrowo-Płacowa i BHP: 			DOPOSAŻENIE

| L.p. | Oznaczenie na projekcie | Nazwa | Szkic/Uwagi | Opis/wymiary | Ilość szt. | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7-a | Kontener pod biurko: 3 szuflady + na górze otwarta przestrzeń (bez szuflady) |  | Kontener 3 szufladowy z otwartą przestrzenią 35x45x72,5. Kontener podblatowy z 3 szufladami i otwartą przestrzenią wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony. Korpus, fronty i boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o gr. 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. Szuflady z płyty meblowej. Prowadnice z wysuwem 3/4 i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 98 mm w kolorze aluminium (min. 3 wzory do wyboru). Konstrukcja na cokole wpuszczanym między boki kontenera. Kolorystyka zgodna z istniejącymi meblami – do potwierdzenia z użytkownikiem. Uchwyty metalowe – należy dopasować do istniejącej zabudowy. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 2. | 7-b | Kontener pod biurko: 3 szuflady + na górze otwarta przestrzeń (bez szuflady) |  | Kontener 3 szufladowy z otwartą przestrzenią 43x45x72,5. Kontener podblatowy z 3 szufladami i otwartą przestrzenią wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony. Korpus, fronty i boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o gr. 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. Szuflady z płyty meblowej. Prowadnice z wysuwem 3/4 i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 98 mm w kolorze aluminium (min. 3 wzory do wyboru). Konstrukcja na cokole wpuszczanym między boki kontenera. Kolorystyka zgodna z istniejącymi meblami – do potwierdzenia z użytkownikiem. Uchwyty metalowe – należy dopasować do istniejącej zabudowy. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 3. | 7-c1 | Regał otwarty na segregatory (3 przestrzenie segregatorowe) |  | Regał aktowy 80x39x110h cm. Regał aktowy 3 OH; wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony. Korpus i półki szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o grubości 25 mm; krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości 3,2 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących, w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz, w zakresie 15 mm; półki z możliwością regulacji na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron zabezpieczone obrzeżem PVC 1 mm; drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym. Uwaga! Regał stanowi uzupełnienie istniejącego zestawu, wszystkie wymiary oraz szczegóły konstrukcyjne należy dopasować do istniejącej zabudowy. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 4. | 7-c2 | Regał otwarty na segregatory (3 przestrzenie segregatorowe) |  | Regał aktowy 40x45x110h cm. Regał aktowy 3 OH; wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony. Korpus i półki szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o grubości 25 mm; krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; tylna ścianka wykonana z płyty meblowej gr. 16-18 mm w kolorze pozostałych elementów, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących, w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz, w zakresie 15 mm; półki z możliwością regulacji na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron zabezpieczone obrzeżem PVC 1mm; drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym. Uwaga! Regał stanowi uzupełnienie istniejącego zestawu, wszystkie wymiary oraz szczegóły konstrukcyjne należy dopasować do istniejącej zabudowy. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 5. | 7-d | Szafa aktowa częściowo otwarta (3 przestrzenie segregatorowe) |  | Szafa aktowa 85x39x110h. Szafka aktowa 3 OH (drzwi 2OH); wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony. Korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o grubości 25 mm; krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie; tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości 3,2 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących;. półki z możliwością regulacji na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron okleinowane obrzeżem PVC gr. 1mm; drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym. Uwaga! Regał stanowi uzupełnienie istniejącego zestawu, wszystkie wymiary oraz szczegóły konstrukcyjne należy dopasować do istniejącej zabudowy. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 6. | 7-e | Stolik pomocniczy na nodze talerzowej fi60 |  | Stolik pomocniczy fi 60 h75. Blat stolika wykonany z płyty meblowej gr. 25 mm, trójwarstwowej wiórowej; w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony, krawędzie zabezpieczone listwą PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty. Noga talerzowa, metalowa, malowana proszkowo na kolor RAL 9006 (aluminium), średnica nogi zabezpieczająca stabilność stołu. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |

* )  niepotrzebne skreślić

- Portiernia:

| L.p. | Oznaczenie na projekcie | Nazwa | Szkic/Uwagi | Opis/wymiary | Ilość szt. | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8-a | Fotel/składane łózko do pracy w systemie 12 godzinnym | Przykładowe zdjęcie | Fotel/składane łózko do pracy w systemie 12 godzinnym. Rozmiar po złożeniu: 109x64,5x20 cm Rozmiar po rozłożeniu: 190x65x27,5 cm Udźwig: 180 kg Składane łóżko z materacem, kółka transportowe pozwalające na przenoszenie łóżka, pięć pozycji regulacji zagłówka. Materac tapicerowany zmywalnym materiałem w kolorze czerwonym. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 2. | 8-b | Zabudowa z blatem roboczym |  | Zabudowa meblowa z blatem roboczym wg projektu. 8-b Blat roboczy nieregularny z szafką pomocniczą i listwą wykończeniową parapetu. 8-c Zestaw szafek z miejscem na złożone łóżko. 8-d Panel ścienny z wieszakiem. Meble wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej (kolor do ustalenia na etapie zamówienia), korpusy, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieńce i blat roboczy wykonane z płyty o grubości 25 mm; krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, blaty, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpusy łączone na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie; prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki tylna ścianka wykonana z płyty melaminowanej gr. 16-18 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących; półki z możliwością regulacji na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron okleinowane obrzeżem PVC gr. 1 mm; drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym. Uwaga! - Wysokość szafki w el. 8-b należy dopasować do nowej wysokości parapetu. - Szerokość szafki dwudrzwiowej w zestawie 8-C należy dostosować do szerokości oferowanego łóżka tzw. hotelowego. - Konstrukcja w/w szafki pozwalająca na wjechanie złożonym łóżkiem do środka. - Lewy zawias w w/w szafce o kącie rozwarcia 270 st. - Sposób podparcia blatu w poz. 8-b – do ustalenia z użytkownikiem. Opis szczegółowy na projekcie pt. „Projekt wyposażenia portierni” (Załącznik nr 1B do SWZ). | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
|  | 8-c |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 8-d |  |  |  | 1 |  |  |

* )  niepotrzebne skreślić

- Sala pobrań:					DOPOSAŻENIE

| L.p. | Oznaczenie na projekcie | Nazwa | Szkic/Uwagi | Opis/wymiary | Ilość szt. | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9-1 | Regał z półkami otwartymi na materiały medyczne przy ladzie narożnej rejestracyjnej |  | Regał pomocniczy z otwrtymi półkasmi na materiały medyczne uzupełniający istniejącą ladę 50x45/60x190 (76,5). Regał wykonany z MDF-u pokrytego materiałem typu Staron kolor biały (identyczny z użytym do wykonania lady) gr. 6-12 mm, wszystkie widoczne krawędzie zestawu zabezpieczone i pokryte staronem). Elementy niewidoczne od strony wejścia do pomieszczenia wykonane z płyty meblowej lub okleinowane HPL-em w kolorze biel alpejska U8685SM. Listwa w kolorze czerwonym wykonana z materiału typu staron kolor czerwony Univers SU053 lub równoważny (identyczny jak w istniejących meblach). Cokół okleinowany HPL-em w kolorze inox, struktura stali szczotkowanej. Czerwona aplikacja wysokości 25 cm gr. 18 mm nakładana na korpus regału na tej samej wysokości jak w istniejącej ladzie. Cokół wys. 10 cm cofnięty względem korpusu o 2,5 cm. Stopki regulujące poziom. Półki wykonane z płyty MDF- pokrytej staronem. Blaty roboczy wykonany w całości o grubości 40 mm z MDF-u pokrytego materiałem typu Staron kolor biały (identyczny z użytym do wykonania lady) gr. 6-12 mm, wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone i pokryte staronem. Zewnętrzne widoczne elementy korpusu wykonane w technologii blatu (grubość 24 mm). Pozostałe elementy wykonane z płyty meblowej w kolorze biel alpejska U8685SM. Kolor szary – istniejące meble. Regał bezwzględnie należy wykonać w technologii i kolorystyce oraz bazowych wymiarach jak w istniejącej ladzie. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 2. | 9-2 | Szafka pomocnicza jezdna |  | Szafka pomocnicza jezdna 50x40x50h. Szafka jezdna 2 drzwiowa, wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały (biel alpejska U8685SM). Wieniec górny o gr. 25 mm; korpus, fronty, drzwi z płyty gr. min. 18 mm; tył szafki z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. W szafce 1 połka, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV gr. min. 1 mm z czterech stron; regulacja wysokości (perforacja); sposób montażu półki zapobiegający jej wysuwaniu. Zamek patentowy z kluczem łamanym. Kółka do powierzchni twardych. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox dopasowane do istniejących elementów. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |

* )  niepotrzebne skreślić

- Szatnia personelu:				DOPOSAŻENIE

| L.p. | Oznaczenie na projekcie | Nazwa | Szkic/Uwagi | Opis/wymiary | Ilość szt. | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SZU | Dwudrzwiowa szafa ubraniowa BHP | Zdjęcie posiadanych przez Zamawiającego szaf | Dwudrzwiowa szafa ubraniowa BHP 800x500*1940h. Szafa ubraniowa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora z podziałem podział wewnętrznym (czyste/ brudne). Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0.6 mm-1.0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035; zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY (2 klucze master); podstawa szafy na nogach skośnych ze stopką do regulacji poziomu (10 mm); dodatkowe wyposażenie komory: lusterko, samoprzylepny szyldzik, dodatkowy haczyk ubraniowy na drzwiach, otwory wentylacyjne w drzwiach. Uwaga! Proponowany model należy dopasować do posiadanych przez Zamawiającego szaf. | 14 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |

* )  niepotrzebne skreślić

- Usługi:

| L.p. | Oznaczenie na projekcie | Nazwa | Szkic/Uwagi | Opis | Ilość szt. | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12-d | Przycięcie istniejącego blatu biurka (sekcja BHP) |  | Ścięcie części narożnej w blacie istniejącego biurka (140/45x70/110) z oklejeniem wąskiej krawędzi dobraną kolorystycznie listwą PVC. | 1 | TAK* ) / NIE * ) |

* )  niepotrzebne skreślić

Uwaga:	Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.

- Część 3 – Dostawa wraz z montażem mebli biurowych produkcji indywidualnej (na wymiar) stanowiących wyposażenie pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowy Oddział w Bielsku Podlaskim*)

Meble do Terenowego Oddziału w Bielsku Podlaskim:			DOPOSAŻENIE

| L.p. | Oznaczenie na projekcie | Nazwa | Szkic/Uwagi | Opis/wymiary | Ilość szt. | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11-a | Zabudowa z regałem otwartym i szafą 2 komorową (magazyn porządkowy) |  | Zabudowa z regałem otwartym i szafą 2 komorową (magazyn porządkowy) 2x75x50/48x260 (135+125). Zestaw: Szafa 4 drzwiowa 75x50x260 (135+125), wykonana jako dwie 4 półkowe szafy połączone na stałe. Regał otwarty 75x48x260 (135 w tym nogi+125), wykonany jako 2 regały 4 półkowe połączone na stałe. Meble wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor szary, identyczny jak w istniejących meblach. Wszystkie elementy szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny ukryty za drzwiami, krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie; tylna ścianka wykonana z płyty melaminowanej gr. 16 mm, półki z możliwością regulacji na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron okleinowane obrzeżem PVC gr. 1 mm; drzwi wyposażone w mechanizm blokujący drugie skrzydło szafy; drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym; nadstawki - wieniec dolny 18 mm; meble należy koniecznie mocować do ściany; posadowione na nogach metalowych mocowanych do dolnego wieńca. Rodzaj nóg należy dopasować (kształt, wysokość, kolor) do istniejących w placówce mebli. Uchwyty metalowe dwupunktowe – do ustalenia z użytkownikiem. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |
| 2. | 11-b | Szafa 2 komorowa z drzwiami uchylnymi (sala pobrań) |  | Szafa 2 komorowa z drzwiami uchylnymi (sala pobrań) 80x60/60,8x284 (162w tym nogi +122). Szafa 4 drzwiowa, wykonana jako dwie 4 półkowe szafy połączone na stałe. Górna szafa głębsza o grubość glazury. Meble wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor szary, identyczny jak w istniejących meblach. Wszystkie elementy szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny ukryty za drzwiami, krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie; tylna ścianka wykonana z płyty melaminowanej gr. 16 mm; półki z możliwością regulacji na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron okleinowane obrzeżem PVC gr. 1 mm; drzwi wyposażone w mechanizm blokujący drugie skrzydło szafy; drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym; meble należy koniecznie mocować do ściany; posadowione na nogach metalowych mocowanych do dolnego wieńca. Rodzaj nóg należy dopasować (kształt, wysokość, kolor) do istniejących w placówce mebli. Uchwyty metalowe dwupunktowe – do ustalenia z użytkownikiem. | 1 | TAK* ) / NIE * ) | Producent oferowanego produktu: ……………….. Symbol/model oferowanego produktu (o ile występuje): ………. Nazwa oferowanego produktu: ………………. |

* )  niepotrzebne skreślić

Uwaga:	Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.

- Część 4 – Dostawa wraz z montażem elektrycznych foteli stacjonarnych do pobierania krwi*)

| Lp. | Przedmiot zamówienia - wymagania Zamawiającego: | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektryczny fotel stacjonarny przeznaczony do utrzymania krwiodawcy w pozycji siedzącej lub leżącej podczas pobierania krwi i jej składników – 5 szt. | TAK* ) / NIE* ) | ----------------------------------- |
|  | Długość x szerokość leża: 2000 mm (± 160 mm) x 550 mm (± 55 mm). | TAK* ) / NIE* ) | długość …… mm szerokość ……… mm |
|  | Wysokość siedziska: 700 mm z możliwością regulacji wysokości. | TAK* ) / NIE* ) | wysokość siedziska: …… mm |
|  | Trzysegmentowe leże z elektryczną regulacją segmentu oparcia (1), siedziska (2) oraz segmentu podudzi (3) poprzez niezależnie działające siłowniki. | TAK* ) / NIE* ) | ----------------------------------- |
|  | Elektryczna, niezależna regulacja położenia oparcia pleców. | TAK* ) / NIE* ) | ----------------------------------- |
|  | Elektryczna, niezależna regulacja położenia segmentu podudzi. | TAK* ) / NIE* ) | ----------------------------------- |
|  | Elektryczna, niezależna regulacja wysokości siedziska. | TAK* ) / NIE* ) | ----------------------------------- |
|  | Elektryczna, niezależna regulacja stopnia nachylenia siedziska fotela względem podłoża. | TAK* ) / NIE* ) | ----------------------------------- |
|  | Indywidualna regulacja każdego z elementów fotela (położenia oparcia pleców, położenia segmentu podudzi, wysokości siedziska, stopnia nachylenia siedziska) uzyskiwana za pomocą oddzielnych przycisków pilota obsługującego fotel lub za pomocą oddzielnych pól panelu sterowania. | TAK* ) / NIE* ) | ----------------------------------- |
|  | Możliwość uzyskania przechyłu Trendelenburga ewentualnie możliwość rozłożenia fotela do płaskiej leżanki za pomocą przycisków pilota lub panelu sterowania lub sterownika ręcznego. | TAK* ) / NIE* ) | - pozycja Trendelenburga* ) - rozłożenie fotela do pełnej leżanki* ) |
|  | Fotel wyposażony w dwa podłokietniki zintegrowane z oparciem, zmieniające pozycje razem z oparciem fotela. | TAK* ) / NIE* ) | ----------------------------------- |
|  | Podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta ustawienia, z miękkim, ergonomicznym obiciem ułatwiającym oddawanie krwi. | TAK* ) / NIE* ) | ----------------------------------- |
|  | Fotel wyposażony w wieszak - uchwyt na podkład w rolce. | TAK* ) / NIE* ) | ----------------------------------- |
|  | Podstawa fotela – stelaż w kolorze białym, szarym lub stalowym. | TAK* ) / NIE* ) | ----------------------------------- |
|  | Stelaż fotela wyposażony w kółka z możliwością blokady wspólnej dla wszystkich 4 kółek (zamek centralny). | TAK* ) / NIE* ) | ----------------------------------- |
|  | Tapicerowane segmenty siedziska oraz oparcia pleców i podudzi. | TAK* ) / NIE* ) | ----------------------------------- |
|  | Tapicerka wykonana ze skaju z uszczelnionymi szwami lub bezszwowa. | TAK* ) / NIE* ) | ----------------------------------- |
|  | Kolor tapicerki – szary / popielaty. | TAK* ) / NIE* ) | Kolor tapicerki: - szary* ) - popielaty* ) |
|  | Fotel wyposażony w zagłówek. | TAK* ) / NIE* ) | ----------------------------------- |
|  | Powierzchnie fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. | TAK* ) / NIE* ) | ----------------------------------- |
|  | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2026. | TAK* ) / NIE* ) | Rok produkcji: ………….….. r. |

* )  niepotrzebne skreślić

Uwaga:	Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.