Załącznik nr 1

Opis przedmiot zamówienia „Zakup osmometru ciśnieniowego ” Minimalne parametry

- Osmometr ciśnieniowy Vapro 5600: (1 sztuka) - Pomiar ciśnienia pary metodą termodynamiczną - Odczyt osmolalności w temperaturze pokojowej, by uniknąć błędu pomiarowego - Opóźniony start dla próbek wymagających dłuższego czasu ustalenia równowagi - Użycie wody jako rozpuszczalnika, by wykonać badanie na każdym rodzaju próbki biologicznej - Dopuszczalny błąd pomiaru mniej niż 1% - Możliwość przesyłania danych z urządzenia, zapisywania i drukowania raportów - Interfejs urządzenia 240 x 128 pikseli zapewniający szybki dostęp do sterowania urządzeniem - Automatyczna kalibracja z użyciem wzorca osmolalności Opti-mol - Czas pomiaru 90 sekund - Objętość próbki 10 ul z akcesoriami dla innych objętości próbek - Zakres pomiarowy do 3200 mmol/kg - Tryb pomiarów seryjnych dla tej samej próbki - System czyszczenia: Samoczyszcząca termopara - Niewielka ilość części ruchomych i brak ustawień mechanicznych, by zapewnić bezawaryjność - Tryb uśpienia dla precyzyjnych pomiarów - Wbudowany zegar z pamięcią czasu dokonania pomiaru