Załącznik nr 1

Opis przedmiot zamówienia „Zakup 2 wirówek laboratoryjnych z chłodzeniem i 1 hematokrytowej ” Minimalne parametry

- Wirówka hematokrytowa: (1 sztuka) - Zakres prędkości obrotów: 200-15200 obr./min - Zakres czasu pracy: 10 s – 99 godz. 59 min 59 s/praca ciągła - Maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 20000 x g - Regulacja przyspieszenia/hamowania: co 10 - Wyświetlacz co najmniej LCD - Zamknięcie pokrywy: mechaniczne - Temperatura otoczenia dopuszczalna podczas pracy: 2-35°C - Waga: nie więcej niż 17 kg - Poziom hałasu: nie większe niż 65 dB - Wymiary zewnętrzne, nie większe niż odpowiednio 394 x 288 x 293 mm - Rotor: pojemność rotora: maksymalnie24 x Kapilary V2 max RPM: 13.000 max RCF: 16058 x g kąt: 90°

- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem: (2 sztuki) - Zakres prędkości obrotów od 200-15200 obr./min - Zakres czasu pracy: 10 s – 99 godz. 59 min 59 s/praca ciągła/Quickspin - Maksymalne przyspieszenie: minimum 20000 x g - Regulacja przyspieszenia/hamowania: co 10 - Wyświetlacz co najmniej LCD - Zamknięcie pokrywy: mechaniczne - Temperatura otoczenia dopuszczalna podczas pracy: 2 °C – 35 °C - Waganie większa niż 35 kg - Poziom hałasu nie więcej niż 65 dB - Wymiary zewnętrzne, nie większe niż odpowiednio 563 x 294 x 289 mm - Komora ze stali nierdzewnej z chłodzeniem w zakresie od: minimum -20 do maximum +40°C - Czas schładzania od temp. pokojowej do +4°C nie dłuższy niż 10 min - Rotor: pojemność rotora: minimum 44 x 1,5/2 ml max RPM: 15.000 max RCF: 21379 x g kąt: 32/55° typ probówek : mikroprobówka/eppendorf