Załącznik nr 1

Opis przedmiot zamówienia „Zakup 3 dewarów na ciekły azot oraz wózka transportowego do dewarów” Minimalne parametry

- Dewar/naczynie na ciekły azot: (1 sztuka) - możliwość przetrzymywania materiału biologicznego - ilość przetrzymywanego materiału: słomki 0,5 ml (nie mniej niż 500), słomki 0,25 ml (nie mniej niż 1500), - możliwość przetrzymywania fiolek kriogenicznych na kanach - pojemność (w L) - nie mniejsza niż 9 i nie większa niż 11 - średnica wlotu - co najmniej 45 mm - statyczne utrzymanie azotu (w dniach) – co najmniej 50 - statyczne parowanie azotu (litry/dzień) – nie więcej niż 0,1 L - ciężar pustego naczynia – nie większa niż 8 kg - pokrywa z tworzywa sztucznego - kanistry do ze stali nierdzewnej o wymiarach pasujących do dewara (średnica kanistra nie większa niż 40 mm, wysokość nie większa niż 120 mm) - Dewar/naczynie na ciekły azot: (2 sztuki) - pojemność (w L): nie mniejsza niż 25 i nie większa niż 40 - statyczny czas parowania azotu - nie większy niż 0,2 L/dzień - statyczny czas utrzymywania azotu – nie krótszy niż 150 dni - średnica wlotu – co najmniej 50 mm - ciężar pustego naczynia – nie większa niż 16 kg - Wózek do transportu dewarów: (1 sztuka) - umożliwiający transport dewarów do 50L - na kółkach