Specyfikacja techniczna samochodu osobowego 
przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością 
z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim

| Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) |  | Spełnienie wymogu przez Wykonawcę |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | 1 | TAK | NIE |  |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji minimum 2025 rok* Lub pojazd demonstracyjny rok produkcji minimum 2025 rok z maksymalnym przebiegiem 30 001 km* *Niewłaściwe skreślić |  |  | W przypadku oferowania pojazdu demonstracyjnego proszę wpisać przebieg pojazdu poniżej oraz w załączniku nr 2 formularz ofertowy |
| 2 | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony |  |  |  |
| 3 | Rozstaw osi równe lub powyżej 3300 mm |  |  |  |
| 4 | Lakier metaliczny – preferowane kolory szary, srebrny, grafitowy, granatowy, czarny lub inny zaproponowany przez Wykonawcę* lub Lakier akrylowy –preferowane kolory szary, srebrny, grafitowy, granatowy, czarny lub inny zaproponowany przez Wykonawcę Wykonawca może sam wskazać kolor wpisując go w kolumnie „Oferowane przez Wykonawcę” |  |  | Proszę wskazać rodzaj lakieru oraz kolor |
| 5 | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o poj. powyżej 1900 cm3 – maksimum 2500 cm3 i mocy minimum 145 KM |  |  |  |
| 6 | Norma emisji spalin minimum EURO 6 |  |  |  |
| 7 | Rodzaj nadwozia – min. 8 osobowe |  |  |  |
| 8 | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| Z wyposażeniem |  |  |  |  |
| 10 | Immobiliser, Centralny zamek z pilotem |  |  |  |
| 11 | Izolacja dźwiękowo-termiczna |  |  |  |
| 12 | Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |  |
| 13 | Układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub równoważny |  |  |  |
| 14 | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu |  |  |  |
| 15 | Pojazd wyposażony w tempomat z inteligentnym systemem prędkości |  |  |  |
| 16 | Systemy kontroli trakcji: układ ASR (Acceleration Slip Regulation) lub równoważny – układ zapobiegający poślizgowi kół napędowych podczas przyspieszania |  |  |  |
| 17 | Niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem |  |  |  |
| 18 | Napęd na koła przednie |  |  |  |
| 19 | Szyba przednia termoizolacyjna |  |  |  |
| 20 | Lusterka boczne regulowane, podgrzewane elektrycznie |  |  |  |
| 21 | Skrzynia biegów minimum 6- biegowa automatyczna (minimum 6 biegów + bieg wsteczny) |  |  |  |
| 22 | Klimatyzacja automatyczna - trzy strefowa z regulacją i nawiewem w przedziale pasażerskim |  |  |  |
| 23 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera |  |  |  |
| 24 | Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach |  |  |  |
| 25 | Asystent świateł drogowych |  |  |  |
| 26 | Przesuwne drzwi boczne |  |  |  |
| 27 | Stopień boczny z prawej strony pojazdu wysuwany i składany elektrycznie (stopień wysuwa i wsuwa się automatycznie po otwarciu/ zamknięciu przesuwanych bocznych drzwi pojazdu), ułatwia wsiadanie i wysiadanie do pojazdu |  |  |  |
| 28 | Tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem |  |  |  |
| 29 | Oświetlenie w podsufitce |  |  |  |

| 30 | Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami |  |  |  |
| 32 | Podwójne lub pojedyncze siedzenie pasażera z przodu* W zależności czy pojazd jest 8 lub 9 osobowy |  |  | Wskazać ilość siedzeń |
| 33 | Drugi rząd siedzeń - 3 pojedyncze fotele |  |  |  |
| 34 | Składany i wyjmowany 3 rząd siedzeń 3 miejscowy |  |  |  |
| 35 | Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa |  |  |  |
| 36 | Reflektory przednie, światła do jazdy dziennej włączane automatycznie |  |  |  |
| 37 | Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach |  |  |  |
| 38 | Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego, podsufitówka welurowa lub materiałowa, pełne tapicerowanie boków pojazdu |  |  |  |
| 39 | Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego |  |  |  |
| 40 | Czujnik parkowania w przednim i tylnym zderzaku |  |  |  |
| 41 | Kamera wspomagająca cofanie |  |  |  |
| 42 | Trzecie światło stop + światło przeciwmgielne z tyłu |  |  |  |
| 43 | Radio fabryczne z zestawem głośnomówiącym telefonu komórkowego |  |  |  |
| 44 | Zbiornik paliwa minimum 60 litrów |  |  |  |
| 45 | Pojazd wyposażony w opony letnie wraz z felgami aluminiowymi |  |  |  |
| 46 | Dodatkowe opony zimowe – 4 szt. + felgi stalowe 4 szt. |  |  |  |
| 47 | Pełnowymiarowe koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, podnośnik, dywaniki gumowe oraz apteczka |  |  |  |

| Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 3 osobowy z 3 rzędu i 3 pojedyncze fotele 2 rzędu |  |  |  |
| 2 | Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa |  |  |  |
| 4 | Szyny - punkty mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu |  |  |  |
| 5 | Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn |  |  |  |
| 6 | Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim |  |  |  |
| 7 | Najazdy aluminiowe teleskopowe składane z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka z tyłu do pojazdu |  |  |  |
| 8 | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych) |  |  |  |
| Minimalne warunki gwarancji: |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na podzespoły mechaniczne: 36 miesięcy lub do osiągnięcia co najmniej 100 000 km przebiegu, w zależności co pierwsze nastąpi |  |  |  |
| 2 | Gwarancja na powłokę lakierniczą: 36 miesięcy bez limitu kilometrów |  |  |  |
| 3 | Gwarancja na perforację elementów nadwozia: 144 miesiące bez limitu kilometrów |  |  |  |
| Maksymalnym 150 dni chyba, że wykonawca zaoferuje inny krótszy termin w Załączniku nr 2 formularz ofertowy |  |  |  |  |
| Marka oferowanego pojazdu: ……………………………… Model/ typ pojazdu: ………………………………………… |  |  |  |  |

UWAGI:

(1). Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia /nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania zamawiającego.

(2) dostawa samochodu fabrycznie nowego lub demonstracyjnego stanowi kryterium oceny ofert opisane w SWZ!

(3) Gwarancja na podzespoły mechaniczne wskazana w pkt. 1 stanowi kryterium oceny ofert opisane w SWZ! – zaproponowany okres gwarancji jako kryteria oceny ofert należy wpisać w formularzu ofertowym!