Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Koparko-ładowarka fabrycznie nowa, koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, wszystkie komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty)

- Podwozie

- Koparka fabrycznie nowa, nie starsza niż 2025 r

- przednia oś skrętna

- przedni most wahliwy

- rozmiar kół: przód min. 16,9”- maks 20”, tył min. 26”

- zbiornik paliwa o poj. minimum 150 litrów maksymalnie 200 litrów

- układ amortyzacji ramienia w czasie jazdy

- błotniki na wszystkich kołach

- gumowe podkładki stabilizatorów

- wspomaganie układu kierowniczego

- Układ napędowy

- silnik wysokoprężny o pojemności od 3800 do 4800 cm3, spełniający normę min. EU Stage V

- moc silnika minimum 80 kW wg

- skrzynia biegów automatyczna z blokadą zmiennika momentu obrotowego, przełączalna pod obciążeniem, minimum sześć biegów do przodu i cztery do tyłu

- prędkość jazdy min. 40 km/godz.

- napęd na cztery koła załączany z konsoli w kabinie z możliwością rozłączenia napędu na jedną oś

- udźwig na maksymalnej wysokości minimum 3100 kg,

- zmiana kierunku jazdy w dżojstiku

- Kabina

- kabina operatora zamknięta, wyciszona z wentylacją, klimatyzacją i ogrzewaniem, spełniająca normy ROPS/FOPS, matą podłogową, drzwiami z obu stron, odchylaną kolumną kierowniczą

- poziom hałasu w kabinie max. 75db

- wycieraczki szyb przedniej i tylnej oraz dwa lusterka zewnętrzne

- fotel operatora z zawieszeniem pneumatycznym z pasem bezpieczeństwa

- radio

- instrukcja obsługi w języku polskim, certyfikat CE

- szerokość dachu kabiny maksymalnie 1,5 m

- wysokość całkowita koparko ładowarki maksymalnie 2,83 m

- Ramię koparkowe

- sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków zintegrowanych z fotelem operatora,

- możliwość zmiany układu sterowania ISO/SAE

- możliwość hydraulicznego przesuwu bocznego ramienia koparkowego,

- blokada transportowa wysięgnika i obrotu,

- łyżka o szerokości 600mm

- maksymalna głębokość kopania minimum 5800 mm,

- udźwig z wysuwem min. 650 kg

- udźwig bez wysuwu min. 1200kg

- kąt obrotu łyżki minimum 180 stopni,

- szybkozłącze koparkowe mechaniczne

- łyżka koparkowa o szerokości 300 mm - 400 mm

- funkcja automatycznego powrotu łyżki do kopania,

- młot hydrauliczny kompatybilny z szybkozłączem w maszynie + dwa groty szpicak i ołówek

- łyżka skarpowa 1500 mm uchylna hydraulicznie

- łyżka przesiewająca/ ażurowa o szerokości 1500 mm

- Ramie ładowarkowe

- łyżka ładowarkowa dzielona wielofunkcyjna pojemność min. 1.0 m3 – maks. 1,2 m3 z lemieszem,

- sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka

- widły do palet

- układ równoległego podnoszenia

- wysokość załadunku nie mniej niż 3,2 m

- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3100 kg

- szybkozłącze ładowarkowe

- Hydraulika

- układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o zmiennym wydatku i parametrach pracy: przepływ maksymalny minimum 165 l/min. ciśnienie maksymalne minimum 250 bar

- pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku

- linia na ramieniu koparkowym do młota hydraulicznego, frezarki oraz łyżki uchylnej.

- stabilizatory tylne niezależne , wysuwane hydraulicznie

- Wyposażenie dodatkowe

- oświetlenie robocze LED min. 4 szt. z przodu i 4 szt. z tyłu kabiny

- oświetlenie drogowe (tylne lampy z metalowymi osłonami),

- fabryczny GPS do monitorowania pracy maszyny

- lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego

- alarm cofania

- wyposażenie: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, smarownica, podstawowy zestaw narzędzi

- - książkę gwarancyjną,

- - deklarację zgodności na znak CE lub równoważny,

- - instrukcję obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych,
- wyciąg świadectwa homologacji jeżeli prędkość maks. koparki przekracza 25 km/ h,

- Serwis i gwarancja

- minimum 24 miesiące gwarancji. Koszt serwisu w okresie gwarancji wliczony w cenę pojazdu.

- usuwanie awarii w okresie gwarancji: (dotyczy pojazdu oraz osprzętu):
Zapewniony czas reakcji w przypadku awarii musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia.

- maksymalny czas reakcji Wykonawcy w okresie gwarancji (dotyczy pojazdu oraz osprzętu) : 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii lub reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki lub wady do 72 godzin od momentu reakcji na zgłoszenie Zamawiającego, bądź do dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia awarii lub reklamacji

- w przypadku jeśli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa może zostać wykonana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia usterki.

- wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich wad i usterek Przedmiotu Umowy, zgłoszonych zarówno na etapie odbioru Przedmiotu Umowy, jak i w toku realizacji umowy.

- zamawiający ma prawo do zgłaszania reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt 3.1.d, Wykonawca dostarczy pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż dostarczony w ramach realizacji umowy. (zgodny z wymogami SWZ)

- przeglądy i naprawy pojazdu i zabudowy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego przez serwis mobilny lub w przypadku niemożności naprawy w najbliższym serwisie stacjonarnym producenta pojazdu lub zabudowy.

- Wymagania dodatkowe

- wykonawca w ramach ceny przeszkoli minimum 2 operatorów w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki wraz z osprzętem. Szkolenie musi nastąpić maksymalnie w terminie do 3 dni od daty dostawy kompletnego pojazdu wraz z osprzętem.

- lokalizacja dostawy przedmiotu zamówienia: baza transportowa Zamawiającego przy ul. Karola Miarki 38, 41-400 Mysłowice.