Załącznik nr 1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU ŚMIECIARKI JEDNOKOMOROWEJ NA POTRZEBY PGKIM SP. Z O.O. W  DZIAŁDOWIE

I. 	SPECYFIKACJA TECHNNICZNA PODWOZIA

- Układ napędowy pojazdu 6x2 z osią tylną wleczoną skrętną.

- Całkowita długość pojazdu nie większa niż 9,5 metra

- Moc silnika minimum 320 KM.

- Silnik wysokoprężny zasilany olejem napędowym spełniający wymagania emisji spalin EURO 6.

- Wydech górny.

- Samochód nowy, rok produkcji 2025 lub 2026.

- Podwozie o DMC 26 t przystosowane do zabudowy śmieciarki do normy 1501-01 2001.

- Ładowność minimum 11 000 kg.

- Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczniu się pojazdu na wzniesieniach.

- Skrzynia biegów w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w biegi pełzające umożliwiające jazdę z niskimi prędkościami.

- Kabina dzienna 3 miejscowa, dwustopniowa.

- Lewostronny układ kierowniczy z regulowaną kolumną kierowniczą.

- Elektrycznie sterowane szyby.

- Klimatyzacja automatyczna.

- Gniazdo elektryczne 12V/24V oraz gniazdo USB-C.

- Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim.

- Tachograf cyfrowy zgodny najnowszymi wymaganiami EC, koszt legalizacji w cenie pojazdu.

- Akumulatory minimum 2 x 180Ah oraz wyłącznik prądu na zewnątrz pojazdu.

- Ogumienie 315/80R22,5. Na osi napędowej opony budowlane, pozostałych osiach opony szosowe.

- Koło zapasowe.

- Centralny zamek z pilotem umożliwiającym zamknięci drzwi kabiny przy pracującym silniku.

- Światła do jazdy dziennej i mijania LED włączane automatycznie.

- Oświetlenie LED przestrzeni bocznej.

- Zbiornik paliwa min. 300 litrów.

- Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania.

- Skrzynia do przewozu rzeczy.

- System kontroli trakcji ESP z możliwością odłączenia.

- Blokada mechanizmu różnicowego.

II. 	SPECYFIKACJA ZABUDOWY POJAZDU

- Zabudowa jednokomorowa, fabrycznie nowa rok produkcji  min. 2025, zgodna z normami PN-EN 1501 oraz posiadająca deklaracje CE.

- Sztywna, niepodlegająca odkształceniom skrzynia ładunkowa o gładkiej powierzchni i półokrągłych ścianach.

- Ściany boczne skrzyni wykonane z jednego elementu stali o grubości min. 4 mm.

- Dach wykonany ze stali o grubości min. 4mm.

- Podłoga skrzyni wykonana z blachy trudnościeralnej o twardości HB450 i grubości min. 6 mm.

- Pojemność skrzyni ładunkowej bez odwłoka liczona zgodnie z normą EN-1501 min. 20 m3.

- Wanna zasypowa odwłoka wykonana z jednego giętego kawałka stali trudnościeralnej, odpornej na odkształcenia i ścieranie o twardości HB450 i grubości min. 6 mm

- Pojemność kosza zasypowego min 1.7 m3.

- Ściany boczne odwłoka wykonane ze stali trudnościeralnej o twardości HB450 i grubości min 6 mm.

- Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka.

- Obsługa wyrzutnika za pomocą przycisków lub joysticka.

- Składana burta umożliwiająca wygodny załadunek worków i odpadów wielogabarytowych.

- Firany przeciwpyłowe montowane z tyłu odwłoka.

- Czas opróżniania pojemników 120/1100 minimum 8s/12s.

- Sterownik do otwierania odwłoka i opróżniania skrzyni umieszczony w kabinie kierowcy oraz na skrzyni ładunkowej.

- System sterowania prasą i zgarniakiem automatyczny i ręczny.

- Mechanizm zgniatania liniowo – pyłowy tzw. „szufladowy”.

- System sterowania wyposażony w min. 3 wyłączniki stop umożliwiające natychmiastowe zatrzymanie cyklu pracy, umieszczone po obu stronach tylnej części odwłoka przy każdym panelu sterowania oraz w kabinie.

- Otwieracz pokryw i zderzak pojemników.

- Oświetlenie według obowiązujących przepisów.

- Oświetlenie ostrzegawcze typu kogut w technologii LED 1 szt. Z przodu 1 szt. Z tyłu zabudowy zabezpieczone przed uszkodzeniem.

- Sygnalizacja akustyczna do komunikacji ładujący – kierowca.

- Dwa reflektory robocze LED na górze odwłoka skierowane do tyłu.

- Oświetlenie otoczenia składające się z 6 lamp LED na górze wzdłuż zabudowy zgodne z EN 15011:2021.

- Pojemnik na worki z prawej strony odwłoka.

- Skrzynka narzędziowa montowana pod zabudową i zamykana na klucz o poj. Min 125 l.

- Uchwyt na miotłę i łopatę z prawej strony na przedniej ścianie zabudowy.

III. DODATKOWE WYMAGANIA

- Podwozie i zabudowa wykonane zgodnie z prawem Unijnym posiadające znaki CE

- Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu

- Gwarancja na zabudowę minimum 36 miesięcy

- Gwarancja na podwozie minimum 36 miesięcy

- Książka gwarancyjna z harmonogramem przeglądów zabudowy i podwozia

- Obowiązkowe przeszkolenie wszystkich pracowników Zamawiającego związanych z wykonywaniem pracy na pojeździe w zakresie obsługi pojazdu (zabudowa i podwozie)

- Instrukcje obsługi zabudowy oraz podwozia w języku polskim wraz z katalogiem części zamiennych oraz schematami elektrycznymi i hydraulicznymi w wersji papierowej i elektronicznej