Załącznik do Dokumentacji technicznej

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W CZYNNYM ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

Prowadzenie robót wyburzeniowych i posadzkarskich wewnątrz czynnego zakładu stwarza zagrożenie dla pracowników pod względem BHP oraz istnieje możliwość uszkodzenia urządzeń znajdujących się 
w zakładzie. Głównym zadaniem jest odizolowanie pracujących maszyn i pyłu od procesów produkcyjnych oraz pracowników zakładu.

- Przed rozpoczęciem robót należy wykonać oddzielającą - przegrodę tymczasową. Przegroda ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy w części czynnej zakładu, wydzielenie strefy robót oraz odizolowanie pracujących maszyn i pyłu od procesów produkcyjnych oraz pracowników zakładu.

- Ze względu na prowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie posadzki betonowej, występuje zwiększone ryzyko: emisji pyłu betonowego, odprysków materiału podczas prac rozbiórkowych i skuwania, oddziaływania mechanicznego narzędzi pneumatycznych, rozprzestrzeniania się odpadów budowlanych.

W związku z powyższym wykonanie tymczasowego oddzielenia stref robót jest wymagane w celu: ochrony zdrowia i życia pracowników, zapewnienia ciągłości pracy zakładu, spełnienia wymagań BHP 
i p.poż.

- Przegrodę Wykonawca zaprojektuje ,wykona i w trakcie jej użytkowania będzie odpowiadał za bezpieczeństwo jej użytkowania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: dobór technologii, projekt konstrukcyjny, sposób montażu, bezpieczeństwo eksploatacji. Zamawiający nie narzuca rozwiązań technologicznych.

- Przegroda musi zapewniać: skuteczne oddzielenie strefy robót od części czynnej zakładu, ograniczenie emisji pyłu i odpadów technologicznych, odporność na podciśnienia i ruch powietrza w hali 
w instalacjach technologicznych, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, możliwość demontażu bez uszkodzenia infrastruktury hali.

- Wymagania stawiane przegrodzie to całkowite i szczelne zamknięcie przegrody od posadzki do dołu poszycia dachu. Zabrania się wiercenia w dźwigarach strunobetonowych bez zgody projektanta konstrukcji.

- Dopuszcza się wykonanie przegrody opartej o rozwiązania: konstrukcje stalowe, systemowe kurtyny przemysłowe, płyty warstwowe, blachy trapezowe, systemy mieszane. Materiały muszą spełniać wymagania: wytrzymałości mechanicznej, szczelności pyłowej, odporności na warunki środowiskowe sortowni odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: projektu wykonania przegrody oraz jego uzgodnienia 
z Zamawiającym, organizacji ruchu wewnętrznego, oznakowania stref niebezpiecznych.

Roboty na wysokości muszą być wykonywane z zastosowaniem: podnośników, rusztowań systemowych, systemów asekuracji.

- Przegroda musi: nie utrudniać dróg ewakuacyjnych, umożliwiać dostęp do urządzeń p.poż, być wykonana z materiałów o ograniczonej palności. Wykonawca zapewnia podręczny sprzęt gaśniczy 
w rejonie robót.

- Wykonawca odpowiada za: utrzymanie przegrody w stanie sprawnym, naprawę uszkodzeń, utrzymanie szczelności pyłowej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca: zdemontuje przegrodę, przekaże materiały Zamawiającemu, przywróci stan pierwotny wszystkich elementów budynku które współpracowały przy realizacji robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia godzin pracy sprzętu szczególnie uciążliwego /kucie młotem/. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawca uzgodni jak najdogodniejsze godziny pracy uciążliwej. Wykonawca wykona oznakowanie tablicami i znakami ostrzegawczymi niebezpiecznych miejsc pracy. Wykonawca we współpracy z pionem technicznym zakładu dokona istniejącego oznakowania wszystkich punków krytycznych /zawory odcinające, hydranty, szafy elektryczne, stały sprzęt gaśniczy/ w sposób jaskrawy, które znajdują się w pobliżu stref pracy. Oznakowanie musi być widoczne dla operatora maszyny, jak i służb ratunkowych zakładu.

- Wszelkie osoby przebywające w wydzielonej strefie robót /pracownicy, wykonawcy, podwykonawcy, przedstawiciele Inwestora, Nadzór/ są bezwzględnie zobowiązane do stosowania atestowanych środków ochrony indywidualnej dobranych do charakteru zagrożeń: kaski ochronne, okulary ochronne, ochronniki słuchu /nauszne lub zatyczki o wysokim tłumieniu/, półmaski filtrujące klasy min. FFP3, kamizelki odblaskowe /klasa 2 wg ISO 20471/ zapewniające widoczność operatorom maszyn 
w warunkach zapylenia lub ograniczonego oświetlenia w hali.