Załącznik do Dokumentacji technicznej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu posadzki betonowej w części hali wielofunkcyjnej.

- Roboty remontowe wynikają z uszkodzenia płyty posadzki oraz podbudowy w wyniku intensywnego użytkowania przejawiające się miejscowym zapadnięciem posadzki, spękaniami, wykruszeniami, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników oraz dla pracującego tam sprzętu.

- Transport materiałów i sprzętu będzie się odbywał bramą techniczną przy wiacie garażowej (20- stanowiskowej) oraz bramą wjazdową na Zakład.

- Wywóz gruzu z hali będzie się odbywał bramą usytuowaną w miejscu wykonywania robót dalej wewnętrzną drogą utwardzoną na składowisko stałe.

- Prace będą odbywały się wewnątrz hali wielofunkcyjnej w osiach 1-4 , A-E, a w zasadzie w jej narożniku który posiada bramę wjazdową o szer. 5.65m i wysokości 4.50 m.

- Przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oddzielić przy pomocy budowy szczelnych przegród część, w której będą wykonywały się roboty od części produkcyjnej sortowni - w osi E na odcinku 1-4 l- ok. 32.0 mb oraz w osi 4 na odcinku A-E ok. 19.0 mb.

- Wysokość hali mierzona od poziomu posadzki do dołu dźwigara strunobetonowego wynosi 8.60 m - 9,84 m w środku hali, wysokość dźwigara ok. 100 cm.

- Na całej długości osi E zainstalowany jest kanał instalacji odciągowej o wysokości ok. 80 cm i szer. ok.100 cm w związku z tym występuje miejscowe obniżenie.

- Pod rozdrabniarką wstępną w osi 3-4,A-B występuje miejscowy kanał instalacji odciągowej na pow. ok. 4.0*3.0 m spód na rzędnej + 7,10.

- Etapy robót:

Etap I: Przygotowanie i rozbiórki /ilości wg przedmiaru robót/:

- mechaniczna rozbiórka płyty betonowej z C30/37 gr. 22 cm,

- mechaniczna rozbiórka podbudowy z chudego betonu igr 10cm,

- rozbiórka folii PEHD gr. 1mm,

- mechaniczna rozbiórka stabilizacji do 5 MPa gr 18cm.

Etap II: Logistyka odpadów /ilości wg przedmiaru robót/:

- załadunek i wywóz urobku na składowisko.

Etap III: Podbudowa /ilości wg przedmiaru robót/:

- wykonanie koryta o gr. 15cm z zagęszczeniem potwierdzeniem wynikiem nie mniejszym niż Is=0.97

- ułożenie i zagęszczenie warstw z kruszywa łamanego o gr 30cm z potwierdzeniem stanu zagęszczenia Is minimum 0.98

- wykonanie warstwy chudego betonu o gr 10 cm z betonu C8/10

Etap IV: Konstrukcja /ilości wg przedmiaru robót/:

- montaż warstwy poślizgowej folii PE 2x

- montaż dylatacji brzegowych z pianki polietylenowej gr. 8 mm

- wykonanie zbrojenia z prętów żebrowanych fi12mm /siatka 25cm x 25cm góra/dół na dystansach stalowych tzw. kozłach, zetkach/

Etap V: Posadzka /ilości wg przedmiaru robót/;

- ułożenie betonu C25/30W8 gr. 25 cm z zagęszczeniem mechanicznym,

- ,zacieranie betonu mechaniczne na gładko, nacięcie, wypełnienie dylatacji sznurem i masą poliuretanową.

- Szczegółowy opis wykonania, ilości robót, parametry techniczne materiałów i inne istotne informacje ujęte zostały w Dokumentacji Projektowej, SST oraz w sposób graficzny przestawione w rysunkach.

- UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I SPRZĘTOWE

- Wykonawca zobowiązany jest do doboru sprzętu o gabarytach i parametrach technicznych umożliwiających swobodną i bezpieczną pracę wewnątrz hali, przy uwzględnieniu sztywnej skrajni pionowej wynoszącej 8.60m oraz w miejscach obniżenia spowodowane instalacjami wentylacji mechanicznej .

- Wszelkie uszkodzenia instalacji podstropowych, konstrukcji dachu i innych elementów a wynikające 
z niewłaściwego doboru sprzętu lub błędu operatora obciążają w całości Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za dobór sprzętu do warunków panujących w hali.

Uwaga:

Zakazuje się stosowania standardowego wywrotu tylnego naczep typu patelnia. Dostawy i wywóz musza się odbywać z uwzględnieniem parametrów hali i właściwie dobranym sprzętem.

- W przypadku koniecznego przejazdu po placu /nawierzchnia asfaltowa/ oraz w wewnątrz hali sprzętem posiadającym gąsienice, maszyny te musza posiadać nakładki gumowe .Trasy przejazdu muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem.

- Wymagane są: sprawne filtry DPF, katalizatory, oraz zapewnienie skutecznej wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej.

- Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca otrzyma informacje o występujących instalacjach podposadzkowych. W przypadku uszkodzenia instalacji oraz spowodowania przerw w pracy Zakładu, Zamawiający będzie się domagał odszkodowania.