Załącznik nr 8 do SWZ

…………………………………………………….

……………………………………………………

…………………………………………………….

……………………………………………………

nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy

OPIS TECHNICZNY - CIĄGNIK KOMPAKTOWY WRAZ Z DODATKOWYM OSPRZĘTEM (KOSIARKĄ BIJAKOWĄ TYLNO-BOCZNĄ, ZAMIATARKĄ, PŁUGIEM DO ODŚNIEŻANIA, POSYPYWARKĄ)

ETAP  I – Ciągnik kompaktowy z osprzętem do letniego utrzymania dróg tj. kosiarką bijakową i zamiatarką

| L.P. |  | Opis przedmiotu zamówienia (Wymagane parametry techniczne) | OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- | --- |
| CIĄGNIK KOMPAKTOWY |  |  |  |
| Nazwa ciągnika kompaktowego marka/typ/model ………………………………………………. |  |  |  |
| 1. |  | Fabrycznie nowy, rok produkcji – nie starszy niż 2024 r. | spełnia / nie spełnia* |
| 2. |  | Moc silnika – min. 39 KM | spełnia / nie spełnia* |
| 3. |  | Silnik – diesel | spełnia / nie spełnia* |
| 4. |  | Zbiornik paliwa – min. 30 l | spełnia / nie spełnia* |
| 5. |  | Opony rolnicze | spełnia / nie spełnia* |
| 6. |  | Min. 2 stopniowa przekładnia hydrostatyczna | spełnia / nie spełnia* |
| 7. |  | Hamulce tarczowe | spełnia / nie spełnia* |
| 8. |  | Przednie i tylne reflektory | spełnia / nie spełnia* |
| 9. |  | Światła ostrzegawcze (kogut) | spełnia / nie spełnia* |
| 10. |  | Oświetlenie deski rozdzielczej | spełnia / nie spełnia* |
| 11. |  | Tempomat, radio, obrotomierz , wspomaganie kierownicy | spełnia / nie spełnia* |
| 12. |  | Napęd 4x4 z blokadą mechanizmy różnicowego | spełnia / nie spełnia* |
| 13. |  | Oryginalna kabina producenta ciagnika z klimatyzacją, ogrzewaniem i wentylacją, lusterka wsteczne i boczne, podgrzewana tylna szyba | spełnia / nie spełnia* |
| 14. |  | Wysokość maksymalna 250 cm, długość całkowita maksymalna 350 cm, szerokość robocza maksymalna 160 cm | spełnia / nie spełnia* |
| 15. |  | Promień zawracania maksymalnie 230cm | spełnia / nie spełnia* |
| 16. |  | Układ hydrauliczny: tylne zawieszenia 3 punktowe, udźwig na końcu ramienia dolnego min.TUZ 1000 kg, wspomaganie kierownicy hydrostatyczne, 2 pary hydrauliki z tyłu ciągnika | spełnia / nie spełnia* |
| 17. |  | Wał odbioru mocy: tylny WOM min. 540 obr./min.; WOM międzyosiowy min. 2000 obr./min.; przedni TUZ sterowany joystickiem z dodatkową parą wyjść hydraulicznych | spełnia / nie spełnia* |
| 18. |  | Regulacja kierownicy | spełnia / nie spełnia* |
| 19. |  | Pojazd wyposażony w stopnie antypoślizgowe, uchwyt umożliwiający wchodzenie i wychodzenie z kabiny | spełnia / nie spełnia* |
| 20. |  | Wyposażenie: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dwa komplety kluczyków, błotnik kół przednich i tylnych | spełnia / nie spełnia* |
| 21. | Możliwość montażu systemu monitorowania ciągnika GPS bez utraty gwarancji |  | spełnia / nie spełnia* |
| 22. | Pojazd dostosowany do współpracy z urządzeniami komunalnymi zgodnie z ich przeznaczeniem tj. zamiatarką, kosiarką, pługiem czołowym, posypywarką |  | spełnia / nie spełnia* |
| 23. | Dostawa do trzech miesięcy od daty zawarcia umowy |  | spełnia / nie spełnia* |
| KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-BOCZNA |  |  |  |
| Nazwa kosiarki bijakowej tylno-bocznej marka/typ/model……………………………………… |  |  |  |
|  |  | Kompatybilna z proponowanym ciągnikiem, fabrycznie nowa | spełnia / nie spełnia* |
|  |  | Szerokość robocza min. 1,20 m, max. 1,50 m | spełnia / nie spełnia* |
|  |  | Liczba noży min. 16 szt. | spełnia / nie spełnia* |
|  |  | Zakres roboczy od -60 stopni do +90 stopni | spełnia / nie spełnia* |
|  |  | Masa maksymalna 300 kg | spełnia / nie spełnia* |
|  |  | Mechanizm przeciwwstrząsowy | spełnia / nie spełnia* |
|  |  | Wał napędowy szerokokątny/obustronny (ze sprzęgłem przeciążeniowym) | spełnia / nie spełnia* |
|  |  | Kategoria zaczepu TUZ I | spełnia / nie spełnia* |
|  |  | Dostawa do trzech miesięcy od daty zawarcia umowy | spełnia / nie spełnia* |
| ZAMIATARKA |  |  |  |
| Nazwa zamiatarki marka/typ/model ………………………………………………… |  |  |  |
| 1. |  | Maszyna kompatybilna z proponowanym ciągnikiem, fabrycznie nowa | spełnia / nie spełnia* |
| 2. |  | Szerokość robocza min. 150 cm, max. 170 cm | spełnia / nie spełnia* |
| 3. |  | Możliwość zamiatania w kosz lub uniesienia i zablokowania kosza w celu odmiatania | spełnia / nie spełnia* |
| 4. |  | Regulacja docisku szczotki | spełnia / nie spełnia* |
| 5. |  | Koła jezdne wzmocnione | spełnia / nie spełnia* |
| 6. |  | Mocowanie wliczone w cenę | spełnia / nie spełnia* |
| 7. |  | Dostawa do trzech miesięcy od daty zawarcia umowy | spełnia / nie spełnia* |

ETAP II – Osprzęt do zimowego utrzymania dróg tj. posypywarka i pług do odśnieżania  (kompatybilne z zaproponowanym ciągnikiem)

| POSYPYWARKA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa posypywarki marka/typ/model ………………………………………………… |  |  |
| 1. | Maszyna kompatybilna z proponowanym ciągnikiem, fabrycznie nowa | spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Szerokość robocza min. 140 cm max. 170 cm | spełnia / nie spełnia* |
| 3. | Samozaładowczy system obsługiwany z kabiny | spełnia / nie spełnia* |
| 4. | Plandeka przeciwdeszczowa | spełnia / nie spełnia* |
| 5. | Mocowanie TUZ | spełnia / nie spełnia* |
| 6. | Posypywanie na całą szerokość | spełnia / nie spełnia* |
| 7. | Pojemność skrzyni ładunkowej min. 0,50 m3 | spełnia / nie spełnia* |
| 8. | Dostawa do sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy | spełnia / nie spełnia* |
| PŁUG DO ODŚNIEŻANIA |  |  |
| Nazwa pługu do odśnieżania marka/typ/model ………………………………………………… |  |  |
|  | Maszyna kompatybilna z proponowanym ciągnikiem, fabrycznie nowa | spełnia / nie spełnia* |
|  | Szerokość robocza min. 150 cm, max. 200 cm | spełnia / nie spełnia* |
|  | Pług składany „w strzałkę”; | spełnia / nie spełnia* |
|  | Masa min. 170 kg | spełnia / nie spełnia* |
|  | Oświetlenie drogowe | spełnia / nie spełnia* |
|  | Wymagana ilość złączy hydraulicznych – 2 | spełnia / nie spełnia* |
|  | Mocowanie TUZ kat. I | spełnia / nie spełnia* |
|  | Dostawa do sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy | spełnia / nie spełnia* |

……………….………………………………………………….

(data i podpis/podpisy osób uprawnionych)

*niepotrzebnie skreślić