OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Łodygowice w 2026 r. w ramach projektu „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej– etap 1”

Zamawiający:

Nazwa:                                      Gmina Łodygowice

REGON:                                   072182657

NIP:                                           5532450019

Miejscowość adres:	 Łodygowice 34-325, ul. Piłsudskiego 75

Email:	 gmina@lodygowice.pl

Tel/fax	 33 863 05 00/ 33 863 05 01

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Łodygowice w 2026 r. w ramach projektu „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej– etap 1”

Zakres zamówienia:

Przeprowadzenie zabiegów chemicznych i mechanicznych na obszarze o powierzchni ok 40 ha, mające na celu eliminację gatunków inwazyjnych gatunku barszcz Sosnowskiego rosnących na terenach znajdujących się w obrębie administracyjnym gminy Łodygowice.

Niszczenie będzie prowadzone w sposób ciągły od 01 kwietnia do 30 września:

ETAP I – Wczesnowiosenne zwalczanie chemiczne

Termin: do 15 maja (faza 4–8 liści, roślina 10–30 cm wysokości)

- Chemiczne zwalczanie barszczu z początkiem sezonu wegetacyjnego na wszystkich terenach gminy, gdzie stwierdzono jego występowanie.

- Oprysk nalistny wykonywać w fazie intensywnego wzrostu przed wytworzeniem pędu kwiatostanowego.

- W strefach wrażliwych (cieki wodne, rowy, ujęcia wody, miejsca objęte ograniczeniami) stosować iniekcję herbicydu bezpośrednio do łodygi lub szyjki korzeniowej.

- Zabiegi wykonywać w dni bezwietrzne, bez opadów, przy temperaturze powyżej 8–10°C.

ETAP II – Zabiegi mechaniczne i usuwanie roślin pominiętych

Termin: do 30 czerwca

- Kontrola skuteczności zabiegów chemicznych.

- Mechaniczne wykopywanie korzeni w strefach wrażliwych (usunięcie stożka wzrostu na głębokości min. 10–20 cm).

- Na pozostałych terenach – mulczowanie lub wykoszenie obumarłych roślin.

- Usunięcie roślin pominiętych podczas I etapu (ręczne wykopanie lub iniekcja).

- W przypadku pojawienia się pędów kwiatostanowych – ich niezwłoczne usunięcie przed kwitnieniem.

- Jeżeli rośliny wytworzyły nasiona – zebrać baldachimy przed ich osypaniem i przekazać do utylizacji.

ETAP III – Letnie zwalczanie odrostów (chemiczne i mechaniczne)

Termin: do 31 sierpień (gdy odrosty osiągną 20–50 cm wysokości)

- Mechaniczne rozdrobnienie roślinności (mulczowanie) w przypadku masowych odrostów.

- Po odrośnięciu roślin do 20–50 cm – wykonanie oprysku herbicydowego.

- W strefach wrażliwych – ponownie stosować metodę iniekcji.

- Docinanie odrostów pojawiających się pomiędzy zabiegami (interwencyjnie, przed kwitnieniem).

- Bieżące usuwanie pojedynczych, nowo ujawnionych lub wcześniej pominiętych roślin.

ETAP IV – Jesienne działania uzupełniające i kontrolne

Termin: do 30 wrzesień

- Kontrola terenu i identyfikacja roślin pominiętych.

- Wykopywanie lub rozwiercanie korzeni w strefach wrażliwych.

- Docinanie późnych odrostów.

- Usunięcie ewentualnych roślin, które przetrwały sezon.

- Przygotowanie dokumentacji podsumowującej skuteczność działań.

- METODA CHEMICZNA- OPRYSK:

- Zabieg punktowy – iniekcja (ok. 10 ha)

- Zabieg polega na punktowym podaniu herbicydu układowego do dolnej części łodygi lub szyjki korzeniowej.

- Substancja czynna: glifosat (sola lub sól izopropyloaminowa / równoważna).

- Stężenie: 360 g/l (lub równoważne).

- Dawka: objętość dostosowana do pojedynczej rośliny zgodnie z etykietą i zaleceniami producenta.

- Termin: faza intensywnego wzrostu (30–100 cm wysokości), przed kwitnieniem.

- Sprzęt: precyzyjny, minimalizujący kontakt środka ze środowiskiem i roślinami towarzyszącymi.

- Zabeig powierzchniowy – oprysk herbicydowy (ok. 30 ha)

- Zabieg polega na oprysku herbicydowym całej nadziemnej części rośliny.

- Oprysk należy wykonać przy zastosowaniu mieszaniny środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zawierających jako substancje czynne:

- herbicyd z grupy inhibitorów biosyntezy karotenoidów (HRAC F2) w formie użytkowej typu WG (granulat do sporządzania zawiesiny wodnej), zawierający diflufenikan w stężeniu ok. 25% (250 g/kg) – stosowany w dawce odpowiadającej 0,2 kg preparatu/ha,

- herbicyd nieselektywny o działaniu układowym, zawierający glifosat w formie soli izopropyloaminowej lub równoważnej, w stężeniu ok. 360 g/l – stosowany w dawce odpowiadającej 3 l preparatu/ha.

Dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych, pod warunkiem że:

- zawierają wskazane substancje czynne w porównywalnym stężeniu,

- są dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- zapewniają nie gorszą skuteczność działania chwastobójczego,

- są stosowane w dawkach odpowiadających równoważnej ilości substancji czynnej na 1 ha.

Zabieg należy wykonać zgodnie z etykietą produktu oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi stosowania środków ochrony roślin.

- Termin: wiosna (20–50 cm wysokości), możliwość poprawki w okresie letnim w przypadku odrostów.

- Strefy buforowe przy ciekach wodnych zachowane zgodnie z etykietą środka.

- Sprzęt: opryskiwacz zapewniający równomierne pokrycie i ograniczający znoszenie cieczy.

- METODY MECHANICZNE:

- Wykaszanie / mulczowanie

- W celu ograniczenia odrostów i zwiększenia skuteczności zabiegów chemicznych należy wykonać uzupełniające wykaszanie mechaniczne lub mulczowanie.

- Termin: w trakcie sezonu w przypadku odrostów przed zabiegami chemicznymi.

- Wykopywanie korzeni

- Stosowana w strefach wrażliwych (woda, ujęcia), gdzie chemia jest ograniczona lub zabroniona.

- Polega na wykopywaniu lub rozwiercaniu korzenia rośliny, w celu całkowitego usunięcia stożka wzrostu i systemu korzeniowego.

- Sprzęt: ręczny lub mechaniczny (łopaty, widły, koparki, specjalistyczne narzędzia).

- Termin: wczesna wiosna lub jesień po sezonie wzrostu.

- Uzupełnienie: po zabiegu należy wykonać zadarnienie i ewentualnie mulczowanie w celu ograniczenia odrostów.

- Uwagi dodatkowe

- Wszystkie środki i metody muszą być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z Prawo wodne w strefach ochrony wód i ujęć.

- Dopuszcza się stosowanie produktów równoważnych, pod warunkiem zachowania tej samej substancji czynnej, stężenia i skuteczności.

- Zakupienie środków chemicznych oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia prac leży po stronie wykonawcy.

- Monitorowanie i weryfikacja skuteczności przeprowadzonych zabiegów usuwania barszczu Sosnowskiego wykonywane będzie przez Wykonawcę i Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia i dostarczenia protokołu w terminie 3 dni po zakończeniu każdego z etapów prac wraz z wykonana kolorową dokumentacją fotograficzną przed, w trakcie i po zakończeniu każdego przeprowadzonego zabiegu w wersji elektronicznej na płycie CD.

- Likwidacja barszczu Sosnowskiego odbywać się będzie zgodnie z:

- Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1589 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 630).

- Realizacja zadania może być z dofinansowane ze środków zewnętrznych

- Wykonawca gwarantuje zniszczenie części naziemnej roślin barszczu Sosnowskiego na obszarach i metodami wskazanymi przez Zamawiającego.

- Całkowity obszar o szacunkowej powierzchni ok 40 ha, który stanowi własność zarówno Gminy Łodygowice jaki osób prywatnych od których uzyskano wcześniej zgody na wejście w teren.

- Mapa terenów objętych niniejszym zamówieniem dostępna jest do wglądu na stronie: http://lodygowice.e-mapa.net/  po rozwinięciu drzewka warstw w lewym górnym rogu, a następnie zaznaczeniu warstwy- rośliny.