Załącznik nr 8 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Cyfryzacja kina Halszka w Szamotułach”

| Lp. | Urządzenie | Parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektor cyfrowy DCI (1 sztuka) | - pełna zgodność ze standardem kinowym DCI - laserowe źródło światła odpowiednie do zapewnienia luminacji ekranu o rozmiarze 8m x 3m (gain 1,7) do poziomu minimum 14fL przy projekcji 2D oraz minimum 5fL przy projekcji 3D z systemem polaryzacyjnym o skuteczności nie mniejszej niż 15% przy wykorzystaniu nie więcej niż 90% mocy początkowej laserowego źródła światła. - gniazdo umożliwiające montaż zintegrowanego serwera kina cyfrowego |
| 2. | Obiektyw do projektora (1 sztuka) | - zmotoryzowany zoom i focus z pamięcią ustawień - odpowiednia ogniskowa dobrana do wielkości ekranu i odległości projekcyjnej, umożliwiający ustawienie obrazu dla formatów FLAT i SCOPE na ekranie zainstalowanym w kinie Halszka w Szamotułach |
| 3. | Serwer kina cyfrowego (1 sztuka) | - pełna zgodność ze standardem kinowym DCI - montaż w obudowie projektora, wymagana jest pełna kompatybilność z oferowanym projektorem - macierz dyskowa o pojemności ponad 3,5TB netto - wejście HDMI dla podłączenia sygnałów alternatywnych - wbudowana funkcjonalność procesora dźwięku (jako opcja aktywowana po wykupieniu dodatkowej licencji) |
| 4. | Polaryzacyjny system 3D (1 sztuka) | - układ do projekcji 3D na bazie modułu polaryzującego, współpracujący ze srebrnym ekranem oraz z tanimi okularami jednoosobowego użycia - skuteczność świetlna nie mniej niż 15% - moduł 3D sterowany makrami z projektora, posiadający silnik w celu automatycznego przesunięcia się na obraz po aktywowaniu systemu |
| 5. | Laptop do sterowania projekcją (1 sztuka) | - matryca min 15” - pamięć RAM min 16 GB - szybki dysk SSD min 240 GB - karta sieciowa LAN (złącze RJ45) oraz karta bezprzewodowa Wifi - system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem projektora i serwera - zainstalowane oprogramowanie do sterowania projektorem i serwerem |
| 6. | Dostawa, instalacja, montaż urządzeń, konfiguracja oraz szkolenie z obsługi | Kompleksowa instalacja systemu, zgodnie z wytycznymi producenta projektora. Wykonawca skalibruje dostarczany zestaw projekcyjny zgodnie z normą emisji obrazów filmowych w obiektach kinowych wg DCI/SMPTE 431-1. Kalibracji dokona technik posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu kalibracji kinowych projektorów cyfrowych, osoba posiadająca aktualny certyfikat z zakresu diagnostyki i serwisowania kinowych projektorów cyfrowych w standardzie DCI wystawiony przez producenta kinowego projektora cyfrowego wskazanego w postępowaniu. Wykonawca dokona kalibracji wyświetlanego obrazu, w tym m. in. jasności i kolorystki dedykowaną do tego celu sondą pomiarową typu spektroradiometr posiadającą obowiązujące świadectwo wzorcowania urządzenia przez producenta lub certyfikowaną jednostkę akredytacyjną. Szkolenie z obsługi systemu – do 3 osób, czas szkolenia nie krótszy niż 3 godziny. |

Wytyczne dotyczące montażu

- Nowe urządzenia mają współpracować z posiadanym przez Zamawiającego ekranem oraz procesorem dźwięku przestrzennego.

- Projektor należy zainstalować na podeście znajdującym się w kabinie projekcyjnej. 
Należy przewidzieć  konieczność dostosowania podestu do wymiaru i gabarytu nowego projektora.

- W przypadku, gdy snop światła z projektora po stronie sali kinowej znajduje się na wysokości poniżej 200cm nad poziomem najwyższego rzędu należy wydzielić strefę niebezpieczną (Hazard-Zone) w związku z pracą lasera i wyłączyć te miejsca z użytkowania.

- Do zadań Wykonawcy należy demontaż starego zestawu projekcyjnego i uporządkowanie zastanego okablowania.

- Cały zestaw do projekcji kinowej ma być gotowy do użytkowania bez konieczności dokonania kolejnych zakupów przez Zamawiającego, tzn. należy dostarczyć kompletne nowe okablowanie i drobne akcesoria niezbędne do działania systemu projekcyjnego (switch, listwy zasilające, okablowanie sieciowe), nawet, jeżeli nie zostało ono szczegółowo wymienione.

„Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub specyficzną produkcję, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza oferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż opisane, a w szczególności zapewniających:

- tę samą funkcjonalność,

- tę samą jakość,

- te same właściwości użytkowe,

- kompatybilność z istniejącą infrastrukturą (jeśli dotyczy).

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”.