PROJEKT TECHNICZNY

CZĘŚĆ 1. ARCHITEKTURA

MODERNIZACJA CZĘŚCI BIUROWO-SOCJALNEJ BUDYNKU

w ramach zadania p/n:

„Modernizacja obiektów użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie”

ul. 11go Listopada 2; 05-220 Zielonka

DZ. EW. NR 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 obr. 5-20-07

nr obrębu: 0030; nazwa jedn: 143404_1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVIII

| Inwestor: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa |  |  |
| Jednostka projektowa: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ARCHITEKT ANTONI BYSZEWSKI ul. Ogrodowa 4 05-816 Michałowice Tel. 600-948-077 |  |  |
| Architektura: |  |  |  |  | Nr uprawnień | Podpis: |  |
| Projektował: |  | mgr inż. arch. Antoni Byszewski |  |  | uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MA 044/14 |  |  |
| Sprawdził: |  | mgr inż. arch. Hubert Sałaga |  |  | uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. MA/039/21 |  |  |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH O SPORZĄDZENIU PROJEKTU  ZGODNIE  Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ	3

UPRAWNIENIA ORAZ DOKUMENTY CZŁONKOSTWA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH	4

1.	PRZEDMIOT, RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. OCENA STANU TECHNICZNEGO. PLANOWANY ZAKRES ROBÓT.	8

1.1.	PRZEDMIOT, RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	8

1.2.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	8

1.3.	PLANOWANY ZAKRES ROBÓT	8

2.	PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO	8

3.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WYGLĄD ZEWNĘTRZNY, CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKĘ ELEWACJI, ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z PLANEM MIEJSCOWYM LUB DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU	9

3.1.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU.	9

3.2.	WYGLĄD ZEWNĘTRZNY, WYROBY WYKOŃCZENIOWE, KOLORYSTYKA ELEWACJI	9

3.3.	ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I INSTALACYJNE CZĘŚCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM – STAN ISTNIEJĄCY	9

4.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO	9

4.1.	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW BUDYNKU	9

4.2.	SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	10

5.	OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	11

6.	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH	11

7.	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	11

8.	DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	11

9.	ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO – STAN PROJEKTOWANY	12

9.1.	ROZBIÓRKI I ZAMUROWANIA	12

9.2.	POSADZKI	12

9.3.	ŚCIANY	13

9.4.	SUFITY	13

9.5.	OŚWIETLENIE	14

9.6.	MONTAŻ WYPOSAŻENIA	14

9.7.	PRACE NAPRAWCZE	14

9.8.	PRACE NAPRAWCZE BRUZD KABLOWYCH W ŚCIANACH	14

9.9.	PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE	14

9.10.	EKSPOZYCJA ZABYTKOWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ	15

9.11.	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH	15

9.12.	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH	15

10.	ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK	15

10.1.	SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI	15

10.2.	ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK	15

11.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	15

CZĘŚĆ RYSUNKOWA – ARCHITEKTURA – SPIS RYSUNKÓW	16

Warszawa, dn. 22.12.2025 r.

# Oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu  zgodnie  z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) niniejszym oświadczam, że dokumentacja dot. zamierzenia budowlanego pod nazwą

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ, REMONTEM ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW I RAMPY

w ramach zadania p/n:

„Modernizacja obiektów użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie”

ul. 11go Listopada 2; 05-220 Zielonka

DZ. EW. NR 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 obr. 5-20-07

nr obrębu: 0030; nazwa jedn: 143404_1

sporządzony w dniu:    22.12.2025r.

dla:

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W WARSZAWIE

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

| Architektura: |  | Nr uprawnień | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. arch. Antoni Byszewski | uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MA 044/14 |  |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Hubert Sałaga | uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. MA/039/21 |  |

# UPRAWNIENIA ORAZ DOKUMENTY CZŁONKOSTWA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

## PRZEDMIOT, rodzaj i kategoriA obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego. OCENA STANU TECHNICZNEGO. PLANOWANY ZAKRES ROBÓT.

### PRZEDMIOT, RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt MODERNIZACJI CZĘŚCI BIUROWO-SOCJALNEJ BUDYNKU w ramach zadania p/n: „Modernizacja obiektów użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie”. Budynek zlokalizowany jest przy ul. 11go Listopada 2; 05-220 Zielonka na działkach ewidencyjnych nr 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 obr. 5-20-07 nr obrębu: 0030; nazwa jedn: 143404_1

Kategoria Obiektu Budowlanego XVIII

Kategoria Geotechniczna Obiektu: II

Przedmiotowe prace dotyczą jedynie samego budynku oraz rampy i schodów wejściowych. Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

### Opis stanu istniejącego

Istniejący budynek magazynowy, to obiekt w kształcie zbliżonym do litery l, wymiary w rzucie części magazynowej około 103,2x18,8m. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, w konstrukcji ramowej. Ramy żelbetowe w rozstawie co ok. 6m, między konstrukcją ram wykonano ściany wypełniające samonośne. Konstrukcja dachu również z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Do części głównej(magazynowej) obiektu przylegają pomieszczenie socjalne o wymiarach około 15,9x37m. Pomieszczenia przyległe parterowe, również w konstrukcji ramowej z wypełnieniem, konstrukcja dachu jak w części magazynowej. Budynek w ostatnich latach został poddany termomodernizacji. Wykonane prace poprawiły estetykę elewacji budynku oraz izolacyjność obiektu oraz rozwiązały problemy z przeciekami i przemarzaniem. W chwili obecnej budynek pełni funkcje magazynową, służy składowaniu i konserwacji materiałów, wyposażenia oraz sprzętu technicznego a także archiwalnej dokumentacji.

### PLANOWANY ZAKRES ROBÓT

W ramach niniejszego zamierzenia projektuje się następujące prace budowlane i instalacyjne w obrębie budynku:

- przebudowa pomieszczeń biurowych oraz socjalnych i sanitarnych wraz z fragmentem komunikacji w budynku:

  - Wyburzenia cz. ścian działowych, demontaż sufitów, posadzek, elementów wyposażenia i instalacji celem dostosowania do planowanej aranżacji

  - Wykonanie nowych ścianek działowych murowanych zgodnie z nową aranżacją, z uwzględnieniem konieczności spełnienia właściwej długości drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń objętych opracowaniem

  - Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych celem dostosowania do obowiązujących przepisów i montaż nowej stolarki drzwiowej oraz dodatkowo w pokojach biurowych naświetli nad drzwiami.

  - Prace remontowe i wykończeniowe, montaż nowego osprzętu sanitarnego i elektrycznego, montaż wentylatorów kanałowych w pomieszczeniach sanitarnych

Szczegółowy zakres prac został pokazany w cz. rysunkowej oraz opisany w pkt. 12 niniejszego opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie prac w istniejącym obrysie budynku, zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. Bilans zagospodarowania wód opadowych nie ulega zmianie.

## program użytkowy obiektu budowlanego

Program użytkowy budynku bez zmian. Obiekt pozostanie budynkiem pełniącym funkcję magazynową, służący składowaniu archiwalnej dokumentacji, wyposażenia oraz sprzętu technicznego.

W obiekcie zatrudnionych będzie maksymalnie 10 pracowników biurowych.

Zgodnie z załącznikiem rysunkowym, planuje się przebudowę części pomieszczeń celem dostosowania do aktualnych potrzeb Użytkownika. W pom. nr 36 (obecnie WC) zostanie urządzone pomieszczenie portiera. Pomieszczenia nr 31; 34 i 35 zostaną przebudowane celem urządzenia zespołu sanitariatów dla pracowników biurowych (w ilości 12 osób na zmianę), pomieszczenia porządkowego oraz szatni pracowniczej z węzłem sanitarnym. Celem poprawy funkcjonalności nowe sanitariaty będą dostępne bezpośrednio z korytarza cz. biurowej. Również planowane jest zmiana lokalizacji wejścia do pomieszczenia socjalnego nr 21, tak aby była dostępna z cz. biurowej. Pomieszczenie nr 30 zostanie zaadaptowane na serwerownię. Pokoje nr 28 i 29 oraz 26 i 27 zostaną połączone w dwa wspólne pomieszczenie biurowe. Pozostałe pokoje biurowe tj. nr 24; 25; zostaną poddane remontowi.

Główna część magazynowa zostanie podzielona na mniejsze część - strefy pożarowe, z których zostaną dodatkowo wykonane wyjścia ewakuacyjne umożliwiające bezpośrednie wyjście na zewnątrz z każdej strefy.

## układ przestrzenny oraz formA architektonicznA obiektu BUDOWLANEGO, WYGLĄD zewnętrzny, charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z PLANEM MIEJSCOWYM LUB DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### Układ przestrzenny oraz forma obiektu.

Układ przestrzenny oraz forma obiektu bez zmian - obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wzniesiony na planie litery „L”. Obiekt składa się z dwóch część: część ‘A’ pełni funkcję magazynową, część ‘B’ pełni funkcje biurowo-socjalną. Wejście główne do budynku od strony południowej.

### Wygląd zewnętrzny, wyroby wykończeniowe, kolorystyka elewacji

Budynek wykończony jest tynkiem w technologii lekkiej- mokrej, w dwóch odcieniach koloru jasno-brązowego. Ślusarka oraz elementy zadaszenia – stalowe, kolor szary. Dach kryty papą. Zmiany w wyglądzie zewnętrznym sprowadzają się jedynie do zamurowania części otworów okiennych, wykonania nowych drzwi oraz miejscowej wymiany warstwy ocieplenia na niepalne z wełny, pozostałe prace wykończeniowe będą miały charakter odtworzeniowy zgodnie z istniejącym wyglądem budynku.

### ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I INSTALACYJNE CZĘŚCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM – STAN ISTNIEJĄCY

Budynek magazynowy, w którym planowana jest inwestycja został wykonany w technologii żelbetowej prefabrykowanej Układ konstrukcyjny budynku jest poprzeczny - ramowy. Podstawowy rozstaw ram wynosi 600cm. Słupy i podciągi żelbetowe prefabrykowane. Dźwigary dachowe żelbetowe prefabrykowane o przekroju dwuteowym. Konstrukcja stropodachu żelbetowa prefabrykowana w postaci płyt typu T. Dach budynku kryty papą. Ściany zewnętrzne osłonowe murowane, ściany działowe murowane.

Budynek został wyposażony min. w:

- instalację wod.-kan.,

- grzewczą

- elektryczną,

- teletechniczną,

- odgromową,

- instalację wentylacji grawitacyjnej.

## charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

### Zestawienie PARAMETRÓW budynku

| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 2861,32 m² |
| --- | --- |
| KUBATURA CAŁKOWITA | 15 886,00 m3 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 2866,12 m² |
| LICZBA KONDYGNACJI | 1 |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU ZGODNIE Z § 6. WT | 6,67 m |
| WYMIARY BUDYNKU | 119,27 x 37,26m |
| POWYŻSZE PARAMETRY NIE ULEGAJĄ ZMIANIE. |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – STAN ISTNIEJACY | 2343,24 m2 |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – STAN PROJEKTOWANY | 2344,72 m2 |

### Szczegółowe zestawienie powierzchni

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN ISTNIEJĄCY |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR. POM | POMIESZCZENIE | POW. UŻYTKOWA m2 |
| 0.01 | KOMUNIKACJA | 80.87 |
| 0.02 | ŁAZIENKA | 4.49 |
| 0.03 | SZATNIA | 4.38 |
| 0.04 | POMIESZCZENIE SOCJLANE | 6.70 |
| 0.05 | WC DAMSKIE | 1.87 |
| 0.06 | WC MĘSKIE | 1.87 |
| 0.07 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 7.08 |
| 0.08 | KOMUNIKACJA | 24.12 |
| 0.09 | POKÓJ BIUROWY | 10.07 |
| 0.10 | POKÓJ BIUROWY | 9.07 |
| 0.11 | POKÓJ BIUROWY | 10.00 |
| 0.12 | POKÓJ BIUROWY | 8.87 |
| 0.13 | POKÓJ BIUROWY | 9.67 |
| 0.14 | POKÓJ BIUROWY | 8.87 |
| 0.15 | MAGAZYN | 2.04 |
| 0.16 | WĘZEŁ C.O. | 13.00 |
| 0.17 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE | 41.11 |
| 0.18 | KOTŁOWNIA GAZOWA | 32.75 |
| 0.19 | WIATROŁAP | 6.21 |
| 0.20 | TOALETA | 3.28 |
| 0.21 | KOMUNIKACJA | 5.49 |
| 0.22 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE | 7.96 |
| 0.23 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 17.36 |
| 0.24 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 16.91 |
| 0.25 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 22.26 |
| 0.26 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 3.23 |
| 0.27 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 3.26 |
| 0.28 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 9.15 |
| 0.29 | KOMUNIKACJA | 4.48 |
| 0.30 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 28.36 |
| 0.31 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 38.95 |
| 0.32 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 35.40 |
| 0.33 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 36.53 |
| 0.34 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 357.69 |
| 0.35 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 35.02 |
| 0.36 | KOMUNIKACJA | 35.98 |
| 0.37 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 159.50 |
| 0.38 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 216.51 |
| 0.39 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 57.62 |
| 0.40 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 218.14 |
| 0.41 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 106.86 |
| 0.42 | KOMUNIKACJA | 38.01 |
| 0.43 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 35.61 |
| 0.44 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 354.65 |
| 0.45 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 182.00 |
| 0.47 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE | 30.00 |
| 0.48 | WIATROŁAP | 4.38 |
|  | ŁĄCZNIE | 2343.24 m2 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN PROJEKTOWANY |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR. POM | POMIESZCZENIE | POW. UŻYTKOWA m2 |
| 0.01 | KOMUNIKACJA | 47.27 |
| 0.01A | KOMUNIKACJA | 33.18 |
| 0.02 | PORTIERNIA | 4.78 |
| 0.03 | TOALETA | 4.14 |
| 0.04 | SZATNIA | 6.06 |
| 0.05 | TOALETA DMASKA | 4.09 |
| 0.06 | TOALETA MĘSKA | 5.26 |
| 0.07 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 2.03 |
| 0.08 | KOMUNIKACJA | 20.54 |
| 0.09 | POM. SOCJALNE | 17.36 |
| 0.10 | POKÓJ BIUROWY | 10.07 |
| 0.11 | POKÓJ BIUROWY | 9.08 |
| 0.12 | POKÓJ BIUROWY | 19.40 |
| 0.13 | POKÓJ BIUROWY | 19.03 |
| 0.14 | SERWEROWNIA | 5.62 |
| 0.15 | WĘZEŁ C.O. | 13.00 |
| 0.16 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE | 41.11 |
| 0.17 | KOTŁOWNIA GAZOWA | 32.75 |
| 0.18 | WIATROŁAP | 6.21 |
| 0.19 | TOALETA | 3.28 |
| 0.20 | KOMUNIKACJA | 5.45 |
| 0.21 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE | 8.93 |
| 0.22 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 16.91 |
| 0.23 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 22.26 |
| 0.24 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 3.23 |
| 0.25 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 3.25 |
| 0.26 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 9.15 |
| 0.27 | KOMUNIKACJA | 4.48 |
| 0.28 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 28.36 |
| 0.29 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 38.95 |
| 0.30 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 35.40 |
| 0.31 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 36.53 |
| 0.32 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 357.69 |
| 0.33 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 35.02 |
| 0.34 | KOMUNIKACJA | 35.98 |
| 0.35 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 159.50 |
| 0.36 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 216.51 |
| 0.37 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 57.62 |
| 0.38 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 218.14 |
| 0.39 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 106.86 |
| 0.40 | KOMUNIKACJA | 38.01 |
| 0.41 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 35.61 |
| 0.42 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 354.65 |
| 0.43 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 182.00 |
| 0.44 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE | 30.00 |
| 0.45 | WIATROŁAP | 4.38 |
|  | ŁĄCZNIE | 2344.72 m2 |

## opiniA geotechnicznA oraz informacjE o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Przedmiotowe prace nie zmieniają warunków geotechnicznych w obiekcie.

## liczbA lokali mieszkalnych i użytkowych

Nie dotyczy.

## liczbA lokali mieszkalnych dostępnych dla osób Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Nie dotyczy.

## DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Bez zmian. Użytkownik nie przewiduje przebywania w obiekcie osób z niepełnosprawnościami.

## elementY wyposażenia budowlano-instalacyjnego – STAN PROJEKTOWANY

Uwaga, przed przystąpieniem do prac wykończeniowych, należy przedstawić do zatwierdzenia projektantowi i inwestorowi próbki kolorystyczne materiałów wykończeniowych!

### RoZBIÓRKI I ZAMUROWANIA

Nowe elementy ścian wewnętrznych, murowane z cegły silikatowej pełnej, wykończone tynkiem cementowo wapiennym zacieranym na gładko przynajmniej dwukrotnie.

Przed przystąpieniem do wykonania nowych otworów należy zabezpieczyć ścianę powyżej projektowanego nadproża przed samoczynnym zawaleniem się np. poprzez obustronne zamocowanie tymczasowego wzmocnienia z profili walcowanych typu „C” połączonych śrubami M12. Alternatywnie można rozebrać fragment ściany powyżej projektowanego otworu i po prawidłowym osadzeniu nadproża odtworzyć ścianę murowaną. W projektowanych i poszerzanych otworach drzwiowych należy zamontować nadproża prefabrykowane 12x12cm – 3 szt. Minimalne oparcie nadproża na ścianie wynosi 15cm. W miejscu oparcia nadproży na ścianie wykonać poduszkę betonową grubości około 10cm. Po prawidłowym osadzeniu elementów nadprożowych można przystąpić do wycięcia mechanicznego otworu pod nimi.

Podczas zmiany aranżacji przedmiotowych pomieszczeń nie przewiduje się ingerencji w konstrukcję nośną budynku.

### POSADZKI

PP_1 Beton impregnowany

Podłoże nie powinno być wcześniej zaimpregnowane innym preparatem. Istniejące podłoża muszą być zwarte, czyste i suche. Istniejącą posadzkę z betonu odkurzyć i umyć za pomocą specjalistycznych środków.

Po wysuszeniu zabezpieczyć impregnatem polimerowym do posadzek betonowych i jastrychów:

- Satynowo błyszczące wykończenie powierzchni

- Odporny na działanie promieniowania UV

- Odporny na alkalia

- Jednokomponentowy

- Wodorozcieńczalny

- Wyrób zgodny z PN-C-81906:2003 (rodz. III)

Impregnat nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem lub wałkiem z krótkim włosiem. Preparat nakładać cienką warstwą unikając tworzenia kałuż.

PP_2 Płytki gresowe

Jako posadzkę pomieszczeń porządkowych i sanitariatów, zaprojektowano płytki gresowe w formacie 20x20cm, kolor beżowo-brązowy (mono latte) lub grafit:

- Grubość	> 10 mm

- Powierzchnia	Mat/Półmat

- Klasa ścieralności	minimum IV

- Antypoślizgowość	R10

Należy zastosować fugę epoksydową jasnoszarą o wysokiej odporności na zabrudzenia.

PP_3 Wykładzina PCV

Podłogi części biurowej oraz komunikacji ogólnej i pomieszczenia socjalnego oraz szatni - heterogeniczna, antystatyczna, akustyczna wykładzina PVC do zastosowań obiektowych, w rolce, o parametrach nie gorszych niż:

- Grubość warstwy użytkowej: >0,70 mm

- redukcja dźwięku – 19 dB

- Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu (wg EN ISO 10874)

- Klasyfikacja przemysłowa: 42 Średnie natężenie ruchu (wg EN ISO 10874)

- Antypoślizgowość (DIN 51130): R10

- Klasa reakcji na ogień (wg EN ISO 13501-1): Bfl -s1 przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl

- Właściwości elektrostatyczne (wg EN 1815): Antystatyczne (≤ 2 kV)

- Proponowany kolor S 3020-Y80R (ceglany) lub S 3010-R90B (szaro-niebieski)

- Cokoły systemowe w kolorze wykładziny

### ŚCIANY

Wszystkie ściany i zabudowy GK pomieszczeń objętych opracowaniem, po dokonaniu prac naprawczych należy odmalować. Kolor biały NCS: S 0500-N. Przed rozpoczęciem robót malarskich wszystkie powierzchnie ścian i sufitów muszą być suche i oczyszczone z pyłów. W szczególności dotyczy to miejsc, gdzie były prowadzone prace związane z uzupełnieniem tynków cementowych na ścianach murowanych.

Wszystkie powierzchnie zagruntować, a następnie przejść do nakładania właściwych powłok malarskich.

- Ściany do wysokości 2,05m wykończone lamperią z farby olejno-ftalowej. Przed wykonaniem lamperii ściany należy zmatowić np. poprzez przetarcie jej papierem ściernym P120-200. Następnie ściany należy odpylić i odtłuścić – myjąc je wodą z dodatkiem mydła. Jako podkład zastosować podkładową emalię olejno-ftalową, a następnie nałożyć właściwą emalię olejno-ftalową przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej. Kolor lamperii – jasno-szary lub jasno-ceglany

- Ściany od wysokości 2,05m malowane farba lateksową emulsyjną, co najmniej dwukrotnie.

- Sufity malowane farba lateksową emulsyjną, co najmniej dwukrotnie.

Okładziny ścian pomieszczeń mokrych:

Okładziny ścian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniu porządkowym i szatni do wys. 2,05 na wszystkich ścianach należy wykończyć płytkami ceramicznymi w kolorze szarym lub burgundowo-brązowym.

- Format płytek: 20x20cm

- Grubość płytek: min. 6,5mm

- Fuga w kolorze płytki

Ściany i sufity w/w pomieszczeń, powyżej płytek malowane co najmniej dwukrotnie farbą dedykowaną do pomieszczeń mokrych (kolor biały).

### SUFITY

SF_1 SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY 60x60

Montaż zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry sufitu modułowego nie gorsze niż:

- Płyta o wymiarach 60x60cm, grubość płyt 20mm:

  - Widoczna strona płyty: kolor biały NCS: S 0500-N,

  - fazowane krawędzie z wąskim wpustem pomiędzy płytami

  - odbicie światła 85%.

  - Połysk < 1.

  - Odporność na uderzenia w klasie A

  - Pochłanianie dźwięku: klasa A (warunek nadrzędny)

  - Reakcja na ogień A2-s1,d0

  - Stabilność wymiarowa C/0N

- Konstrukcja sufitu:

  - systemowa biała

  - montaż zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

SF_2 SUFIT PODWIESZANY – ZABUDOWA GK

Zabudowy z płyt GK na ruszcie systemowym, malowana farbą lateksową emulsyjną, co najmniej dwukrotnie kolor biały NCS: S 0500-N.

SF_3 SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY 120x60

Montaż zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry sufitu modułowego nie gorsze niż:

- Płyta o wymiarach 60x60cm, grubość płyt 20mm:

  - Widoczna strona płyty: kolor biały NCS: S 0500-N,

  - fazowane krawędzie z wąskim wpustem pomiędzy płytami

  - odbicie światła 85%.

  - Połysk < 1.

  - Odporność na uderzenia w klasie A

  - Pochłanianie dźwięku: klasa A (warunek nadrzędny)

  - Reakcja na ogień A2-s1,d0

  - Stabilność wymiarowa C/0N

- Konstrukcja sufitu:

  - systemowa biała

  - montaż zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

SF_4 SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT OGNIOCHRONNYCH

Zabudowa sufitu serwerowni, w postaci systemowego rozwiązania z płyt o odporności ogniowej REI120. Malowana farbą lateksową emulsyjną, co najmniej dwukrotnie kolor biały NCS: S 0500-N.

### OŚWIETLENIE

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych zgodnie z cz. rysunkową. Szczegółowe parametry opraw zgodnie z opracowaniem branżowym.

### MONTAŻ WYPOSAŻENIA

Wyposażenie montować zgodnie z wytycznymi dostawców systemu. Należy dobrać i zaprojektować system mocowania uwzględniający przenoszone obciążenia i istniejącą konstrukcję obiektu. Zaleca się montaż elementów za pomocą systemowych kotew chemicznych i prętów gwintowanych wklejanych na gł. co najmniej 10cm. Montaż drobnych elementów wyposażenia za pomocą kołków rozporowych.

### PRACE NAPRAWCZE

Po dokonaniu rozbiórek i demontażu elementów istniejącego wystroju wnętrz, istniejące ściany i sufity przejrzeć pod kątem stanu technicznego oraz naprawić wszelkie ubytki, w tym powstałe po pracach rozbiórkowych i demontażach. W miejscach rys należy okuć tynk wzdłuż rysy. Podłoże w obrębie rys przed uszczelnieniem, naprawą musi być mocne i czyste, wolne od pozostałości farb, porostów, tłuszczy, oleju, kurzu, luźnych części, gładzi gipsowych itp. Oczyszczone rysy i spękania w murze zagruntować i wypełnić zaprawą elastyczną. Zaprawa żywiczno-cementowa. Szerokość szczeliny, bruzdy nie może być większa niż 30mm, głębokość wypełnienia minimum pół szerokości szczeliny.

W przypadku głębszych bruzd, szczelin, gdzie nie jest wymagane ich całkowite wypełnienie, należy stosować polietylenowy sznur o średnicy 25% większej od szerokości bruzdy, szczeliny.

Po wyschnięciu wypełnień rys należy powierzchnię zaimpregnować środkiem szczepnym (zwiększającym przyczepność tynku do muru), a następnie można przejść do uzupełnienia tynku.

Jednocześnie wszystkie ściany i sufity pokryte tynkiem należy opukać i sprawdzić przyczepność tynku do podłoża. W miejscach, gdzie nie ma widocznych rys czy popękań, a słychać głuchy dźwięk należy odkuć tynk. Powierzchnię ścian i stropów w odkutych miejscach oczyścić jak przy wypełnianiu rys, zaimpregnować środkiem szczepnym (zwiększającym przyczepność tynku do muru), a następnie można przejść do uzupełnienia tynku.

Po wykonaniu otworów, ściany od strony kuchni należy doprowadzić do stanu sprzed remontu, płytki ścienne dobrać możliwie zbliżone do istniejących.

Wszystkie narożniki ścian w miejscach narażonych na uszkodzenie należy wyrównać w razie potrzeby i zabezpieczyć kątownikiem metalowym z siatką zatopionym w tynku.

Po zakończeniu prac tynkarskich wszystkie powierzchnie ścian i sufitów oczyścić, zagruntować powierzchnię, szpachlować, a następnie pokryć gładzią gipsową.

### PRACE NAPRAWCZE BRUZD KABLOWYCH W ŚCIANACH

Bruzdy w których będą prowadzone przewody należy oczyścić, z - podłoże przed naprawą musi być mocne i czyste, wolne od pozostałości farb, porostów, tłuszczy, oleju, kurzu, luźnych części, gładzi gipsowych itp. Oczyszczone bruzdy i ewentualne i spękania w murze zagruntować i wypełnić zaprawą cementowo wapienną. Po zakończeniu prac tynkarskich powierzchnie ścian oczyścić, szpachlować, a następnie pokryć gładzią gipsową postaci pasów wyrównawczych o szerokości ok. 15cm.

### PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

W celu dostosowania budynku do wymagań przepisów ochrony pożarowej przejścia instalacji przez wydzielone strefy pożarowe budynku, o średnicy większej niż 0,04m, należy uszczelnić do klasy odporności ogniowej wymaganej dla ściany lub stropu, w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla którego wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60.

### EKSPOZYCJA ZABYTKOWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ

Znajdującą się w pom. nr 24 zabytkową centralę telefoniczną należy staranne zdemontować, a następnie poddać gruntownemu oczyszczeniu i zabezpieczeniu na czas remontu. Po zakończeniu prac remontowych, centralę należy zamontować - jako eksponat - na ścianie w holu głównym w miejscu wskazanym na rysunku.

### WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Szczegółowe zestawienie elementów wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych znajduje się na w tabeli na końcu niniejszego opracowania.

### WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

Szczegółowe zestawienie elementów wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych znajduje się na w tabeli na końcu niniejszego opracowania.

## ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK

### Składowanie materiałów z rozbiórki

Na terenie placu budowy należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów rozbiórkowych. Podczas mechanicznego załadunku materiałów rozbiórkowych przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione (na czas wykonywania tych czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę). Materiały z rozbiórki powinny być wywożone sukcesywnie z terenu rozbiórki.

### Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z rozp. Min. Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 -odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów:

- 17.01.01 -Gruz betonowy;

- 17.01.02 -Gruz ceglany;

- 17.01.03 -Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

- 17.01.80 -Usunięte tynki;

- 17.02.01 -Drewno;

- 17.02.03 -Tworzywa sztuczne;

- 17.03.80 -Odpadowa papa;

- 17.04.05 -Żelazo i stal;

- 17.06.04 -Materiały izolacyjne

- 17.09.04 -Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej.

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, niepowodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

| Architektura: |  | Nr uprawnień | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. arch. Antoni Byszewski | uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MA 044/14 |  |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Hubert Sałaga | uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. MA/039/21 |  |

## Część rysunkowa

#### CZĘŚĆ RYSUNKOWA – ARCHITEKTURA – SPIS RYSUNKÓW

| NR RYS. | NAZWA RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| AW-01 | ARANŻACJA CZ. BIUROWO-SOCJLANEJ - STAN ISTNIEJĄCY | 1:50 |
| AW-02 | ARANŻACJA CZ. BIUROWO-SOCJLANEJ - STAN PROJEKTOWANY | 1:50 |
| AW-03 | RZUT POSADZEK | 1:50 |
| AW-04 | RZUT SUFITÓW | 1:50 |
| AW-05 | ZESTAWIENIE STOLARKI | 1:50 |