PROJEKT TECHNICZNY

W ZAKRESIE NAPRAWY RAMPY I SCHODÓW OBIEKTU

w ramach zadania p/n:

„Modernizacja obiektów użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie”

ul. 11go Listopada 2; 05-220 Zielonka

DZ. EW. NR 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 obr. 5-20-07

nr obrębu: 0030; nazwa jedn: 143404_1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVIII

| Inwestor: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa |  |  |
| Jednostka projektowa: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ARCHITEKT ANTONI BYSZEWSKI ul. Ogrodowa 4 05-816 Michałowice Tel. 600-948-077 |  |  |
| Architektura: |  |  |  |  | Nr uprawnień | Podpis: |  |
| Projektował: |  | mgr inż. arch. Antoni Byszewski |  |  | uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MA 044/14 |  |  |
| Sprawdził: |  | mgr inż. arch. Hubert Sałaga |  |  | uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. MA/039/21 |  |  |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH O SPORZĄDZENIU PROJEKTU  ZGODNIE  Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ	3

UPRAWNIENIA ORAZ DOKUMENTY CZŁONKOSTWA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH	4

1.	PRZEDMIOT, RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. OCENA STANU TECHNICZNEGO. PLANOWANY ZAKRES ROBÓT.	8

1.1.	PRZEDMIOT, RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	8

1.2.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	8

1.3.	PLANOWANY ZAKRES ROBÓT	8

2.	SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE – STAN PROJEKTOWANY	9

2.1.	PRACE W OBRĘBIE PŁYTY RAMPY I ISTNIEJĄCYCH BIEGÓW SCHODOWYCH:	9

2.2.	REMONT COKOŁU RAMPY	9

2.3.	NOWE BIEGI SCHODOWE	10

2.4.	BALUSTRADY I BRAMY	10

3.	ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK	11

3.1.	SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI	11

3.2.	ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK	11

4.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	11

CZĘŚĆ RYSUNKOWA – ARCHITEKTURA – SPIS RYSUNKÓW	11

Warszawa, dn. 22.12.2025 r.

# Oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu  zgodnie  z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) niniejszym oświadczam, że dokumentacja dot. zamierzenia budowlanego pod nazwą

PROJEKT TECHNICZNY

W ZAKRESIE NAPRAWY RAMPY I SCHODÓW OBIEKTU

w ramach zadania p/n:

„Modernizacja obiektów użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie”

ul. 11go Listopada 2; 05-220 Zielonka

DZ. EW. NR 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 obr. 5-20-07

nr obrębu: 0030; nazwa jedn: 143404_1

sporządzony w dniu:     22.12.2025r.

dla:

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W WARSZAWIE

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

| Architektura: |  | Nr uprawnień | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. arch. Antoni Byszewski | uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MA 044/14 |  |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Hubert Sałaga | uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. MA/039/21 |  |

# UPRAWNIENIA ORAZ DOKUMENTY CZŁONKOSTWA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

## PRZEDMIOT, rodzaj i kategoriA obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego. OCENA STANU TECHNICZNEGO. PLANOWANY ZAKRES ROBÓT.

### PRZEDMIOT, RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt NAPRAWY RAMPY I SCHODÓW OBIEKTU w ramach zadania p/n: „Modernizacja obiektów użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie”.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. 11go Listopada 2; 05-220 Zielonka na działkach ewidencyjnych nr 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 obr. 5-20-07 nr obrębu: 0030; nazwa jedn: 143404_1

Kategoria Obiektu Budowlanego XVIII

Kategoria Geotechniczna Obiektu: II

Przedmiotowe prace objęte niniejszym opracowaniem dotyczą rampy oraz schodów zewnętrznych i nie obejmują swoim zakresem budynku oraz jego wnętrza.

### Opis stanu istniejącego

W chwili obecnej budynek pełni funkcje magazynową, służy składowaniu i konserwacji materiałów, wyposażenia oraz sprzętu technicznego a także archiwalnej dokumentacji. Istniejący budynek, to obiekt w kształcie zbliżonym do litery l, wymiary w rzucie części magazynowej około 103,2x18,8m. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, w konstrukcji ramowej. Ramy żelbetowe w rozstawie co ok. 6m, między konstrukcją ram wykonano ściany wypełniające samonośne. Konstrukcja dachu również z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Do części głównej(magazynowej) obiektu przylegają pomieszczenie socjalne o wymiarach około 15,9x37m. Pomieszczenia przyległe parterowe, również w konstrukcji ramowej z wypełnieniem, konstrukcja dachu jak w części magazynowej. Wzdłuż południowej elewacji budynku, w obrębie głównej części magazynowej, znajduje się rampa wyładowcza, do której aktualnie prowadzą dwa biegi schodowe oraz najazd zlokalizowany w zachodniej części. Rampa pełni jednocześnie funkcję dostępową do głównego wejścia do obiektu. Rampa w postaci płyty żelbetowej na stabilizowanym podłożu, od strony placu manewrowego ograniczona murem oporowym z prefabrykatów betonowych.

Rampa o wymiarach 102,90 x 2,8m, wysokość od podłoża ~1,05m.

Budynek w ostatnich latach został poddany termomodernizacji. Wykonane prace poprawiły estetykę elewacji budynku oraz izolacyjność obiektu oraz rozwiązały problemy z przeciekami i przemarzaniem. Przeprowadzone prace termomodernizacyjne nie objęły swym zakresem rampy i schodów zewnętrznych.

Stan techniczny rampy należy określić jako średni/zły. Płyta żelbetowa rampy posiada liczne zniszczenia i ubytki, miejscowo wystające zbrojenie. Brak też jest widocznej warstwy zabezpieczającej beton przed wilgocią, która wydaje się być główną przyczyną postępującej degradacji i pęknięć. Czoło muru oporowego posiada liczne ubytki i odspojenia w tynku i farbie. Wieńczący go stalowy odbojnik w postaci ceownika ma oznaki korozji i odspojonej powłoki malarskiej. Istniejące schody zewnętrzne, w postaci biegów żelbetowych opartych na słupkach betonowych, mają popękaną i odspojoną warstwę wierzchnią z płytek ceramicznych. Balustrady schodów wykazują miejscową korozję. Ponadto rampa nie jest wyposażona w balustradę od strony zewnętrznej, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

### PLANOWANY ZAKRES ROBÓT

Projektuje się naprawę istniejącej rampy i schodów zewnętrznych, poprzez skucie luźnych elementów istniejącej posadzki i ścian i wypełnienie ubytków zaprawami naprawczymi oraz wykonanie nowej zbrojonej, poliuretanowej warstwy posadzkowej z zachowaniem właściwych spadków odprowadzających wodę i nacięciami dylatacyjnymi. Wykończenie antypoślizgowe z dodatkiem piasku kwarcowego. Stopnie schodowe zabezpieczone dodatkowo kontrastowym kolorem. Ściana zewnętrzna rampy wyrównana zaprawą klejową z zatopioną siatką elewacyjną z zatarciem na gładko. Wykończenie tynkiem mozaikowym do ścian cokołowych.

Celem zapewnienia właściwego dostępu do każdej strefy pożarowej w obiekcie, planuje się  wykonanie dodatkowych dwóch biegów schodowych, o wyglądzie nawiązującym do istniejących.  Z uwagi na obowiązujące przepisy i różnicę wysokości rampę oraz wszystkie schody należy wyposażyć w balustradę ze stali nierdzewnej o wysokości 110cm, zabezpieczającą przed upadkiem. W miejscach bram do magazynów, należy wykonać balustrady-bramy rozwierane.

## SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE – STAN PROJEKTOWANY

### PRACE W OBRĘBIE PŁYTY RAMPY I ISTNIEJĄCYCH BIEGÓW SCHODOWYCH:

Przygotowanie podłoża

W pierwszej kolejności powierzchnię rampy należy oczyścić, odkuć odparzenia usunąć wszystkie zalegające luźno elementy, w tym z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Rysy i pęknięcia sfazować przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczoną powierzchnię dokładnie odkurzyć. Powierzchnię zagruntować dedykowanym gruntem systemowym i uzupełnić ubytki i wyrównać zaprawą naprawczą - wyrównawczą do betonu – mrozoodporną, przeznaczoną do stosowania na płaszczyznach poziomych narażonych na intensywne użytkowanie. Konieczny spadek poprzeczny rampy > 2%. Drobne ubytki wypełnić mieszaniną żywicy poliuretanowej i piasku. Stosunek mieszania: 1 część żywicy i 1-2 części piasku o uziarnieniu 0,1-0,6 mm. Przed malowaniem należy zeszlifować powierzchnię. Szczeliny dylatacyjne wypełnić dedykowaną poliuretanowym wypełniaczem do zastosowań przemysłowych.

Wykonanie nowej warstwy wierzchniej

Na tak przygotowanym podłożu, po zagruntowaniu gruntem systemowym wykonać zewnętrzną warstwę z elastycznej, dwuskładnikowej powłoki poliuretanowej o wysokiej zawartości części stałych i odporności na warunki atmosferyczne, o parametrach nie gorszych niż:

- Odporność na promieniowanie UV.

- Niekurczliwa i odporna na spękanie

- Odporna na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

- Powłoka samopoziomująca, nakładana przy pomocy packi stalowej lub ząbkowanej.

- LZO: LZO 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010). max. LZO < 500 g/l.

- Zawartość części stałych objętościowo: ok. 90%

- Zgodność CE i EN 1504-2:2004

- Przepuszczalność dwutlenku węgla sᴅ > 50 m

- Odporność na uderzenie Klasa I: ≥ 4 Nm

- Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody  w< 0,1 kg/m² ∙ h0,5

- Odporność na ścieranie < 3000 mg

- Reakcja na ogień Bfl-s1

- Zachowanie po sztucznym starzeniu klimatycznym - brak zmian wizualnych

- Przyczepność po odrywaniu pull-off test ≥ 2,0 N/mm²

- Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD

- Przepuszczalność pary wodnej Class II, 5 m < sD <50 m

- Odporność na silną agresję chemiczną Klasa II

### Remont cokołu rampy

Przygotowanie podłoża

Istniejący cokół oczyścić, podłoże musi być nośne, suche czyste oraz pozbawione środków pogarszających przyczepność kolejnych warstw. Stare powłoki malarskie o niskiej wytrzymałości i wszelkie zabrudzenia należy usunąć. Nierówności i duże ubytki w podłożu należy wyrównać lub uzupełnić np. przy pomocy szpachlówki lub dedykowanej masy naprawczej. Przygotowaną powierzchnię umyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środka do usuwania zanieczyszczeń i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Warstwa zbrojąca

Przygotowane podłoże zazbroić siatką wklejoną na zaprawę klejąco-szpachlową wzmocnioną włóknami o parametrach nie gorszych niż:

- Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi, środkami hydrofobizującymi

i modyfikatorami

- Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

- Proporcje mieszania: 7,25–7,75 l wody na 25 kg

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Czas zużycia: ok. 2 godz.

- Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

- Przyczepność do betonu:≥ 0,25 MPa wg ETAG 004

- Przyczepność między warstwowa po starzeniu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004

- Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS IV (≥ 9,5 N/mm2) wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

- Wytrzymałość na zginanie: ≥ 3,0 N/mm2 wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

- Reakcja na ogień: –klasa B–s1, d0 / –klasa A2–s1, d0  wg PN-EN 13501

Gotową zaprawę należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni za pomocą pacy zębatej o wielkości zębów 10–12 mm.  Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę z włókna szklanego, zatapia się ją przy użyciu pacy metalowej i szpachluje się na gładko. Prawidłowo zatopiona siatka z włókna

szklanego powinna być nie widoczna i całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej. Należy przy tym zachować zakłady sąsiednich pasów siatki, wynoszące około 10 cm. Kolejne prace związane z tynkowaniem należy prowadzić nie wcześniej niż po 24h od wykonania warstwy zbrojonej.

Warstwa wykończeniowa z tynku mozaikowego.

Podłoże zagruntować systemowym gruntem kwarcowym. Masę tynkarską nakładać pacą ze stali nierdzewnej równomiernie warstwą o grubości min. 1,5 razy grubszą niż grubość ziarna. Kolejne warstwy nakładać metodą „mokre na mokre” i wygładzić. Nie skrapiać tynku wodą, nie zacierać.

Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw technologicznych, zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, wygładzić, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożonego wcześniej tynku można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną

Remont odboju z ceownika stalowego

Istniejące odboje poddać renowacji poprzez oczyszczenie szczotkami drucianymi i szlifierkami mechanicznymi do stopnia czystości minimum ISO St3. Następnie powierzchnię odtłuścić i wykonać ponowną powłokę malarską z farby tzw. okrętowej, w kolorze RAL 9006 w co najmniej dwóch warstwach.

Parametry farby do stali nie gorsze niż:

- Dwuskładnikowa, o wysokiej zawartości części stałych, grubo-powłokowa, pigmentowana fosforanem cynku farba gruntująco/nawierzchniowa

- Ilość składników: dwa

- Gęstość: 1,5 kg/l

- Zawartość substancji stałych: 67 ± 2%

- VOC (dostarczane) Dyrektywa 2010/75/EU, SED: max. 233,0 g/kg max. 349,0 g/l (ok. 2,9 lb/gal)

- Zalecana grubość powłoki suchej: 50 - 150 μm

- Suchość dotykowa: 1.5 godziny

- Pełne utwardzenie: 4 dni

### NOWE BIEGI SCHODOWE

Płyta schodowa

Wykonać jak istniejące, w postaci schodów żelbetowych, monolitycznych, z betonu B20, zbrojonego prętami fi 4 i 12mm, prętami rozdzielczymi fi 6mm oraz strzemionami fi 6mm. Stal A-0 St0S, A-II 18G2. Posadowienie ław fundamentowych na rodzimym gruncie, poniżej poziomu przemarzania. Pod ławy wykonać chudy beton B7,5 gr.10cm. Szer. biegu schodowego w świetle przejścia minimum 1,50m.

Warstwy wykończeniowe

Po zagruntowaniu gruntem systemowym wykonać zewnętrzną warstwę płyty schodowej z elastycznej, dwuskładnikowej powłoki poliuretanowej o wysokiej zawartości części stałych i odporności na warunki atmosferyczne, o parametrach identycznych jak nawierzchnia rampy. Uwaga, kolor stopni musi kontrastować z kolorem rampy.

### BALUSTRADY I BRAMY

Balustrady i bramy wykonane z elementów stalowych (stal nierdzewna) lakierowanych na kolor RAL 9006. Elementy zewnętrzne oraz pochwyty balustrady z profilu stalowego zamkniętego 5x5cm. Wypełnienie słupkami stalowymi 1x1cm. Stopy balustrady zakotwić elementach żelbetowych, za pomocą kotew chemicznych wklejanych zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu dedykowanego do montażu balustrad. Zalecana średnica kotew do 10mm. Rozstaw stóp zgodnie z częścią graficzną projektu.

Materiały muszą spełniać normy PN-EN, dotyczące odporności na korozję oraz wytrzymałości mechanicznej. Balustrady powinny mieć odpowiednią sztywność, co najmniej 0,5 KN/m.

Rozmieszczenie bram i balustrad zgodnie z częścią rysunkową.

## ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK

### Składowanie materiałów z rozbiórki

Na terenie placu budowy należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów rozbiórkowych. Podczas mechanicznego załadunku materiałów rozbiórkowych przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione (na czas wykonywania tych czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę). Materiały z rozbiórki powinny być wywożone sukcesywnie z terenu rozbiórki.

### Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z rozp. Min. Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 -odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów:

- 17.01.01 -Gruz betonowy;

- 17.01.02 -Gruz ceglany;

- 17.01.03 -Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

- 17.01.80 -Usunięte tynki;

- 17.02.01 -Drewno;

- 17.02.03 -Tworzywa sztuczne;

- 17.03.80 -Odpadowa papa;

- 17.04.05 -Żelazo i stal;

- 17.06.04 -Materiały izolacyjne

- 17.09.04 -Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej.

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, niepowodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

| Architektura: |  | Nr uprawnień | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. arch. Antoni Byszewski | uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. MA 044/14 |  |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Hubert Sałaga | uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. MA/039/21 |  |

## Część rysunkowa

#### CZĘŚĆ RYSUNKOWA – ARCHITEKTURA – SPIS RYSUNKÓW

| NR RYS. | NAZWA RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| AR-01 | REMONT RAMPY i SCHODÓW | 1:100 |
| AR-02 | PROJEKTOWANE SCHODY | 1:20 |