FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

(opis przedmiotu zamówienia)

(Pełna nazwa Wykonawcy)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Składając ofertę do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego –„ Dostawa jednego fabrycznie nowego pojazdu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi”, oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SWZ.

Dostawa samochodu specjalnego – 1 szt.

Marka, typ, model pojazdu bazowego 	_____________________________________________________________________

Rok produkcji pojazdu bazowego	_____________________________________________________________________

| Parametry wymagane | TAK/NIE* | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
| I. NADWOZIE |  |  |
| - Dopuszczalna masa całkowita w przedziale do 3,5 tony (włącznie) |  |  |
| - Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon” częściowo przeszklony. |  |  |
| - Drzwi tylne, dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia min. 260° z blokadą przed zamknięciem. Drzwi przeszklone, szybami przyciemnionymi. |  |  |
| - Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z blokadą, przeszklone. |  |  |
| - Okno po lewej stronie samochodu, przeciwległe do drzwi przesuwnych, obudowane maskownicą z tworzywa sztucznego. Na oknie roleta materiałowa umożliwiająca jego zasłonięcie, wyposażona w mechanizm automatycznego zwijania. |  |  |
| - Przednia część pojazdu powinna mieć trzy siedziska. Liczba siedzisk musi wynikać z homologacji oferowanego samochodu. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie. |  |  |
| - Nadwozie fabrycznie lakierowane w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego. Wszystkie elementy pomalowane fabrycznie, z zastrzeżeniem, iż zamawiający dopuszcza pomalowanie elementów koloru białego poza fabryką, jednakże wyłącznie w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu. |  |  |
| - Przeszklenie ścian bocznych samochodu w części biurowej z zastosowaniem wyłącznie szyb atermicznych i przyciemnianych w stopniu od 50 do 90%. |  |  |
| - Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu. |  |  |
| - Minimalne wymiary przedziału do zabudowy w mm (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1800. |  |  |
| - Pojazd powinien składać się z dwóch przedziałów: części przeznaczonej dla kierowcy i pasażerów wraz z częścią biurową oraz przedziału magazynowego. |  |  |
| - Część przeznaczoną dla kierowcy i pasażerów oraz część biurową oddzielać powinna niepełna ścianka działowa. |  |  |
| - Podłoga części biurowej oraz przedziału magazynowego wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną, połączoną szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
| - Ściany boczne części biurowej i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej, użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min. |  |  |
| - W części biurowej powinny zostać zainstalowane dodatkowo co najmniej cztery siedziska: 2 siedziska dla inspektorów oraz 2 siedziska dla kontrolowanych. Wszystkie siedzenia w przedziale muszą posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne, w ciemnym kolorze. Siedziska dla osób kontrolowanych zamontowane po przeciwległej stronie siedzisk inspektorów z tapicerką zmywalną. Pod wszystkimi siedziskami powinny znajdować się schowki z możliwością otwierania i systemem samoczynnego podtrzymania otwartej pokrywy. |  |  |
| II. Silnik |  |  |
| - Silnik wysokoprężny (diesel) z turbodoładowaniem o pojemności skokowej min. 1950 cm3. |  |  |
| - Moc silnika minimum 170 KM (pojemność oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynikać z jego homologacji) |  |  |
| - Silnik musi spełniać normę minimum EURO 6 lub VI lub Euro 6d-ISC-FCM. |  |  |
| III. ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |  |
| - Skrzynia biegów 6-biegowa manualna lub automatyczna |  |  |
| - Napęd na koła tylne lub przednie. |  |  |
| - System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania |  |  |
| - System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP. |  |  |
| IV. KOŁA |  |  |
| - Obręcze stalowe min 16 cali. |  |  |
| - Pojazd powinien być na oponach wielosezonowych (klasa opon premium) |  |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| - Hamulce tarczowe obu osi pojazdu we wszystkich kołach. |  |  |
| - Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| - Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |
| - Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w co najmniej 1 płaszczyźnie |  |  |
| VII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| - Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki |  |  |
| - Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 L |  |  |
| - Poduszki powietrzne z przodu pojazdu: min. kierowcy i pasażera. |  |  |
| - Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich |  |  |
| - Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane, powinny eliminować tzw. „efekt martwego punktu” |  |  |
| - Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy |  |  |
| - Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie |  |  |
| - Instalacja radiowa + głośniki |  |  |
| - Fabryczne (tj. zamontowane przez producenta pojazdu bazowego) czujniki parkowania przód/tył |  |  |
| - Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie |  |  |
| - Tempomat |  |  |
| - Drzwi tylne, dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia min. 260° z blokadą przed zamknięciem. |  |  |
| - Trójkąt, gaśnica (min. 2kg), lewarek, apteczka, kpl dywaników gumowych, minimum 2 komplety kluczyków |  |  |
| VIII. PRZEDZIAŁ BIUROWY I MAGAZYNOWY |  |  |
| - W przedziale biurowym powinny zostać zainstalowane 2 stoliki o wymiarach (min. 800mm i szerokość 500 mm), pod komputer (laptop), jeden przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z częścią magazynową. Stoliki usytuowane pomiędzy siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Wytrzymałość stolików na obciążenie – min. 30 kg. Pod powierzchnią blatu każdego stolika wytłumiona przestrzeń w formie szuflady lub zamykanej od góry szafki umożliwiającej przechowywanie dokumentów lub laptopa. |  |  |
| - Wykonanie szafki przeznaczonej do zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka + kserokopiarka, o wymiarach minimalnych wys./szer./gł. 400/400/400 mm szafka musi być zamontowana centralnie na bocznej lewej ścianie pojazdu, poniżej szafki na drukarkę półka na przechowywanie materiałów eksploatacyjnych, w przestrzeni tej muszą się zmieścić 2 ryzy papieru A4. |  |  |
| - Przedział musi być zaprojektowany i skonstruowany w sposób umożliwiający umieszczenie w nim, łatwy dostęp, obsługę oraz bezpieczny przewóz wyposażenia opisanego w specyfikacji technicznej. Zabudowa wnętrza nie może ograniczać wewnętrznej komunikacji w przedziale. W przedziale biurowym zamontowany kosz na śmieci (max.30 ltr) |  |  |
| - Przestrzeń w tylnej części przedziału biurowego musi zapewniać funkcjonalne przechowywanie wyposażenia inspektorskiego (aparat foto, lornetka, analizator wykresówek, alkotest, terminal płatniczy) – szafka, szuflada lub półka, ponadto musi zostać wydzielona przestrzeń na 2 kurtki inspektorów z zamontowanymi wieszakami. |  | , |
| - Część szafek i szuflady zamykane, uniemożliwiające samoczynne otwarcie się podczas jazdy. - Zamontowane w pojeździe meble wykonane powinny być z lekkich materiałów typu aluminium, plastik, sklejka, tworzywa sztuczne, dopuszczonych do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami. |  |  |
| - Ściana działowa pomiędzy przedziałem magazynowym, a przedziałem biurowym po stronie magazynowej zabudowana otwartymi półkami. Przewidziane miejsce na : - wagi przewoźne (2 szt.), - dymomierz, - pachołki drogowe (4 szt.), - przyrząd do pomiaru wysokości, - przymiar wstęgowy, - apteczkę, - montaż anteny DSRC wraz z kamerą. Zaprojektowane rozwiązanie zabudowy przedziału magazynowego musi zapewniać możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu. Sposób zabudowy powinien zapewniać bezpieczne mocowanie urządzeń. Szczegóły dot. rozmieszczenia sprzętu w przedziale magazynowym zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy. |  |  |
| IX. OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA |  |  |
| 1. Ogrzewanie postojowe - niezależny od silnika system ogrzewania części biurowej z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania powinien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych). Agregat grzewczy o mocy min. 3,5 kW. Układ ogrzewania musi zapewniać automatyczne utrzymanie stałej temperatury w przedziale z możliwością regulacji temperatury, co 1°C (w zakresie, co najmniej od 18°C do 26°C). Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w całym przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. Zasilany z głównego zbiornika paliwa pojazdu. |  |  |
| 2. Klimatyzacja przedziału biurowego realizowana przez dodatkowy parownik umieszczony np. nad kabiną kierowcy, z wylotem chłodnego powietrza skierowanym na przedział biurowy. |  |  |

| X. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Zespół dwóch dodatkowych bezobsługowych akumulatorów żelowych (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności min. 400 Ah. Układ ładowania musi być oparty na zintegrowanym urządzeniu przeznaczonym do ładowania akumulatorów oraz przetwornicy napięcia z 12V DC na 230 V AC 50 Hz, która w sposób ciągły musi zapewniać prąd przemienny o pełnej sinusoidzie i napięciu 230V 50Hz w gniazdkach 230V. Urządzenie musi zabezpieczać przed uszkodzeniem urządzenia wrażliwe na spadki i wahania napięcia (laptopy, urządzenie wielofunkcyjne itp.). Układ musi jednocześnie zapewniać zasilanie wszystkich instalacji i odbiorników prądu oraz ponadto musi posiadać parametry dostosowane do zastosowanych akumulatorów. Automatyczny układ ładowania musi posiadać następujące parametry: - prąd ładowania akumulatorów dodatkowych – min. 50A, - napięcie wyjściowe 12V DC, - przetwornica napięcia z 12V DC na 230V AC 50 Hz o mocy znamionowej min. 3000 VA / 2400 W, o pełnej sinusoidzie, posiadająca funkcję wspomagania zasilania zewnętrznego, polegającą na połączeniu mocy przetwornicy oraz zasilania zewnętrznego, w celu uzyskania mocy chwilowej przekraczającej moc źródła zasilania zewnętrznego, - spełnia wymagania dla obudów ochronnych w klasie ochrony min. IP 20. Pojazd musi być wyposażony w zewnętrzne przyłącze 230 V AC, które musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 56 oraz musi być wbudowane w lewy bok nadwozia pojazdu, w odpowiednio zaadaptowanym i wzmocnionym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego. Zamawiający wymaga przewodu przyłączeniowego o długości min. 15 m, który będzie wykorzystywany do ładowania akumulatorów z przyłącza 230V. Dodatkowo wymagana jest kontrolka ładowania zespołu w/w akumulatorów w kabinie kierowcy z lewej strony, dodatkowo wymagana jest kontrolka poziomu ładowania zespołu w/w. akumulatorów w przedziale biurowym informująca o naładowaniu jak i o głębokim rozładowaniu -odcięcie zasilania przy 11,5 V. Zabezpieczenie umożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V wraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. 2. Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem. 3. Alternator umożliwiający ładowanie akumulatora bazowego oraz akumulatorów dodatkowych i umożliwiający wytworzenie prądu o natężeniu min. 220A. Ww. parametr alternatora potwierdzony przez producenta pojazdu bazowego. Podczas pracy silnika pojazdu alternator pojazdu (pojazd bazowy), musi jednocześnie ładować akumulator pojazdu bazowego oraz zestaw akumulatorów dodatkowych. Konstrukcja układu ładowania akumulatora dodatkowego z wykorzystaniem alternatora pojazdu musi zapewnić możliwość ładowania rozładowanego akumulatora dodatkowego prądem o natężeniu min. 90A. Warunek ten musi być spełniony także w trakcie pracy silnika na postoju z wyłączonymi światłami mijania oraz naładowanym akumulatorem bazowym. |  |  |
| - Minimum 10 gniazd 230 V w przedziale biurowym do zasilania urządzeń biurowych (w tym 4 gniazda w szafce przeznaczonej do zainstalowania laserowego urządzenia wielofunkcyjnego) oraz 2 gniazda w przedziale magazynowym. Dodatkowo 1 gniazdo samochodowe gniazdo 12V (typu „zapalniczka”) w przedziale magazynowym oraz 1 gniazdo w przedziale biurowym. |  |  |
| - Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane umożliwiające jednoczesne podłączenie kilku urządzeń LAN (komputery, drukarki) – poprzez zamontowane gniazdka RJ-45 przy każdym stoliku do pracy inspektora oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne. |  |  |
| 6. Oświetlenie przedziału biurowego i magazynowego. - min. 4 lampy typu LED (główne) o świetle rozproszonym umieszczone w górnej części przedziału biurowego o naturalnej barwie światła (3750-4250K) i współczynniku oddawania barw CRI ≥90; wymagana stabilizacja jasności lampy w funkcji napięcia zasilającego; zintegrowane oświetlenie nocne w kolorze niebieskim; lampa położona najbliżej drzwi przesuwnych załączana automatycznie po otwarciu drzwi przesuwnych pojazdu z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału biurowego oraz po 10 sekundach po zamknięciu drzwi. Możliwość regulacji natężenia oświetlenia na min. 3 poziomach, z wykorzystaniem panelu sterowania opisanego w pkt.7 rozdziału X. - każdy stolik roboczy musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie LED o napięciu znamionowym 12V (min. 200 lm każde o ciepłej barwie światła max. 3 500 K) z możliwością regulacji kąta/kierunku oświetlenia na elastycznym elemencie mocującym (np. typu „spiro”) oraz z włącznikiem/wyłącznikiem); - min. 4 reflektory punktowe (wspomagające) typu LED nad miejscami pracy Inspektorów: po 2 punkty świetlne nad każdym stolikiem (z możliwością włączenia/wyłączenia z panelu opisanego w pkt 7 (rozdział X) oraz alternatywnie z wykorzystaniem dedykowanych włączników zlokalizowanych w obrębie miejsc siedzących dla inspektorów); Wymagania oświetleniowe wg PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1.: Miejsca pracy we wnętrzach pisanie ręczne, pisanie na maszynie, czytanie, obsługiwanie klawiatury, przetwarzanie danych wymaga oświetlenia o natężeniu 500 lx. Oświetlenie w części magazynowej: min. 2 lampy typu LED, każda o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm załączane bezpośrednio po otwarciu drzwi z możliwością wyłączenia „na żądanie”, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lamp po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi tylnych do przedziału magazynowego. Źródła światła zabezpieczone przed uszkodzeniem osłoną z przezroczystego poliwęglanu o grubości min. 3 mm. |  |  |
| 7. W przedziale biurowym w miejscu zapewniającym możliwość łatwej i ergonomicznej obsługi musi znajdować się elektroniczny panel sterujący wyposażony w wyświetlacz dotykowy o przekątnej co najmniej 7 cali przystosowany do pracy w temperaturze od - 25oC do+ 50oC (Celsjusza), zapewniający co najmniej możliwość: - aktywacji, sterowania i sygnalizacji statusu oświetlenia wewnętrznego (głównego i wspomagającego) przedziału biurowego, - aktywacji, sterowania i sygnalizacji statusu oświetlenia wewnętrznego przedziału magazynowego, - aktywacji, sterowania i sygnalizacji statusu oświetlenia zewnętrznego pojazdu, - sterowania ogrzewaniem przedziału biurowego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. C, w zakresie co najmniej od 15 do 26 st. C, - zaprogramowania uruchomienia ogrzewania z wyprzedzeniem o określonej porze, - obrazowania poziomu naładowania akumulatora bazowego oraz sygnalizacji graficznej i dźwiękowej stanu niskiego poziomu naładowania, - obrazowania w [%] poziomu naładowania dodatkowych akumulatorów oraz sygnalizacji graficznej i dźwiękowej stanu niskiego poziomu naładowania, - sygnalizacji prawidłowego ładowania (zasilania prądem) akumulatorów dodatkowych, zarówno podczas pracy silnika oraz przy ładowaniu z zewnętrznego źródła 230V, - wyświetlania informacji o aktualnym poborze prądu/prądzie ładowania dodatkowych akumulatorów w [A], - wyświetlania informacji o otwartych drzwiach przesuwnych do przedziału biurowego oraz drzwiach tylnych, - prezentacji temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu oraz aktualnej daty i godziny, - monitorowania prawidłowości działania obwodów elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu oraz informowania o fakcie wystąpienia usterki w działaniu danego obwodu. |  |  |
| 8. Pojazdy wyposażone w cztery reflektory zewnętrzne typu LED ze światłem rozproszonym o natężeniu min. 1000 lm i stopniu ochrony min. IP66, zamontowane na stałe – 2 w górnej tylnej i 2 w bocznej części samochodu po jego prawej stronie. |  |  |

| XI. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi (z błyskownikami w technologii LED) koloru niebieskiego zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu samochodu z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402). |  |  |
| - Dwa dodatkowe światła za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi (z błyskownikami w technologii LED). |  |  |
| - Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka może być zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu uprzywilejowanego. W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy sterowanie sygnałami świetlnymi oraz włączanie sygnału dźwiękowego odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze muszą spełniać warunki, o których mowa w §25 i §26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz.305 ze zm.). |  |  |
| 4. Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi (z błyskownikami w technologii LED) koloru niebieskiego zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu pojazdu, zintegrowana z wyświetlaczem diodowym umożliwiającym wyświetlenie w kolorze czerwonym napisu „STOP” oraz napisu „JEDŹ ZA MNĄ”. Wyświetlane napisy muszą być dobrze widoczne również w ciągu dnia. Wyświetlanie napisu „JEDŹ ZA MNĄ” winno być realizowane w sposób pulsacyjny, natomiast napisu „STOP” w sposób ciągły. Możliwość włączania jednego lub drugiego napisu z miejsca kierowcy, włącznik umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed przypadkowym włączeniem. Włączaniu podświetlenia napisów musi towarzyszyć zapalenie się lampki kontrolnej w kolorze innym niż zielony, umieszczonej na tablicy rozdzielczej. |  |  |
| 5. Pas odblaskowy barwy białej opasający pojazd, o szerokości od 80 do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien a progiem pojazdu. |  |  |
| - 6. Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem odblaskowym barwy białej. Logo Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej. |  |  |
| - 7. Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” koloru czarnego z przodu samochodu oraz na tylnych drzwiach. |  |  |
| XII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| - Radio + videorejestrator przenośny (kamera na przednią szybę samochodową) full HD 1080x1920, tryb nagrywania w pętli + karta 64 GB |  |  |
| - Instalacja sieciowa 5G oraz okablowanie LAN: Urządzenie sieciowe 5G W przedziale biurowym należy zamontować urządzenie sieciowe 5G (router/modem 5G na kartę SIM), przeznaczone do pracy ciągłej w warunkach pojazdu. Nie dopuszcza się stosowania mobilnych routerów konsumenckich (MiFi) ani urządzeń przenośnych. Urządzenie musi: • obsługiwać sieci 5G (NSA i SA) oraz LTE, • automatycznie przełączać się między 5G a LTE w zależności od dostępności sieci, • posiadać minimum 4 porty LAN RJ-45 (Gigabit Ethernet) lub w przypadku routerów z mniejszą liczbą portów dopuszcza się zastosowanie dedykowanego switcha przemysłowego (Gigabit Ethernet, CAT6) umożliwiającego podłączenie wszystkich urządzeń przewodowych w przedziale biurowym, • obsługiwać NAT, DHCP oraz firewall, • umożliwiać konfigurację sieci lokalnej (LAN), • mieć możliwość podłączenia anten zewnętrznych 5G/LTE (min. 2 złącza), • pracować w zakresie temperatur odpowiednim do środowiska motoryzacyjnego, • być zamontowane w sposób stały, uniemożliwiający przypadkowe przemieszczenie podczas jazdy. Router musi być zamontowany w miejscu zapewniającym odpowiednią wentylację i łatwy dostęp serwisowy, z jednoczesnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi. Antena zewnętrzna 5G/LTE Na dachu pojazdu należy zamontować zewnętrzną antenę 5G/LTE typu MIMO, przystosowaną do montażu stałego: • odporna na warunki atmosferyczne, • zapewniająca poprawę jakości sygnału dla sieci 5G i LTE, • przewody antenowe prowadzone w sposób ukryty i zabezpieczony, • montaż szczelny, gwarantujący brak przecieków w dachu pojazdu. Okablowanie LAN i gniazda • W przedziale biurowym należy wykonać stałą instalację sieciową LAN wyłącznie w kablu kategorii 6 (CAT6). Stosowanie kabli kategorii 5 lub niższych nie jest dopuszczalne. • Przewody prowadzone w sposób ukryty, w osłonach zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi. • Minimalne wyposażenie: o dwa podwójne gniazda RJ-45 w rejonie stolików pod komputery, o jedno podwójne gniazdo RJ-45 w rejonie szafki urządzenia wielofunkcyjnego. • Wszystkie gniazda muszą być trwale zamocowane w zabudowie i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem. Instalacja musi umożliwiać jednoczesną pracę co najmniej trzech urządzeń przewodowych w sieci lokalnej oraz z dostępem do Internetu bez utraty stabilności |  |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Pojazd nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji min. 2026 |  |  |
| - Dokumenty do przekazania Zamawiającemu: - schemat elektryczny zabudowy, - instrukcja użytkowania zabudowy, - faktura, - książka serwisowa lub karta serwisowa pojazdu, - homologacja na pojazd skompletowany, |  |  |
| - Termin dostawy - maksymalnie do 30 października 2026r. |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO |  |  |
| - Gwarancja mechaniczna(silnik i podzespoły) min. 24 miesiące, bez limitu kilometrów. Dodatkowe lata gwarancji – dodatkowe punkty zgodnie z wyznaczonymi kryteriami z rozdziału XXIII |  |  |
| - Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy. Dodatkowe lata gwarancji – dodatkowe punkty zgodnie z wyznaczonymi kryteriami z rozdziału XXIII |  |  |
| - Gwarancja na perforację nadwozia min. 96 miesięcy |  |  |
| - Gwarancja na zabudowę specjalistyczną oraz na wyposażenie elektryczne min. 24 miesiące, Dodatkowe lata gwarancji – dodatkowe punkty zgodnie z wyznaczonymi kryteriami z rozdziału XXIII SWZ. |  |  |
| - Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki max. 24 h, , natomiast w czasie np. ustawowo wolnym od pracy, czas oczekiwania na reakcję serwisu nie będzie przekraczał 72h |  |  |
| - Serwis pojazdu realizowany w najbliższym ASO dla siedziby Zamawiającego: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (podać) |  |  |
| - Serwis zabudowy realizowany przez: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (podać) |  |  |