Załącznik nr 3 do SWZ

ZNAK: DPSB.DAG.261.1.2026

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

do postępowania w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne pod nazwą:

„Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie – wymiana drzwi w pokojach mieszkalnych i łazienkach mieszkańców – 1 etap ”

Dokument składający się z 7 stron

zatwierdził w dniu 18.03.2026 r.

dr n. med. Elżbieta Walentyn

Akceptacja Dyrektora

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, Aleja Kraśnicka 223, 20-718 Lublin

Nazwa inwestycji:

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie – wymiana drzwi w pokojach mieszkalnych i łazienkach mieszkańców – 1 etap

Adres inwestycji:

Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, Aleja Kraśnicka 223,  20-718 Lublin

Klasyfikacja robót wg kodów CPV

45000000-7 – Roboty budowlane

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

44221000-5 – Okna, drzwi i podobne elementy

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45421131-1 – Instalowanie drzwi

45442100-8 – Roboty malarskie

44221200-7 – Drzwi

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432111-5 – Kładzenie podłóg elastycznych

45421110-8 – Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien

- Część ogólna

  - Nazwa zamówienia

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie – wymiana drzwi
w pokojach mieszkalnych i łazienkach mieszkańców – 1 etap

  - Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą drzwi w pokojach mieszkalnych i łazienkach mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Betania” przy
Al. Kraśnickiej 223 w Lublinie.

  - Zakres robót

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie prac związanych z wykonaniem i odbiorem robót związanych z wymianą drzwi w pokojach mieszkalnych.

Wykonawca w ramach zleconych prac dostarczy i zamontuje wraz z wykończeniem wokół, drzwi wewnętrzne o wymiarach światła przejścia 90 cm / 200 cm (potwierdzonych wcześniejszym pomiarem przez Wykonawcę) zgodnie
z obowiązującymi normami, w standardzie umożliwiającym przemieszczanie się osób niepełnosprawnych.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany wykonać następujące prace:

    - Drzwi pokojowe – 52 szt.

      - demontaż starych futryn i drzwi wraz z utylizacją,

      - montaż drzwi i ościeżnic przylgowych w kolorze uzgodnionym
z Zamawiającym,

      - skrzydło drzwiowe pełne gładkie; min. II klasa mechaniczna, konstrukcja skrzydłowa, zbudowane z ramy drewnianej wzmocnionej pionowymi listwami połączonymi ze sklejką oraz powiększonego dolnego ramiaka, obrzeże ABS w kolorze uzgodnionym  
z Zamawiającym, wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej, powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubości min. 0,5 mm odpornym na wycieranie i chemię, 3 szt. zawiasów wraz z osłonkami zawiasów i uszczelki w kolorze zbliżonym do koloru ościeżnicy, wyposażone we wkładkę patentową jednostronną z pokrętłem/gałką od wewnątrz, zamek Master Key, w komplecie z 3 szt. kluczy
i klamkami ze stali nierdzewnej,

      - ościeżnica przylgowa metalowa regulowana, ocynkowana
i malowana proszkowo, bez progu, wykonana z blachy stalowej
o grubości min. 1,5 mm – 50 szt.,

      - ościeżnica przylgowa metalowa stała, ocynkowana
i malowana proszkowo, bez progu, wykonana z blachy stalowej
o grubości min. 1,5 mm – 2 szt.,

      - w dwóch sztukach ościeżnic Wykonawca  dostarczy, zamontuje 
i podłączy elektrozaczepy do istniejącego Systemu Kontroli Dostępu Zamawiającego,

      - uzupełnienie ubytków wykładziny i tynku, malowanie obramowania wokół nowej ościeżnicy o szerokości 200 mm – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,

      - grubość muru do obmiaru z natury,

      - klucz Master Key – 5 szt.

    - Drzwi łazienkowe – 43 szt.

      - demontaż wraz z utylizacją starych drzwi,

      - montaż drzwi w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na istniejących ościeżnicach metalowych przylgowych wraz z regulacją zawiasów oraz dopasowaniem miejsca na wkładkę,

      - skrzydło drzwiowe pełne gładkie ze szczelinami min. 2 szt., min. II klasa mechaniczna, konstrukcja skrzydłowa, zbudowane z ramy drewnianej wzmocnionej pionowymi listwami połączonymi ze sklejką oraz powiększonego dolnego ramiaka, obrzeże ABS w kolorze uzgodnionym  z Zamawiającym, wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej, otwierane na zewnątrz, powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubości min. 0,5 mm odpornym na wycieranie i chemię, 3 szt. zawiasów wraz z osłonkami zawiasów w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, wyposażone w zamek łazienkowy i klamkami ze stali nierdzewnej,

      - liczba drzwi prawych otwieranych na zewnątrz - 23 szt.,

      - liczba drzwi lewych otwieranych na zewnątrz - 20 szt.,

    - Zamawiający informuje, że udostępniony Przedmiar robót - Załącznik nr 3A do SWZ nie stanowi podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia, a jest jedynie dokumentem poglądowym i pomocniczym.

    - Roboty będą wykonywane na nieruchomości czynnej Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, należy więc przestrzegać porządku 
i zasad współżycia społecznego. Zamawiający wymaga, aby prace były wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, a poza tymi godzinami oraz w dni ustawowo wolne od pracy za pisemną zgodą Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

    - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej części remontowanej obiektu. Wykonawca podczas wizji lokalnej zdobędzie wszelkie informacje (w tym szczegółowo przeanalizuje zapisy niniejszej SWZ i załączników), które mogą być konieczne do wykonania prac i prawidłowej wyceny wartości robót.

    - Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 z Panem Maciejem Żukiem tel. 81 466 55 85 wew. 28.

    - W czasie realizacji prac budowlanych Zamawiający nie zapewnia miejsca do składowania materiałów budowlanych i narzędzi wykorzystywanych do realizacji ww robót budowlanych.

    - Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy miejsce do składowania materiałów oraz odpadów budowlanych pochodzących 
z rozbiórki. Ww. odpady winne być składowane w kontenerze na odpady budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie do regularnego wywozu odpadów z terenu DPS-u nie dopuszczając do gromadzenia odpadów 
w innym miejscu niż to, które została uzgodnione z Zamawiającym.

  - Informacje o miejscu inwestycji

W budynku mieści się Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, który zamieszkuje 135 mieszkańców.

    - Organizacja robot budowlanych

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej obiektu. Planowane roboty należy przeprowadzić w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Termin oraz godziny przeprowadzenia robót nie mogą powodować zakłócenia pracy obiektu oraz nadmiernej uciążliwości dla osób przebywających na terenie obiektu.

Wykonawca zobowiązany jest:

- prowadzić roboty z najwyższą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej,

- utrzymywać w czystości przekazany teren, w razie nie wykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić wykonanie innej firmie, a kosztami obciążyć Wykonawcę,

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ., a w tym: posiadać aktualne badania lekarskie pracowników oraz odpowiednie szkolenia bhp, zapewnić używania przez pracowników ubrań ochronnych,

- właściwie przechowywać materiały i urządzenia.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, użytkowników budynku oraz pojazdów, poprzez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

    - Ochrona środowiska

Wszystkie odpady pozostałe z wykonywanych prac należy wywieźć na składowisko odpadów i składnice złomu.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy

Wszyscy pracownicy musza być przeszkoleni oraz muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ.

    - Zaplecze dla wykonawcy

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje swoim własnym kosztem
i staraniem. Zamawiający nie przewiduje wydzielenia powierzchni na terenie obiektu przeznaczonej do składowania urządzeń i materiałów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania prac, zgodność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas wykonywanych prac. Naprawa uszkodzonych elementów musi zostać wykonana przed zgłoszeniem prac do odbioru.

- Wykonanie robót winno być zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym, stałego zamieszkania.

- Przekazanie terenu budowy – Zamawiający przekaże Wykonawcy teren inwestycji w terminie zgodnie z umową.

- Wymagania dotyczące materiałów

  - Wymagania ogólne

- Do montażu należy zastosować materiały fabrycznie nowe odpowiadające istniejącym rozwiązaniom technicznym.

- Przed montażem należy uzyskać akceptację materiałów przez Zamawiającego.

- Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć pisemną akceptację materiałów przez Zamawiającego, karty techniczne zastosowanych materiałów i deklaracja właściwości użytkowych.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów niezbędnych do wykonania robót.

- Wymagania dotyczące wykonania robót

  - Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

  - Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z niniejszą specyfikacją.

- Opis sposobu odbioru robót

  - Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu.

  - O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego.

  - Prace zakończą się spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, co jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót montażowych.