Opis Przedmiotu Zamówienia i wykaz dróg gminnych

,,Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymywania dróg oraz remontów gminnych i wewnętrznych dróg tłuczniowych na terenie Miasta i Gminy Piekoszów w 2026”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymywania dróg oraz remontów gminnych i wewnętrznych dróg tłuczniowych na terenie Miasta i Gminy Piekoszów w podziale na części:

Część 1: Usługa utrzymanie dróg poprzez wykonanie stabilizacji.

Usługa będzie odbywać się na miejscu spoiwem hydraulicznym C3/4 i parametrem nośności 130Mpa.

Usługa będzie polegać na wymieszaniu istniejącego gruntu (kruszywa) z odpowiednim spoiwem – cementem wraz z odsadzkami wymaganymi na warstwach konstrukcyjnych w celu poprawy jego nośności i odporności na warunki atmosferyczne. Grubość warstwy do stabilizacji cementem to 30cm. Cena musi uwzględniać ewentualną regulację zasuw, hydrantów, studni, jeżeli takowe wystąpią w trakcie robót.

Należy  uwzględnić roboty ziemne (szacunkowo 500 m3 wykopu) przy wykonaniu tych robót / ścinka poboczy, wykop jeżeli istniejący przebieg drogi będzie wychodził poza zakres działki gminnej, w miejscu występowania zjazdów indywidualnych w bliskim sąsiedztwie z drogą, itp./

Wykonawca kalkulując ofertę na część 1 musi uwzględnić tyczenie geodezyjne drogi, a także po stronie wykonawcy będzie również wykonać inwentaryzacje wykonanej stabilizacji. Inwentaryzacja bez wymogu zgłaszania do starostwa powiatowego.

| D-01.02.04 | Wykonanie ścinki zawyżonych poboczy | m2 | 5 500,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane wykopów | m3 | 500,00 |
| D-04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 15 615,00 |
| D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek, zasuw, hydrantów z wymianą na nowy. W razie konieczności nadbudowa lub obniżenie elementu. | kpl. | 1,00 |

Stabilizację należy wykonać na całej szerokości drogi gminnej z uwzględnieniem poniższego zestawienia i kilometrażu.

Drogi gminne objęte niniejszą częścią wskazane są poniżej:

| LP | Droga gminna | Kilometraż do wykonania w mb |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jaworznia działka nr 796 | 170 |
| 2 | Jaworznia działki nr 577 i 112/6 | 700 |
| 3 | Łaziska – Rykoszyn działki nr 1815/2 i 1297 | 980 |
| 4 | Micigózd ul. Liliowa działki nr 429/2 i 412/2 ( do posesji 41) | 520 |
| 5 | Szczukowice działka nr 2316 (od drogi powiatowej) | 360 |
| 6 | Szczukowice działka nr 1429 (od drogi powiatowej) | 350 |
| 7 | Szczukowskie Górki działka nr 627/2 (od drogi wojewódzkiej 786) | 390 |
| 8 | Brynica ul. Zwierzyniec i Wiosenna działki nr 1026 i 921/1 | 600 |
| RAZEM |  | 4070 |

Część 2: Usługa bieżącego utrzymania dróg.

1) Usługi transportowe materiałów sypkich wraz z kierowcą

2) Usługi maszyną do robót ziemnych - równiarką drogową samojezdną o mocy nie mniejszej niż 75 KM wraz z obsługą operatorską

3) Usługi koparką kołową o pojemności łyżki nie mniejszej niż 0,4 m3 wraz z obsługą operatorską

4) Usługi transportowe polegające na odwozie urobku koparki wraz z kierowcą, samochodem samowyładowczym o ładowności nie mniejszej niż 12 ton

5) Usługi maszyną – Walec tandem kombinowany stalowo-gumowy lub walec tandem stalowo-stalowy wraz z obsługą operatorską. Masa: nie mniej niż 8 ton, z wibracją i ze zbiornikiem na wodę, szerokość bębna minimum 1,6m

Niniejsze zamówienie obejmuje:

- a) świadczenie usługi n/w sprzętem i dotyczy remontów nawierzchni dróg tłuczniowych na terenie Miasta i Gminy Piekoszów

W okresie realizacji zadania sprzęt objęty usługą ma być w ciągłej dyspozycji do świadczenia usług przez cały okres realizacji umowy.

Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego podstawić równiarkę, koparkę, zagęszczarkę, samochód ciężarowy, gotowe do rozpoczęcia realizacji usługi wraz z kierowcą/operatorem, we wskazane w zleceniu miejsce w obrębie gminy Piekoszów w terminie do max 4 dni roboczych oraz rozpocząć tą usługę bez jej przerwania aż do zakończenia od powiadomienia przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje miejsce wykonywanej usługi.

- b) Przewidywany zakres przedmiotu zamówienia:

| Opis rodzaju usługi | Prognozowana ilość usług |
| --- | --- |
| Usługi transportowe materiałów sypkich wraz z kierowcą | 2 000 ton materiału (mat.) |
| Usługi maszyną do robót ziemnych - równiarką drogową samojezdną o mocy nie mniejszej niż 75 KM wraz z obsługą operatorską | 400 roboczogodziny (r-g) |
| Usługi koparką kołową o pojemności łyżki nie mniejszej niż 0,4 m3 wraz z obsługą operatorską | 350 Roboczogodziny (r-g) |
| Usługi transportowe polegające na odwozie urobku koparki wraz z kierowcą, samochodem samowyładowczym o ładowności nie mniejszej niż 12 ton | 250 Roboczogodziny (r-g) |
| Usługi maszyną – Walec tandem kombinowany stalowo-gumowy lub walec tandem stalowo-stalowy wraz z obsługą operatorską. Masa: nie mniej niż 8 ton, z wibracją i ze zbiornikiem na wodę, szerokość bębna minimum 1,6m | 300 Roboczogodziny (r-g) |