OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(zwany dalej „OPZ”)

Przedmiotem zamówienia jest:

„Bieżące utrzymanie wiat i słupków przystankowych starego typu na 2026/2027r.”

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w należytym stanie technicznym słupków oraz wiat przystankowych komunikacji miejskiej w Rzeszowie celem zachowania bezpieczeństwa pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienia estetyki i funkcjonalności obiektów.

- Bieżące naprawy lub wymiana elementów wiat przystankowych:

  - Wymiana uszkodzonych szyb ze szkła bezpiecznego hartowanego mocowanych z zastosowaniem uszczelek gumowych i odbojników. Wymiary szyb zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

W cenie wymiany szyb należy wliczyć również roznitowanie listew mocujących bądź rozłożenia uchwytów mocujących, ponowne nitowanie bądź skręcenie uchwytów mocujących po ustawieniu szyby oraz uzupełnienie lub wymianę gumowych uszczelek lub odbojników dystansowych.

W przypadku uszkodzenia szyb hartowanych o nietypowych wymiarach (nie wskazanych konkretnie w Formularzu cenowym tj. poz. 1.1.5 i 1.1.6) wartość tych pozycji będzie liczona na podstawie kosztu m2 takiej szyby i kosztu prac związanych z wymianą.

  - Wymiana listew mocujących - niezbędnych do prawidłowego umocowania szyb, naprawa polega na wymianie pojedynczych listew stalowych lub uchwytów do szkła wykonanych ze stali nierdzewnej.

W cenę wymiany listew należy wliczyć uzupełnienie lub wymianę gumowych uszczelek.

  - Wymiana modułu zadaszenia wiaty z poliwęglanu jednokomorowego z filtrem UV, przyciemnianego, o gr. 6 mm. Świetlik w formie powierzchni walcowej o wymiarach w rzucie 1050 mm x 2450 mm oraz świetlika bocznego o powierzchni całkowitej półkola do 1,6 m².

  - Naprawa ławek o konstrukcji wsporczej z profili stalowych i siedziska z oszlifowanych, wygładzonych listew drewnianych impregnowanych i lakierowanych, naprawa polega na wymianie pojedynczych listew o wym. w przekroju 70 mm x 40 mm, 40 mm x 30 mm.

Z racji na występujące różne długości listew cena liczona będzie od metra bieżącego listew drewnianych.

  - Naprawa mocowania ławki – polegająca na trwałym skręceniu, przyspawaniu, przynitowaniu (metodę dobrać w zależności od sytuacji) profili stalowych wiaty z konstrukcja wsporczą ławki zapewniając bezpieczne korzystanie z niej przez pasażerów.

  - Demontaż / montaż tabliczki z nazwą przystanku (z renowacją).

W cenę należy wliczyć demontaż uszkodzonej tabliczki, jej renowację poprzez wyprofilowanie, naniesienie nowej nazwy przystanku oraz ponowny montaż do zadaszenia wiaty lub słupka.

  - Demontaż tabliczki z nazwą przystanku - prace obejmują demontaż uszkodzonej/zniszczonej tabliczki z wiaty i jej utylizację (tabliczki montowane do wiat przy użyciu wkrętów bądź nitów).

  - Naprawa gablot, polegająca na wymianie zawiasów, zamków lub naprawie zdeformowanego profilu stalowego. Gabloty wykonane z profili i blachy stalowej lub aluminium.

  - Wymiana poliwęglanu polegająca na uzupełnieniu zużytych poliwęglanów jednokomorowych o gr. 6 mm w formie powierzchni płaskiej o łącznej powierzchni do 1 m².

  - Odmalowanie wiaty wg istniejącej lub wskazanej kolorystyki. W cenie należy uwzględnić odpowiednie przygotowanie powierzchni tj. umycie, usunięcie nalotów korozji (jeśli występują), zmatowienie powierzchni, odtłuszczenie malowanej powierzchni, malowanie farbą podkładową oraz dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową o odpowiednio dobranym kolorze w  sposób zapewniający estetyczne wykonanie usługi (takim samym jak malowany element oraz reszta obiektu lub w przypadku trudności z dobraniem lakieru kolor jak najbardziej zbliżony do użytego).

  - Malowanie elementów obiektów przystankowych (m2) – prace obejmujące odtworzenie powłoki lakierniczej w obiektach przystankowych. Cena będzie liczona od 1 m2 odtworzonej powierzchni. W cenie prac należy uwzględnić odpowiednie przygotowanie powierzchni tj. umycie, usunięcie nalotów korozji (jeśli występują), zmatowienie powierzchni, odtłuszczenie malowanej powierzchni, malowanie farbą podkładową oraz malowanie farbą nawierzchniową o odpowiednio dobranym kolorze w  sposób zapewniający estetyczne wykonanie usługi (takim samym jak malowany element oraz reszta obiektu lub w przypadku trudności z dobraniem lakieru kolor jak najbardziej zbliżony do użytego).

  - Naprawa elementów stalowych konstrukcji wiaty – prace obejmują naprawę lub ewentualną wymianę pojedynczych elementów stalowych lub segmentów wiaty, ich skorygowanie/prostowanie, spawanie oraz podmalowanie. Wyróżniamy 3 segmenty konstrukcji stalowej wiaty tj. ściana boczna, pojedynczy moduł ściany tylnej, konstrukcja dachu. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przekaże ZTM dokładną ilość naprawianych/wymienianych elementów.

  - Montaż znaku przystankowego D15 o wymiarach uzgodnionych z ZTM (montowanego na wiatach lub słupkach przystankowych); w cenie należy uwzględnić zakup znaku, demontaż oraz ponowny montaż znaku na słupku lub wiacie przystankowej oraz niezbędne elementy mocujące (śruby, nakrętki, podkładki, obejmy itp.).

  - Stopy fundamentowe (betonowe) – wymiana uszkodzonej lub zniszczonej stopy fundamentowej lub wykonanie nowej; wymiary stopy: 25cm(dł) x 25cm(szer) x 120cm(gł).

  - Słupek przystankowy – w zależności od potrzeby ZTM słupek przystankowy należy naprawić na miejscu lub w warsztacie. Prace naprawcze polegają na prostowaniu, czyszczeniu, malowaniu słupka uszkodzonego oraz stabilizowanie w gruncie.

- Demontaż słupka (DS) odbywa się na zlecenie ZTM. Teren po zdemontowanym słupku należy uporządkować, wyrównać i doprowadzić do stanu, który nie zagraża bezpieczeństwu podróżnych.

- Naprawa słupka na miejscu (S) – ustawienie słupka w pionie wraz ze stabilizowaniem go w podłożu.

- Naprawa słupka wymagająca jego demontażu (Sw) – oczyszczenie z rdzy, malowanie podkładem, dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową na kolor wskazany przez ZTM, prostowanie skrzywionej rury stalowej. Na czas prowadzenia prac naprawczych na miejsce naprawianego słupka należy ustawić słupek tymczasowy (na feldze) będący na wyposażeniu Wykonawcy. Cena nie obejmuje demontażu i montażu słupka.

- Montaż słupka (MS) w miejscu wskazanym przez ZTM.

  - Odtworzenie / wykonanie nawierzchni chodnika – odtworzenie lub wykonanie 1m² peronu przystanku poprzez ułożenie kostki brukowej takiej samej lub o zbliżonej specyfice do wbudowanej wraz z podbudową. Krawędzie utwardzenia należy wykonać z obrzeża chodnikowego o przekroju takim samym jak już wbudowany lub 8x30 cm w kolorze szarym, na ławie betonowej. Po stronie Wykonawcy należy zakup niezbędnych materiałów. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z ZTM możliwe jest wykonanie innego typu nawierzchni.

2.	Zabezpieczenie wiat w przypadku uszkodzeń lub zniszczeń powstałych wskutek zdarzeń losowych (wandalizmu, kolizji drogowych, działania sił natury)

Dotyczy interwencji Wykonawcy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów komunikacji autobusowej wynikających ze złego stanu technicznego obiektu.

2.1.	Demontaż wiaty jest wykonywany na polecenie ZTM oraz gdy wiata kwalifikuje się do likwidacji tj. gdy zniszczenia są tak wielkie, że obiekt nie nadaje się do naprawy lub w uzasadnionych przypadkach kiedy nie ma możliwości naprawy uszkodzonej wiaty na miejscu. Wobec tego Wykonawca na czas zawartej umowy zobowiązany jest do dysponowania placem, który zapewni możliwość składowania obiektów przystankowych wraz z osprzętem, pochodzących z demontażu, do czasu ich zezłomowania bądź ponownego wykorzystania. Po demontażu i złożeniu na placu uszkodzonych obiektów przystankowych Wykonawca przedstawia szczegółową wycenę szkody. ZTM po otrzymaniu szczegółowej wyceny zadecyduje o naprawie lub likwidacji uszkodzonej wiaty. W cenę demontażu wiaty należy wliczyć jej przewóz do siedziby Wykonawcy. Teren po zdemontowanej wiacie należy uporządkować i doprowadzić do stanu, który nie zagraża bezpieczeństwu podróżnych. Jeśli na demontowanej wiacie w części najazdowej znajduje się tabliczka „Przystanek na żądanie” Wykonawca zobowiązany jest do jej demontażu i przełożeniu na nowo ustawianą wiatę (jeśli będzie taka ustawiana) bądź do zwrotu ZTM.

2.2.	Złomowanie – w przypadku decyzji o złomowaniu Wykonawca musi wiatę wywieźć na złomowisko, a ZTM wystawia kartę przekazania odpadu, która musi zostać potwierdzona przez transportującego odpady tj. Wykonawcę oraz zatwierdzona przez Przyjmującego odpady. Wobec tego Wykonawca zobowiązany jest do posiadania numeru w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2020 r poz. 797).

2.3.	Montaż wiaty – na zlecenie i w miejscu wskazanym przez ZTM. Do ceny należy wliczyć transport wiaty z siedziby Wykonawcy na wskazane miejsce i jej montaż do podłoża w trwały sposób.

2.4.	Montaż ławki (wolnostojącej) – na zlecenie i w miejscu wskazanym przez ZTM. Do ceny należy wliczyć transport ławki na wskazane miejsce i jej montaż do podłoża w trwały sposób.

2.5   Demontaż ławki (wolnostojącej) – prace obejmują demontaż ławki (wbetonowanej bezpośrednio w grunt bądź przykotwionej do stóp fundamentowych) z aktualnej lokalizacji oraz transport w miejsce wskazane przez ZTM bądź złożone na placu Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia zadań stanowiących przedmiot zamówienia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez ZTM e-mailowo lub telefonicznie. Po wcześniejszym uzgodnieniu z ZTM termin może zostać wydłużony. Wykonawca rozpoczynając prace musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie telefonicznie lub e-mailowo ZTM.

W przypadku zdarzeń losowych (np. akty wandalizmu, zdarzenia drogowe itp.) z udziałem obiektów przystankowych wymagane jest niezwłoczne (tj. do 5 godzin od zgłoszenia ZTM) zabezpieczenie uszkodzonych obiektów do stanu zapewniającego bezpieczeństwo dla zdrowia i życia pasażerów.

Decyzję o naprawie zdemontowanej wiaty lub o jej wywiezieniu na złom podejmuje ZTM. Po demontażu obiektów Wykonawca zobowiązany jest również do uporządkowania terenu i utylizacji materiałów bezużytecznych za zgodą ZTM poprzez protokół likwidacji.

Decyzję o konieczności wymiany słupka, gabloty, ławki lub innych elementów podejmuje ZTM. Wszelkie prace nie wymagające natychmiastowej reakcji Wykonawcy, w szczególności montaż lub demontaż wiat należy przeprowadzić w porach o ograniczonym natężeniu ruchu pasażerskiego.

Po wykonaniu zadań stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca zobligowany jest do telefonicznego lub e-mailowego poinformowania ZTM o zakończeniu prac.

Utrudniony dostęp do niektórych obiektów przystankowych występujących na terenie miasta tj. np. bliskość pobliskiej zabudowy, ogrodzeń, roślinności, wyniesienia, obniżenia w terenie nie będą podstawą do zwiększenia cen jednostkowych za wykonanie poszczególnych pozycji wskazanych w Formularzu cenowym.

Przedstawione w OPZ i Formularzu cenowym wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej weryfikacji wymiarów materiałów podlegających pracom przed ich rozpoczęciem.

ZTM zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany nazw przystanków wykazanych w pliku: „Wykaz urządzeń przystankowych_BUS 2026_2027”.

ZTM zastrzega sobie możliwość dodania do 15 obiektów przystankowych w trakcie trwania umowy w stosunku do wskazanych w pliku: „Wykaz urządzeń przystankowych_BUS 2026_2027”.

ZTM zastrzega sobie możliwość do każdorazowego wystąpienia do Wykonawcy o wycenę prac przed ich zleceniem (wycena będzie potwierdzeniem wartości zleconych prac wskazanych w Formularzu cenowym).

UWAGA!! Wskazane w Formularzu cenowym ilości są jedynie szacunkami ZTM, dlatego też ZTM zastrzega sobie prawo do zmiany tj. zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji w trakcie realizacji umowy. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych oraz przekroczenia wartości umowy.

Lokalizacja:

Przedmiotowe wiaty oraz słupki zlokalizowane są na przystankach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa.

Szczegółową lokalizację wiat i słupków przedstawia plik: Wykaz urządzeń przystankowych_BUS 2026_2027.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera również plik: Formularz cenowy_BUS 2026_2027.