OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(zwany dalej „OPZ”)

Przedmiotem zamówienia jest:

„Bieżące utrzymanie pylonów i wiat przystankowych nowego typu na 2026/2027 r.”

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w należytym stanie technicznym pylonów oraz wiat przystankowych nowego typu w Rzeszowie celem zachowania bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej i innych uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienia estetyki i funkcjonalności obiektów.

- Oszklenie wiat nowego typu – szkło laminowane:

Wymiana uszkodzonych szyb ze szkła bezpiecznego hartowanego, laminowanego mocowanych do konstrukcji z zastosowaniem uszczelek gumowych, listew dociskowych, listew maskujących lub uchwytów do szkła. Montażu nowych szyb należy dokonać poprzez demontaż listew maskujących, dociskowych lub uchwytów do szkła, usunięcie uszkodzonej szyby, osadzenie nowego przeszklenia w konstrukcji wiaty z wykorzystaniem systemowych profili aluminiowych i uszczelek oraz ponowny montaż listew dociskowych i maskujących lub uchwytów do szkła. Dostawa i montaż wiat przystankowych odbywała się w kilku etapach wobec czego zastosowane są różne systemy montażowe szyb. Ze względu, iż zastosowane systemy montażowe mają podobną specyfikę przyjęte ceny w Formularzu cenowym muszą być jednakowe dla różnych systemów.

Szybę w gablotach oraz pylonach należy wpasować do ramy okna/drzwi dostępowych z zastosowaniem uszczelek zapewniających szczelność na połączeniu szyba-konstrukcja okna/drzwi dostępowych. W ramach zadania należy zdemontować ramę z szybą, rozkręcić ramę, usunąć uszkodzoną szybę i osadzić nowe przeszklenie wraz z ponownym skręceniem ramy i zamontowaniem do gabloty/pylonu.

Wymiary szyb zgodnie z załączonym formularzem.

Wymiary szyb nietypowych:

- Inne naprawy – pylon przystankowy:

2.1. Wymiana znaku RTM zatopionego w szkle poprzez demontaż uszkodzonego znaku, ustawienie nowego we wspornikach mocujących do szyb i przymocowanie w trwały sposób z użyciem śrub.

2.2. Wymiana elementu z nazwą przystanku poprzez demontaż uszkodzonego panelu lub panelu z niewłaściwą nazwą, montaż nowego panelu z nazwą (wskazaną przez ZTM) wyklejoną folią o kolorze czarnym na białym tle. Montaż z użyciem wkrętów wkręcanych od strony boków elementu. Kolor tła - RAL 7035, kolor ścian bocznych i tylnej panelu z nazwą – RAL 2004.

2.3. Wymiana modułu fotowoltaicznego gr. 8 mm z klejonym strukturalnie profilem aluminiowym poprzez demontaż elementu z nazwą przystanku, demontaż uszkodzonego modułu, przymocowanie nowego profilu z modułem fotowoltaicznym do górnego profilu stalowego pylonu przy pomocy łączników mechanicznych zgodnie z pierwotną technologią montażu oraz ponowny montaż elementu z nazwą przystanku. W ramach zadania należy podłączyć nowy moduł fotowoltaiczny do istniejącej instalacji elektrycznej off-grid.

3. Inne naprawy – wiata przystankowa:

3.1. Wymiana obudowy/kasetonu na nazwę przystanku polegająca na wymianie uszkodzonej obudowy/kasetonu na nowy wraz ze złożeniem całości.

3.2. Wymiana elementu z naniesioną nazwą przystanku (czcionka Soleil regular) polegająca na odkręceniu bocznej ściany/ścian obudowy/kasetonu przymocowanej wkrętami, nitami; wymianie uszkodzonej/nieaktualnej pleksi na nową z nazwą (wskazaną przez ZTM) naniesioną czcionką Soleil regular w kolorze czarnym na białym tle i ponownym złożeniu obudowy/kasetonu.

3.3. Wymiana znaku RTM z dibondu poprzez demontaż uszkodzonego znaku oraz zamocowanie nowego w sposób trwały i estetyczny w pierwotnym miejscu (np. poprzez nitowanie, przymocowanie wkrętami) do otoku wiaty od strony najazdowej.

3.4. Naprawa ławki polegająca na demontażu uszkodzonych listew ławkowych oraz montażu nowych, wykonanych z syntetycznego drewna polimerowego lakierowanego na kolor ciemny brąz. W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z ZTM kolor może zostać zmieniony na inny. Listwa ławkowa powinna zostać przymocowana z delikatnym luzem wzdłużnym na mocowaniach umożliwiającym pracę materiału pod wpływem zmian temperatury. Wymiary listew zgodnie z załączonym formularzem.

3.5. Naprawa gabloty polegająca na:

- wymianie gabloty – demontaż poprzez odkręcenie wkrętów mocujących do profili konstrukcyjnych oraz montaż nowej o porównywalnych parametrach (wymiary: szer. 150 cm x wys. 104 cm) w pierwotnym miejscu lub miejscu wskazanym przez ZTM,

- wymianie uszkodzonego zamka w gablocie – demontaż i montaż nowego z wkładką trójkąt,

- wymianie uszkodzonego siłownika gabloty – demontaż i montaż nowego o porównywalnych parametrach,

- wymianie uchwytu do otwierania gabloty – demontaż i montaż nowego o porównywalnych parametrach,

- naprawie mocowania gabloty do konstrukcji wiaty – obejmuje prace związane z naprawą/wymianą elementów mocujących gablotę do konstrukcji wiaty,

- przełożeniu gablot – prace polegające na podmianie gablot pomiędzy dwoma przystankami, obejmujące demontaż 2 gablot, przetransportowanie między przystankami oraz ponowny montaż na 2 przystankach wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej.

4.  Zabezpieczenie obiektów przystankowych:

4.1. Demontaż wiaty przystankowej obejmujący kompleksowy demontaż wiaty wraz z osprzętem z aktualnej lokalizacji i usługi transportowe.

4.2. Demontaż pylonu przystankowego obejmujący odłączenie instalacji fotowoltaicznej od akumulatora, kompleksowy demontaż pylonu z aktualnej lokalizacji i usługi transportowe.

4.3. Montaż (ponowny naprawionego pylonu) obejmujący transport pylonu do miejsca montażu, montaż do podłoża z użyciem kotew chemicznych zgodnie z pierwotną technologią montażu oraz podłączenie i sprawdzenie sprawności instalacji fotowoltaicznej.

4.4. Montaż (ponowny naprawionej wiaty) obejmujący transport wiaty wraz z osprzętem do miejsca montażu, zakotwienie wiaty do fundamentów z użyciem kotew chemicznych oraz kompleksowe zmontowanie wiaty zgodnie z pierwotną technologią montażu.

4.5. Odłączenie obiektu od zasilania obejmujące odłączenie wiaty przystankowej od przyłącza energetycznego oraz jego zabezpieczenie.

4.6. Podłączenie obiektu do zasilania obejmujące podłączenie wiaty przystankowej do przyłącza energetycznego oraz weryfikację sprawności instalacji elektrycznej.

4.7. Wykonanie stóp fundamentowych polegające na wykonaniu stóp fundamentowych pod obiekty przystankowe objęte zakresem umowy. Dopuszcza się zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych lub wylewanych na miejscu prac. W ramach prac należy uwzględnić również wykonanie wykopu pod fundament. Gabaryty fundamentu dobrać odpowiednio do montowanego obiektu przystankowego oraz z uwzględnieniem występującej na terenie prac strefy wiatrowej i śniegowej.

4.8. Odtworzenie/wykonanie nawierzchni chodnika/peronu przystankowego – odtworzenie lub wykonanie 1 m² chodnika/peronu przystanku poprzez ułożenie kostki brukowej takiej samej lub o zbliżonej specyfice do wbudowanej wraz z podbudową. Krawędzie utwardzenia należy wykonać z obrzeża chodnikowego o przekroju takim samym jak już wbudowany lub 8x30 cm w kolorze szarym, na ławie betonowej. Po stronie Wykonawcy należy zakup niezbędnych materiałów. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z ZTM możliwe jest wykonanie innego typu nawierzchni.

4.9. Malowanie elementów obiektów przystankowych obejmujące odtworzenie powłoki lakierniczej w obiektach przystankowych. Cena będzie liczona od 1 m2 odtwarzanej powierzchni.

W cenie prac należy uwzględnić odpowiednie przygotowanie powierzchni do malowania tj. umycie, usunięcie nalotów korozji (jeśli występują), zmatowienie powierzchni, odłuszczenie malowanej powierzchni, malowanie farbą podkładową oraz malowanie farbą nawierzchniową o odpowiednio dobranym kolorze w sposób zapewniający estetyczne wykonanie usługi (takim samym jak malowany element lub w przypadku trudności z dobraniem lakieru kolor jak najbardziej przybliżony do użytego fabrycznie).

4.10. Wymiana zamka w skrzynkach elektrycznych obejmująca demontaż uszkodzonego zamka oraz wymianę na nowy zamek bolcowy z wkładką trójkąt lub z wkładką przystosowaną pod dotychczasowy klucz patentowy (rodzaj zamka, który należy zamontować w zależności od tego jaki był fabrycznie zamontowany w danym obiekcie przystankowym).

Wszelkie prace naprawcze opisane powyżej należy wykonywać w technologii ich pierwotnego wykonania z zastosowaniem materiałów najwyższej jakości.

W cenę poszczególnych zadań należy wliczyć koszty robocizny, pracy sprzętu, oraz wszelkich, niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca na czas zawartej umowy zobowiązany jest do dysponowania placem, który zapewni możliwość składowania wiat i pylonów przystankowych wraz z osprzętem, pochodzących z demontażu, do czasu ich ponownego wykorzystania.

W przypadku obiektów przystankowych po zdarzeniach losowych (np. kolizjach) ZTM zastrzega sobie możliwość do wystąpienia do Wykonawcy o szczegółową wycenę kosztów przywrócenia obiektu do stanu użyteczności, a Wykonawca jest zobowiązany do jej przedstawienia.

Wymiary wszystkich elementów podlegających pracom naprawczym zostały wskazane w załączniku Formularz cenowy_BUN 2026_2027. Przedstawione wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej weryfikacji wymiarów materiałów podlegających pracom przed ich rozpoczęciem.

Utrudniony dostęp do niektórych obiektów przystankowych występujących na terenie miasta tj. np. bliskość pobliskiej zabudowy, ogrodzeń, roślinności, wyniesienia, obniżenia w terenie nie będą podstawą do zwiększenia cen jednostkowych za wykonanie poszczególnych pozycji wskazanych w Formularzu cenowym.

ZTM zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany nazw przystanków wykazanych w pliku: „Wykaz urządzeń przystankowych_BUN 2026_2027”.

ZTM zastrzega sobie możliwość dodania do 15 obiektów przystankowych w trakcie trwania umowy w stosunku do wskazanych w pliku: „Wykaz urządzeń przystankowych_BUN 2026_2027”.

ZTM zastrzega sobie możliwość do każdorazowego wystąpienia do Wykonawcy o wycenę prac przed ich zleceniem (wycena będzie potwierdzeniem wartości zleconych prac wskazanych w Formularzu cenowym).

Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia zadań stanowiących przedmiot zamówienia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez ZTM e-mailowo lub telefonicznie. Po wcześniejszym uzgodnieniu z ZTM termin może zostać wydłużony. Wykonawca rozpoczynając prace musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie telefonicznie lub e-mailowo ZTM.

W przypadku zdarzeń losowych (np. akty wandalizmu, zdarzenia drogowe itp.) z udziałem obiektów przystankowych wymagane jest niezwłoczne (tj. do 5 godzin od zgłoszenia ZTM) zabezpieczenie uszkodzonych obiektów do stanu zapewniającego bezpieczeństwo dla zdrowia i życia pasażerów.

Wszelkie prace nie wymagające natychmiastowej reakcji Wykonawcy, w szczególności demontaż i  montaż wiat, pylonów należy przeprowadzić w porach o ograniczonym natężeniu ruchu pasażerskiego.

Po wykonaniu zadań stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca zobligowany jest do telefonicznego lub e-mailowego poinformowania ZTM o zakończeniu prac.

UWAGA!! Wskazane w Formularzu cenowym ilości są jedynie szacunkami ZTM, dlatego też ZTM zastrzega sobie prawo do zmiany tj. zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji w trakcie realizacji umowy. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych oraz przekroczenia wartości umowy.

Lokalizacja:

Przedmiotowe pylony oraz wiaty nowego typu zlokalizowane są na przystankach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa.

Szczegółową lokalizację pylonów i wiat przedstawia plik: Wykaz urządzeń przystankowych_BUN 2026_2027.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera również plik: Formularz cenowy_BUN 2026_2027.