OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do przeglądów rocznych obiektów inżynierskich

- Cel wykonania przeglądów rocznych:

Celem przeglądu rocznego jest kontrola wszystkich elementów konstrukcji obiektów inżynierskich dokonywana na potrzeby oceny i udokumentowania stanu technicznego obiektu oraz określenia warunków bezpiecznej eksploatacji, rodzaju i zakresu prac utrzymaniowych, remontowych lub przebudowy.

- Szczegółowy zakres robót:

Przeglądy należy wykonać w oparciu o instrukcję przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich – Załącznik do Zarządzenia nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 września 2020 roku (wydaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dostępną na stronie www.gddkia.gov.pl), oraz wytycznymi wymienionymi poniżej.

Wyniki przeglądów należy udokumentować wg niżej podanego wzoru:

- Protokół przeglądu rocznego - wg zarządzenia nr 35 GDDKiA.

- Dokumentacja fotograficzna obiektu (tylko wersja elektroniczna).

- Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń (tylko wersja elektroniczna).

- Określenie przedmiaru robót i ewentualnych szacunkowych kosztów prac remontowych.

Nie wymaga się sporządzania dokumentacji rysunkowej uszkodzeń. Niemniej dokumentacja fotograficzna musi umożliwiać identyfikację uszkodzeń oraz miejsce i zakres ich występowania.

Zamawiający własnym staraniem uzyska od gestorów niezbędne badania i pomiary dla urządzeń obcych, a nie związanych z funkcjonowaniem obiektu, na którym zostały zainstalowane (np. sieci elektroenergetyczne, światłowody, ciepłociągi itp.). Dla w/w urządzeń należy wskazać ewentualne uszkodzenia zamocowań lub osłon, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników obiektu, celem wezwania właściciela tych urządzeń do usunięcia uszkodzeń.

Cała dokumentacja z przeglądów musi być opracowana zarówno w formie                                    papierowej (po jednej sztuce), jak i w formie elektronicznej (plik edytowalny np. excel oraz plik PDF) umieszczonej na przekazanym wykonawcy dysku w chmurze.

- Wykaz obiektów, dla których należy wykonać przeglądy roczne:

| MOSTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | nr ewidencyjny | Nazwa | Rok budowy | JNI | kategoria ulicy | Ulica | Konstrukcja | Przeszkoda | Długość całkowita [m] | Szerokość całkowita [m] | Powierzchnia [m2] |
| 1 | 1/M | Most Lwowski | 1963 | 01029021 | W | ul. Lwowska | żelbetowa-sprężona skrzynkowy | rzeka Wisłok | 101,01 | 18,00 | 1 818,18 |
| 2 | 2/M |  | 1971-72 | 01029023 | P | ul. Lwowska | żelbetowa | potok Młynówka | 10,70 | 30,60 | 327,42 |
| 3 | 3/M |  | 1984 | 01029024 | P | ul. Ustrzycka | żelbetowa | potok Przyrwa | 7,00 | 10,50 | 73,50 |
| 4 | 4/M | Most Św. Józefa | 2005 | 01029025 | G | ul. Partyzantów | stalowa (belkowa) | potok Przyrwa | 17,40 | 11,20 | 194,88 |
| 5 | 6/M |  | 2023 | 01029027 | P | ul. Siemieńskiego | żelbetowa | potok Przyrwa | 13,92 | 19,55 | 272,14 |
| 6 | 7/M | Most Narutowicza | 2013 | 01029028 | G | ul. Naruszewicza | stalowa - łukowa | rzeka Wisłok | 81,20 | 13,70 | 1 112,44 |
| 7 | 8/M |  | 1951 | 01029029 | Wew | ul. Paderewskiego | żelbetowa | potok Młynówka | 7,10 | 4,37 | 31,03 |
| 8 | 9/M |  | 2003 | 01029030 | G | ul. Ćwiklińskiej | żelbetowa | potok Matysówka | 5,80 | 5,18 | 30,04 |
| 9 | 10/M |  | R2008/R2015 | 01029045 | W | ul. Sikorskiego | żelbetowa | potok Matysówka | 4,60 | 33,72 | 155,11 |
| 10 | 11/M |  | 1997 | 01029031 | P | ul. Gościnna | żelbetowa | rzeka Strug | 32,00 | 11,19 | 358,08 |
| 11 | 12/M |  | 1970 R2016 | 01029032 | P | ul. Kwiatkowskiego | żelbetowa | rzeka Strug | 28,00 | 9,84 | 275,52 |
| 12 | 13/M |  | 2000 |  | Wew | ul. Jagodowa | stalowa | potok Mikośka | 4,60 | 3,13 | 14,40 |
| 13 | 15/M |  | 1988 | 01029035 | Wew | ul. Krzyżanowskiego | żelbetowa | potok Czekaj | 7,70 | 9,53 | 73,38 |
| 14 | 16/M | Most Karpacki | 1970-72/R2005 | 01029022 | K | al. Powstańców Warszawy | sprężona (belkowy-kablobeton) | rzeka Wisłok | 97,40 | 20,22 | 1 969,43 |
| 15 | 17/M |  | 1999 |  | Wew | ul. Kaletnicza | stalowa | potok Mikośka | 6,00 | 3,21 | 19,26 |
| 16 | 18/M | Most Zamkowy | 2002-2003 | 01029041 | P | Trasa Zamkowa | stalowa (stal.-bet. Skrzynkowy) | rzeka Wisłok | 173,00 | 20,98 | 3 629,54 |
| 17 | 19/M |  | 2003 | 01029042 | Wew | ul. Szewska | stalowa | potok Mikośka | 4,30 | 3,46 | 14,88 |
| 18 | 20/M |  | x |  | Wew | ul. Świdrówka | żelbetowa | potok Przyrwa | 4,90 | 4,08 | 19,99 |
| 19 | 21/M |  | 1980 |  | Wew | ul. Złocista | żelbetowa | potok Przyrwa | 5,80 | 3,10 | 17,98 |
| 20 | 22/M |  | x |  | Wew | ul. Ciche Wzgórze | żelbetowa | potok Przyrwa | 5,20 | 2,75 | 14,30 |
| 21 | 23/M |  | x |  | Wew | ul. Leśne Wzgórze | żelbetowa | potok Przyrwa | 4,70 | 3,20 | 15,04 |
| 22 | 24/M |  | R2011 | 35019793 | G | ul. Wł. Stanio | stalowa | potok Młynówka | 9,60 | 5,00 | 48,00 |
| 23 | 25/M |  | R2012 |  | G | boczna Zwieczyckiej | stalowa | potok Lubcza | 15,10 | 5,18 | 78,22 |
| 24 | 26/M |  | x | 30000483 | P | ul. Budziwojska | żelbetowa | potok Hermanówka | 13,40 | 7,30 | 97,82 |
| 25 | 27/M |  | x | 35019794 | G | ul. Porąbki | żelbetowa | potok Hermanówka | 6,20 | 4,20 | 26,04 |
| 26 | 28/M | Most Mazowieckiego | 2015 | 35010870 | W | ul. Rzecha | wantowa | rzeja Wisłok/zbiornik wodny | 482,00 | 28,50 | 13 737,00 |
| 27 | 29/M |  | 2015 | 35019795 | P | ul. Dworaka | belkowy | potok Młynówka | 18,15 | 16,13 | 292,76 |
| 28 | 30/M | P-1 | 2018 | 35019792 | K | Podkarpacka | rama | potok Paryja | 3,70 | 42,00 | 155,40 |
| 29 | 31/M |  |  | 2020 | 35019796 | ul. Dębicka | rama | potok Przyrwa | 3,70 | 12,48 | 46,18 |
| 30 | 32/M |  |  | 1962 | 13240006 | ul. Warszawska | sprężona (belkowy-kablobeton) | potok Mrowla | 21,60 | 20,20 | 436,32 |

| WIADUKTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | nr ewidencyjny | Nazwa | Rok budowy | JNI | Kategoria ulicy | Ulica | Przeszkoda | Konstrukcja | Długość całkowita [m] | Szerokość całkowita [m] | Powierzchnia [m2] |
| 1 | 1/W | Wiadukt Śląski | 1970 | 01029019 | P | al. Piłsudskiego | tory PKP, ul. Towarnickiego, Borelowskiego | belkowa sprężona (kablobeton) | 294,04 | 19,04 | 5 598,52 |
| 2 | 2/W | Wiadukt Tarnobrzeski | 1968-69/R2003-04 | 1029020 | W | ul. Marszałkowska | Wiadukt kolejowy | belkowa sprężona | 54,94 | 19,06 | 1 047,16 |
| 3 | 3L/W |  | 2014 | 01029039 | P | ul. Warszawska | Al. Wyzwolenia | belkowy stalowy | 54,71 | 16,76 | 916,94 |
| 4 | 3P/W |  | 2014 | 01029040 | P | ul. Warszawska | Al. Wyzwolenia | belkowy stalowy | 54,71 | 13,26 | 725,45 |
| 5 | 6/W |  |  | 31001112 | W | al. Cieplińskiego | ul. Jabłońskiego | belkowa sprężona (kablobeton) | 21,80 | 23,20 | 505,76 |
| 6 | 7L/W | W-13 | 2012 | 35010871 | K | DK-97 - Lublin | ul. Spichlerzowa | płyta żelbetowa | 20,98 | 12,96 | 271,90 |
| 7 | 7P/W | W-13 | 2012 | 35010872 | K | DK-97 - Rzeszów | ul. Spichlerzowa | płyta żelbetowa | 20,98 | 12,74 | 267,29 |
| 8 | 8L/W | W-14 | 2013 | 35010873 | K | DK-97 - Lublin | droga serwisowa / tory do Elewatora | płyta żelbetowa | 65,00 | 13,00 | 845,00 |
| 9 | 8P/W | W-14 | 2013 | 35010874 | K | DK-97 - Rzeszów | droga serwisowa / tory do Elewatora | płyta żelbetowa | 65,00 | 12,20 | 793,00 |
| 10 | 9L/W | WD-1 | 2018 |  | K | ul. Podkarpacka | IX Dywizji Piechoty | płytowo-belkowy sprężony | 107,80 | 14,15 | 1 525,37 |
| 11 | 9P/W | WD-1 | 2018 |  | K | ul. Podkarpacka | IX Dywizji Piechoty | płytowo-belkowy sprężony | 107,80 | 14,15 | 1 525,37 |

| KŁADKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | nr ewidencyjny | Rok budowy, remontu | JNI | Kategoria ulicy | Ulica | Przeszkoda | Konstrukcja | Długość całkowita [m] | Szerokość całkowita [m] | Powierzchnia [m2] |
| 1 | 2/K | 1997 | 01029036 | P | ul. Podwisłocze / Bulwary | rz. Wisłok | stalowa | 175,40 | 3,08 | 540,23 |
| 2 | 3/K | 1969 | 01029037 | P | ul. Hetmańska / Bulwary | potok Rudka | stalowa | 14,40 | 5,20 | 74,88 |
| 3 | 4/K | 1988 | 01029038 | P | ul. Boya Żeleńskiego | ul. Batalionów Chłopskich | stalowa | 66,60 | 3,80 | 253,08 |
| 4 | 6/K | 2004 |  | P | ul. Al. Wyzwolenia / ul. Zajęcza | potok Przyrwa | stalowa | 10,00 | 1,58 | 15,80 |
| 5 | 7/K | x |  | G | ul. Ćwiklińskiej | potok Matysówka | stalowa | 8,70 | 1,85 | 16,10 |
| 6 | 8/K | 2002 | 01029043 | G | ul. Potokowa | potok Mikośka | stalowa (stal.-bet.) | 30,28 | 4,66 | 141,10 |
| 7 | 9/K | 2004 | 01029044 | G | ul. Smosarska | potok Matysówka | stalowa (stal.-bet.) | 8,20 | 3,30 | 27,06 |
| 8 | 10/K | 2004 |  | Wew | ul. Zimowit | potok Czekaj | stalowa | 9,50 | 1,68 | 15,96 |
| 9 | 11/K | x |  | Wew | ul. R. Traugutta | potok Młynówka | stalowa | 13,00 | 1,10 | 14,30 |
| 10 | 12/K | R2010 |  | P | ul. Ofiar Katynia | ul. Ofiar Katynia | stalowa | 88,21 | 7,20 | 635,11 |
| 11 | 13/K | R2008 |  | W | ul. Rejtana | ul. Rejtana | stalowa | 82,85 | 2,88 | 238,61 |
| 12 | 14/K | x |  | Wew | ul. boczna Krzyżanowskiego | potok Czekaj | stalowa | 12,20 | 2,00 | 24,40 |
| 13 | 15/K | 1980 |  | G | ul. Obrońców Helu / dojście do szkoły | potok Czekaj | stalowa | 12,12 | 2,60 | 31,51 |
| 14 | 16/K | x |  | G | ul. Obrońców Helu / ciag pieszy | potok Czekaj | stalowa | 9,50 | 2,50 | 23,75 |
| 15 | 17/K | x |  | G | ul. Leśna / promenada wzdłuż Wisłoka | potok Paryja | stalowa | 9,00 | 3,50 | 31,50 |
| 16 | 18/K | 1960 |  | Wew | ul. Zwiadowców / ul. Saperów | potok Młynówka | stalowa | 7,80 | 1,20 | 9,36 |
| 17 | 19/K | 2009 |  | P | ul. Al. Wyzwolenia / ul. Brydaka | potok Przyrwa | stalowa | 10,00 | 1,50 | 15,00 |
| 18 | 21/K | 2010 |  | Wew | ul. boczna Jarowej | potok Paryja | stalowa (stal.-drew.) | 36,87 | 2,32 | 85,54 |
| 19 | 23/K | 2017 |  | P | ul. Miła | potok Matysówka | stalowa | 13,40 | 2,20 | 29,48 |

| PRZEJŚCIA PODZIEMNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nr ewidencyjny | Rok budowy | JNI | Kategoria ulicy | Ulica |
| 1 | 1/PD | 2012 | 31001113 | K | al. Powstańców Warszawy |

| KONSTRUKCJE OPOROWE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nr ewidencyjny | Rok budowy, remontu | Kategoria ulicy | Ulica |
| 1 | 1/KO | 2013 | K | ul. Batalionów Chłopskich |
| 2 | 2/KO | 2013 | P | ul. Robotnicza |
| 3 | 3/KO | 2013 | G | ul. Zelwerowicza |
| 4 | 4/KO | 2010 | P | ul. Konfederatów Barskich |
| 5 | 6/KO | 2018 | P | Piłsudskiego |
| 6 | 7/KO | 2013 | P | Jabłońskiego |
| 7 | 8/KO | 2018 | K | Podkarpacka |
| 8 | 9/KO | 2020 | P | Rocha |
| 9 | 10/KO | 2020 | P | Rocha |
| 10 | 11/KO | 2020 | P | Rocha |
| 11 | 12/KO | 2022 | P | Podwisłocze |
| 12 | 13/KO | 2022 | P | Podwisłocze |
| 13 | 14/KO | 2022 | p | Batorego prawa strona |
| 14 | 15/KO | 2022 | P | Batorego prawa strona |
| 15 | 16/KO | 2022 | P | Batorego lewa strona |
| 16 | 17/KO | 2022 | P | Batorego lewa strona |
| 17 | 18/KO | 2022 | P | Batorego lewa strona |
| 18 | 19/KO | 2022 | P | Batorego lewa strona |
| 19 | 20/KO | 2022 | P | Batorego lewa strona |