Załącznik 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Śniadeckich 3, 31-351 Kraków, wraz z wniesieniem i przekazaniem upoważnionej osobie po wcześniejszym ustaleniu miejsca wniesienia, dokładnej daty i godziny dostawy, mając na uwadze godziny pracy. Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest ustalić dokładny termin dostawy, nie później jednak niż 1 dzień przed planowaną dostawą.

- Dostawy mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

- Termin dostawy powinien wynosić 14 dni (kalendarzowych) od dnia podpisania (zawarcia) Umowy.

- Dostawa potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym przez Zamawiającego po wykonanych testach i jej zgodności ze specyfikacją.

W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy materiały o następujących parametrach:

| Lp | Materiały | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLA | 100 | Materiał: PLA Produkowany z surowców w pełni biodegradowalnych Szpulka z możliwością rozmontowania tarcz w celu używania filamentów typu refill Kolory: 40x biały, 20x czarny, 5x niebieski, 5x czerwony, 5x różowy, 5x zielony, 5x żółty, 5x pomarańczowy, 5x brązowy, 5x szary Waga netto: 850g-1000g Gęstość: 1,24g/cm3 Prędkość druku: 40-150 mm/s Minimalny zakres temperatury druku: 185°C — 215°C Minimalny zakres temperatury stołu: 40-45°C Średnica filamentu: 1.75mm +/- 0.02 mm Wytrzymałość na rozciąganie na granicy zerwania: 52-55MPa Maksymalne wydłużenie przy rozciąganiu: 5,5%-6,5% Wytrzymałość na zginanie: 80-85MPa Temperatura zniekształceń cieplnych: 55°C +/-3°C Brak skurczu po schłodzeniu |
| 2 | PLA Silk | 30 | Materiał: PLA Produkowany z surowców w pełni biodegradowalnych Szpulka z możliwością rozmontowania tarcz w celu używania filamentów typu refill Kolory: 5x niebieski, 5x zielony, 5x zółty, 5x czerwony, 5x pomarańczowy, 5x różowy Podpuszcza się aby filamenty dwukolorowe, pod warunkiem, iż jednym z kolorów składowych będzie wcześniej wymieniony Satynowy połysk na całej powierzchni drukowanych elementów Waga netto: 1000g +/- 25g Gęstość: 1,22g/cm3 Prędkość druku: 40-110 mm/s Minimalny zakres temperatury druku: 220°C — 230°C Minimalny zakres temperatury stołu: 40-45°C Średnica filamentu: 1.75mm +/- 0.02 mm Wytrzymałość na rozciąganie na granicy zerwania: 42-45MPa Maksymalne wydłużenie przy rozciąganiu: 5,5%-6,5% Wytrzymałość na zginanie: 70-75MPa Temperatura zniekształceń cieplnych: 50°C +/-3°C Brak skurczu po schłodzeniu |
| 3 | PET-G | 30 | Materiał: PET-G Szpulka z możliwością rozmontowania tarcz w celu używania filamentów typu refill Kolory wszystkie są transparentne: 5x bezbarwny, 5x pomarańćzowy, 5x zielony, 5x niebieski, 5x czerwony Waga netto: 850g-1000g Gęstość: 1,27g/cm3 Prędkość druku: 40-120 mm/s Minimalny zakres temperatury druku: 230°C — 255°C Minimalny zakres temperatury stołu: 60-80°C Średnica filamentu: 1.75mm +/- 0.02 mm Wytrzymałość na rozciąganie na granicy zerwania: 45-50MPa Maksymalne wydłużenie przy rozciąganiu: 4%-4,5% Wytrzymałość na zginanie: 60-65MPa Temperatura zniekształceń cieplnych: 70°C +/-3°C Filament o zerowym współczynniku skurczu i niskiej absorpcji wilgoci Odporność chemiczna Zapach: bezwonny |
| 4 | ASA | 10 | Materiał: ASA Szpulka z możliwością rozmontowania tarcz w celu używania filamentów typu refill Kolory: 4x czarny, 3x biały, 3x szary Waga netto: 700-800g Gęstość: 1,07g/cm3 Prędkość druku: 40-200 mm/s Minimalny zakres temperatury druku: 200°C — 230°C Minimalny zakres temperatury stołu: 70-100°C Średnica filamentu: 1.75mm +/- 0.02 mm Wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności: 40-45MPa Maksymalne wydłużenie przy rozciąganiu: 34%-36% Temperatura zniekształceń cieplnych: 85°C +/-3°C Materiał odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne |
| 5 | ABS | 10 | Materiał: ABS Szpulka z możliwością rozmontowania tarcz w celu używania filamentów typu refill Kolor: 4x czarny, 3x biały, 3x szary Waga netto: 850g-1000g Gęstość: 1,05g/cm3 Minimalny zakres prędkości druku: 40-100 mm/s Minimalny zakres temperatury druku: 230°C — 255°C Temperatura stołu: 95°C -105°C Zakres aktywny wentylatora chłodzącego: 0%-25% Średnica filamentu: 1.75mm +/- 0.02 mm Wytrzymałość na rozciąganie na granicy zerwania: 42-48MPa Maksymalne wydłużenie przy rozciąganiu: 9,5%-10,5% Temperatura zniekształceń cieplnych: 90°C +/-5°C |