| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczne) | Ilość j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Monitor interaktywny | WYŚWIETLACZ / PANEL -podświetlenie LED -przekątna min. 75" cali -typ panelu IPS o jakości nie mniejszej niż Grade A -rozdzielczość 4K (3840 x 2160) -odświeżanie ekranu nie mniej niż 60Hz -wyświetlane kolory / głębia kolorów nie mniej niż 10 Bit -jasność nie mniej niż 449 Nits (cd/m2) -czas reakcji matrycy nie więcej niż 8 ms -kąt widzenia min. 178 stopni -kontrast nie mniej niż 5000:1 -proporcje ekranu 16:9 -szyba hartowana, matowa, twardość powierzchni dotykowej nie mniejsza niż H7, antyodblaskowe -technologia niwelująca przestrzeń między szkłem a ekranem -żywotność podświetlenia matrycy min. 50.000 godzin SPECYFIKACJA DOTYKU -technologia dotyku / pozycjonowanie w technologii podczerwieni -precyzja pozycjonowania ≤ 1 mm -narzędzie obsługi dotyku dedykowany pisak lub palec -liczba punktów dotykowych obsługa nie mniej niż 49 dotknięć w systemie Windows i nie mniej niż 31 dotknięć w systemie Android -wspierane systemy operacyjne Windows 10 - 11 WEJŚCIA / WYJŚCIA -HDMI nie mniej niż 3 wejścia i min. 1 wyjście -DisplayPort nie mniej niż 1 wejście -USB nie mniej niż 2 porty USB 3.2 Gen 1x1 z przodu monitora oraz nie mniej niż 2 porty USB 3.2 Gen 1x1 w tylnej części monitora oraz 1 port USB 2.0 w tylnej części monitora -USB typu C nie mniej niż 2 porty USB typu C obsługujące technologię przesyłania dźwięku, obrazu i dotyku za pomocą jednego przewodu -porty USB interfejs dotykowy nie mniej niż 3 port USB 3.2 Gen 1x1 typu B -port LAN nie mniej niż 2 porty typu LAN w tym jeden min. 1000BASE-T -gniazdo OPS TAK -Wi-Fi min. w wersji 6.0 z obsługą częstotliwości 2,4 i 5 GHz -wyjście słuchawkowe -głośniki wbudowane wbudowane, minimum 2 x 19 W, na przedniej obudowie oraz minimum 1 x subwoofer 19 W ANDROID -wersja nie niższa niż 14 -procesor minimum 8 rdzeni -rozdzielczość systemu 4k -RAM minimum 8 GB RAM -pamięć wew. minimum 128 GB typu eMMC -moduł Bluetooth min. w wersji 5.2 INNE -zużycie energii w trybie pracy max nie więcej niż 350 W, trybie czuwania nie więcej niż 0.5 W -możliwość pracy urządzenia przez 24/7 -język Android / OSD obsługa minimum 16 języków w tym języka Polskiego -tryb plug&play -uchwyt montażowy w zestawie -obsługa menadżera plików -certyfikaty CE, ROHS -dołączone wyposażenie i akcesoria minimum dwa podwójne pisaki służące do dotyku i rysowania, uchwyt montażowy, pilot do zdalnego sterowania urządzeniem, minimum 1 sztuka przewodu HDMI, minimum 1 sztuka przewodu touch USB, przewód umożliwiający podłączenie urządzenia do zasilania -obudowa w stylistyce biało-czarnej -dodatkowe usługi wsparcie serwisu technicznego, telefonicznie lub on-line - certyfikat ISO 9001 i 14001 dla serwisu OPROGRAMOWANIE aplikacja do nanoszenia notatek system aktualizacji monitora OTA nanoszenie notatek na dowolny obraz tryb białej tablicy odtwarzanie plików audio, wideo, obrazów, pdf-ów, plików Office wbudowana przeglądarka internetowa - możliwość otwierania standardowych stron internetowych www możliwość instalowania aplikacji Android funkcja współdzielenia ekranu z tabletu / telefonu typu ScreenShare do 9 urządzeń biblioteka graficznych zasobów edukacyjnych interaktywne przyrządy kreślarskie min. linijka, kątomierz, ekierka możliwość pisania dwoma kolorami i różnym rozmiarem używając jednego podwójnego fizycznego pisaka wbudowana funkcja rejestracji obrazu pod systemem android możliwość uruchamiania dwóch wspieranych aplikacji obok siebie możliwość pisania różnym kolorem na niezależnych obszarach roboczych możliwość wykonywania zrzutów ekranu oraz jego nagrywania możliwość podglądu kilku źródeł w tym samym czasie funkcjonalność służąca ochronie wzroku redukująca niebieskie światło możliwość zmiany nazwy źródeł sygnału oraz wyboru źródła rozruchowego funkcjonalność umożliwiająca zabezpieczenie dostępu do wspieranych aplikacji cyfrowym hasłem dostępu możliwość przeprowadzania głosowań możliwość wstawiania tabel w trybie białej tablicy funkcjonalność umożliwiająca automatyczne wybudzanie monitora po wykryciu źródła sygnału możliwość wstawiania figur 3D w trybie białej tablicy możliwość wstawiania mapy myśli funkcjonalność umożliwiająca planowanie uruchamiania i wyłączania urządzenia funkcjonalność rozpoznawania kształtów możliwość oszczędzania energii w przypadku braku aktywności możliwość korzystania z tzw. żółtych karteczek w trybie białej tablicy współpraca z technologią INK możliwość zmiany kompozycji ekranu tzn. tematów możliwość zdalnego wyświetlania zdjęć i komentarzy na monitorze przez uczniów Gwarancja Minimum 62 miesiące gwarancji W przypadku awarii odbiór sprzętu od zamawiającego wraz z dostawą sprzętu zastępczego na czas naprawy. Czas odbioru sprzętu jest dodatkowo punktowany. W przypadku awarii komputera/serwera/urządzenia zawierającego nośnik danych dysk/dyski zostaje u zamawiającego. W przypadku awarii dysku/dysków nośniki zostają u zamawiającego. Demontaż nośnika po stronie wykonawcy. Dostawa, wniesienie, konfiguracja, montaż w miejscu ustalonym z Zamawiającym na koszt Wykonawcy. | 3 szt. |
| 2. | Komputer All In One | Obudowa Typu „All-in-one” z wyświetlaczem LCD zintegrowanym w obudowie komputera (nie zezwala się rozwiązań modułowych gdzie monitor i komputer stanowią dwa oddzielne urządzenia) wyposażona w 2 wbudowane głośniki audio, min. 1 gniazdo słuchawek i min. 1 gniazdo mikrofonu. Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona). Obudowa typu bezramkowego, dopuszcza się obramowanie matrycy nie większe niż 5 mm na bokach i u góry urządzenia. Możliwość zastosowania uchwytu VESA w standardzie 100x100 mm. Regulacja jasności na obudowie dedykowanymi przyciskami. Możliwość wyłączenia ekranu dedykowanym przyciskiem na obudowie, bez wyłączania całego komputera. Statyw (podstawa) Podstawa obudowy umożliwiająca : - obrót zamontowanego ekranu (pivot) o 90 stopni, - regulację wysokości ekranu o min 130 mm od położenia maksymalnego górnego do położenia maksymalnego dolnego, - regulację kąta pochylenia ekranu 20 stopni w tył, 5 stopni w przód - beznarzędziowy montaż i demontaż podstawy Wyświetlacz Min. 23,8” LCD w technologii LED, typu IPS klasy A+ o formacie obrazu 16:9, o minimalnej rozdzielczości w poziomie 1920 pikseli i o minimalnej rozdzielczości w pionie 1080 pikseli, matowy, kąty widzenia 178/178 stopni. Podłączenie wyświetlacza do komputera wewnątrz obudowy, nie dopuszcza się urządzeń z wyprowadzonym na zewnątrz kablem doprowadzającym sygnał video do matrycy Procesor Procesor klasy x86, min. dziesięciordzeniowy, z pamięcią Cache min. 20 MB, osiągający w teście PassMark CPU Mark wyniku średniego 25000 punktów wg strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Wydajność w teście: a) CrossMark – co najmniej 1400 punktów lub b) Procyon Office Productivity – co najmniej 5700 punktów, lub c) Geekbench 6 Single-core – co najmniej 3600 punktów oraz multi-core – co najmniej 13 000 punktów; Płyta główna Chipset współpracujący z procesorami dziesięciordzeniowymi i szesnastowątkowymi, wspierający pamięci DDR5, Typ podstawki: dedykowany dla procesora BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej , karty sieciowej, z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość założenie szyfrowanego hasła na dysk SSD (funkcja działająca osobno i niezależnie od haseł administratora/użytkownika UEFI) oparte o standard AES256 - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość selektywnego wyłączania podedynczych portów USB - Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny (niedopuszczalny jest system uruchamiany z ukrytej partycji dysku, zewnętrznego urządzenia itp) z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) obsługiwany swobodnie za pomocą klawiatury i myszy umożliwiający wykonanie min. następujących testów: • Test CPU • Test płyty głównej • Test pamięci operacyjnej • Test dysku twardego • Test video/karty graficznej • Test kontrolera USB • Test myszki • Test klawiatury system ma umożliwiać zapisanie do pliku logów/wyników z przeprowadzonych testów na zewnętrznym urządzeniu USB w celu późniejszej analizy Audio Karta dźwiękowa zintegrowana, zgodna z HD audio, mikrofon wbudowany w obudowę komputera Pamięć RAM Minimum 16 GB RAM DDR5 w jednej kości. Jedno złącze pamięci wolne. Możliwość rozbudowy pamięci do minimum 64 GB. Dysk twardy SSD min. 512GB M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe Karta grafiki Zintegrowana z płytą główną, wolne zewnętrzne złącza: 1 x DP, 1 x HDMI, umożliwiające pracę dwumonitorową Porty zewnętrzne min. 1x wyjście HDMI, 1x wyjście DP, 1xAudio Line out, 1xMic, USB dostępne na zewnątrz komputera: min. 5 x USB-A 3.2 (w tym 3 x USB-A 3.2 Gen 2), min. 2 x USB-C (w tym 1 x USB-C 3.2 Gen 2), min. 2 x USB-A 2.0. Komunikacja gigabit ethernet 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ 45, z obsługą WOL WiFi 802.11 b/g/n/ac/ax, bluetooth 5.2 Czytnik kart pamięci Wbudowany czytnik kart SD/MMC, zlokalizowany na boku obudowy Kamera zintegrowana z obudową ekranu minimum 5 MPix, wysuwana z obudowy, schowana gdy nie jest używana Zasilacz min. 150W, wbudowany Klawiatura Klawiatura USB standard QWERTY producenta zestawu komputerowego Mysz Mysz USB optyczna z rolką producenta zestawu komputerowego System operacyjny 1. Obsługa rozszerzonego pulpitu. 2. Personalizacja pulpitu. 3.. Zintegrowana z systemem pełna obsługa stylów wizualnych oraz napędów CD-RW, DVD-RW (odczyt i zapis). 4. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 5. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. 6. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 7. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 8. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 10. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 11. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 12. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 13. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 16. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 17. Funkcja z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 18. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 19. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 20. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 21. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 22. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 23. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 25. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 26. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 27. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 30. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 32. Bezpłatne aktualizacje 33. Obsługa Trusted Platform Module w wersji 2.0 34. Obsługa wirtualnych pulpitów, grupy pulpitów 35. Auto HDR - Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie akceptuje systemów „refurbished”. Zamawiający przewiduje możliwość weryfikacji kodów licencyjnych bezpośrednio w firmie Microsoft. Certyfikaty Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO14001:2015 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014 lub nowsze na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, Certyfikat PN-EN ISO 50001:2018 Certyfikat TCO 09 Certyfikat EPEAT Oferowany komputer musi znajdować się na liście „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report Komputer musi być certyfikowany na zgodność z systemem operacyjnym MS Windows 11 – x64 Oznaczenie CE Oświadczenie o przejęciu serwisu przez producenta zestawu komputerowego, w przypadku nie wywiązywania się oferenta z usług gwarancyjnych. Certyfikaty wymagane należy złożyć wraz z ofertą Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta świadczona w systemie door to door. W przypadku awarii odbiór sprzętu od zamawiającego wraz z dostawą sprzętu zastępczego na czas naprawy. Czas odbioru sprzętu jest dodatkowo punktowany. W przypadku awarii komputera/serwera/urządzenia zawierającego nośnik danych dysk/dyski zostaje u zamawiającego. W przypadku awarii dysku/dysków nośniki zostają u zamawiającego. Demontaż nośnika po stronie wykonawcy. Sterowniki Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach optycznych. Możliwość ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny producenta komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością. Wsparcie techniczne Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością. Wymiary, waga Wymiary nie więcej niż 550 x 340 x 60 mm, waga poniżej 8 kg z podstawą Dostawa, wniesienie, konfiguracja, montaż w miejscu ustalonym z Zamawiającym. | 36 szt. |
| 3. | Drukarka laserowa kolorowa A3 | Minimalne funkcje urządzenia -rozpoznawanie tekstu OCR -drukowanie A3/A4 -drukowanie dwustronne -skanowanie Specyfikacja Prędkość druku A4 minimum 22 str./min Prędkość druku A3 minimum 13 str./min Technologia obrazowania laserowa Panel do obsługi przez użytkownika rozmiar min. 9’ Dysk systemowy minimum 160GB Pamięć minimum 6146MB Automatyczny podajnik dokumentów Eksploatacja -toner czarny wydajność powyżej 25000 stron -tonery CMY wydajność powyżej 20000 stron Żywotność jednostki obrazowania -czarny do 160000/800000 (bęben/deweloper) -CMY do 60000/800000 (bęben/deweloper) Komunikacja -LAN -WIFI (opcja) -USB Podstawa -urządzenia wyposażone w dedykowaną podstawę wyprodukowaną przez producenta urządzenia, ułatwiającą transport urządzenia na kółkach Gwarancja -minimum 24 miesiące gwarancji W przypadku awarii odbiór sprzętu od zamawiającego wraz z dostawą sprzętu zastępczego na czas naprawy. Czas odbioru sprzętu jest dodatkowo punktowany. W przypadku awarii komputera/serwera/urządzenia zawierającego nośnik danych dysk/dyski zostaje u zamawiającego. W przypadku awarii dysku/dysków nośniki zostają u zamawiającego. Demontaż nośnika po stronie wykonawcy. Dostawa, wniesienie, montaż oraz wszelkie prace dodatkowe w miejscu ustalonym z Zamawiającym. Konfiguracja urządzenia dla wszystkich użytkowników przez wykonawcę zgodnie z ustaleniami przez Zamawiającego w miejscu instalacji. Niedozwolone jest łączenie zdalne w celach instalacji. | 3 szt. |
| 4. | Zaawansowany zestaw do nauki robotyki i AI | Zaawansowany zestaw do nauki robotyki i AI (typu AI Storm lub równoważny) Parametry techniczne i funkcjonalne: Jednostka centralna -główny kontroler oparty na co najmniej 4-rdzeniowym procesorze (np. ARM Cortex-A7) z minimum 256MB RAM, Funkcjonalność AI: -wbudowana kamera i głośniki do realizacji funkcji rozpoznawania obrazu(twarzy, kolorów, kształtów, znaczników), rozpoznawanie mowy i syntezy mowy (TTS). -wsparcie dla modeli uczenia maszynowego (machine Learning). Wyświetlacz: -wbudowany kolorowy, ekran o przekątnej min. 1.5 cala. Łączność zintegrowane moduły WI-FI oraz Bluetooth, Czujniki i porty: -zestaw czujników zawierający co najmniej czujnik ultradźwiękowy, czujnik koloru, czujnik śledzenia linii, 6-osiowy żyroskop. Co najmniej 4 porty dla silników/serwomechanizmów oraz co najmniej 4 porty dla czujników. Elementy wykonawcze: -zestaw zawierający co najmniej 2 silniki o wysokiej prędkości oraz co najmniej 1 serwomechanizm. Elementy konstrukcyjne: -zestaw składający się z co najmniej 500 elementów konstrukcyjnych, w tym belek, osi, kół zębatych, w pełni kompatybilnych z popularnymi systemami klocków. Oprogramowanie -możliwość programowania w co najmniej dwóch środowiskach: graficznym (opartm na Stratch 3.0) oraz tekstowym (Python). Zasilanie: -akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania. | 15 szt. |
| 5. | Zestaw rozszerzający do robotyki i programowania | Zestaw rozszerzający do robotyki i programowania (typu Intelligence Storm + Creative Expansion lub równoważny) Parametry techniczne i funkcjonalne: Moduły elektroniczne i czujniki -zestaw co najmniej 15 różnorodnych modułów elektronicznych, w tym m.in.: czujnik temperatury o wilgotności, czujnik gestów, czujnik jakości powietrza (np. MQ-2), czujnik wilgotności gleby, czujnik dźwięku, czujnik światła, czujnik ruchu (PIR), czujnik poziomu wody, moduł joysticka, moduł z diodą RGB, potencjometr, odbiornik podczerwieni. Elementy konstrukcyjne -łącznie co najmniej 1200 dodatkowych elementów konstrukcyjnych w pełni kompatybilnych z zestawem bazowym, w tym specjalistyczne elementy mechaniczne, takie jak przekładnie, złącza, belki, panele, przeguby uniwersalne, obrotnice. Kompatybilność -pełna kompatybilność z głównym kontrolerem zestawu bazowego, umożlwiająca łatwe podłączenie modułów (plug and play) bez konieczności lutowania. | 15 szt. |
| 6. | Mata edukacyjna | Materiał -wytrzymały zmywalny materiał banerowy lub winylowy i gramaturze mn. 500g/m2. Wymiary -minimum 120cm x 200cm. Nadruk -trwały, kolorowy nadruk przedstawiający plan miasta z elementami SMART, takimi jak inteligentne przejścia dla pieszych, stacje ładowania pojazdów, strefy zieleni, budynki użyteczności publicznej, -powierzchnia umożliwiająca swobodny ruch robotów mobilnych. | 9 |