OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| NAZWA ZADANIA | „Remont bram wjazdowych na teren BM Lisie Jamy- RDW Lubaczów” |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU | m. Lisie Jamy, ul. Leśna 6; gmina Lubaczów |
| ZAMAWIAJĄCY | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE UL.TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO 19A, 35-105 RZESZÓW |

# OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Remont bram wjazdowych na teren BM Lisie Jamy- RDW Lubaczów

## Zakres robót

Zakres robót objętych przedmiotowym zamówieniem jest w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest odbyć wizję lokalną i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Wykonawca zobowiązany jest ująć w ofercie wszelkie roboty i czynności 
(w tym nie wymienione/niedoszacowane w OPZ i kosztorysie), a bez których nie jest możliwe wykonanie należycie przedmiotowego zamówienia

Główne roboty remontowe:

I. Remont bram w zakresie:

- Demontaż bramy dwuskrzydłej o wymiarach 2 x 2,70 bez demontażu słupków.

- Demontaż bramy wjazdowej o wymiarach długość 7,80 m u podstawy i 5,86 m u góry, wysokości 1,44m i furtki (Przygotowanie do ponownego montażu samej bramy – piaskowanie, malowanie).

- Montaż uprzednio zdemontowanej bramy przesuwnej bez furtki w miejsce zdemontowanej bramy dwuskrzydłej po wykonaniu piaskowania i malowania antykorozyjnego (z wykonaniem dodatkowego słupka prowadzącego i zamykającego).

- Wykonanie i montaż uzupełnienia ogrodzenia z siatki przy przeniesionej bramie

- Wykonanie postumentów pod bramy przesuwne (2 szt.) – 6 m3.

- Wykonanie i montaż nowej bramy jednoskrzydłowej przesuwnej wykonanej z profili, główna rama 40x40,wypełnienie profil 20x20, ocynk ogniowy,  światło przejazdu 7,0 mb, wysokość 1,5mb zastabilizowana w fundamencie betonowym (z wykonaniem dodatkowego słupka prowadzącego i zamykającego).

- montaż automatu do bramy jednoskrzydłowej przesuwnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji zasilającej - Zasilanie 230V; max zasięg sterowania 100m; temperatura pracy                od -25oC do + 55oC; klasa szczelności min IPX4; lampa sygnalizacyjna LED z wbudowana anteną; klucz do awaryjnego otwierania bramy (należy dołączyć 15 szt. pilotów sterujących).

- Wykonanie utwardzenia podłoża z kostki brukowej na powierzchni 18,0 x 1,0 pod skrzydłami przesuwnej części bramy. Materiał dostarczony przez Inwestora.

Przykładowy wygląd/kształt docelowej bramy przesuwnej

II. Roboty porządkowe po wykonaniu remontu w zakresie plantowania terenu wokół wykonanego ogrodzenia

UWAGA: Zastosowane materiały oraz kolorystykę należy przed wykonaniem robót                                             i zamówieniem materiałów uzgodnić bezpośrednio z Zamawiającym/Inwestorem.

## Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Materiały  rozbiórkowe powinny być usunięte poza stanowisko robocze przed rozpoczęciem robót. Wskazany jest ich natychmiastowy wywóz do miejsca ostatecznego zagospodarowania przystosowanego dla odpadów;

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót;

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP;

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania.

# MATERIAŁY

- Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego/Inwestora;

- Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych	
-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono Polskiej Normy;

- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym;

- Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego/Inwestora;

# SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- WYKONANIE ROBÓT

- Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia przez wykwalifikowanych pracowników, za pomocą własnego sprzętu i narzędzi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisami w zakresie ochrony środowiska;

- Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować pojemniki, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu;

- Roboty montażowe powinny obejmować wszystkie czynności mające na celu wykonanie zdatnych do użytku elementów ogrodzenia;

# TERMIN WYKONANIA ROBÓT

# Termin realizacji robót: do 3 miesięcy od podpisania umowy.

# GWARANCJA

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum trzech lat.

# ODBIÓR ROBÓT

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub w innych opracowaniach, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

  - Odbiór końcowy.

- Zgodnie z postanowieniami umowy;

8.2.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i  gwarancji.

- Zgodnie z postanowieniami umowy;

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem robót ponosi Wykonawca.

Płatności odbywać się będą na podstawie faktury VAT wystawionej zgodnie z treścią umowy po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.

Zamawiający może odmówić podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w przypadku wystąpienia wad i usterek stwierdzonych na etapie odbioru wykonywanych robót.

1.Lokalizacja.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie z siedzibą w Lisich Jamach ul. Leśna 6

2.Stan bram przed remontem