# CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WNĘTRZA

DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PROJEKT ARANŻACJI I KOLORYSTYKI WNĘTRZ W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH OBIEKTU”

SPIS TREŚCI

PODSTAWA PRAWNA I UWAGI	7

1. PODSTAWOWE DANE DOT. INWESTYCJI	7

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO	7

3. PLANOWANY ZAKRES PROJEKTU WNĘTRZ	8

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO	8

5. OPIS WARUNKÓW DOSTOSOWANIA PROJEKTU WNĘTRZ DO OSÓB Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	9

6. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-MATERIAŁOWE PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE WNĘTRZ	10

7. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW	12

UWAGI OGÓLNE:

- Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym wnętrz. Dobór materiałów, systemów i rozwiązań, a także kolorów, faktur i innych parametrów wizualnych niewyspecyfikowanych, może ulec sprecyzowaniu przez inwestora na podstawie np. wykonanych rysunków i  dokumentów dostarczonych przez wykonawcę lub w dokumentacji wykonawczej.

- Dane podane w specyfikacji (np. wszelkie parametry) są minimalnymi, wymaganymi wartościami.

- Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową i specyfikacją rozstrzygnięte zostaną w trybie nadzorów lub w innym ustalonym przez Wykonawcę i Architekta.

- Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie  wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.

- Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.

- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

- Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji projektanta dokumentacji warsztatowej ELEMENTÓW ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE.

- Wszystkie roboty muszą być prowadzone przez wyspecjalizowane ekipy montażowe pod nadzorem uprawnionego inżyniera.

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją należy zapoznać się z całością dokumentacji (ekspertyzy techniczne, projekty branżowe).

- Wszelkie wyspecyfikowane materiały, systemy, elementy, wyposażenie, etc. należy traktować jako obowiązujące do zastosowania. Jeżeli nie wyspecyfikowano konkretnego materiału lub producenta, Generalny Wykonawca jest proszony o przedstawienie swojej propozycji, nie odbiegającej od ogólnie przyjętego standardu i podanych wskaźników i parametrów.

- Wszystkie materiały wykończeniowe przed zakupem należy uzgodnić z Projektantem. Wszelkie zmiany materiałowe wymagają akceptacji Projektanta i Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pełnej dokumentacji warsztatowej zamiennika do akceptacji Inwestora i Projektanta.

- Zakłada się, że połączenie różnych technologii, systemów, rozwiązań różnych wykonawców zostaną rozpoznane, uzgodnione i zostanie opracowane wspólne, spójne rozwiązanie, akceptowane przez wszystkie strony, przed przystąpieniem do realizacji. Zakłada się, że Wykonawca / Producent / Dostawca przedstawią zestaw wszystkich prac, które nie znajdują się w zakresie ich opracowania, a mają wpływ na wykonanie zadania.

- Wszystkie załączniki formalne dotyczące inwestycji zamieszczone zostały w projekcie budowlanym.

- Wszelkie roboty mogą być prowadzone jedynie w oparciu o rysunki i opisy dokumentacji wykonawczej obiektu, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z  wymogami Producenta materiałów i wyrobów.

- Należy stosować się do ogólnych wytycznych do Projektu zawartych w rysunku legendy oraz w opisie do projektu.

- Przed rozpoczęciem robót, w terminie niewpływającym na realizację harmonogramu prac, Wykonawca sprawdzi i zgłosi ewentualne uwagi do całości dokumentacji wykonawczej pod kątem czytelności i prawidłowości przyjętych rozwiązań oraz jej koordynacji międzybranżowej (włącznie z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych m.in. w częściach opisowych, projektach zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, zabezpieczenia budynków sąsiednich (jeżeli takie istnieją), inwentaryzacji i gospodarce zielenią itp.), a o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach powiadomi Nadzór Autorski i Inwestorski Nadzór Budowy, przed rozpoczęciem realizacji danego zakresu robót. Zgłoszenie rozbieżności w ramach dokumentacji, w trakcie lub po wykonaniu danego zakresu robót nie może być powodem do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy.

- W przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentacji wykonawczej Wykonawca powinien natychmiast powiadomić o tym Projektanta i Inwestora oraz wstrzymać się z realizacją tych robót do momentu wyjaśnienia.

- Wszelkie roboty muszą być wykonywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. W miejscach, w których w projekcie nie są dokładnie sprecyzowane standardy materiałów i robót należy stosować wymagania odpowiednich norm i przepisów. W miejscach, w których dokumentacja wykonawcza stawia wymagania ostrzejsze od normowych, obowiązują wymagania określone w dokumentacji wykonawczej lub uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

- Stosowane materiały i wyroby muszą posiadać własne polskie atesty, aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia uzupełnione deklaracją producenta o  zgodności wyrobu z aprobatą. Dopuszcza się (po otrzymaniu pisemnej zgody Projektanta, Inwestora i Inwestorskiego Nadzoru Budowy) na stosowanie produktów posiadających jednorazowe świadectwo dopuszczenia, które w sposób jednoznaczny musi być odniesione do inwestycji będącej przedmiotem niniejszego projektu. Uzyskanie odpowiednich dokumentów leży w zakresie obowiązków Wykonawcy. W przypadku, jeśli produkt, wskazany przez Architekta jako „marka referencyjna” lub „np.” nie posiada atestów, Wykonawca powiadomi o tym Inwestorski Nadzór Budowy i Nadzór Autorski. Zabrania się dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiałów i wyrobów.

- Zamiana wyrobów opisanych jako „marka referencyjna” lub „np.” na równoważne podlega każdorazowemu uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujący tej zmiany bez uzgodnienia z Nadzorem Autorskim i Inwestorem, potwierdzonej na piśmie, musi liczyć się z koniecznością demontażu i wykonania rozbiórek na swój koszt.

- Wszelkie koszty związane z wprowadzeniem zamiennego rozwiązania projektowego na wniosek Wykonawcy obciążają wnioskodawcę zmiany - chyba, że nastąpi osobne porozumienie.

- We wszystkich przypadkach, w których w Projekcie Wykonawczym zastrzeżony został dla Architekta ostateczny wybór materiału, wyrobu, wzoru, koloru, faktury lub akceptacja próbki wyrobu albo sposobu wykonania, Wykonawca zobowiązany jest zaprezentować, bez wezwania, odpowiednie propozycje w takim terminie, aby decyzja Architekta nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. Do przedstawionych propozycji Wykonawcy Architekt odniesie się w terminie 14 dni od daty ich przedłożenia, zaś w przypadkach skomplikowanych, wymagających np. uzgodnień lub opinii wielobranżowych lub urzędowych termin ten może ulec wydłużeniu. Nie dopuszcza się akceptacji rozwiązań nie spełniających wymagań Inwestora lub Projektanta, nawet w przypadku, gdy brak akceptacji wpływa na przesunięcie terminu realizacji inwestycji.

- Nie dopuszcza się rozwiązań nie spełniających wymagań Inwestora i Projektanta.

- Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, nawet jeśli są zgodne z marką referencyjną, będą przed ich wybudowaniem przedstawione Architektowi w celu uzyskania akceptacji.

- Próbki do akceptacji należy przedstawić w trzech identycznych egzemplarzach. Jeden z  nich będzie przechowywany w biurze budowy, dostępny dla nadzoru, drugi pozostanie w biurze Architekta w celu umożliwienia mu rozpatrywania zależności kolorów i faktur pomiędzy materiałami, co do których podjęto już decyzję i tymi, co do których należy ją właśnie podjąć. Dopuszczalne jest również istnienie jednego egzemplarza, dostępnego dla stron w biurze budowy, dla próbek, których ciężar i gabaryty utrudniają ich transport.

- Sposób kwalifikacji próbek, sposób i zakres wykonania dokumentacji warsztatowej i  technologii, prac budowlanych oraz procedura ich akceptacji zostanie określona na etapie Nadzoru Autorskiego przy udziale Inwestora.

- We wszystkich przypadkach, w których w dokumentacji wskazano na konieczność wykonania przez Wykonawcę rysunków warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji Architekta i Inwestora (nie mylić z wykonawczą dokumentacją architektoniczną), a także w tych, w których zgodnie z doświadczeniem i wiedzą techniczną Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie takiej dokumentacji jest niezbędne m.in. aby móc wykonać dany element lub fragment obiektu, przedłoży on ją do uzgodnienia  bez wezwania, w  takim terminie, aby decyzją Architekta i Inwestora nie mogło skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. Do przedstawionych propozycji Wykonawcy Architekt odniesie się w terminie 14 dni od daty ich przedłożenia, zaś w przypadkach skomplikowanych, wymagających np. uzgodnień lub opinii wielobranżowych lub urzędowych termin ten może ulec wydłużeniu.

- Inwestor lub Projektant ma prawo zażądać od Wykonawcy sporządzenia rysunków warsztatowych dla wybranego elementu, grupy elementów lub technologii.

- Zmiana przyjętych w Projekcie rozwiązań wymaga zgody zarówno Inwestora jak i  Projektanta.

- Lokalizację i wymiary wszystkich przebić i otworów należy potwierdzić na rysunkach konstrukcyjnych, instalacyjnych, aranżacji wnętrz i detalach. W razie niespójności Wykonawca ma obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji Nadzór Autorski zanim przystąpi do robót lub zamówień materiałów.

- Wszelkie przejścia instalacji przez przegrody, będące oddzieleniem stref pożarowych, uszczelnić wg wytycznych w Projektach Branżowych i zgodnie z warunkami ochrony ppoż., zawartymi w Projekcie Budowlanym tak, aby nie zmniejszyć ich odporności ogniowej.

- Przed wykonaniem ścian, sprawdzić w dokumentacji wykonawczej i Projekcie Budowlanym ich odporność ogniową i upewnić się, że przewidywany sposób wykonania zapewnia uzyskanie zakładanej odporności.

- Opisy drzwi stanowią informację o minimalnych wymiarach otworu w świetle przejścia, włącznie z z uwzględnieniem grubości skrzydła drzwi otwartego do kąta 90 stopni. Wykonawca zanim przystąpi do wykonywania stanu surowego jest zobowiązany do zweryfikowania wymiarów wszystkich otworów drzwiowych w świetle konstrukcji pod kątem wyboru konkretnego producenta.

- Pochwyty wszystkich balustrad montowane min. 110 cm nad wykończoną posadzką lub od elementu, na którym można oprzeć stopę. Wysokość balustrad może być większa niż 110 cm wg rysunków elewacji i rysunków szczegółowych (detali).

- Wszelkie elementy wykończeniowe części wspólnych, należy skoordynować z Projektem Wnętrz, Architektury i Projektami wszystkich branż oraz ustalić z Nadzorem Autorskim przed rozpoczęciem zamówień materiałów i przed rozpoczęciem robót.

- Wykonawca stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej, Wykonawca balustrad oraz Wykonawcy innych elementów w budynku są zobowiązani do sprawdzenia wymiarów w naturze, ze względu na możliwość powstania rozbieżności wymiarowych wykonanych elementów budowlanych w stosunku do ich wymiarów zakładanych w projekcie.

- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową i wszystkimi projektami branżowymi.

- W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i rysunkami ogólnymi projektowanego elementu, taką rozbieżność należy zgłosić Architektowi przed przystąpieniem do zamawiania materiałów i urządzeń oraz przed rozpoczęciem robót.

- W przypadku dostarczenia rysunku zamiennego, rysunek niniejszy traci ważność a  Projektant, Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonują wspólnie korekty ewidencji rysunków w swoich Zbiorach dokumentacji.

- Rozwiązania systemowe należy wykonywać ściśle wg zaleceń technologii producenta.

- Konstrukcja szybów windowych oraz osprzętu wymaga weryfikacji po ostatecznym wyborze przez Inwestora dostawcy dźwigów osobowych. Prace budowlane związane z  wykonaniem w/w szybów mogą rozpocząć po weryfikacji dokumentacji projektowej w  tym zakresie przez Wykonawcę i otrzymaniu akceptacji Inwestora i Projektanta.

- Zasady określania równoważności urządzeń i uzbrojenia w stosunku do zaprojektowanych przykładowo w niniejszej dokumentacji.

- Użyte w dokumentacji projektowej nazwy własne (producent, typ, oznaczenie producenta) należy traktować wyłącznie jako przykładowe i jedynie 	pomocne w pracach projektowych. Użyte nazwy własne dopuszcza się zamienić 	innymi równoważnymi urządzeniami, produktami i uzbrojeniem.

- Parametry, będące podstawą do określania równoważności są podawane przy wybranych urządzeniach wymienionych w dalszej części dokumentacji.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami można stosować urządzenia, produkty i  uzbrojenie zamienne w odniesieniu do użytych w dokumentacji pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze i co najmniej równe parametrom przytoczonym w niniejszej dokumentacji.

- Prototypy urządzeń nie mogą być uważane za równoważne.

- Przed zakończeniem prac i rozpoczęciem użytkowania obiektu opracowana zostanie Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu, zgodna z rozporządzeniem Ministra Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz.719), zawierająca m.in. wymagania ochrony przeciwpożarowe wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem, zasady prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, zasady postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, zasady praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi oraz zasady i sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

- PODSTAWA PRAWNA I UWAGI

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja terenowa.

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana - pomiary własne.

Dokumentacja wykonana jest w formie właściwej dla standardów odpowiadających projektom wnętrz i zawiera niezbędne informacje z zakresu architektury wnętrz. Wszystkie materiały stosowane do wykonania w obiekcie należy wbudować zgodnie z technologią stosowania podaną przez producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z producentem danego wyrobu. Projekt wnętrz należy rozpatrywać zawsze i bezwzględnie wraz z projektami branżowymi (jeżeli takie podlegają opracowaniu). W razie ewentualnych rozbieżności pomiędzy branżami oraz przyjętymi rozwiązaniami należy poinformować projektanta w celu podjęcia odpowiednich działań i uzgodnienia rozwiązań.

Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót budowlano-montażowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i p.poż. oraz pod stałym nadzorem osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje zawodowe.

PODSTAWOWE DANE DOT. INWESTYCJI

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: 
Wybrane pomieszczenia istniejącego budynku Medyczno-Spłecznego Centrum Kształcenia Zwodowego i Ustawicznego.

Kategoria IX

Lokalizacja:
Identyfikator działek ewidencyjnych: 186301_1.0208.524/5, województwo: podkarpackie, powiat: m.Rzeszów, Gmina: Rzeszów, Miejscowość: Rzeszów ul. Warzywna

Inwestor:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów

ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzany sposób użytkowania:

Przedmiotowe budynki, w zakresie których realizowany jest projekt wnętrz, przeznaczone są na cele oświatowe.

Program użytkowy:

Obecnie na kondygnacjach budynków objętych zakresem projektu wnętrz znajdują się pomieszczenia o funkcji oświatowej (pracownie szkolne, sale wykładowe), szatnia szkolna, toaleta oraz ciągi komunikacyjne - hall wejściowy, wiatrołap i portiernia.

Po realizacji zamierzenia inwestycyjnego funkcja nie ulegnie zmianie. W zakresie objętym opracowaniem znajdować się będą pomieszczenia oświatowe: przestrzeń do szkolenia trenera personalnego, szatnia szkolna, toaleta dla osób z niepełnosprawnością oraz ciągi komunikacyjne - hall wejściowy, wiatrołap i portiernia.

PLANOWANY ZAKRES PROJEKTU WNĘTRZ

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegające na projekcie aranżacji i kolorystyki wnętrz w wybranych pomieszczeniach kompleksu budynków nie obejmuje swoim zakresem zmiany w zakresie ścian zewnętrznych oraz elewacji.

Planowany zakres projektu wnętrz:

- Projekt aranżacji i kolorystyki wnętrza pomieszczenia hallu wejściowego ze wskazaniem uzupełnienia zabudowy G-K, doboru materiału i kolorystyki wykończenia wnętrz, lokalizacją wyposażenia wybranego według odrębnego opracowania lub wyposażenia istniejącego, wykonania elmentów aranżacji jak detal ażurowej ścianki wydzielającej przestrzenie wewnątrz pomieszczenia.

- Projekt aranżacji i kolorystyki wnętrza pomieszczenia portierni, przylegającego bezpośrednio do pomieszczenia hallu wejściowego.

- Projekt aranżacji i kolorystyki wnętrza pomieszczenia wiatrołapu.

- Projekt aranżacji i kolorystyki wnętrza pomieszczenia szatni i przestrzeni szkolenia trenera personalengo.

- Projekt aranżacji i kolorystyki wnętrza pomieszczenia łazienki dla osób z niepełnosprawnościami.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wg PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia  mr z dnia 11 września 2022r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Kubatura:								nie dotyczy

- Długość elewacji :							nie dotyczy

- Szerokość elewacji:							nie dotyczy

- Wysokość :								nie dotyczy

- Powierzchnia zabudowy budynku:					nie dotyczy

- Spadek głównych połaci dachowych budynku:			nie dotyczy

- Liczba kondygnacji nadziemnych budynku:		 		 I/II/V

- Liczba kondygnacji podziemnych budynku:	      			  0

- Liczba lokali użytkowych:					             nie dotyczy

- Liczba lokali mieszkalnych

- (w zakresie objętym robotami budowlanymi):    			nie dotyczy

- Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych 
(w zakresie objętym robotami budowlanymi):			  nie dotyczy

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH PROJEKTEM WNĘTRZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kondygnacja | Nr. | Nazwa pom. | Pow. |
|  | 0.04 | Szatnia + siłownia | 160,70 |
|  | 0.05 | Toaleta dla OzN | 13,30 |
|  | 0.08 | Wiatrołap | 12,70 |
|  | 0.09 | Hall wejściowy | 64,80 |
|  | 0.10 | Portiernia | 10,50 |
|  |  |  | 262,00 m2 |

OPIS WARUNKÓW DOSTOSOWANIA PROJEKTU WNĘTRZ DO OSÓB Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

o którym mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.(Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze

Projekt aranżacji i kolorystyki wnętrz w wybranych pomieszczeniach kompleksu budynków objętych opracowaniem wprowadzi następujące rozwiązania, dzięki którym zostaną zapewnione niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne:

- Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami przystosowana dla nich - zaprojektowana z miską ustępową oraz umywalką dla osób z niepełnosprawnościami oraz z uchwytami ułatwiającymi korzystanie przez nich z dedykowanego dla nich wyposażenia.

- W przestrzeni w toalety zapewniono przestrzeń manewrową pozbawioną stałych elementów o wymiarach 1,5m x 1,5 m.

- W przestrzeniach ciągów komunikacyjnych tj. wiatrołapu i hallu wejściowego oraz przestrzeniach szatni objętych opracowaniem projektu aranżacji i kolorystyki wnętrz zapewniono szerokość ciągu komuniakcyjnego o szerokości 1,20 m.

ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-MATERIAŁOWE PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE WNĘTRZ

Pomieszczenie hallu wejściowego:

- wykonanie belki w zabudowie G-K w rozmiarze 65,00 x 35,00 cm w kolorze łososiowym w zakresie przedstawionym w części graficznej projektu. Kolor łososiowy belki dobrać na miejscu po wykonaniu zabudowy.,

- wykończenie ścian wewnętrznych tapetą Muraspec Metropolitan 11282, NCS S 0500-N, rodzaj wzoru: gips / beton w zakresie przedstawionym w części graficznej projektu,

- wykonanie ścianek ażurowych wydzielających przestrzenie siedziska oraz komunikacyjną według projektu detalu ścianki ażurowej dołączonej do projektu wnętrz,

- ścianka ażurowa wykonana z profili aluminiowych wykończonych okeliną jasnego dębu z profilami HPL w kolorze białym RAL 9010 wykonanymi według detalu dołączonego do częsci graficznej projektu wnętrz,

- wyposażenie wnętrza pomieszczenia hallu wejściowego - według odrębnego opracowania i / lub z wykorzystaniem wyposażenia istniejącego m.in. kiosk multimedialny, siedziska modułowe, telewizor, automat do napojów gorących.

Pomieszczenie portierni:

- wykończenie ścian wewnętrznych tapetą Muraspec Metropolitan 11282, NCS S 0500-N, rodzaj wzoru: gips / beton w zakresie przedstawionym w części graficznej projektu,

- ściany wewnętrzne niewykończone tapetą malowane farbą emulsyjną w kolorze białym RAL 9010 w zakresie pokazanym w części graficznej projektu wnętrz,

- posadzkę portierni dostosować do montażu mebli. Posadzka wykończona panelami winylowymi. Poziom posadzki wyrównać z poziomem posadzki w hallu wejściowym. Przed położeniem paneli zastosować wylewkę samopoziomującą (poza zakresem projektu wnętrz),

- zabudowa meblowa tj. szafy, zabudowa meblowa portierni, projektowana lada recepcyjna wykonane według odrębnego opracowania,

- w projekcie wnętrz nie przewiduje się wyposażenia pomieszczenia innego niż wskazanego powyżej.

Pomieszczenie wiatrołapu:

- ściany wewnętrzne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym RAL 9010,

- zaprojektowano miejsce na logo szkoły z logo szkoły przestrzennym 3D wykonane według odrębnego opracowania,

- zabudowa meblowa t.j. lada przy okienku portierni i donica na rośliny doniczkowe o preferowanej wysokości 100-120 cm wykonane z płyty MDF w kolorze jasnego dębu,

- w projekcie wnętrz nie przewiduje się wyposażenia pomieszczenia innego niż wskazanego powyżej.

Pomieszczenie łazienki dla OzN:

- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych ściennych o wymiarach 30 x 60 cm w kolorze jasnoszarym.

- powierzchnie, na których nie występują płytki malować farbą do łazienek/kuchni hydrofobową.

- ściany wewnętrzne malowane farbą emulsyjną w kolorze białym RAL 9010 w zakresie pokazanym w części graficznej projektu wnętrz.

Montaż elementów armatury i wyposażenia wnętrz dla tego typu pomieszczeń toalety, z dostosowaniem do osób z niepełnosprawnością:

- podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips) - dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

- poręcz uchylna zamontowana na wysokości 60,00 cm z uchwytem na papier,

- poręcz stała o długości 65,00 cm montowana na wysokości 75,00 cm, montowana do podtynkowego stelaża do montażu poręczy,

- szczotka do WC,

- kosz łazienkowy,

- umywalka ścienna o wymiarach 66 x 55 cm z dostępem dla osób z niepełnosprawnością biała. Montowana na wysokości 50,00 cm,

- lustro o wymiarach 80 x 65 cm,

- poręcz uchylna 60,00 cm o rozstawie 80,00 cm i wysokości 60,00 cm montowana do podtynkowego stelaża do montażu poręczy,

- w projekcie wnętrz nie przewiduje się wyposażenia pomieszczenia innego niż wskazanego powyżej.

Pomieszczenie szatni + siłowni:

- ściany wewnętrzne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym RAL 9010,

- wykończenie posadzki z wykładziny PCV, antypoślizgowa, spełniająca warunki bezpieczeństwa i użytkowania dla pomieszczeń szatni i pomieszczeń siłowni np. Tarkett Omnisports Compact o grubości 2,00 mm w kolorze jasnoszarym Uni SILVER GREY,

- pomieszczenie szatni i szkolenia trenera personalnego wyposażone w szafki dla uczniów oraz elementy wyposażenia przestrzeni szkolenia trenera personalnego (m.in. bieżnia, orbitrek, itp. według zapotrzebowania i indywidualnej specyfikacji placówki oświatowej) według odrębnego opracowania i/lub z wykorzystaniem wyposażenia isntneijącego,

- w projekcie wnętrz nie przewiduje się wyposażenia pomieszczenia innego niż wskazanego powyżej.

- W projekcie wnętrz nie przewiduje się wymiany lub montażu dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania.

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

| NR RYS. | NAZWA RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| W.01 | RZUT HALL WEJŚCIOWY | 1:20 |
| W.02 | ROZWINIĘCIA ŚCIAN HALL WEJŚCIOWY 1/2 | 1:20 |
| W.03 | ROZWINIĘCIA ŚCIAN HALL WEJŚCIOWY 2/2 | 1:20 |
| W.04 | AŻUROWA ŚCIANKA HPL | 1:20, 1:5 |
| W.05 | WIDOK 3D - HALL WEJŚCIOWY | - |
| W.06 | RZUT PORTIERNIA | 1:20 |
| W.07 | ROZWINIĘCIA ŚCIAN PORTIERNIA 1/2 | 1:20 |
| W.08 | ROZWINIĘCIA ŚCIAN PORTIERNIA 2/2 | 1:20 |
| W.09 | WIDOK 3D - PORTIERNIA | - |
| W.10 | RZUT WIATROŁAP | 1:20 |
| W.11 | ROZWINIĘCIA ŚCIAN WIATROŁAP 1/2 | 1:20 |
| W.12 | ROZWINIĘCIA ŚCIAN WIATROŁAP 2/2 | 1:20 |
| W.13 | WIDOK 3D - WIATROŁAP | - |
| W.14 | RZUT ŁAZIENKA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | 1:20 |
| W.15 | ROZWINIĘCIA ŚCIAN ŁAZIENKA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 1/2 | 1:20 |
| W.16 | ROZWINIĘCIA ŚCIAN ŁAZIENKA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 2/2 | 1:20 |
| W.17 | WIDOK 3D - ŁAZIENKA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | - |
| W.18 | RZUT POMIESZCZENIE SZATNI + SZKOLENIA TRENERA PERSONALEGO | 1:50 |
| W.19 | ROZWINIĘCIA ŚCIAN POMIESZCZENIE SZATNI + SZKOLENIA TRENERA PERSONALEGO | 1:50 |
| W.20 | WIDOK 3D - POMIESZCZENIE SZATNI + SZKOLENIA TRENERA PERSONALEGO | - |

  - UWAGI KOŃCOWE

- W projekcie zastosowano wyłącznie urządzenia posiadające aktualne aprobaty  techniczne i certyfikaty zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 	mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 	znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy bezwzględnie sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne na budowie. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi a stanem istniejącym, należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.

4. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku wg branżowych projektów wykonawczych.

5. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementów budowlanych muszą być realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem szczególnego reżimu technologicznego.

6. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty 
i aprobaty).

7. Oznaczenia wszelkich przebić, przepustów i szachów dla potrzeb instalacji należy zawsze weryfikować w poszczególnych branżowych projektach wykonawczych.

8. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku 
wg branżowych projektów wykonawczych.

9. Dla zaprojektowanych elementów nie konstrukcyjnych takich jak: ściany działowe, sufity podwieszane, obudowy kanałów instalacyjnych, posadzki, itp., dopuszcza się stosowanie innych systemów.

10. W przypadku wszelkich wątpliwości lub zauważonych niezgodności poszczególnych elementów w planach, opisach czy zestawieniach robót należy zwrócić się na piśmie o ich wyjaśnienie.

11. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.

12. Wszelkie zmiany w doborze materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną zgodą Jednostki Projektowej oraz Inwestora.

Uwaga: Wykonawca robót obowiązany  jest posiadać wymagane aprobaty techniczne na wszystkie zastosowane elementy budowlane i materiał oraz wymagane prawem dokumenty i certyfikaty.

Prace należy wykonać zgodnie obowiązującym prawem, normami i z zasadami wiedzy technicznej a niezgodności i opuszczenia nie mogą być podstawą do roszczeń z tego tytułu do projektanta lub Inwestora. Wykonawca nie może wykorzystywać na swą korzyść jakichkolwiek błędów, rozbieżności lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o  wprowadzeniu odpowiednich poprawek, zmian lub uzupełnień.

OPRACOWALI:

| DR INŻ. ARCH. MACIEJ JAMROŻY |  | INŻ. MAŁGORZATA PUCHYR |
| --- | --- | --- |
| MPOIA/052/2013 |  |  |
| UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ |  |  |

- - -

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

- Farba emulsyjna do ścian wewętrznych kolor biały RAL 9010

- Farba emulsyjna hydrofobowa do ścian wewętrznych przeznaczona do pomieszczeń mokrych kolor biały RAL 9010

- Tapeta w pomieszczeniui hallu wejściowego, portietni

Rodzaj wzoru: Gips / Beton

Kolor: Biały

NCS S 0500-N

Gramatura: 360

- Posadzka w pomieszczeniu szatni /szkoleniu trenera personalnego

Wykładzina winylowa do zastosowania w siłowniach i intensywnie użytkowanych pomieszczeniach np. szatniach. Wysoce odporna na wgniecenia resztkowe i zużycie, ułatwia także przemieszczania obciążeń toczonych. Trwała i łatwa w czyszczeniu i konserwacji.

Typ produktu wg ISO: Heterogeniczne wykładziny podłogowe z PCW

Grubość wartsyw użytkowej: 0,80 mm

Grubość całkowita: 2,00 mm

Kolor: Jasnoszary

- Płytki ścienne w pomieszczeniu łazienki dla osób z niepełnosprawnością

- Wymiar: 30,00 x 60,00 cm

- Kolor: Jasnoszary

- Wyposażenie łazienki dla osób z niepełnosprawnością

- Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips) - dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

- Umywalka 66 x 55 cm ścienna z dostępem dla osób z niepełnosprawnością kolor biały

- Poręcz o długości 65,00 cm (montowana do podtynkowego stelaża do montażu poręczy)

- Poręcz uchylna 60,00 cm z uchwytem na papier

- Poręcz uchylna 60,00 cm (montowana do podtynkowego stelaża do montażu poręczy)

- Poręcz uchylna 60,00 cm (montowana do podtynkowego stelaża do montażu poręczy)

- Lustro 80,00 x 65,00 cm

- Szczotka do WC

- Kosz łazienkowy